2

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 17.08.2017  № 1302
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству  
пешеходной зоны (тротуара) с обустройством зоны отдыха
 по ул. Пушкинская в г. Лесозаводске Приморского края

1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по благоустройству общественных территорий по ул. Пушкинская в г. Лесозаводске. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный муниципальным Контрактом. 

2. Место производства работ: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, в месте, указанном Заказчиком.

3. Сроки выполнения работ:  с момента заключения  Контракта по 30ноября 2017 года.

4. Требования к организации и технологии производства работ: все выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.1. Правила благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА;

4.2. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

4.3. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N1);

4.4.СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

4.5.СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

4.6.Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным требования СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой), методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (щма).

4.7. Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.
6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.  

7.  Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

Не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Покрытие

	1
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	0,9
15*6/100

	2
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,09
90/1000

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания 
	1,328
830*0,16/100

	4
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см
	100 м2 покрытия
	8,3
830/100

	5
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	22,5
90*0,1*2,5

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	22,5

	7
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	22,5
90*0,1*2,5

	Раздел 2. Бортовой камень

	8
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,2367


	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,007101


	10
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	3,61
361/100

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания 
	0,1645


	12
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	4,7
470/100

	13
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	470

	14
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (бордюрного камня)
	1 м реза
	8

	15
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,0192
1,92/100

	16
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	92,959416


	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	92,95


	Раздел 3. Наружное освещение территорий

	18
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,01

	19
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3
	1 м3 фундаментов
	0,073

	20
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	1 т опор
	0,383

	21
	Крепление на трубу для светильников GM С-серии
	1 шт.
	2

	22
	Крепление на трубу для светильников GM С-серии
	шт.
	2

	23
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	1 шт.
	2

	24
	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K
	шт.
	2

	25
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,06
6/100

	26
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0,006
6/1000

	27
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,05

	28
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0
	1000 м
	0,05
50/1000

	29
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	1

	30
	Фотореле ФР-75А
	шт.
	1

	Раздел 4. Малые формы

	31
	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. конструкций
	0,04

	32
	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)
	шт.
	2

	33
	Урна круглая металлическая
	шт.
	2


8. Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. 

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара, технические показатели

	
	
	

	1
	Битумы нефтяные дорожные  
	Битум нефтяной дорожный марки БНД-60/90 или  БНД 90/130. 

Дорожные битумы должны: 

а) сохранять прочность при повышенных температурах, т.е. быть теплостойкими;

 б) сохранять эластичность при отрицательных температурах, т.е. быть морозостойкими; 

в) сопротивляться сжатию, удару, разрыву под воздействием движущегося транспорта; 

г) обеспечивать хорошее сцепление с сухой и влажной поверхностью минеральных материалов; 

д) сохранять в течение длительного времени первоначальную вязкость и прочность. 

	2
	Песок 
	1) Песок: класса I. 

2) Группа песка: средний. 

3) Модуль крупности, мм: свыше 2,3 до 2,8 включительно

	3
	Смесь песчано-гравийная
	Природная смесь с  содержанием зерен гравия  не менее 10% и не более 90% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси не более 5%, в том числе глины в комках не более 1%

	4
	Асфальтобетонные смеси дорожные


	Асфальтобетонные смеси в зависимости от вида минеральной составляющей могут быть щебеночные, гравийные, песчаные. 1) Мелкозернистая асфальтобетонная смесь с наибольшим 

размером зёрен до 20 мм. 

2) Асфальтобетонная смесь с содержанием щебня (гравия):

свыше 40 % до 50 %.

3) Предел прочности при сжатии:

- при температуре 50 °С: не менее 0,5 Мпа

- при температуре 20 °С: не менее 2,2 Мпа

- при температуре 0° С: не более 12 Мпа.

4) Водостойкость:не менее 0,6;

водостойкость при длительном водонасыщении: не менее 0,5;

водонасыщение, % по объему: свыше 4,0 до 10,0

5) Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформации 50 мм/мин: - не менее 3,0 Мпа, не более 6,5 МПа.

6) Пористость минеральной части асфальтобетона должна быть: не более 23 %. 

7) Смесь должна быть однородной.

8) Средневзвешенное содержание зерен щебня и гравия пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в асфальтобетонной смеси должно быть:

не более 25 % по массе.

9) Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в применяемых минеральных материалах для производства асфальтобетона должна быть: 

не более 740 Бк/кг.

	5
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100
	1) Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте: не менее 100 кгс/см².

2) Подвижность раствора: П3. 3) Морозостойкость:

не менее F100.

	6
	Камень бортовой
	БР 100.30.15. Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должен соответствовать  ГОСТ 6665-91

	7
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, напряжением 1,0Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 «или его эквивалент»
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012

	8
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31946-2012 

	9
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 16А  «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р  50345-2010 Номинальный ток 16 А. Частота переменного тока 50-60Гц. Степень защиты выключателя: не ниже  IP20. Диапазон рабочих температур, °С —40+50

	10
	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55 «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ P 50571.5.52-2011. Коробка разветвительнаяна стене пластмассовая, предназначена для протяжки  и ответвления электрических кабелей  проводки  напряжением до 380 В

	11
	Светильник уличный
	Должен соответствовать ГОСТ Р 54350-2011

	12
	Опора стальная
	Опора стальная одностоечная с антикоррозийным защитным покрытием высотой не менее 8м

	13
	Скамья"Луна"для  бетонирования или эквивалент[image: image1.jpg]



	Каркас металлический сварной выполнен из трубы не менее

42 х 3 мм и уголков не менее40 х 40 х 4 мм. Покрытие полимерное порошковое.

Сидение  выполнено из древесины хвойных пород (брусок сечением не менее  37 х 70 мм). Эмаль НЦ – 132 (или эквивалент).  Размер не менее 2070 х 525 х 860 мм, высота сидения не менее 460 мм.  Длина закладных деталей для бетонирования в грунт не менее  150 мм.

	14
	Урна «Город» или эквивалент

[image: image2.jpg]



	Корпус выполнен из стали толщиной  не менее 1 мм.

Покрытие полимерное порошковое  (полиэфирное) всех цветов.

Высота –не менее 800 мм.

Диаметр урны –не менее 400 мм. 

Диаметр отверстия не менее 250 мм.

Объем – не менее 100 л.      


8. Обязанности Подрядчика:

8.1. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации, правил охраны труда и   техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений.

8.2. Несет ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

8.3. Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

8.4. Несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком.      

8.5. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

8.6. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

8.7. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика
8.9. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения, т.к. работы выполняются в застроенной части городского округа. При проведении работ подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

9.Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.
Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого 
Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственным стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

10. Работы считаются выполненными с момента подписания акта приёмки выполненных работ. В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

11.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты на примененные материалы;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты приемки законченного  капитальным  ремонтом  объекта.

- справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

-  акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

12. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливаются сроком не менее 2 (двух) лет с даты подписания акта сдачи объекта. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

           Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

13. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  
лицам  или  Заказчику,  Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.
__________________________
