PAGE  
3

Приложение 
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от  22.06.2017  № 981
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуги по выполнению  кадастровых работ 
по выделению земельных участков в счет земельных долей, 
находящихся в собственности Лесозаводского городского округа 
и постановкой на государственный кадастровый учет

1. Наименование услуги:  выполнение  кадастровых работ по выделению земельных участков в счет земельных долей, находящихся в собственности Лесозаводского городского округа и постановкой на государственный кадастровый учет:

	№ 
п/п
	Местоположение 
земельного участка
	площадь 
земельного участка (га)
	количество земельных участков (массивов)

	1
	Лесозаводский городской округ
	4200,46
	23

	Итого
	4200,46
	23


2. Исполнитель проводит кадастровые работы по выделению земельных участков в счет земельных долей, находящихся в собственности Лесозаводского городского округа, включающие в себя:
2.1. проведение  подготовительных работ по сбору информации о земельном участке:
- получение сведений о смежных землепользователях;

- получение сведений о наличии и расположении близлежащих пунктах ОМС и их координаты;
- получение сведений государственного кадастра недвижимости;

- получение информации по красным линиям и охранным зонам на земельный участок;

- подбор планово-картографического материала;

- рекогносцировка местности с целью определения достоверности собранной информации.
2.2. полевое обследование земельного участка;
2.3. подготовка схемы расположения земельного участка работы  производятся на топографической основе М 1:5000 соответствующей сроку давности нормативным требованиям отображаются: местоположение, размеры и границы участка, красные линии, инженерные коммуникации с указанием охранной зоны и ограничений в использовании);
2.4. согласование схемы расположения со всеми заинтересованными лицами в соответствии с действующим законодательством;

2.5. определение местоположения границ земельного участка (межевание) с использованием инструментальных методов;
2.6. уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при проведении  кадастровых  работ;

2.7. согласование местоположения границ земельного участка со смежными землепользователями и всеми заинтересованными лицами;

2.8. отражение границ частей земельного участка, ограниченных в использовании и обременённых сервитутами в межевом плане на основе имеющихся документов;

2.9. вычисление площади земельных участков и ограниченных в использовании частей земельного участка.
2.10. при выполнении кадастровых  работ, в случае отсутствия утвержденных красных линий, осуществить 

3.Оформление межевого плана.

В результате межевых  работ  подготавливается межевой план. 

Межевой план составляется на основе сведений ГКН о земельном участке с использованием материалов подготовительных работ. Оформлению межевого плана осуществляется в соответствие с действующим законодательством

Межевой план изготовляется на каждый земельный участок на бумажном носителе в двух экземплярах:

один экземпляр для представления в орган кадастрового  учета вместе с соответствующим заявлением, второй экземпляр - заказчику. Межевой план на бумажном носителе прошить и скрепить подписью и печатью кадастрового  инженера (исполнителя работ). 

     4. Постановка земельных участков на  кадастровый  учет

    Кадастровый  учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

     Исполнитель  межевых  работ  представляет в орган  кадастрового  учета экземпляр межевого плана вместе с соответствующим заявлением. 

     Получение кадастровых паспортов земельных участков (В1-В4) в количестве 2-х экз.

     5. Требования к выполнению и результатам работ 
     5.1. Работы выполняются с учетом требований, предъявляемых к выполнению работ, в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
     - Земельным кодексом Российской Федерации;

          - Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральным законом от 30.12.2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.11.2016 г. № 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов минэкономразвития России»;

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими проведение землеустройства на дату сдачи работ.

5.2. Установленная система координат - МСК 25.
5.3. В случае отсутствия или слабого развития пунктов ОМС геодезическая съемка выполняется спутниковым оборудованием (GPS-приемниками).
5.4. Результаты работ должны соответствовать требованиям земельного законодательства и нормативных правовых актов по землеустройству, установленными на дату сдачи работ.
5.5. Межевание земельных участков проводится с наиболее высокой точностью.
6. Результатом работ являются:
6.1. Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории на топографической основе масштаба 1:5000 в 3-х экземплярах.

6.2. Межевые планы земельных участков в электронном виде и на бумажном носителе в одном экземпляре; 

6.3 Кадастровые паспорта земельных участков в 2-х экземплярах.

7. Особые требования:
7.1. В штате Исполнителя должно находятся не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность и имеющие аттестат кадастрового инженера;

7.2.  -Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

7.3.Исходные материалы для выполнения работ  Исполнитель находит самостоятельно.
8. Оплата услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, осуществляется за счет средств Бюджета Лесозаводского городского округа, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, в течение 10-ти банковских дней со дня подписания акта о приемке оказываемых услуг (форма КС-2), справки о стоимости оказываемых услуг и затрат (форма КС-3).

9.  Гарантии качества оказания услуг:

Гарантия на работы исполнителя составляет 10 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.
__________________________
