PAGE  
9

Приложение

к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа
                                                                                 от 28.09.2017  № 1527
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли
 здания МОБУ СОШ № 2 ЛГО
1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли МОБУ СОШ № 2 ЛГО, расположенного по адресу:  г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, 26 согласно муниципальному контракту (далее – Контракт) и настоящему Техническому заданию в соответствии с набором работ по ведомости объемов работ и используемых ресурсов (далее – ведомость).
При указании в настоящем Техническом задании, ведомости товарных знаков на материалы, изделия или оборудование, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент».

Подрядчик в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта на основании ведомости составляет локальную смету и предоставляет ее на утверждение Заказчику.  Цена Контракта (стоимость выполнения полного объема работ с учетом расходов, предусмотренных Контрактом) должна быть определена локальной сметой с учетом текущих (прогнозных) цен. Локальная смета силами Подрядчика и за его средства должна пройти формы контроля в соответствии с требованиями законодательства. Подрядчик в минимально возможные сроки за свой счет исправляет документацию по замечаниям проверяющих, контролирующих органов и организаций.

Место выполнения работ:
г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, 26 (далее «объект»).

Срок выполнения работ: срок начала выполнения работ – с момента подписания Контракта по 31 декабря 2017 года.  Работы должны быть выполнены согласно этапам (разделам) календарного плана выполнения работ. Календарный план выполнения работ составляется Подрядчиком и согласуется с Заказчиком до подписания Контракта. Календарный план выполнения работ должен соответствовать сроку выполнения работ, указанному в настоящем Техническом задании.

Общие требования при выполнении работ:
1. Подрядчик при выполнении работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ).

2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с Контрактом, Техническим задание, в том числе ведомостью.

3. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов.

4. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций.
Перечень выполняемых работ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт крыши

	Демонтажные работы

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	4,198

	2
	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
	100 окон
	0,02

	3
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	4,198

	4
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2 кровли
	4,198

	5
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов
	100 м2 кровли
	3,568

	6
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,164

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	"18,344419,8*13,5/1000+0,112+5,877+3,778+2,89+0,0197"

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	"18,344 419,8*13,5/1000+0,1 12+5,877+3,788+2,8
9+0,0197

	Устройство кровли

	9
	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,0108

	10
	Установка стропил
	1м3

древесины в конструкции
	12,89 13,13-0,24

	11
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-43,57

-Ф1.р1


	12
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 идля получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
	100м2 обрабатываемой поверхности
	11,79

	13
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины


	кг
	379,6

	14
	Рубемаст РНП-400-1,5, с мелкозернистой посыпкой для верхнего слоя


	м2
	24,2

	15
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой


	100м2 изолируемой поверхности
	4,198

	16
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б


	м2
	-461,8

	17
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	461,8

	18
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	4,198

	19
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	2

	20
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	2

	21
	Замки накладные с засовом и защелкой
	компл.
	2

	22
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт.
	4

	23
	Петля врезная
	шт.
	4

	24
	Устройство: фронтонов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,261

	25
	Устройство: карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,3644

	26
	Устройство желобов: настенных
	100 м желобов
	0,42

	27
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	-0,4662

-Ф2.р1

	28
	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет
	шт.
	14

42/3

	29
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб
	100 м2 фасада (без вычета проемов)
	5,251

525,1/100

	30
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	-0,3781

-Ф4р.1

	31
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб
	100 м2 фасада (без вычета проемов)
	-5,251

-525,1/

100

	32
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,1628

-Ф3р.1

	33
	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет
	шт.
	8

	34
	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет
	шт.
	14

	35
	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет
	шт.
	4

	36
	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет
	шт.
	2

	37
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	1 колпак
	1

	38
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	0,42

	39
	Установка снегозадержателя
	100 м ограждения
	0,42

	40
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	-0,126

-Ф5р.1

	41
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм
	шт.
	21

42/2

	42
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,1885

(3,77*50)/

1000

	43
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,1885

	44
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1

	45
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1


5. Устанавливаемое оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации).

6. Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

7. Срок гарантии на выполненные работы - 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о выполнении всех работ. Объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя.

8. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.

9. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Контракту его субподрядчиками.
10. Требование к оборудованию и материалам используемых при выполнении работ:

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	          Материалы

	46
	101-0032
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной не менее 5,5 мм
	м2
	566,7

	47
	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0,0385

	48
	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,009

	49
	101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	

	50
	101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,2099

	51
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса...
	т
	0,5108

	52
	101-0788
	Поковки оцинкованные, масса не менее 2,825 кг
	т
	0,1428

	53
	101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром не менее3 мм
	т
	0,0205

	54
	101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром от 6,3 до 6,5 мм
	т
	0,0565

	55
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	461,8

	56
	101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0,0004

	57
	101-1515
	Электроды диаметром: не менее 4 мм Э46
	т
	0,0008

	58
	101-1529
	Электроды диаметром не менее 6 мм Э42
	т
	0,0004

	59
	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,0281

	60
	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	

	61
	101-1757
	Ветошь
	кг
	11,79

	62
	101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	8,442

	63
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,1218

	64
	101-1851
	Резина прессованная
	кг
	0,4368

	65
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,7 мм
	т
	0,2647

	66
	101-2030
	Прокладки толевые уплотнительные 20х20 мм
	10 шт.
	209,9

	67
	101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,0773

	68
	102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: от 20 до 24 см, не ниже II сорта
	м3
	0,12

	69
	102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: от 4 до 6,5 м, шириной от 75 до 150 мм, толщиной от 40 до 75 мм, не ниже I сорта
	м3
	0,0002

	70
	102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной...
	м3
	4,329

	71
	102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: от 4 до 6,5 м, шириной от 75 до150 мм, толщиной не менее100, 125 мм, не ниже II сорта
	м3
	0,7734

	72
	102-0048
	Доски обрезные хвойных пород длиной: от 4 до 6,5 м, шириной от 75 до 150, мм толщиной от 19 до 22 мм, не ниже II сорта
	м3
	0,2114

	73
	102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной: от 4 до 6,5 м, шириной от 75 до 150, мм толщиной от 19 до 22 мм, не ниже III сорта
	м3
	0,12

	74
	102-0059
	Доски обрезные хвойных пород длиной:от  4 до 6,5 м, шириной от 75 до 150 мм, толщиной не менее 44 мм и более, не ниже I сорта
	м3
	10,7

	75
	102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной...
	м3
	2,7892

	76
	102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: от 4 до 6,5 м, шириной от 75 до 150 мм, толщиной не менее 44 мм и более, не ниже III сорта
	м3
	0,2

	77
	102-0121
	Доски обрезные хвойных пород длинойот 2 до 3,75 м, шириной от 75 до 150 мм, толщиной не менее 44 мм и более, не ниже III сорта
	м3
	1,869

	78
	113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0013

	79
	203-0251
	Створки оконные для жилых зданий площадь: от 0,3 до 0,4 м2
	м2
	1

	80
	203-0367
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной не менее 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	0,7987

	88
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,3358

	89
	402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0,2224

	90
	404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,4084

	91
	508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром не менее 5,5 мм
	10 м
	0,0035

	92
	ТССЦ-101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	-461,8

	93
	ТССЦ-101-0953
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт.
	4

	94
	ТССЦ-101-2003
	Замки накладные с засовом и защелкой
	компл.
	2

	95
	ТССЦ-101-3348
	Рубемаст РНП-400-1,5, с мелкозернистой посыпкой для верхнего слоя
	м2
	24,2

	96
	ТССЦ-101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	461,8

	97
	ТССЦ-201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,1885

	98
	ТССЦ-301-5842
	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет
	шт.
	14

	99
	ТССЦ-301-5865
	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет
	шт.
	8

	100
	ТССЦ-301-5871
	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр не менее 100 мм, стандартный цвет
	шт.
	14

	101
	ТССЦ-301-5875
	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет
	шт.
	4

	102
	ТССЦ-301-5877
	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет
	шт.
	2


11. Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.

12. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по Контракту.

Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

13. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

14. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

15. Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.

16.Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.
Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.
_________________________

9

