PAGE  
2

Приложение 3

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 20.11.2017  № 1808

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по повышению уровня безопасности
 дорожного движения на территории Лесозаводского городского округа
 Приморского края в 2017г. (установка пешеходного светофорного объекта 
и дорожных знаков  по ул. Октябрьская)
           1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по восстановлению светофорного объекта.  Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный муниципальным Контрактом. 

           2. Место производства работ: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, район школы №34
           3. Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.
           4. Работы выполнить в полном объеме в соответствии с муниципальным Контрактом, техническим заданием. До  начала  строительно-монтажных работ иметь сертификаты соответствия Госстандарта   России  для  применяемых  материалов, изделий, конструкций и оборудования, подлежащих обязательной сертификации.
 Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат, технический паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не эксплуатировавшиеся, не подвергавшиеся  восстановительному ремонту, не должны находиться в залоге, под арестом и другим обременением.

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения если работы выполняются в застроенной части городского округа. При проведении работ подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

Подрядчик несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком. Демонтированные трубы, а также запорная арматура вывозится Подрядчиком в указанное Заказчиком место на территории г. Лесозаводска за свой счет.
5. Работы выполняются в соответствии с требованиями ПТЭ, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, 
противопожарных и антитеррористических мероприятий. Работы выполнить в соответствии со 
схемой, предоставляемой после заключения контракта Подрядчиком.
           6.  При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться:

а) СП 6.13130.2013 Свод правил системы противопожарной защиты. Электрооборудование.  Требования пожарной безопасности;
б)  ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
в) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст) (с изменениями и дополнениями); 

           г) СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

д) Действующими «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

е) Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.
           7. Контроль выполнения работ производится уполномоченным лицом  Заказчика. 

Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. 

            8. В срок не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, сшитую в одну книгу с описью предоставленных документов, в составе которых должны быть: 

-письменное уведомление о готовности объекта к приемке;

- акта приёмки выполненных работ (форма КС-11, либо акт приемки выполненных работ в произвольной форме, подписанный Заказчиком и Подрядчиком);

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- гарантийный паспорт;

-цветные фотографии с привязкой к местности и датой фотосъемки, подтверждающие факт выполнения работ;
-сертификаты на применяемые материалы, технические паспорта на оборудование;

-журнал производства работ

        9. Виды и объемы работ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,02

	2
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке
	1 м3 фундаментов
	0,18

	3
	Установка стальных опор одностоечных
	1 т опор
	0,17

	4
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: одноочковыми (светофор)
	1 шт.
	1

	5
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	6
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	4

	7
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
	1 шт.
	1

	8
	Устройство ввода, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	1 шт.
	1

	9
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,06
60/1000

	10
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,1

	11
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,2

	12
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,08

	13

	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2
	1 шт.
	2

	14
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	1 шт.
	2

	15
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	2

	16
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,28

	Раздел 2. Дорожные знаки

	17
	Установка дорожных знаков
	100 знаков
	0,04

	18
	Стойка металлическая для дорожного знака диаметром: 76 мм
	шт.
	2

	19
	Дорожный знак 3.24 - ограничение максимальной скорости (40)
	шт
	2

	20
	Дорожный знак 1.17 - искусственная неровность
	шт
	2


10. Ведомость товаров, используемых при выполнении работ 

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	
	минимальное
	максимальное
	не может 
изменяться

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Краска  для наружных  работ

ХВ-161 перхлорвиниловая 
	Физико-механи-ческие свойства
	
	
	В соответствии с  ГОСТ 25129-82, ТУ 301-903-92

	
	
	цвет
	
	
	По согласованию с Заказчиком

	
	
	Внешний вид плёнки
	
	
	ровная, однородная пленка без механических включений

	
	
	Время высыхания до ст.3 при температуре (20±0,5)˚С, ч
	
	4
	

	
	
	Расход эмали при однослойном покрытии,  г/см3
	
	250
	

	
	
	Страна- производитель
	
	
	Россия 

	2
	Бетон В 15 (М200) 


	Прочность бетона,  кгс/см2
	196,5
	
	в соответствии с ГОСТ 26633-2012

	3
	Грунтовка В-КФ-093 (или аналогичная)
	Физико-механические свойства
	
	
	по ТУ 6-21-0204564-28-89 

	
	
	Внешний вид плёнки
	
	
	Однородная, полуглянцевая, без морщин, пузырей, кратеров, посторонних включений

	
	
	Время высыхания до степени 3 при 

температуре (180±2)°С, мин
	
	30
	

	
	
	Страна-производитель 
	
	
	Россия 

	   4
	Астрономическое реле времени PCZ-524
	Максимальный коммутируемый ток, А 
	
	16   
	АС1

	
	
	Основные требования 
	
	
	ТУ РБ 590618749.010-2005 и ГОСТ МЭК 60669-1-98

	
	
	Напряжение питания, В
	24
	264
	AC/DC

	
	
	Контакт
	
	
	1Р (1 переключающий)

	
	
	Диапазон рабочих температур
	-25
	+50
	

	
	
	Потребляемая мощность, Вт
	
	
	1,5

	
	
	Габариты, мм
	
	
	35х63х90

	
	
	Запас хода, не менее
	
	
	2-х лет

	
	
	Тип корпуса 
	
	
	2S

	
	
	Степень защиты

реле

клеммной колодки
	
	
	IP 40

IP 20

	6
	    Кабель для сетей электроснабжения ВВГ 


	Требования  пожарной опасности
	
	
	по ГОСТ 31565-2012 

	
	
	Основные требования
	
	
	по ГОСТ 31996-2012

	
	
	Материал- проводник
	
	
	медь

	
	
	Изоляция проводника
	
	
	из поливинилхлоридного пластиката

	
	
	Количество и сечение жил
	
	
	3*1,5 мм; 3*2,5 мм; 4*16 мм; 5*6 мм; 5*16 мм

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	6
	Автоматический выключатель


	Исполнение 
	
	
	Стационарное,  ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК/Е 60898-1:2003)

	
	
	Номинальный ток, А
	
	
	16 А; 25А; 32А; 63А

	
	
	степень защиты
	
	
	IP 20

	
	
	Модульный
	
	
	да

	
	
	Наличие  теплового расцепителя
	
	
	да

	
	
	Наличие электромагнитного расцепителя
	
	
	да

	
	
	Количество силовых потоков
	
	
	1

	7
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами
	основные требования
	
	
	ГОСТ 31946-2012    ТУ 16-705.500-2006

	
	
	Напряжение питания
	
	
	 220 В, 50Гц

	
	
	Материал- проводник
	
	
	алюминий

	
	
	Номинальное сечение фазной жилы, мм²

число проволок в жиле

наружный диаметр жилы, мм
	4,6
	5,1
	16

7

	
	
	Изоляция 
	
	
	светостабилизированный сшитый ПЭ

	8


	Счетчик учета электрической энергии
	Общие требования
	
	
	ГОСТ Р 52320-2005

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	
	
	Тип счетчика
	
	
	электронный однофазный двухпроводной

	
	
	Номинальный ток
	
	
	85, 120А

	
	
	Номинальное напряжение, В
	
	
	230

	
	
	Температурный диапазон
	-40
	+60
	

	
	
	Частота сети, Гц
	
	
	50

	9
	Светофор 
	Общие требования
	
	
	ГОСТ Р 52282-2004

	
	
	Параметры, мм
	200
	300
	

	
	
	Классификация 
	
	
	Транспортный Т1-7 или эквивалент

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	
	
	Цвет
	
	
	черный, серый

	
	
	степень защиты от воздействия окружающей среды 
	
	
	IP54 по ГОСТ 14254

	10
	Сталь угловая
	Стандарт 
	
	
	ГОСТ 535-2005

	
	
	Сортамент 
	
	
	по ГОСТ 8509-93 

	
	
	Толщина проката, мм
	3
	5
	

	
	
	Марка стали
	
	
	Ст3пс

	
	
	Ширина полочки, мм
	
	
	50

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	11
	Сталь полосовая
	Стандарт 
	
	
	ГОСТ 103-2006

	
	
	Ширина проката, мм
	40
	60
	

	
	
	Толщина проката, мм
	4
	6
	

	
	
	Марка стали
	
	
	Ст3пс

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия

	12
	Знак дорожный
	Основные требования
	
	
	ГОСТ Р 52289-2004

	
	
	Световозвращающие элементы
	
	
	ГОСТ Р 57422-2017

	
	
	Нумерация
	
	
	ГОСТ Р 52290-2004

	
	
	Обозначение дорожного знака
	
	
	 ограничение максимальной скорости (40)

	
	
	Обозначение дорожного знака
	
	
	 искусственная неровность

	
	
	Страна производитель
	
	
	Россия


