2

Приложение 2
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                             от 08.12.2017  № 1925

Техническое задание

на выполнение подрядных работ по техническому обслуживанию
 светофорных объектов в Лесозаводском городском округе
  Приморского края  в  2018 году 

           1. Подрядчик обеспечивает выполнение комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию ТО) светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования  на территории г. Лесозаводска с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

1.1. Подрядчик должен выполнять работы по содержанию технических средств (ТС). К техническим средствам относятся: светофоры транспортные, светофоры пешеходные, маяков мигающего света (Т. 6), контроллеры, кронштейны, табло обратного отсчета времени (ТООВ), электрошкафы. Подрядчик должен обеспечить все указанные работы материалами, изделиями, и оборудованием. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

           1.2. Техническое обслуживание – комплекс диагностических, профилактических и ремонтных работ по устранению несоответствий технических и эксплуатационных  характеристик светофорных объектов и дорожных знаков исходным требованиям, предъявляемым к светофорным объектам и дорожным знакам при их установке, вызванных износом узлов и агрегатов, дорожно-транспортным происшествием и заводским дефектом.

Техническое обслуживание: недельное, месячное, квартальное, полугодовое.

           1.3. Виды работ, входящие в содержание светофорных объектов:

- плановые объезды светофорных объектов;

- поддержание светофорных объектов в чистоте и порядке; 

- замена вышедших из строя ламп, светофоров;

- непредвиденные и аварийные ремонтные работы (после ДТП, порча оборудования и т.д.) 

- устранение замечаний ОГИБДД постоянно.

           1.4. Перечень работ по обслуживанию светофорных объектов, в том числе:

           1.4.1. Недельное обслуживание (НО):

- проверка дневной видимости светофора;

- составление акта.

           1.4.2. Месячное обслуживание (МО):

- проверка дневной видимости светофора;

- проверка соответствия цикла работы светофоров заданному;

- осмотр кабельных тросов к месту подключения;

- проверка коммутационной аппаратуры, силовых щитов;

- внешний и внутренний осмотр контролёра;

- запись о выполненной работе.

           1.4.3. Квартальное обслуживание (КО):

- проверка дневной видимости светофора;

- проверка соответствия цикла работы светофоров заданному;

- осмотр кабельных тросов к месту подключения;

- измерение напряжения выходных цепей контроллера;

- проверка, чистка и регулировка коммутационной аппаратуры, силовых щитов;

- запись о выполненной работе.

           1.4.4.Полугодовое обслуживание (ПО):

- (КО);

- проверка тросового хозяйства с устранением неисправностей по необходимости;

- измерение сопротивлений всех заземлений;

- внесение записей о выполненной работе в журнал;

           1.5. Техническое обслуживание технических средств проводится постоянно, в течение всего периода действия  Контракта. Один раз в семь дней Подрядчик обязан производить проверку внешнего состояния и дневной видимости светофора на соответствие техническим условиям.При проведении ТО Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с требованиям ГОСТ Р 52282 – 2004 «Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытания», а их размещение и режим работы – требованиям ГОСТ 52289 – 2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», в сроки, установленные Контрактом. Подрядчик при проведении работ должен постоянно вести записи в журнале осмотра технических средств, отображать недостатки, согласовывать с Заказчиком устранение недостатков, в случае согласия Заказчика о необходимости проведения работ – получать предписания на выполнение требуемых действий, а также еженедельно предоставлять Заказчику справку произвольной формы  о проведении работ по содержанию технических средств (в том числе о проведении технического обслуживания).

           2. Требования  при выполнении технического обслуживания.

           2.1. Замена вышедшего из строя оборудования производится незамедлительно, с момента обнаружения.

           2.2. При замене (установке) оборудования необходимо вносить изменения в паспорта (журнал ТО) светофорных объектов

2.3. Гарантия, предоставляемая Заказчику на заменённое или вновь устанавливаемое оборудование, должна быть не менее,  указанной в техническом паспорте оборудования.

2.4. Замена кабельной продукции должна осуществляться с соблюдением технических условий прокладки кабеля и требований условий эксплуатации производителя c занесением изменений марки кабеля и схемы прокладки с привязками в паспорт светофорного объекта.

           2.5. При неоднократной поломке оборудования должен быть произведен анализ причины возникновения поломок и определены пути дальнейшего предотвращения неисправности.

           2.6. Работы по ремонту и перепрограммированию  применяемых типов контроллеров и другой аппаратуры должны выполнять специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.

           2.7. При замене управляющего оборудования обязательно вносить изменения в паспорт светофорного объекта: дату, тип контроллера и причину замены.

           2.8. Должны проводиться работы по содержанию и поддержанию функционирования программного обеспечения (ПО)   светофорного объекта.

           2.9. Работы по восстановлению неисправностей светофорных объектов и других ТС производятся круглосуточно. Срок устранения неисправностей 24 часа (одни сутки) с момента поступления заявки от Заказчика.

           2.10. При замене управляющего оборудования (контроллера), дополнительного оборудования светофорного объекта, обязательно вносить изменения в паспорт светофорного объекта с указанием даты внесения изменений, причины замены.

2.11. Отчет о выполненных работах по предписаниям, аварийно-восстановительным работам и техническому обслуживанию должен еженедельно предоставляться Заказчику, отметка о выполненной работе делается журнале осмотров светофорных объектов.

2.12. Изменения схемы организации дорожного движения, режима работы светофорного объекта должны быть занесены в паспорт (журнал осмотра СО) светофорного объекта с указанием номера новой схемы организации дорожного движения (ОДД), режима работы и даты внесения изменений.

2.13. За 5 суток до окончания срока действия Контракта Подрядчик передаёт Заказчику  паспорта (журнал осмотра СО) светофорных объектов, дислокации других ТСОДД.

           2.14. Сезонная окраска светофорных колонок, кронштейнов, арматуры крепления, шкафов контроллеров и электрошкафов производится раз в год в течение июня при проведении полугодового ТО. Перед окраской необходимо проводить подготовительные работы (очистка, антикоррозийная обработка). Для окраски применять цинкосодержащую краску с антикоррозийной гарантией не менее года. Тип краски согласовывать с Заказчиком.

           2.15. Весенняя сезонная помывка светофорных колонок, кронштейнов, арматуры крепления, контроллеров, и электрошкафов производится в течение мая.

           2.16. Осенняя сезонная помывка светофорных колонок, кронштейнов, арматуры крепления, контроллеров, светофоров,  электрошкафов производится в течение сентября-октября.

2.17. Отдельные детали светофора, либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений; рассеиватель не должен иметь трещин и сколов; отражатели не должны иметь разрушений и коррозии, вызывающих появления зон понижения яркости, различимых с расстояния до 50 м.; видимость горящих огней транспортных светофоров в сторону автотранспорта должна быть не менее 150 м.

          2.18. О смене источников света делается запись в журнале осмотров светофорных объектов в соответствии с техническими указаниями: перед установкой каждая лампа должна быть проверена на отсутствие механических дефектов.

          2.19. В случае обнаружения неисправностей в светодиодном блоке, не подлежащих ремонту, Подрядчик возвращает его на хранение Заказчику.

          2.20. Оптическое устройство светофора должно постоянно содержаться в чистом состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597 – 93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

           3.  Раз в квартал  Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ.

           4. Техническому обслуживанию подлежат следующие светофорные объекты:

	№
п/п
	транспортный
	пешеходный
	местоположение

	1
	2
	1
	Улица Пушкинская, в районе дома        № 29 и напротив через дорогу 

	2
	
	1
	

	3
	2
	1
	Улица  Пушкинская, 31 - 31а (магазин «Артем» - здание швейной фабрики)

	4
	
	1
	

	5
	2
	1
	Улица Пушкинская 31а, 34 (здание СЭС - здание швейной фабрики)

	6
	
	1
	

	7
	2
	1
	Улица Калининская, 5-26 (здание СЭС, ДК)

	8
	
	1
	

	9
	2
	2
	Улица Калининская  в  районе школы № 1

	Итого
	10
	10
	


5.  Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 2018 года.

6. Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ нормативным документам. Если выявится, что качество выполненных работ по контракту не соответствует требованиям документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект  непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно о них заявить Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в выполненных работах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

     6.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в технической документации показателей.

     6.2.  Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности работ при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации и несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.

     6.3.Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране зеленых насаждений и земли и прочие обязательные мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятия.
_____________________________
