PAGE  
2

Приложение 3
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                 от 08.12.2017  № 1925

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по содержанию
 улично-дорожной сети на территории Лесозаводского городского округа 
Приморского края  в  2018 году

1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ  по  содержанию улично-дорожной сети в Лесозаводском городском округе Приморского края в 2018 году собственной автотехникой (в случае необходимости дополнительно привлечением техники Заказчика, указанной  в Приложении 2) с использованием собственных материалов, в соответствии с ведомостью объемов работ,  технологическими требованиями, нормами и правилами производства работ. Основные  виды работ включают в себя комплекс работ по содержанию и текущему ремонту дорог и улиц г. Лесозаводска и дорог сельских населенных пунктов,  в том числе работы по содержанию дорожного полотна, придорожной полосы, элементов обустройства дорог, организации  безопасности движения.  
В объем работ не включается и не оплачивается Заказчиком время «холостого» пробега «до» и «от» объектов выполнения работ.

2. Сроки выполнения работ: с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Место выполнения работ: территория Лесозаводского городского округа. Перечень дорог указан в Приложении 3.
4. Работы должны производиться с соблюдением требований настоящего Технического задания, требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, безопасной эксплуатации  машин и механизмов, в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических норм, в соответствии с Решением Думы Лесозаводского городского округа от 28 мая 2009 года № 127-НПА «О правилах внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа», в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения», и другие нормативно-правовые документы, действующих на территории Российской Федерации. 
 5. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы 

 5.1. Содержание улично-дорожной сети на  территории г. Лесозаводска:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Зимнее содержание дорог
	

	Очистка дорог от снега
	

	1
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм
	10000 м2
	311,64
	

	2
	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины мощностью менее 210 л.с.
	10000 м2
	202,72
	

	3
	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.
	10000 м2
	84,48
	

	4
	Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками и перевозка до места складирования
	100 
м3
	660
	

	5
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.
	10000 м2
	116,22
	

	6
	Распределение песка: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.
	10000 м2
	77,48
	

	Очистка от снега ограждения дорог
	

	7
	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную
	1000 м
	2
	

	Очистка от снега автопавильонов, мест стоянок автомобилей, тротуаров, площадей, скверов
	

	8
	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)
	1000 м2
	415
	

	9
	Россыпь песка смеси вручную: на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха
	1000 м2
	200
	

	10
	Очистка лестничных сходов от снега и льда: Пушкинская, 54- 2шт, Пушкинская 50 - 2шт, переезд Набережная - 1 шт, мемориал "Афганцам" - 1 шт
	1000 м2
	1,5
	

	11
	Россыпь песка вручную: на лестничных сходах
	1000 м2
	1,5
	

	12
	Очистка тротуаров от снега и льда: вручную
	1000 м2
	32,7
	

	Раздел 2. Летнее содержание
	

	13
	Восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных дорог
	1000 м2
	68,541
	

	14
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением
	10000 м2
	41,16
	

	15
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения
	10000 м2
	97,62
	

	16
	Уборка различных предметов и мусора с обочин  автомобильной дороги
	1 км прохода
	262,4
	

	17
	Уборка наносного грунта из-под бордюрного камня  дорог и моста через реку Уссури вручную
	100 м
	130,5
	

	Ремонт дорог, искусственная неровность по ул. Марковская
	

	18
	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную
	100 м трещин
	27
	

	19
	Добавка щебня (засыпка ям при асфальтировании)
	100 м3 добавок 
	0,1
	

	20
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	10
	

	21
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,0252
	

	22
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,0462
	

	23
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка). Тип линии  1.25
	100 м2 линии горизонтальной разметки
	0,1152
	


5.2. Содержание улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Зимнее содержание дорог
	

	1
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег рыхлый до 500 мм
	10000 м2
	166,5
	

	Раздел 2. Летнее содержание дорог (по заявке администрации)
	

	2
	Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала
	1000 м2
	15,219
	

	3
	Восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных дорог
	1000 м2
	54,75
	


5.3. Безопасность дорожного движения (ремонт, замена дорожных знаков)
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб

	Раздел 1. Дорожные знаки
	

	1
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	1 знак
	10
	

	2
	Замена щитков дорожных знаков: настойках
	 шт.
	10
	


5.4. Расчистка кюветов

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,75
	

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	825
	


 5.5. Ремонт пешеходного моста по ул. Линейная в г. Лесозаводске 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 
	

	1
	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см
	100 отверстий
	0,32
	

	2
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0,32
	

	3
	Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений: из пластин (лаги)
	100 м2 устройства пола
	0,18
	

	4
	Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений: металлических мостовой группы
	10 м
	1,8
	

	5
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки)
	10 т конструкций
	0,036
	


5.6. По ремонту автобусных остановок

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	Петрова (Сунгари), Набережная(8,12), Степная(ДВГТУ), ж/д клуб, ж/д больница, Курская, Пушкинская(швейка), Будника-Пушкинская
	

	1
	Мойка остановок
	100 м2
	4,8
	

	2
	Покраска автопавильонов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью
	100 м2
	2
	

	3
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля
	100 м2 покрытия
	0,2
	

	4
	Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали
	100 м2
	0,1
	

	5
	Облицовка стен: из профилированного листа с полимерным покрытием
	100 м2
	1,16
	

	6
	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 стен
	0,19
	

	7
	Ремонт скамеек
	100 м досок
	1,9
	

	8
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,1
	

	9
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки)
	10 т 
	0,02
	

	10
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 
	1,175
	

	11
	Установка урн
	шт
	9
	

	12
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2,5
	

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	2,5
	


5.7. По ремонту въездных стелл, расположенных на автомобильной дороге Лесное-Лесозаводск-Тихменево. При въезде в Лесозаводск со стороны с. Лесное 35+400, при въезде в г. Лесозаводск со стороны с. Тихменево 24+800
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска въездных стелл - 2 шт
	

	1
	Выкашивание травы газонокосилкой
	100 м2 
	12
	

	2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз
	100 м2 
	0,36487
	

	3
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 поверхности
	0,23
	

	4
	Ремонт штукатурки пьедесталов стелл по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	100 м2 
	0,025
	

	5
	Доставка материалов к месту работы: комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.
	10 км расстояния доставки
	3
	


5.8. Ремонт и  окраска дорожного ограждения, бордюрного камня
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	 Ремонт дорожного ограждения по ул. Калининская, перекресток  Калининская-Пушкинская
	

	1
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,08
	

	2
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки
	1 стойка
	8
	


	3
	Окрашивание: металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью
	100 м
	2,23
	

	4
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз
	100 м2 
	2,4268
	

	5
	Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем
	100 м
	6,06
	

	6
	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную
	100 м
	6,29
	

	Окраска бордюрного камня: площадь СОШ № 5
	

	7
	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную
	100 м
	6,29
4,06+2,23
	

	8
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных: бордюрного камня
	100 м2 
	2,28327
	

	Окраска бордюрного камня: ул. Калининская
	

	9
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных: бордюрного камня
	100 м2 
	4,851

	


5.9.  Подметание тротуаров, площадок отдыха

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Уборка площадей, парков
	

	1
	Уборка опавших листьев при засоренности: средней
	100 м2
	84,14

	

	2
	Очистка:  площадок отдыха и стоянок автомобилей, тротуаров, скверов от  мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.
	1000 м2
	182,116

	


5.10. Выкашивание травы

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб

	1
	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м
	1 га
	5,8
	


6. Целью использования результатов работ является  поддержание удовлетворительного технического состояния муниципальных автомобильных дорог; обеспечение бесперебойного движения транспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам; обеспечение безопасности дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах.

Механизированная очистка улиц и тротуаров от снега производится с момента его выпадения, но не должно превышать 4 часов после окончания снегопада. Тротуарное покрытие в местах, где производится механизированная уборка, на отдельных участках может иметь снежный накат, обработанный гранитным щебнем фракции 2-5 мм. Общая площадь таких участков не должна превышать 30% от площади тротуара. Время, установленное на ликвидацию снежных накатов, - 24 часа поле окончания снегопада, а при снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы автомобильное и пешеходное движение на них не нарушалось.

Посыпку дорог песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В период гололеда тротуары, пешеходные дорожки, сходы, перекрестки, проезжие части улиц в зоне маршрутных остановок и посадочных площадок, автомобильные парковочные стоянки, путепроводы, мосты, подъемы и спуски должны обрабатываться противогололедными материалами по мере необходимости.

Тротуары должны посыпаться песчано-гравийной смесью, фракции до 5 мм.

При механизированной уборке снега запрещается формирование снежного вала на перекрестках  дорог, в местах установленных пешеходных переходов через перекрестки, а также в местах, где его наличие создаст угрозу безопасности дорожного движения или может вынудить транспортное средство остановиться в месте, в котором остановка запрещена Правилами дорожного движения.

Снег при ручной уборке должен убираться полностью до твердого основания усовершенствованного покрытия. При отсутствии усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов допускается оставлять слой снега до 5 см для последующего его уплотнения. Полностью работы по уборке снега и скола льда на закрепленных территориях общего пользования должны быть закончены не позднее трех суток с момента окончания снегопада.

Лестницы, пешеходные переходы и другие искусственные сооружения, должны быть расчищены до усовершенствованного покрытия и очищены от снега, грязи и пыли и всех видов отходов, содержаться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение  пешеходов.

Места отвала снега устанавливает Заказчик, данные площадки  должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

Уборка тротуаров и мест отдыха, площадей, автобусных остановок производить по мере необходимости по заявке Заказчика.

7. Производство работ на проезжей части автомобильных дорог и улиц производится согласно установленным нормам, обеспечивающим безопасность дорожного движения. 
8. Обязанности Подрядчика:

8.1. Выставлять ограждения и предупреждающие знаки в местах, провалившихся или не имеющих крышки люков смотровых колодцев или решеток колодцев дождевой канализации, мест просадок и разрушений дорожного покрытия на время до их устранения или восстановления;

8.2. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации;

8.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ;

8.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

8.5. При необходимости, собственными силами получить разрешение на производство земляных работ в комиссии по согласованию производства земляных работ при администрации Лесозаводского городского округа;

8.6. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

8.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения;

8.8. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ;

8.9. Принимать все необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности объектов улично-дорожной сети, в том числе вызванных несанкционированными действиями юридических и физических лиц (включая противоправные действия, проведение земляных работ, загрязнение, проезд негабаритного транспорта), в том числе их немедленную документальную фиксацию, а также меры направленные на возмещение ущерба нанесенного объектам улично-дорожной сети. Немедленно информировать Заказчика по телефону обо всех случаях повреждения объектов улично-дорожной сети, их причинах, последствиях и принятых мерах. Подрядчик обязан незамедлительно приступить к работам по устранению вышеуказанных аварийных ситуаций и их последствий и обеспечить выполнение таких работ в минимально возможные сроки по заданию Заказчика.
9. Подрядчик не допускает разрушения покрытия и элементов благоустройства прилегающей территории при производстве работ. В случае повреждения покрытия и элементов благоустройства обеспечить их восстановление за счет собственных средств до подписания акта приемки выполненных работ.

10. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному контракту материалами, изделиями соответствующими действующим государственным стандартам. Материалы и изделия  должны быть новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.  

Материалы, применяемые при производстве работ по содержанию улично-дорожной сети, должны соответствовать утвержденным Заказчиком локальным  сметным расчетам или быть аналогичными.

11. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

12. Срок предоставления гарантии качества выполненных общестроительных работ устанавливается 1 год со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ, прочих работ – 6 месяцев.

13. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара, технические показатели

	
	
	

	1
	Битумы нефтяные дорожные  
	Битум нефтяной дорожный марки БНД-60/90 или  БНД 90/130. 

Дорожные битумы должны: 

а) сохранять прочность при повышенных температурах, т.е. быть теплостойкими;

 б) сохранять эластичность при отрицательных температурах, т.е. быть морозостойкими; 

в) сопротивляться сжатию, удару, разрыву под воздействием движущегося транспорта; 

г) обеспечивать хорошее сцепление с сухой и влажной поверхностью минеральных материалов; 

д) сохранять в течение длительного времени первоначальную вязкость и прочность. 

	2
	Песок 
	) Песок: класса I. 

2) Группа песка: средний. 

3) Модуль крупности, мм: свыше 2,3 до 2,8 включительно

	3
	Смесь песчано-гравийная
	Природная смесь с  содержанием зерен гравия  не менее 10% и не более 90% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси не более 5%, в том числе глины в комках не более 1%

	4
	Плаха 
	Пиломатериал необрезной хвойных пород длиной от 4 до 6,5 м, шириной от 100 до 150мм,  толщиной от 100 до  125 мм, II сорт

	5
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка  800, фракция 10 - 20мм, должен соответствовать  ГОСТ 8267-93

	6
	Дресва
	Дисперсный грунт из осадочных горных пород. 

Представляет собой скопление угловатых обломков горной породы размером (диапазон): от 5 до 20 мм

	7
	Краска для разметки дорог
	Должна соответствовать ГОСТ  Р 52575-2006, ГОСТ Р 52576-2006.  Цвет  белый. Коэффициент яркости, % - не менее 85. Материал обладает высокими прочностными характеристиками, устойчив к воде, бензину, минеральным маслам, нефтепродуктам, газам, агрессивным парам, растворам щелочей и основных кислот, нейтральных солей. Массовая доля нелетучих веществ, % - не менее 70.  

	8
	Краска для разметки дорог
	Должна соответствовать ГОСТ  Р 52575-2006, ГОСТ Р 52576-2006. Цвет  черный. Материал обладает высокими прочностными характеристиками, устойчив к воде, бензину, минеральным маслам, нефтепродуктам, газам, агрессивным парам, растворам щелочей и основных кислот, нейтральных солей. Массовая доля нелетучих веществ, % - не менее 70.  

	9
	Краски цветные
	Готовые к применению для наружных работ. Должны соответствовать ГОСТ 30884-2003

	10
	Эмаль ХС-119 

	Однородная, гладкая,  матовая или полуматовая,  без морщин, потеков и посторонних включений. Цвет – черный.  ГОСТ 21824-76. Для наружного применения

	11
	Дорожные знаки 
	Должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004

	12
	Асфальтобетонные смеси дорожные


	Асфальтобетонные смеси в зависимости от вида минеральной составляющей могут быть щебеночные, гравийные, песчаные. 1) Мелкозернистая асфальтобетонная смесь с наибольшим 

размером зёрен до 20 мм. 

2) Асфальтобетонная смесь с содержанием щебня (гравия):

свыше 40 % до 50 %.

3) Предел прочности при сжатии:

- при температуре 50 °С: не менее 0,5 Мпа

- при температуре 20 °С: не менее 2,2 Мпа

- при температуре 0° С: не более 12 Мпа.

 4) Водостойкость: не менее 0,6;

  водостойкость при длительном водонасыщении: не менее 0,5;

  водонасыщение, % по объему: свыше 4,0 до 10,0

5) Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформации 50 мм/мин: - не менее 3,0 Мпа, не более 6,5 МПа.

6) Пористость минеральной части асфальтобетона должна быть: не более 23 %. 

7) Смесь должна быть однородной.

	13
	Бетон В3,5 (М50)
	Должен соответствовать  ГОСТ 26633-2012. Морозостойкость не менее F25. Крупность заполнителя от 10 до 20мм

Плотность бетона не менее 50 кг/м3. Состав тяжелый.  

	14
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной  от 4,0 до 6,5 м, шириной от 75 до 150 мм, толщиной    100 - 125 мм,  II сорта

	15
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной от  4,0 до 6,5 м, шириной   от 75 до 150 мм, толщиной  от 32 до 44  мм , II сорта

	16
	Брусок
	Обрезные хвойных пород  длиной от  4 до 6,5 м, шириной от 50 до 100 мм, толщиной от 32 до 70 мм II сорта

	17
	Сталь угловая
	Уголок равнополочный, не менее 50х50х5мм, должен соответствовать ГОСТ 8509-93

	18
	Гвозди 
	Должны соответствовать ТУ 14-4-1161-2003. 

	19
	Болты с гайками и шайбами строительные
 


	Должны соответствовать ГОСТ Р 52644-2006

	20
	Электроды
	Стержни электродов должны быть из сварочной проволоки, предназначенной для изготовления электродов. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин. Длина стержня не более 45 см.

	21
	Профнастил
	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий по ГОСТ 14918. Лакокрасочное покрытие профилированных листов должно удовлетворять требованиям ГОСТ 30246.

	22
	Урна уличная стационарная или эквивалент

[image: image1.jpg]



	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм.

Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов.

Высота -  не более 1054 мм.

Ширина – не менее 430 мм, глубина – не менее 350 мм. 

Объем – не менее 50 л



	23
	Винты самонарезающие
	Должны соответствовать ГОСТ 10618-80 


14. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне. 
____________________________
1

