PAGE  
3

                                                                                                 Приложение

                                                                                к постановлению администрации

                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                    от  16.07.2014  № 861
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

по ремонту действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в 2014 году 
на территории Лесозаводского городского округа
	№
п/п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем

	1


	Автодорога к с. Филаретовка


	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 кв.м.
	2,314

	
	
	Розлив вяжущих материалов
	1 тонна
	2,0505

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 кв.м. покрытия
	2,933

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01(добавлять 1 см)
	1000 кв.м. покрытия
	5,866

	
	
	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1
	1 тонна
	- 381,85

	
	
	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 14 км; нормативное время пробега 1,223 час; класс груза 1
	1 тонна
	381,85

	2
	ул. Марковская (часть от ул. Пограничная до АЗС)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (Выборка пучинистого грунта)
	1000 куб.м. грунта
	0,0434

	
	
	Перевозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 6 км; нормативное время пробега 0,701 час; класс груза 1
	1 тонна
	75,25

	
	
	Планировка полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 кв.м. спланированной повер-хности
	0,062

	
	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
	1000 куб.м. уплотненного грунта
	0,034

	
	
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 10 см
	1000 кв.м. основания или покрытия
	0,062

	
	
	Розлив вяжущих материалов
	1 тонна
	3,9935

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 кв.м. покрытия
	5,703

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 (добавлять 1 см)
	1000 кв.м. покрытия
	11,406

	
	
	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1
	1 тонна
	-688,9

	
	
	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 9 км; нормативное время пробега 0,963 час; класс груза 1
	1 тонна
	688,9

	3
	ул. Урицкого, ул. Щорса от перекрёстка ул. Октябрьская до перекрёстка с ул. Ленинской с заездом к дому ул. Урицкого,7
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 кв.м.
	2,565

	
	
	Розлив вяжущих материалов
	1 тонна
	1,3983

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 кв.м. покрытия
	2,8

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 (добавлять 1 см)
	1000 кв.м. покрытия
	5,6

	
	
	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1
	1 тонна
	-368,78

	
	
	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1
	1 тонна
	368,78

	4
	ул. Литовская – от ул. Челюскина до ул. Октябрьская
	Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала
	на 1000 кв.м. площади основания
	0,2

	
	
	Розлив вяжущих материалов
	1 тонна
	1,3989

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 кв.м. покрытия
	2

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 (добавлять 1 см)
	1000 кв.м. покрытия
	4

	
	
	Перевозка асфальтобетонную смесь автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1
	1 тонна
	-241,6

	
	
	Перевозка асфальтобетонную смесь автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 7 км; нормативное время пробега 0,788 час; класс груза 1
	1 тонна
	241,6


