10

Приложение 3

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа
от 27.06.2018  № 961
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной 
документации по благоустройству площади «Центральная» в 
г. Лесозаводске  в рамках реализации муниципальной программы
 «Формирование комфортной городской среды на территории 
Лесозаводского городского округа Приморского края на 2018-2022годы»

	№ п/п
	Перечень основных исходных данных и требований
	Описание

	1. Общие сведения

	1.1
	Наименование мероприятия
	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству площади «Центральная» г. Лесозаводск, Приморский край в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Лесозаводского городского округа приморского края на 2018-2022 годы»

	1.2
	Основание

для разработки
	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы», утвержденная Постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 30.11.2017 года № 1865

	1.3
	Заказчик
	Администрация Лесозаводского городского округа Приморского края

	1.4
	Источник финансирования
	Бюджет Лесозаводского городского округа

	1.5
	Вид работ
	Комплексное благоустройство территории

	 1.6
	Описание и месторасположение объектов.
	Площадь «Центральная», г. Лесозаводск, Приморский край, примерно в 30 м от ориентира по направлению  на запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 29

Кадастровый номер проектируемого участка  25:30:020101:219.

Проектируемая площадь находится на земельном участке  ограниченном:

- с  севера –  общеобразовательным учреждением - школа № 5;

- с   юга ‒  проезжей частью по ул. Калининской; 

- с  запада – общеобразовательным учреждением - школа № 1;

- с востока – второстепенным проездом вдоль жилого дома №29 по ул. Калининская

	1.7
	Цель работ
	Разработка проектно-сметной документации для комплексного благоустройства и озеленения территории проводится с целью повышения уровня благоустроенности территорий города, улучшения качества проживания населения для предоставления возможности активного и пассивного отдыха и досуга всех демографических групп населения, как в летнее, так и в зимнее время года, проведения массовых мероприятий. 

	1.8
	Стадия проектирования
	Проектная и рабочая документация

	1.9
	Сроки выполнения проектных работ
	по 30 ноября 2018 года со дня подписания муниципального контракта

	2. Исходные данные для проектирования

	2.1
	Исходно-разрешительная документация. 
	Сбор исходных данных, материалов для проектирования и получения ТУ на подключение временных инженерных сетей для обеспечения стройплощадки самостоятельно осуществляет Подрядчик.

	2.2
	Натурные обследования объекта
	Выполняются проектной организацией.



	2.3 
	Необходимость учета геологических и геодезических  условий
	Инженерно-геологические и геодезических изыскания провести в объеме, необходимом для разработки проекта.

	2.4
	Топографические материалы
	1. Ситуационный план в М 1:2000 выполняется на территорию проектирования и прилегающую территорию с величиной площади, необходимой для учета градостроительной ситуации при проектировании объекта. 

2. Инженерно-геодезические изыскания в М 1:500 с подземными коммуникациями, красными линиями.

3. Границы проектирования Подрядчик согласовывает с Заказчиком (балансодержателем)

	2.5
	Технические условия на инженерные коммуникации
	Выдаются эксплуатирующими организациями по запросу проектной организации за счет собственных средств

	2.6
	Изыскательские работы, осуществляемые проектной организацией
	Проведение инженерных изысканий  выполнить в объеме, необходимом для принятия решений по проекту

  - инженерно-геодезические;

  - инженерно-геологические

	3. Основные требования к проектным решениям

	3.1
	Градостроительные требования
	Обеспечить решение проектных решений градостроительным требованиям

	3.2
	Архитектурно-планировочное решение
	Проект разработать с учетом утвержденных режимов градостроительного регулирования, статуса территории в соответствии со СНиП, ГОСТ. Предусмотреть эффективное использование участка и компактное решение генерального плана. Проект разработать с применением современных требований и методик ландшафтной организации территории;

Генеральный план выполнить в увязке c:

- градостроительной ситуацией;

- характером функционального использования прилегающих территорий;

- характером функционального использования проектируемой территории;

- сложившейся дорожно-транспортной сетью;

- природными особенностями территории;

- ландшафтно-визуальным анализом территории;

Генеральный план выполнить в М 1:500.

Все мероприятия проектировать с учетом:

- сохранения существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения;

- существующих отметок местных проездов;

- максимально возможного сохранения существующих зеленых насаждений;

- линий градостроительного регулирования.

	3.3
	Этапы выполнения работ
	1. Сбор исходных данных и материалов для разработки проекта

2. Проведение всех необходимых обследований и изысканий, их анализ, получение технических условий на присоединение к инженерным сетям.

3. Разработка мероприятий по охране окружающей среды.

4. Разработка нескольких вариантов архитектурно-планировочных решений.

По результатам разработки представить:

- генеральный план объекта с детализацией, требуемой для прочтения архитектурно-планировочной идеи;

- концепцию организации и проведения досуга и отдыха населения;

- пояснительную записку;

- материалы визуализации проектных решений. 

Материалы согласовать с Заказчиком. 

4. Разработка проектной документации на основе утвержденного варианта генплана.

5. Согласование проекта

	3.4
	Требования по благоустройству площади
	Приведение транспортных и пешеходных общественных пространств в соответствии современным требованиям городской среды, удобным для жизни:

- обеспечение пешеходной связи между различными функциональными зонами; 

- обеспечить беспрепятственное движение пешеходов: обеспечение минимальной свободной ширины пешеходных тротуаров не менее 2,0 м, за исключением участков сложившейся застройки и при попадании в охранные границы наружных инженерных сетей;

-создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения: обеспечение устройства пандусов при продольном уклоне дорожного полотна не более 5%

   Повышение эксплуатационных характеристик территории:

- устройство ограждения от учебного заведения (СОШ № 5) и вдоль второстепенной дороги со стороны дома № 29 ул. Калининская

- оборудование территории МАФ, отвечающих всем современным требованиям (скамьи, урнами, информационными стендами, указателями и т.д);

- для всех проектных решений предусмотреть использование природных, экологически-безопасных строительных материалов;

- демонтаж старых покрытий и оснований;

- устройство фонтана;

- устройство стационарной сцены для проведения праздничных мероприятий (размер не более 6 х 8 м.); 

- в качестве покрытий использовать:

- на дорожках и площадках - бетонную плитку, при необходимости покрытие из асфальтобетона;

- в качестве сопряжения покрытий использовать бортовые камни;

- устройство пешеходного фонтана;

- устройство наружного освещения;

- предусмотреть оборудование специального места для установки новогодней елки;

- предусмотреть устройство стоянки для автомобилей с местами для маломобильных групп населения.

Размещение малых архитектурных форм и некапитальных объектов производить по согласованию с Заказчиком.

	3.5
	Организация рельефа территории
	Осуществить водоотвод с дорожных покрытий.

Раздел проекта по организации рельефа выполнить с учетом существующего рельефа, с выполнением планировочных работ в местах его нарушения, а также с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.

	3.6
	Наружное освещение
	Проект выполнить с учетом требований нормативной документации, в соответствии с ТУ ООО «Коммунальные сети» г. Лесозаводска.

Мощность светильников наружного освещения и частоту расположения опор определить светотехническим расчетом с учетом выделенных мощностей и утвержденных планировочных решений по генеральному плану территории. Дизайн светильников и опор освещения согласовать с Заказчиком.

Трассировку кабелей определить проектом в соответствии с утвержденными планировочными решениями территории по генеральному плану.

Проектом предусмотреть: 

- электроснабжение и архитектурную подсветку фонтана;

- электроснабжение стационарной сцены;

- предусмотреть места возможного подключения различной аппаратуры для проведения массовых общегородских мероприятий, подключения различных украшений площади (гирлянд, новогодней елки и т.п.)

	3.7
	Проект устройства фонтана
	Проектом предусмотреть устройство светомузыкального пешеходного фонтана

Эскиз  и общую площадь согласовать с Заказчиком в ходе выполнения проекта.

Проектом предусмотреть: электроснабжение и архитектурную подсветку фонтана.

Проект разработать в соответствии с:

- ТУ ресурсоснабжающих организаций (ООО «Водоресурс», ООО «Водосток», ООО «Коммунальные сети» г. Лесозаводск);

- утвержденными планировочными решениями территории по генеральному плану на геоподоснове;

- техническим отчетом об инженерно-геологических изысканиях;

- требованиями раздела «Охрана окружающей среды»;

- требованиями нормативной документации (СНиП, ТСН и др.)

	3.8
	Сцена
	Проектом предусмотреть устройство стационарной крытой сцены размером не более 6 х 8 м.

Эскиз  согласовать с Заказчиком в ходе выполнения проекта.

Предусмотреть монтаж электрощита для подключения оборудования мощностью 45-50 кВт

	3.9
	Озеленение
	При разработке проекта озеленения предусмотреть:

- удаление аварийных, сухостойных и больных зеленых насаждений.

- кронирование (при необходимости);

- санитарная обрезка;

- корчевка пней;

- посадка новых деревьев и кустарников в соответствии с нормативными требованиями с указанием и обоснованием посадочного ассортимента. Для получения быстрого защитного и декоративного эффекта использование посадочного материала (посадка деревьев не менее III группы с комом 1,0х1,0х0,6 м);

- восстановление травяного покрова; 

- устройство цветочного оформления

	3.10
	Требования к созданию беспрепятственных пешеходных маршрутов, приспособленных для инвалидов, остановок общественного транспорта, автостоянок и мест отдыха.
	В соответствии с ПП РФ от 16.02.08 г. № 87 разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения». 

        Раздел разработать с учетом требований в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52131 – 2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов», ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

При разработке проекта предусмотреть:

- безбарьерный вход на территорию (ширину входов не менее 0,9 м, высота порогов не более 0,025 м);

- установку пониженного бортового камня на перекрестках тротуаров и дорог до 0,04 м (при необходимости);

- ширину пешеходных дорожек не менее 1,5 м с продольным уклоном не более 5%;

- высоту бортового камня вдоль пешеходных дорожек не менее 5 см (на опасных участках);

- пандусы и съезды при перепадах высот (при необходимости);

- места для инвалидов на кресле-коляске не менее 1,5 х 1,5 м в карманах для установки скамей;

- тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути (при необходимости);

- информационные стенды и указатели с высокой контрастностью текста (высота и угол наклона при размещении информационного стенда должны обеспечивать удобство восприятия для всех посетителей, в том числе и для людей, перемещающихся в инвалидных колясках), (при необходимости);

-стоянку для автомобилей с местами для маломобильных групп населения.

	3.11
	Охрана окружающей среды
	Разработать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (при необходимости). 

	3.12
	Организация строительства
	Разработать раздел «Проект организации строительства».

Разработать раздел «Проект организации дорожного движения» в соответствии с нормативами (при необходимости).

	4. Требования к составу проектной документации

	4.1
	Содержание проектной документации 


	В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, включая инженерные изыскания и положительное заключение государственной экспертизы ПСД.

	4.2
	Состав проектной документации, требования по каждому разделу
	Состав разделов проектной документации предусмотреть в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация должна быть выполнена в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы, получения разрешения на строительство и включать в себя техническое задание на производство строительно-монтажных работ.

При наличии в проектной документации указаний на товарные знаки материалов, оборудования, указать существенные потребительские качества (технические характеристики) таких материалов и оборудования.

Локальные сметы выполнить ресурсным методом с использованием государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (в ГЭСНах) в текущем уровне цен. 

В процессе разработки проекта Заказчик может внести дополнения (изменения в состав проекта).



	5. Выполнение экземпляров проектной документации

	5.1
	Основные требования к проектной документации.
	Электронный формат документации оформляется в соответствии с требованиями действующей редакции Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 21.11.2014 №728/пр "Об утверждении требований к 

формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий".

Комплекты чертежей проектной документации сформировать и оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

По завершению работ Подрядчик передает Заказчику: 

- положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате PDF на  CD или DVD диске ;

- положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате PDF на CD или DVD диске.

Все разделы проектной и сметной документации должны быть сброшюрованы, иметь содержание и сквозную нумерацию страниц

	5.2
	Требования к количеству и виду передаваемой проектной документации.
	Проектная документация представляется в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде формата А3 (либо иной формат по согласованию с Заказчиком) и один в электронном виде.

Дубликат всех материалов, представленных на бумажных носителях предоставляется на CD или DVD диске: демонстрационные материалы - в формате pdf, либо формат по согласованию с Заказчиком, чертежи и схемы – в электронном виде в формате MicrosoftWord, АvtoCad, pdf 

	5.3
	Основные требования к составлению сметной документации.
	Сметную документацию разработать в соответствии  с действующими государственными сметными нормативами. Сметную стоимость определить ресурсным методом с использованием ГЭСН (государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы) в текущем уровне цен

	5.4
	Требования к количеству и виду передаваемой сметной документации.
	Сметная документация представляется в 2-х (трех) экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и один на электронном носителе в формате excel и xml, совместимом с программным комплексом Гранд-Смета.

	5.5
	Основные требования к сбору исходных данных и согласованию проектно-сметной документации Подрядчиком.
	1. Перечень строительных и отделочных материалов, конструкций, каталог оборудования, сметная документация подлежит согласованию с Заказчиком до утверждения документации.

	6. Дополнительные требования

	6.1
	Дальнейшее сопровождение проектной документации.
	1. Проектно-сметную документацию в полном объеме согласовать с Заказчиком.

2. Экспертиза результатов работ проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Стоимость экспертизы  входит в общую стоимость проектных работ.

	6.2
	Основные регламентирующие документы для разработки проектной документации.


	При выполнении работ стороны руководствуются действующими на время выполнения работ законодательством РФ, СНиПами, СанПиНами, ГОСТами, стандартами, и требованиями следующих нормативно- технических документов:

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- и другими действующими на данный момент нормативными документами, регламентирующими проведение данных работ.

	6.3
	Требования к применяемым строительным материалам

конструкциям, оборудованию.
	В проекте необходимо предусмотреть использование наиболее современных материалов и оборудования, обеспечивающего повышенную эксплуатационную надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты, минимальную площадь размещения.


