2

Приложение 5

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа
от 27.06.2018  № 961

 №         от  _________ 2015 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту
 части жилого дома, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Южная, д. 4, кв. 2

           1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств  приобрести материалы и выполнить работы по  капитальному ремонту части жилого дома. 

           2. Работы должны быть выполнены качественно и в срок. 

           3. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального Контракта по 30 ноября 2018 года.

           4. Место выполнения работ: Приморский край,  г. Лесозаводск, ул. Южная  д. 4, кв. 2 

           5. Работы должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, санитарных правил, правил пожарной безопасности, безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, условиями Контракта,  законодательства Российской Федерации, нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ,  как в отношении работ,  так и в отношении материалов,  комплектующих, оборудования и других руководящих документов:  решение Думы Лесозаводского городского округа от 28 мая 2009 года № 127-НПА «О правилах внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа»;  
       
  СНиП 12-01-2004 - Организация строительства; СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 21-01-97; СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83; СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;  СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция  СНиП II-25-80; СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76; СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; ГОСТ Р 12.3.048-2002 Земляные сооружения, основания и фундаменты; СП 29.13330.2011 Полы; СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81; Правила производства трубо-печных работ, утвержденных Постановлением президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г., СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

           6. Подрядчик приказом назначает ответственного за производство работ по капитальному ремонту части жилого дома.

           7. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Земляные работы, фундаменты

	1
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
	100 м3 грунта
	0,066

	2
	Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
	1 м3
	3,9275

	3
	Установка стульев на лежнях глубиной заложения: до 1,5 м
	1 м3 древесины в конструкции
	0,3

	4
	Устройство: крылец
	1 м2 горизонтальной проекции
	2,25
1,5*1,5

	Раздел 2. Стены наружные

	5
	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 стен
	0,713

	6
	Разборка обшивки стен из асбоцементных листов
	100 м2 стен
	0,352

	7
	Подъем рубленых стен домкратом
	100 подъемов
	0,1

	8
	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200х200 мм
	100 м венца
	0,296

	9
	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200х200 мм
	100 м венца
	0,669

	10
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	2,895

	11
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	7,8

	12
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,357

	Раздел 3. Внутренние стены и перегородки

	13
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
	100 м2
	0,145
14,5 / 100

	14
	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10%
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,158
15,8 / 100

	15
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,145
14,5 / 100

	16
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,0265

	Раздел 4. Перекрытие

	17
	Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных
	100 м2
	0,5475

	18
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
	100 м2
	0,5475

	19
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из досок
	100 м2 перекрытий
	0,5475

	20
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,5475

	21
	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм
	100 м2
	0,473



	22
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,473

	Раздел 5. Крыша

	23
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	6

	24
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0,36

	25
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0,1

	26
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,18

	27
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2
	0,3

	28
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля
	100 м2
	0,3

	29
	Устройство: карнизов
	100 м2
	0,142

	Раздел 6. Полы

	30
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,56

	31
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	0,473

	32
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытия
	0,473

	33
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,473

	34
	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам
	100 м2 пола
	0,473

	35
	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного (черновой пол)
	100 м2 покрытия
	0,473
47,3 / 100

	36
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,473

	37
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,473
47,3 / 100

	38
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,473

	39
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,56

	Раздел 7. Проемы

	40
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,53

	41
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,1144

	42
	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах
	100 коробок
	0,04

	43
	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях
	100 м2
	0,78

	44
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,078

	45
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,056

	46
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,06

	47
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
	100 п.м
	0,056


0,0344

	

	49
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,018
1,8/100

	50
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных
	100 коробок
	0,01

	51
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0,03

	52
	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,0189
1,89 / 100

	53
	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0456
4,56 / 100

	Раздел 8. Печи

	54
	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали
	1 м3 кладки
	0,72

	55
	Разборка кладки печей: необлицованных
	1 м3 кладки
	2,46

	56
	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал
	100 м
	0,04

	57
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,008
0,8 / 100

	58
	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	0,72

	59
	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	4,21

	60
	Кладка дымовых кирпичных труб
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	0,875


	61
	Отделка печей: штукатурным глиняным раствором без сетки
	100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности
	0,135
13,5/100

	62
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,135
13,5/100

	63
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2 поверхности стен
	0,135
13,5/100

	Раздел 9. Отделочные работы

	64
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных
	100 м2
	0,65
65 / 100

	65
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,65
65 / 100

	66
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,94

	67
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,473

	Раздел 10. Веранда

	Демонтаж конструкций

	68
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	0,21

	69
	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
	100 м2
	0,21

	70
	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 стен
	0,189

	71
	Разборка каркаса деревянных стен
	100 м2 стен
	0,28

	72
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,0345

	73
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытия
	0,16

	74
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,083

	75
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,0372

	Фундамент

	76
	Устройство подстилающих слоев: гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,144

	77
	Установка стульев на лежнях глубиной заложения: до 1,5 м
	1 м3 древесины в конструкции
	1,08

	Стены, перегородки

	78
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,75

	79
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,281
28,1 / 100

	80
	Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0,436

	81
	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,036
3,6 / 100

	Крыша

	82
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	0,27

	83
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	0,21

	84
	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм
	100 м2 потолка
	0,16

	Полы

	85
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,161
16,1 / 100

	86
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,161
16,1 / 100

	87
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0,19
19 / 100

	Проемы

	88
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,032
3,2 / 100

	89
	Устройство оконных блоков на основе алюминиевых профилей
	10 м2 витража
	0,4
4 / 10

	Отделочные работы

	90
	Простая окраска масляными составами по дереву: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,445

	91
	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,161
16,1 / 100

	92
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,161

	93
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,064

	Раздел 11. Электромонтажные работы

	94
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,05

	95
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,05

	96
	Демонтаж: электросчетчиков
	100 шт.
	0,01

	97
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	98
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	1 шт.
	1

	99
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
	1 шт.
	1

	100
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6
	1 шт.
	4

	101
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1,5

	102
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,5

	103
	Монтаж патрона подвесного
	100 шт.
	0,07

	104
	Монтаж  розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,07

	105
	Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,07

	106
	Монтаж звонка электрического с кнопкой
	100 компл.
	0,01

	Раздел 12. Прочие

	107
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного
	1 т груза
	19,97

	108
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	19,97


           8. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливаются сроком не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 2). Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

           Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10. Применяемые материалы, конструкции, оборудование должны соответствовать ГОСТам, ТУ, санитарным и противопожарным требованиям.

Товары, используемые для проведения работ должны быть новыми (товары, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

Все товары должны быть произведены не позднее 2017 года. Наличие сертификатов соответствия товарного знака и наличие счет – фактуры, подтверждающей стоимость материалов на весь товар обязательно. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

Любое упоминание на товарные знаки материалов, оборудование, конструкций в объемах работ и локальном сметном расчете подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам).

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик, обязан использовать при выполнении работ материалы,  соответствующие этим обязательным требованиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.  

	№ 

п/п
	Наименование материала, товара 
	Требуемые значения характеристик материалов для выполнения вышеуказанных работ

	1
	Бетон
	1) Класс бетона: не менее В 15 (М 200) 

2) Морозостойкость бетона: не менее F150. 

3) Водонепроницаемость бетона: не менее W 8

4) Крупность заполнителя от 10 до  20 мм

	2
	Доски обрезные хвойных пород
	1) Влажность пиломатериалов: не более 22 %.

2) Параметр шероховатости поверхности пиломатериала: 

не более 1250 мкм.

3) Размеры:

- длина от 2 до 6,5 м.

- ширина      от   75  до 150 мм.

- толщина    от    19  до 75 мм. 

4) Сорт: не ниже II

	3
	Доска хвойных пород
	Для покрытия пола со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной не менее 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм

	4
	Плинтуса для полов
	 Должны быть изготовлены из поливинилхлорида, а также из вспомогательных материалов: стабилизаторов, технологических добавок для улучшения переработки пластмассы, добавок для повышения ударной вязкости. Размер: ширина: от  30мм до 50, высота от 60 до 80 мм. Должны обладать диэлектрическими свойствами, не терять своих свойств в температурном диапазоне от 0°С до +40°С.

	5
	Доски необрезные хвойных пород
	1) Влажность пиломатериалов: не более 22 %.

2) Размеры:

- длина от 4 до 6,5 м.

- ширина      от   75  до 150 мм.

- толщина    от    32  до 40 мм. 

3) Сорт: не ниже IV

	6
	Плита минераловатная
	Легкая гидрофобизированная теплоизоляционная минплита должна быть изготовлена из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Утеплитель должен использоваться в качестве  теплоизоляционного слоя в перекрытии (черновой пол) в жилых, общественных и производственных зданий. Длина, мм – не более  1000. Ширина, мм –не  менее 800 Толщина, мм от 50 до 200. Плотность, кг/м3, от 40 до 50 Коэффициент теплопроводности - 0,036. Водопоглащение, % - не более 1,5

	7
	Брус цельный
	1) Влажность пиломатериалов: не более 22 %.

3) Размеры:

- длина от 4 до 6,5 м.

- ширина      от   150  до 200 мм.

- толщина    от    150  до 200 мм. 

4) Сорт: не ниже II

	8
	Щебень
	Из природного камня для строительных работ марка не менее 400, фракция  не менее 5(3)-10 мм

	9
	Гвозди строительные
	ГОСТ 3282-74. Гвозди изготавливаются из термически необработанной низкоуглеродистой стальной проволоки и обработаны цинком для устойчивости к коррозии.  Рядом со шляпкой гвоздя нанесены неровности, для улучшения качества фиксации.

	10
	Листы асбестоцементные
	Волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм для покрытия кровли

	11
	Сталь
	Оцинкованная с полимерным покрытием оцинкованная толщиной листа не менее 0,4 мм

	12
	Плита древесноволокнистая
	марки ТС-400 толщиной не менее 5 мм

	13
	Мастика
	Битумная кровельная (грунтовка битумная)

	14
	Пакля
	Пропитанная составом  Е1 на основе битумных смол ТУ 17 РСФСР 40-4236-91



	15
	Гипсокартонные листы
	Толщиной не менее 12,5 мм.  Должны быть влагостойкие, размером высота от 220 до 260 шириной от 100 до 140 см, иметь следующие характеристики: разрушающая нагрузка для продольных образцов должна быть не менее700 Н, для поперечных образцов не менее 170 Н; прогиб для продольных образцов не более 0,8 мм, для поперечных образцов не менее 0,9 мм; относиться к группе горючести не хуже Г1, группе воспламеняемости не ниже ВЗ, группе дымообразующей способности не хуже Д1, группе токсичности не хуже Т1

	16
	Пластик бумажно-слоистый  
	 ГОСТ 9590-76. Декоративный односторонней стороной пластика толщиной от 1 до 2,5мм. Лицевая поверхность листов пластика должна быть глянцевой или матовой, гладкой, без вздутий.

	17
	Профили направляющие
	Выполнены из оцинкованной жести толщ. не более 0,6мм. Профиль направляющий для гипсокартона применяется при монтаже каркаса для облицовки стен и потолка листами гипсокартона,  при устройстве межкомнатных перегородок, стен, навесных потолков и других конструкций из гипсокартона, имеет П-образную форму

	18
	Профили металлические
	Должны быть предназначены для монтажа гипсовых перегородок и стальных оцинкованных подвесных потолков, должны иметь угловой профиль и сечение не менее 55x25x0,5 мм и не более 65x35x0,6 мм

	19
	Комплектующие к подвесным потолкам
	Должны иметь подвесы и детали крепления, должны быть рассчитаны на распределенную нагрузку от 3,5 до 6,0 кг/м2. Крайний подвес должен отстоять от стен не более чем на 600 мм. Минимальное расстояние каркаса от основания должно быть не менее 120 мм.

	20
	Кронштейн 
	Выравнивающий стальной оцинкованный высотой профиля высотой не более 200 мм, толщиной металла не более  1,2 мм. Состоит из выравнивающих кронштейнов П-образной формы и П-образных несущих усиленных профилей. Система может быть вертикальной или перекрестной (двухуровневой).  Вертикальное крепление системы применяется в тех случаях, когда монтаж облицовочного материала ведется в горизонтальном направлении

	21
	Рубероид
	Кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б

	22
	Смеси сухие

шпаклевочные
	Должны быть на органическом связующем и пригодны для

работы в сухих помещениях; должны иметь цвет – светлого тона. Время высыхания не более двух дней при температуре 10°С; не более одного дня при температуре 20°С. Расход должен быть не более 1,3 кг/м2.  Размер фракции должен быть не более  0,4мм

	23
	Плиты из пенопласта полистирольного 
	Марка пенопласта ПСБС-40. Плотность от 15,1 до 25,0 кг/м3; водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 2; влажность не более 12%

	24
	Грунтовка «Тифенгрунд» или эквивалент
	Грунтовка в виде белой, готовой к применению, быстросохнущая, не содержащей растворителей полимерной эмульсии. Должна быть предназначена для обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевании. Должна иметь хорошую проникающей способности, пропускать водяной пар внутри сооружения, связывать пыль и быть пригодна для очень гигроскопичных оснований (гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, наливные полы и др. хорошо впитывающие влагу поверхности). Не дoлжна быть вредна для здоровья и не должна гореть. 

	25
	Шпаклевка «Фугенфюллер» или эквивалент
	На основе составляющей из гипса с полимерными добавками, предназначенная для заделки мелких неровностей (до 5 мм), сколов, царапин и раковин на предварительно выровненной (либо изначально практически ровной, но с незначительными изъянами) поверхности, заделки стыков листовых материалов, таких как ГКЛ или ГВЛ, а также для их бескаркасного монтажа. Должна иметь мелкую фракцию, полностью заполнять все неровности, а после высыхания должна образовывать прочный слой, который препятствует растрескиванию швов. Максимальный размер фракции не более 0.15 мм. 

	26
	Оконный блок 
	Из ПВХ-профилей двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом не менее 32 мм, площадью до 2 м2. Должен соответствовать ГОСТ 30674-99. 

	27
	Водоотлив оконный
	Металлический с полимерным покрытием, толщиной от 45мм до 70мм

	28
	Доска подоконная
	И3 ПВХ- профиля, ширина не менее 300мм. 

	29
	Дверной блок
	Блок дверной входной в здание  должен быть с рамочными полотнами, повышенной влагостойкости  однопольный ДГ 2,0х0,9 площадью 1,89м2. Дверная коробка шириной не менее 74мм, толщиной не более 45мм. Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером не менее 13х54 мм

	30
	Коробка дверная
	Под проем 2,0м х 0,8м. Дверная коробка шириной не менее 74, толщиной не более 45мм

	31
	Раствор  кладочный цементно-известковый марки 50
	Состав: цемент, известь песок 1:0,9:8, марка цемента не менее 400. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм должно быть не менее 30 и не более 80%. Содержание песчаных частиц размером более 0,16 мм должно быть не более 30%.

	32
	Кирпич 
	Требуется кирпич керамический одинарный полнотелый, размером 250х120х65 мм, марка 100. Должен соответствовать  ГОСТ 530-2007.

	33
	Краски
	Цветные, готовые к применению для внутренних работ

	34
	Лаги
	Половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением не менее 150 толщиной от 40 до 60 мм

	35
	Фанера
	марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм

	36
	Песок для растворов 
	Природный для строительных работ средний, модуль крупности Мк от 2,0 до 2,5

	37
	Песок для раствора кладки печи
	Речной,  без посторонних примесей и растительных остатков, мелкозернистый, просеянный через сито с ячейками 1 -1,5 мм.

	38
	Глина
	Для растворов, не загрязненная примесями

	39
	Литье печное
	Требуются дверки вычистные и поддувальные

	40
	Стеклообои
	Для оклейки стен, перегородок – паутинка (плотность  от 100 до 120 г/м2) , для оклейки печного обогревателя – фактурные (плотность не ниже 160 г/м2)

	41
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 «или эквивалент»
	ГОСТ 28196-89. Акриловая для внутренних и наружных работ отделочных работ. Должна быть белого матового цвета с антигрибковой присадкой. Краска не должна содержать токсичных примесей и должна быть экологически чистая и пожаробезопасна. Время высыхания – не более 1 час. 

	42
	Гравий
	Природный для строительных работ, фракция  20мм - 40мм

	43
	Лесоматериал круглый 
	Для фундаментов-стульев хвойных пород, диаметром от 14мм до 24 

	44
	Антигрибковая защита
	Средство биоцидное должно быть для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии. Внешний вид: прозрачная желтоватая жидкость; допустим рыжеватый осадок. Не должно изменять внешнего вида обрабатываемого материала. Расход: от 0,1 до 0,2 л/м2 Высыхание: не более 2 ч при комнатной температуре и средней влажности. Разбавитель: вода

	45
	Раствор цементно-известковый
	Марка не ниже М-50, средней плотности – от 1500 кг/м3. Должен соответствовать ГОСТ  28013-98.

	46
	Счетчик электрической энергии электронный: однофазный СЕ 101«или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52320-2005. Должен быть предназначен для измерения и учета активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. Тип счетчика- электронный, число фаз – не более одной, число тарифов – однотарифный, максимальный ток – 60 А, класс точности – не более 2

	47
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки марка: ВА10-001В «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51324.1-2012,

ТУ 3464-024-039660016-202

Номинальный ток 6А. Сечение проводников  от 1,5до 2,5мм2. Выключатель с тыльной стороны должен быть закрыт пластиковым основанием.

	48
	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками марка РА16 «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ  Р 51322.1-2011

Розетка штепсельная  одноместная

Напряжение: не более 250 В

	49
	Коробка распаечная НР 70 «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ P 50571.5.52-2011. Коробка ответвительная на стене пластмассовая, предназначена для протяжки  и ответвления электрических кабелей  проводки  напряжением до 380 В



	50
	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 2746-90

	51
	Кабель-канал "Электропласт"  «или эквивалент» 
	Изделие должно соответствовать ТУ 3464-004-18669258-03

ГОСТ Р50827-2009. Материал ударопрочная самозатухающая композиция на основе ПВХ. Цвет: белый.

Степень защиты: не ниже IP 40. 

	52
	Звонок электрический с кнопкой
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ  7220-87. Номинальное напряжение: 220 В  

Потребляемая мощность в режиме звучания: не более 15 Вт

Класс защиты от поражения электрическим током: не менее 2

Режим работы: повторно-кратковременный.

Время непрерывной работы: не более 10 мин

Габаритные размеры: не менее 152х115х42 мм

	53
	Щит распределительный
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 32395—2013. Номинальное напряжение не ниже 230 В частотой переменного тока 50-60Гц

	54
	Выключатели автоматические: дифференциального тока АВДТ32 С25А 30мА «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 503327.1-2010 

	55
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 25А  «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р  50345-2010 Номинальный ток 25 А. Частота переменного тока 50-60Гц. Степень защиты выключателя: не ниже  IP20. Диапазон рабочих температур, °С —40+50

	56
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 16А «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50345-2010. Номинальный ток 16А. Частота переменного тока 50-60Гц. Степень защиты выключателя: не ниже  IP20. Диапазон рабочих температур, °С —40+50

	57
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 «или его эквивалент»
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012

	58
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 «или его эквивалент»
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012


11. Обязанности Подрядчика:

11.1. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации, правил охраны труда и   техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений, несет ответственность за нарушение указанных требований.

11.2. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации;

11.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ;

11.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в 

установленный срок;

11.5. При необходимости, собственными силами получить разрешение на производство земляных работ при администрации Лесозаводского городского округа;

11.6. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

11.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения;

11.8. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.

12. Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика  и лицом, осуществляющим технический надзор на ремонтируемом объекте, назначенным приказом  эксплуатирующей  организацией. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат 

беспрекословному выполнению.

   Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

   Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

   В обязательном порядке вызов представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ.

   В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

   При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 2). Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

           13.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

исполнительные схемы, общий журнал работ, паспорта и сертификаты на примененные материалы, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки законченного  капитальным  ремонтом  объекта, справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3, акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

   14. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному Контракту материалами, изделиями соответствующими действующим государственным стандартам. Материалы и изделия  должны быть новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.  

Материалы, применяемые при производстве работ по ремонту части жилого дома, должны соответствовать утвержденным Заказчиком локальным  сметным расчетам или быть аналогичными.

15. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне. 
______________________________
