PAGE  
2

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                от 05.09.2018  № 1324
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по ремонту автомобильных  дорог общего пользования местного значения на территории  Лесозаводского городского округа

1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по  ремонту автомобильных  дорог общего пользования местного значения на территории  Лесозаводского городского округа. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный Контрактом. 

2. Место производства работ: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, в месте, указанном Заказчиком.

3. Сроки выполнения работ:  с момента заключения  Контракта по 30 ноября 2018г.

4. Требования к организации и технологии производства работ: все выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.1. Правила благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА;

4.2. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения; СП 82.13330.2015. Благоустройство территории Актуализированная редакция СП 82.13330.2011 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».

4.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным требования СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1), СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой), методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (щма).

4.4. Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.
6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.  

6.  Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.,  не менее 
	Кол-во, не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,044

	2
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,044

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	61,6

	4
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм
	1000 м2
	0,9

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	178,2

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	2,23

	7
	Розлив вяжущих материалов
	т
	9,15

	8
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	1,7

	9
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	12,38

	Раздел 2. Замена бортового камня

	10
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм
	1000 м2
	0,198

	11
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	16,96

	12
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	277

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	277

	14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,256

	15
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,077


368,62

	

	17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,597

	18
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	19,74

	20
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,298

	21
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 79 км I класс груза
	1 т груза
	231,6

	Раздел 3. Ливневая канализация

	Укладка лотков

	22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,021

	23
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	29,4

	24
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах
	м3
	7,128

	25
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
	100 м2
	1,202

	Прокладка водопропускных труб

	26
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм
	1000 м2
	0,014

	27
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,0137

	28
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, в отвал группа грунтов: 3
	1000 м3
	0,045

	29
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,013

	30
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза
	1 т груза
	22

	31
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3
	0,25

	32
	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 600 мм
	100 м
	0,4

	33
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
	100 м2
	0,7536

	34
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,065

	35
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на 7 проходов по одному следу при толщине слоя: 30 см
	1000 м3
	0,065


0,056

	

	37
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,14

	38
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 79 км I класс груза
	1 т груза
	11,2

	Замена колодцев водоотвода

	39
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,0231

	40
	Разборка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм
	100 м3
	0,0027

	41
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3
	0,04

	42
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0,294

	43
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,02

	44
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2
	0,02

	Раздел 4. Смена ограждения  

	45
	Демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 4 м
	100 м
	2,95

	46
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,3

	47
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	1,3

	48
	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м
	100 м
	0,49

	49
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м
	100 м
	2,48

	50
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	3,63


7. Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. 

7.1. Характеристики применяемых материалов, конструкций, изделий.

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара, технические показатели

	
	
	

	1
	Битумы нефтяные дорожные  
	Битум нефтяной дорожный марки БНД-60/90 или  БНД 90/130

Дорожные битумы должны: 

а) сохранять прочность при повышенных температурах, т.е. быть теплостойкими;

 б) сохранять эластичность при отрицательных температурах, т.е. быть морозостойкими; 

в) сопротивляться сжатию, удару, разрыву под воздействием движущегося транспорта; 

г) обеспечивать хорошее сцепление с сухой и влажной поверхностью минеральных материалов; 

д) сохранять в течение длительного времени первоначальную вязкость и прочность. 

	2
	Камень бортовой
	БР 300.30.18. Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должен соответствовать  ГОСТ 6665-91

	3
	Камень бортовой
	БР 100.30.15. Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должен соответствовать  ГОСТ 6665-91

	4
	Камень бортовой
	БУ 300.30.29. Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должен соответствовать  ГОСТ 6665-91

	5
	Камень бортовой
	БУ 100.30.29. Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должен соответствовать  ГОСТ 6665-91

	6
	Щебень 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: от 400 до 600, фракция от 10 до 40 мм

	7
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100
	1) Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте: не менее 100 кгс/см².

2) Подвижность раствора: П3. 3) Морозостойкость:

не менее F100.

	8
	Асфальтобетонные смеси дорожные


	Должна соответствовать ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

Асфальтобетонные смеси в зависимости от вида минеральной составляющей могут быть щебеночные, гравийные, песчаные. 

 Смесь должна быть пористой,  однородной.

	9
	Бетон
	тяжелый, класс: В15 (М200)

	10
	Лотки водоотводные      ЛК 300.45.45-1
	Серия 3.006.1-8, должны соответствовать ГОСТ 32955-14



	11
	Трубы безнапорные ж/бетонные
	цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, должны соответствовать  ГОСТ 6482-88, диаметр не менее 600 мм, толщиной стенки не менее 60мм. Должны быть прочными, водостойкими, трещиностойкими, выполнены из тяжелого бетона

	12
	Плита днища ПН10
	Должно соответствовать серии 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016

	13
	Крышка колодца 

КЦП 1-10-1
	Должно соответствовать серии 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016. Наружный диаметр не менее 1160 мм, толщиной не менее 150 мм, отверстием под люк не более 700 мм 

	14
	Кольцо КС-10-10
	Должно соответствовать серии 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016. Высотой кольца 1000мм, внутренним диаметром 1000мм, толщиной стенки  не менее 80мм

	15
	Люк полимерпесчаный с переходом для бетонных колодцев
	с запорным устройством, люки соответствуют техническим требованиям ГОСТ 3634-99. Внешний диаметр люка должен соответствовать отверстию крышки колодца.

	16
	Труба профильная (квадратная) 
	ГОСТ 32931-2015, для стоек требуется труба размером 60х60мм, толщина стенки не менее  3,5 мм

	17
	Трубы профильная (квадратная) 
	ГОСТ 32931-2015, размером 40х40 мм, толщина стенки не менее 2 мм

	18
	Трубы профильная (квадратная)
	ГОСТ 32931-2015, размером 20х20 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм


           8. Обязанности Подрядчика:

           8.1. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации, правил охраны труда и   техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений.

           8.2. Несет ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

           8.3. Соблюдает последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

           8.4. Несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком.  

           8.5. Перед началом производства работ и  по момент полного завершения  выполнения работ выставить информационный щит с указанием наименования Заказчика, Подрядчика, сроков производства Работ, по макету, согласованному с Заказчиком. 

           8.6. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

           8.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

          8.8. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика

           8.9. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

           Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения, т.к. работы выполняются в застроенной части городского округа. При проведении работ Подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

           9. Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

           Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

           Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

           В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

           При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

          10. Работы считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение 2). В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

           11.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты на примененные материалы;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты приемки выполненных работ (приложение 2)

- справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.
-  акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

           12. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливаются 4 года  с момента подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ (на основании ОДМ 218.6.029-2017 Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения). Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.  

           Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

           13. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику,               Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.

______________________________
