8

Приложение 1

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от  29.10 2018  № 1606

Техническое задание

на выполнение  работ по  ремонту освещения парка «Ружино», 
сквера «Планета», 1 этап в г. Лесозаводске Приморского края

        1. Подрядчик обеспечивает выполнение комплекса работ по  ремонту освещения парк «Ружино», сквер «Планета»  в г. Лесозаводске Приморского края

        2. Место производства работ: Приморский край, Лесозаводский городской округ, мкрн. Ружино парк «Ружино», сквер «Планета» в районе кинотеатра «Планета».

        3. Сроки выполнения  работ: с момента заключения Контракта по 24.12.2018  .

        4. Подрядчик должен выполнять работы по ТО, текущему ремонту и содержанию технических средств (ТС). К техническим средствам относятся: опоры, светильники, линии электропередач, распределительные шкафы, приборы учета. Подрядчик должен обеспечить все указанные работы материалами, изделиями, и оборудованием. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

        5. Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество работ в соответствии   с:

        5.1. Правилами благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА;

        5.2. СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

        5.3. СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

        5.4. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003года N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

        5.5. Действующими «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

        5.6. Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

        6.  Контроль выполнения работ производится уполномоченным лицом  Заказчика. 

Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

        При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. 

           7. В срок не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, сшитую в одну книгу с описью предоставленных документов, в составе которых должны быть: 

-письменное уведомление о готовности объекта к приемке;

- акта приёмки выполненных работ в произвольной форме, подписанный представителями  Заказчика и Подрядчика;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- гарантийный паспорт;

-цветные фотографии с привязкой к местности и датой фотосъемки, подтверждающие факт выполнения работ;

-сертификаты на применяемые материалы, технические паспорта на оборудование;

-журнал производства работ

           8. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы

8.1. по  парку «Ружино»:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
	шт
	13

	2
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
	шт
	3

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
	шт
	1

	Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Бурение ям глубиной до 2 м 
	100 шт
	0,06

	5
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,798

	6
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
	шт
	1

	7
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
	км
	0,3905


	8
	Монтаж кронштейнов специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
	шт
	1

	9
	Монтаж светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	шт
	9

	10
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт
	0,24
24 / 100

	Раздел 3. Заземление

	11
	Устройство  заземления открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
3 / 100

	Раздел 4. Узел учета 

	12
	Монтаж рубильника на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А
	шт
	1


	13
	Монтаж контактора переменного тока на конструкции на ток: до 160 А
	шт
	1

	14
	Установка: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	1

	15
	Установка: ключ или кнопка на панели
	шт
	1

	16
	Монтаж: реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (б/ц)
	шт
	1

	17
	Монтаж: щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (б/ц)
	шт
	1

	Раздел 5. Щит управления

	18
	Монтаж: щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн
	шт
	1

	19
	Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	1

	20
	Устройство: заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	10 шт
	0,3
3 / 10

	21
	Устройство: заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,1
10 / 100

	22
	Устройство: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,06
6 / 100


8.2. по скверу «Планета»

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
	шт
	4

	2
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
	шт
	6

	Раздел 2. Монтажные работы

	3
	Бурение ям глубиной до 2 м 
	100 шт
	0,06

	4
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,798

	5
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
	шт
	1

	6
	Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 0,38 кВ
	шт
	1

	7
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
	км
	0,2165


	8
	Монтаж: кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
	шт
	1

	9
	Монтаж: светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	шт
	9

	10
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт
	0,24
24 / 100

	Раздел 3. Заземление

	11
	Устройство: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
3 / 100


          9. Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ нормативным документам. Если выявится, что качество выполненных работ по Контракту не соответствует требованиям документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, 

ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект  непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно о них заявить Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в выполненных работах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.
9.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в технической документации показателей.
9.2.  Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне. 
9.3. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации, правил охраны труда и   техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений.
9.4. Несет ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.
9.5. Немедленно извещает Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
9.6. При необходимости, до начала работ  оформить разрешение на  производство земляных  работ, представляет на согласование в ОГИБДД  МО МВД РФ «Лесозаводский» схему организации движения при производстве работ на проезжей части, разработанную в соответствии с ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждения места производства дорожных работ»  и устанавливает   ограждение территории ремонтируемого участка тепловой  сети   самостоятельно и за свой счет. Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить технический надзор со стороны теплоснабжающей организации, в ведении которой находится данный участок тепловой  сети.

9.7. Подрядчик обеспечивает мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций — при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

 10. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному Контракту материалами, изделиями: соответствующими действующим государственным стандартам, новыми (за исключением светильников уличного освещения), без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному Заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

11. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

12. При производстве работ использовать следующие материалы, изделия и конструкции:   
	№ п/п
	Наименова-ние товара
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	
	минимальное
	максимальное
	не может изменяться

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Провода самонесущие для воздушных линий электропередачи
	Основные требования 
	
	
	В соответствии с ГОСТ 31946-2012    ТУ 16-705.500-2006

	
	
	Диаметр, мм
	4,6
	5,1
	

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	0,6
	1,0
	

	
	
	Материал-проводник 
	
	
	алюминий

	
	
	Число жил, шт
	2
	4
	

	
	
	Изоляция 
	
	
	Светостабилизированный сшитый ПЭ

	2.
	Опора 
	Требования 
	
	
	ПУЭ Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ

	
	
	материал
	
	
	железобетон

	
	
	Масса, т
	0,9
	1,13
	

	
	
	Длина, мм
	9500
	11000
	

	3.
	Опора 
	Требования
	
	
	ПУЭ Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ

	
	
	Материал 
	
	
	сталь

	
	
	Длина, мм 
	9500
	11000
	

	4.
	Кабель для сетей электроснабжения ВВГ


	Номинальное напряжение, кВ
	0,6
	35
	

	
	
	Требования  пожарной опасности
	
	
	по ГОСТ 31565-2012 

	
	
	Основные требования 
	
	
	по ГОСТ 31996-2012

	
	
	Материал-проводник
	
	
	медь

	
	
	Изоляция проводника
	
	
	из поливинилхлоридного пластиката

	
	
	Количество и сечение жил
	
	
	3*1,5 мм; 3*2,5 мм; 4*16 мм

	5.
	 Светильник уличный  светодиодный консольный энергосберегающий

PSL 02 100W 5000K IP65 GR AC 85-265V или эквивалент
	Основные требования
	
	
	ГОСТ Р 54350-2011

	
	
	Входное напряжение, В
	
	
	220

	
	
	Мощность, Вт
	100
	125
	

	
	
	Степень защиты, IP
	
	
	65

	
	
	Направление расположения лампы
	
	
	вниз

	
	
	Мощность светового потока, Лм
	10600
	10800
	

	
	
	Дизайн 
	
	
	По согласованию с Заказчиком

	6
	Контактор КМ 40-20 АС в ИЭК или эквивалент
	Общие требования
	
	
	ГОСТ Р 51731-2001

	
	
	Напряжение, В
	220
	400
	

	
	
	Номинальный рабочий ток, А
	40
	63
	

	
	
	Степень защиты, IP
	
	
	20

	
	
	Частота, Гц
	
	
	50

	
	
	Количество полюсов
	
	
	2

	7
	Выключатель автоматический «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С или эквивалент
	Исполнение 
	
	
	Стационарное,  ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК/Е 60898-1:2003)

	
	
	Номинальный ток, А
	
	
	40

	
	
	степень защиты
	
	
	IP 20

	
	
	Количество полюсов, 
	
	
	3

	8
	Сталь угловая
	Стандарт 
	
	
	ГОСТ 535-2005

	
	
	Сортамент 
	
	
	по ГОСТ 8509-93 

	
	
	Толщина проката, мм
	3
	5
	

	
	
	Марка стали
	
	
	Ст3пс

	
	
	Ширина полочки, мм
	
	
	50

	9
	Сталь полосовая
	Стандарт 
	
	
	ГОСТ 535-2005

	
	
	Ширина проката, мм
	40
	60
	

	
	
	Толщина проката, мм
	4
	6
	

	10
	Рубильник модульный
	Номинальное рабочее напряжение, В
	180
	230
	

	
	
	Номинальное рабочий ток: 125 А
	
	
	125

	
	
	Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2
	1,5
	16
	

	
	
	Степень защиты
	
	
	IP20

	
	
	Диапазон рабочих температур: от -40 до +50
	-40
	+50
	

	11
	Астрономическое реле времени
	Максимальный коммутируемый ток, А
	
	16
	

	
	
	Напряжение питания, В
	24
	264
	

	
	
	Контакт
	
	
	1Р (1 переключающий)

	
	
	Диапазон рабочих температур
	-25
	+50
	

	
	
	Запас хода, не менее
	
	
	3-х лет

	
	
	Тип корпуса 
	
	
	

	
	
	Степень защиты

 реле

клеммной колодки
	
	
	IP40

IP20

	
	
	Технические требования
	
	
	ТУ РБ 590618749.010-2005 и ГОСТ МЭК 60669-1-98


           13. Все применяемые материалы (за исключением материала Заказчика), конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не эксплуатировавшиеся, не подвергавшиеся  восстановительному ремонту, не должны находиться в залоге, под арестом и другим обременением.

           14. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей Стороне.
____________________________
