PAGE  
2

Приложение
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 25.05.2017  № 815

Техническое задание

на поставку блоков дверных из поливинилхлорида (ПВХ) 

для Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Культурно-досуговый центр»
	
	Наименование
	Показатель
	Эскиз

	1
	Блок дверной из поливинилхлорида (ПВХ), ширина/высота, мм
	1790/2150
	[image: image1.png]




	
	Количество дверных блоков, шт.
	 4
	

	
	Цвет профиля дверного блока
	Белый
	

	
	Тип дверного блока
	Дверь входная наружу, двухстворчатая
	

	
	Толщина профиля дверного блока, мм.
	Не менее 60
	

	
	Ширина штульповой створки, мм
	Не менее 815
	

	
	Ширина основной створки, мм
	Не менее 975
	

	
	Толщина стеклопакета дверного блока, мм.
	Не менее 32
	

	
	Количество петель на 1 дверной блок, шт
	Не менее 4
	

	
	Ручка пластмассовая белого цвета
	Тип «Скоба»
	

	
	Уплотнительные резинки
	Силиконовые, цвет черный
	

	
	Доводчик на каждый дверной блок
	наличие
	

	
	Тип профиля дверного блока
	трехкамерный
	

	
	Высота порога, мм
	54
	

	
	Замок
	С роликом
	

	
	Высота заполнения створок сэндвич-панелью, мм
	Не менее 800
	

	
	Толщина сэндвич-панели, мм
	Не менее 32
	

	
	Количество шпингалетов на штульповой створке, шт.
	Не менее 2
	

	
	Прямая дверная прозрачная цельная фрамуга сверху дверей, ширина/высота, мм.
	1790/460
	


1. Место поставки: 692036, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Урицкого, 14, Дом культуры Ружинского микрорайона.
2. Срок поставки Товара: В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта в рабочее время (по местному времени) с предварительным извещением Заказчика. Способ доставки Товара определяется Поставщиком самостоятельно. Упаковка поставляемых Товаров должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность Товаров при транспортировке, отгрузке и хранении. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику следующие документы:
- счета,

- счета-фактуры,

- товарные накладные,

- документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства,

- гарантийные талоны и др. документы.

3. Требования к Товару: Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным.

Товар должен быть поставлен комплектно с фурнитурой, обеспечивающей конструктивную и функциональную совместимость.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к безопасности товара, являющегося предметом заказа, действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, в том числе:

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из ПВХ профилей. Общие технические условия.
ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия.
ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков
ГОСТ 30970-2014 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия.
В стоимость Товара должны быть включены все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на транспортировку, хранение, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку.
4. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 месяцев. Поставщик обязуется осуществлять сервисное обслуживание в течение срока гарантии. 
5. Оплата Товара: в течение 30 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих поставку и приемку Товара.
_________________________
