PAGE  
2

Приложение 2

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 05.12.2018  № 1799
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение  работ по содержанию улично-дорожной сети  на территории 

Лесозаводского городского округа Приморского края в 2019г.
1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ  по  содержанию улично-дорожной сети в Лесозаводском городском округе Приморского края в 2019 году собственной автотехникой (в случае необходимости дополнительно привлечением техники Заказчика, указанной  в Приложении 2) с использованием собственных материалов, в соответствии с ведомостью объемов работ,  технологическими требованиями, нормами и правилами производства работ. Основные  виды работ включают в себя комплекс работ по содержанию и текущему ремонту дорог и улиц г. Лесозаводска и дорог сельских населенных пунктов,  в том числе работы по содержанию дорожного полотна, придорожной полосы, элементов обустройства дорог, организации  безопасности движения.  
В объем работ не включается и не оплачивается Заказчиком время «холостого» пробега «до» и «от» объектов выполнения работ.

 2. Сроки выполнения работ: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
 3. Место выполнения работ: территория Лесозаводского городского округа. Перечень дорог указан в Приложении 3.
 4. Работы должны производиться с соблюдением требований настоящего Технического задания, требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, безопасной эксплуатации  машин и механизмов, в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических норм, в соответствии с Решением Думы Лесозаводского городского округа от 24 октября 2017 года № 655-НПА «О правилах внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа», в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и другие нормативно-правовые документы, действующих на территории Российской Федерации. 
 5. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы 

 5.1. Содержание улично-дорожной сети на  территории г. Лесозаводска:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.

не менее
	Кол-во

не менее
	Цена за ед-цу измере-ния по итогам аукцио-на, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Зимнее содержание дорог
	

	Очистка дорог от снега
	

	1
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
	10000 м2
	423,28
	

	2
	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины 
	10000 м2
	365,44
	

	3
	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе: комбинированной дорожной машины 
	10000 м2
	126,72
	

	4
	Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками
	100 м3
	300
	

	5
	Перевозка снега
	100 т
	90
	

	6
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машины 
	10000 м2/т
	161,22/320,8
	


	7
	Распределение песка: комбинированной дорожной машины 
	10000 м2/т
	98,398/195,8
	

	Очистка от снега ограждения дорог
	

	8
	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную
	1000 м
	2
	

	Очистка от снега автопавильонов, мест стоянок автомобилей, тротуаров, площадей, скверов
	

	9
	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: механической щеткой 
	1000 м2
	415
	

	10
	Россыпь песка смеси вручную: на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха
	1000 м2/м3
	200/40
	

	11
	Очистка лестничных сходов от снега и льда: Пушкинская, 54- 2шт, Пушкинская 50 - 2шт, переезд Набережная - 1 шт, мемориал "Афганцам" - 1 шт; администрация ЛГО; 9-е Января, 28
	1000 м2
	3
	

	12
	Россыпь песка вручную: на лестничных сходах
	1000 м2
	3
	

	13
	Очистка тротуаров от снега и льда: вручную
	1000 м2
	25,7
	

	Раздел 2. Летнее содержание
	

	14
	Восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных дорог: 

ПСГ

скальная вскрыша
	1000 м2
	139,53
	

	
	
	м3
	837,2
	

	
	
	м3
	1256
	

	15
	Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала
	1000 м2
	73,93
	

	16
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: с увлажнением
	10000 м2
	61,74
	

	17
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами без увлажнения
	10000 м2
	292,86
	

	18
	Уборка различных предметов и мусора с обочин  автомобильной дороги
	1 км прохода
	500
	

	19
	Уборка наносного грунта из-под бордюрного камня  дорог и моста через реку Уссури вручную
	100 м
	128
	

	Ремонт дорог
	

	20
	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением
	100 м трещин
	29
	

	21
	Добавка щебня (засыпка ям при асфальтировании)
	100 м3 
	0,1
	

	22
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	6
	

	23
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами 
	1000 м2
	1,4
	

	24
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	14,7
	


5.2. Содержание и восстановление средств технического регулирования дорожного движения
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.

не менее
	Кол.

не менее
	Цена за ед-цу измере-ния по итогам аукцио-на, руб

	1
	2
	3
	4
	

	Раздел 1. Дорожные знаки
	

	1
	Ремонт щитков дорожных знаков
	100 шт.
	0,15

	

	2
	Ремонт стоек дорожных знаков (с заменой щитка б/с)
	100 шт.
	0,15

	

	3
	Окраска стоек дорожных знаков
	100 шт.
	10

	

	4
	Выкашивание травы вокруг знаков: газонокосилкой
	100 м2 газона
	20

	

	5
	Обрезка и прореживание крон деревьев
	1 шт.
	150
	


5.3. Расчистка водоотводных кюветов
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,75
	

	2
	Перевозка грузов автомобилями на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	1425
	



5.4. По содержанию въездных стелл, расположенных на автомобильной дороге Лесное-Лесозаводск-Тихменево. При въезде в Лесозаводск со стороны с. Лесное 35+400, при въезде в г. Лесозаводск со стороны с. Тихменево 24+800
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу изме-рения по итогам аукцио-на, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска въездных стелл - 2 шт
	

	1
	Выкашивание травы газонокосилкой
	100 м2 
	60
	

	2
	Окраска масляными составами металлических поверхностей за один раз
	100 м2 
	0,4
	

	3
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке 
	100 м2 поверхности
	0,35
	

	4
	Ремонт штукатурки пьедесталов стелл по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	100 м2 
	0,03
	

	5
	Доставка материалов к месту работы
	10 км расстояния доставки
	3
	


5.5. Текущий ремонт автобусных остановок
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измере-ния по итогам аукцио-на, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Оптовая база (пер. Украинский)

	1
	Монтаж на открытой площадке: скамья
	шт
	2
	 

	2
	Установка урны
	100 шт
	0,01

	 

	Раздел 2. Кубанская

	3
	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью
	100 м2
	0,25

	 

	4
	Ремонт деревянных скамеек
	1 шт.
	1
	 

	5
	Окрашивание скамеек: за два раза
	1 шт.
	1
	 

	6
	Смена отдельных частей металлической обвязки скамеек
	шт
	2
	 

	7
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля
	100 м2
	0,12

	 

	8
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,01
	

	9
	Установка урны
	шт
	1
	 

	Раздел 3. Вокзал

	10
	Монтаж: остановка автобусная: (металлические стойки, стальной лист), размеры 3000х1800х2400 мм
	шт
	1
	 

	11
	Установка урны
	100 шт
	0,01
	 

	Раздел 4. Мясокомбинат

	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,024

	 

	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,012

	 

	14
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	0,0131
	 

	15
	Монтаж: остановка автобусная: (металлические стойки, стальной лист), размеры 3000х1800х2400 мм
	шт
	1
	 

	16
	Установка урны
	100 шт
	0,01
	 

	Раздел 5. Первомайская (в сторону вокзала)

	17
	Монтаж : скамья на железобетонных ножках
	шт
	2
	 

	18
	Установка урны
	100 шт
	0,01
	

	Раздел 6. 40 лет Победы

	19
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,03

	 

	20
	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью
	100 м2
	0,28

	 

	30
	Ремонт деревянных скамеек
	1 шт.
	1
	 

	31
	Окрашивание скамеек: за два раза
	1 шт.
	1
	 

	32
	Смена отдельных частей металлической обвязки скамеек
	шт
	2
	 


5.6. Ремонт Ремонт дорожного ограждения. Окраска бортового камня, окраска ограждения моста ч/з р. Уссури
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу изме-рения по итогам аукцио-на, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	Окраска бортового камня: ул. Калининская, Григоренко, ул. 9 Января, Пушкинская, площадь Славы, мост ч/з р. Уссури

	1
	Окраска известковыми составами 
	100м2
	20,4336
	

	2
	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную
	100 м
	8,79
	

	3
	Окраска железобетонных  строений мостов
	100м2
	5,96
	

	Ремонт дорожного ограждения по ул. Калининская, перекресток улиц Калининская-Пушкинская

	4
	Бурение ям глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	1 яма
	2
	

	5
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки
	1 стойка
	2
	

	6
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз
	100 м
	1,63
	

	7
	Окраска металлических частей тросового ограждения.
	100м
	2,71
	


5.7. Выкашивание травы вдоль дорог
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измерения по итогам аукциона, руб

	1
	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м
	1 га
	18
	


5.9.  Подметание тротуаров, площадок отдыха
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед-цу измере-ния по итогам аукцио-на, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Уборка мусора при засоренности: средней
	100 м2
	84,14

	

	2
	Очистка:  площадок отдыха и стоянок автомобилей, тротуаров, скверов от  мусора механической щеткой 
	1000 м2
	273,174

	


6. Целью использования результатов работ является  поддержание удовлетворительного технического состояния муниципальных автомобильных дорог; обеспечение бесперебойного движения транспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам; обеспечение безопасности дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах.

Уборка в осенне-зимний период проводится ежегодно с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и бульваров начинается немедленно с начала снегопада и производится, в первую очередь, с магистральных улиц и автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката. Тротуарное покрытие в местах, где производится механизированная уборка, на отдельных участках может иметь снежный накат, обработанный гранитным щебнем фракции 2-5 мм. Общая площадь таких участков не должна превышать 30% от площади тротуара. Время, установленное на ликвидацию снежных накатов, - 24 часа поле окончания снегопада, а при снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы автомобильное и пешеходное движение на них не нарушалось.

Посыпку дорог песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В период гололеда тротуары, пешеходные дорожки, сходы, перекрестки, проезжие части улиц в зоне маршрутных остановок и посадочных площадок, автомобильные парковочные стоянки, путепроводы, мосты, подъемы и спуски должны обрабатываться противогололедными материалами по мере необходимости.

          Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов.

 При механизированной уборке снега запрещается формирование снежного вала на перекрестках  дорог, в местах установленных пешеходных переходов через перекрестки, а также в местах, где его наличие создаст угрозу безопасности дорожного движения или может вынудить транспортное средство остановиться в месте, в котором остановка запрещена Правилами дорожного движения.

 Снег при ручной уборке должен убираться полностью до твердого основания усовершенствованного покрытия. При отсутствии усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов допускается оставлять слой снега до 5 см для последующего его уплотнения. Полностью работы по уборке снега и скола льда на закрепленных территориях общего пользования должны быть закончены не позднее трех суток с момента окончания снегопада.

 Лестницы, пешеходные переходы и другие искусственные сооружения, должны быть расчищены до усовершенствованного покрытия и очищены от снега, грязи и пыли и всех видов отходов, содержаться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение  пешеходов.

 Места отвала снега устанавливает Заказчик, данные площадки  должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега. Складирование снега на территории зеленых насаждений запрещено
Уборка тротуаров и мест отдыха, площадей, автобусных остановок производить по мере необходимости по заявке Заказчика.

7. Производство работ на проезжей части автомобильных дорог и улиц производится согласно установленным нормам, обеспечивающим безопасность дорожного движения. Запрещается формирование снежного вала на перекрестках дорог, в местах установленных пешеходных переходов через перекрестки, а также в местах, где его наличие создаст угрозу безопасности дорожного движения или может вынудить транспортное средство остановиться в месте, в котором остановка запрещена Правилами дорожного движения.
8. Обязанности Подрядчика:

8.1. Выставлять ограждения и предупреждающие знаки в местах, провалившихся или не имеющих крышки люков смотровых колодцев или решеток колодцев дождевой канализации, мест просадок и разрушений дорожного покрытия на время до их устранения или восстановления;

8.2. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации;

8.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ;

8.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

8.5. При необходимости, собственными силами получить разрешение на производство земляных работ в комиссии по согласованию производства земляных работ при администрации Лесозаводского городского округа;

8.6. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

8.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения;

8.8. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ;

8.9. Принимать все необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности объектов улично-дорожной сети, в том числе вызванных несанкционированными действиями юридических и физических лиц (включая противоправные действия, проведение земляных работ, загрязнение, проезд негабаритного транспорта), в том числе их немедленную документальную фиксацию, а также меры направленные на возмещение ущерба нанесенного объектам улично-дорожной сети. Немедленно информировать Заказчика по телефону обо всех случаях повреждения объектов улично-дорожной сети, их причинах, последствиях и принятых мерах. Подрядчик обязан незамедлительно приступить к работам по устранению вышеуказанных аварийных ситуаций и их последствий и обеспечить выполнение таких работ в минимально возможные сроки по заданию Заказчика.
9. Подрядчик не допускает разрушения покрытия и элементов благоустройства прилегающей территории при производстве работ. В случае повреждения покрытия и элементов благоустройства обеспечить их восстановление за счет собственных средств до подписания акта приемки выполненных работ.

10. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному контракту материалами, изделиями соответствующими действующим государственным стандартам. Материалы и изделия  должны быть новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.  

 Материалы, применяемые при производстве работ по содержанию улично-дорожной сети, должны соответствовать утвержденным Заказчиком локальным  сметным расчетам или быть аналогичными.

11. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

12. Срок предоставления гарантии качества выполненных общестроительных работ устанавливается 1 год со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок при выполнении работ по ремонту и монтажу остановок, урн, скамеек составляет 5 лет. 

13. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара, технические показатели

	
	
	

	1
	Битумы нефтяные дорожные  
	Битум нефтяной дорожный марки БНД-60/90 или  БНД 90/130. 

Дорожные битумы должны: 

а) сохранять прочность при повышенных температурах, т.е. быть теплостойкими;

 б) сохранять эластичность при отрицательных температурах, т.е. быть морозостойкими; 

в) сопротивляться сжатию, удару, разрыву под воздействием движущегося транспорта; 

г) обеспечивать хорошее сцепление с сухой и влажной поверхностью минеральных материалов; 

д) сохранять в течение длительного времени первоначальную вязкость и прочность. 

	2
	Песок 
	) Песок: класса I. 

2) Группа песка: средний. 

3) Модуль крупности, мм: свыше 2,3 до 2,8 включительно

	3
	Смесь песчано-гравийная
	Природная смесь с  содержанием зерен гравия  не менее 10% и не более 90% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси не более 5%, в том числе глины в комках не более 1%

	4
	Смесь песко-соляная
	Смесь 20%: песок средней крупности+техническая соль

	5
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка  800, фракция 10 - 20мм, должен соответствовать  ГОСТ 8267-93

	6
	Скальная вскрыша
	Должная соответствовать ТУ 5743-52-50265324-2013. Массовая доля глины в комках – не более 50%, фрикционный состав не более 600мм

	7
	Битумы нефтяные дорожные жидкие
	класс: МГ 70/130 или  СГ 70/130 (для заделки трещин)

	8
	Сталь
	Оцинкованная с полимерным покрытием оцинкованная 

	9
	Краски цветные
	Готовые к применению для наружных работ. Должны соответствовать ГОСТ 30884-2003

	10
	Эмаль ХС-119 

	Однородная, гладкая,  матовая или полуматовая,  без морщин, потеков и посторонних включений. Цвет – черный.  ГОСТ 21824-76. Для наружного применения

	11
	Известь
	Должная соответствовать ГОСТ 9179-77

	12
	Асфальтобетонные смеси дорожные


	Асфальтобетонные смеси в зависимости от вида минеральной составляющей могут быть щебеночные, гравийные, песчаные. 1) Мелкозернистая асфальтобетонная смесь с наибольшим 

размером зёрен до 20 мм. 

2) Асфальтобетонная смесь с содержанием щебня (гравия):

свыше 40 % до 50 %.

3) Предел прочности при сжатии:

- при температуре 50 °С: не менее 0,5 Мпа

- при температуре 20 °С: не менее 2,2 Мпа

- при температуре 0° С: не более 12 Мпа.

 4) Водостойкость: не менее 0,6;

  водостойкость при длительном водонасыщении: не менее 0,5;

  водонасыщение, % по объему: свыше 4,0 до 10,0

5) Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформации 50 мм/мин: - не менее 3,0 Мпа, не более 6,5 МПа.

6) Пористость минеральной части асфальтобетона должна быть: не более 23 %. 

7) Смесь должна быть однородной.

	13
	Бетон В3,5 (М50)
	Должен соответствовать  ГОСТ 26633-2012. Морозостойкость не менее F25. Крупность заполнителя от 10 до 20мм

Плотность бетона не менее 50 кг/м3. Состав тяжелый.  

	14
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной  от 4,0 до 6,5 м, шириной от 75 до 150 мм, толщиной    100 - 125 мм,  II сорта

	15
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной от  4,0 до 6,5 м, шириной   от 75 до 150 мм, толщиной  от 32 до 44  мм , II сорта

	16
	Брусок
	Обрезные хвойных пород  длиной от  4 до 6,5 м, шириной от 50 до 100 мм, толщиной от 32 до 70 мм II сорта

	17
	Сталь угловая
	Уголок равнополочный, не менее 50х50х5мм, должен соответствовать ГОСТ 8509-93

	18
	Профнастил
	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий по ГОСТ 14918. Лакокрасочное покрытие профилированных листов должно удовлетворять требованиям ГОСТ 30246. Толщиной листа должна быть  не менее 0,4 мм

	19
	Урна уличная стационарная или эквивалент

[image: image1.jpg]



	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм.

Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов.

Высота -  не более 1054 мм.

Ширина – не менее 430 мм, глубина – не менее 350 мм. 

Объем – не менее 50 л



	20
	Остановка 
[image: image2.emf]

	Размеры должны быть не менее: длиной 3000мм, шириной 1800мм, высота 2400 мм. Каркас должен быть выполнен из профильной трубы размером не менее (основные стойки) 80х80мм или  круглой трубы диаметром не менее 80мм; скамейки: деревянные доски толщиной не менее 40 мм или бруски размером не менее 50ммх50мм. Обшивка (стены, крыша) должны быть выполнены из профнастила.

	21
	[image: image3.jpg]



Скамейка
	Должна быть на бетонных ножках (основание).
Размер должен быть не менее: шириной  0,4м, длиной 2,0м


14. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне. 
_________________________
