PAGE  
2

                                                                                   Приложение

                                                                                    к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа 

                                                                                       от 30.10.2014 № 1373
Задание 
контракт на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации по строительству 
внутриквартальной дороги и проездной автомобильной 
дороги, для обеспечения 77 земельных участков, 
предоставленных на бесплатной основе гражданам, 
имеющим трех и более детей, по улице Дорожная 
в г. Лесозаводске Приморского края

При проектировании учитывать СН 449-72 «Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог»,СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и  другие действующие нормы проектирования.

До начала проектирования необходимо выполнить  инженерные изыскания на   участке проектирования объекта.

Проектно- сметную документацию объекта разработать на имеющейся у заказчика подоснове - микрорайона Дорожный г. Лесозаводска.

Требуется выполнить проектную и рабочую документацию внутриквартальной автомобильной дороги и  77 коротких подъездных участков дорог    к земельным участкам,   предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей,      в  г. Лесозаводске  Приморского края.  Общая протяженность дороги  примерно 3,9 км, проектом надлежит рассчитать точную длину дороги, ее площадь. 

В проекте  должны быть разработаны схемы расстановки дорожных знаков и указателей с обозначением мест и способов их установки.  При разработке  размещения технических средств организации дорожного движения следует пользоваться  ГОСО 23457-86.   Необходимость установки дорожных знаков должна быть обоснована.
           В  сметную стоимость строительства объекта включить работы  по разметке проезжей части, разрабатываемые в соответствии со стандартом.  

В проекте предусмотреть необходимое количество остановок автобуса,   полос для остановок автомобилей «такси». 

Число полос движения на автомобильной дороге общего пользования местного значения - 2. Ширина полосы движения - 3 м. Ширина проезжей части - 6 м. Проезжую часть следует предусматривать с двухскатным поперечным профилем на прямолинейных участках дорог. Ширина земляного полотна - 10 м.

Вид покрытия дороги- асфальтобетон. 

 Проектирование плана и продольного профиля дороги надлежит производить из условия наименьшего ограничения скорости, обеспечения безопасности движения, удобства водоотвода и наилучшей защиты дороги от снежных    заносов.

Проектом предусмотреть пешеходные тротуары, велосипедные дорожки 
вдоль автомобильной дороги, зеленые зоны в соответствии с нормами проектирования. Ширину 77 подъезных участков дорог  к земельным участкам, пешеходных тротуаров, зеленых зон, велосипедных дорожек определить проектом.

В стоимость проектных  работ включена цена   экспертизы   КГУП «Приморский РЦЦС».

Сроки   проведения экспертизы не входят в срок проектирования объекта.

Проект   автомобильной дороги  должен содержать мероприятия по обеспечению безопасности и организации движения и согласовываться с органами   автоинспекции, а также с дорожно-эксплуатационными органами, в ведение которых будет передана   дорога после окончания строительства для эксплуатации.
	№
п/п
	Разделы требований, 
заданий, условий
	Содержание требований,

заданий, условий

	1.
	Разработка проектно-сметной документации
	по строительству     внутриквартальной дороги и подъездной автомобильной дороги, для обеспечения 77 земельных участков,   предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей,    по улице Дорожная в  г. Лесозаводске  Приморского края  

	2.
	Заказчик
	Администрация Лесозаводского городского округа 

	3.
	Основание для проектирования
	Постановление администрации Лесозаводского городского округа о предоставлении земельного участка для проектирования,  техническое задание, градостроительный план  земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документы об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент),

	4.
	Источник финансирования
	Средства местного и краевого бюджетов

	5.
	Генеральный проектировщик
	Определяется по результатам торгов
в соответствии с Федеральным законом РФ
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	7.
	Срок окончания выполнения проектных работ
	С момента подписания контракта 30 дней

	8.
	Вид строительства
	Новое строительство линейного объекта 

	9.
	Стадийность проектирования
	1 стадии

	10.
	Место расположения объекта
	Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Дорожная

	11.
	Состав и оформление проектной документации
	Проектная документация разрабатывается
в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ № 87
от 16.02.2008 г., Градостроительным
кодексом РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004 г.), ГОСТ 21.101-97 «Основные требования
к проектной и рабочей документации», СНиП 2.05.02-85*»Автомобильные дороги».
Проектная документация дороги разрабатывается на готовых чертежах планировки    микрорайона- застройка для многодетных семей.

	12.
	Условия строительства
	Климатический район строительства – I В

Глубина промерзания грунта – 181 см

	13.
	Особые условия строительства 
	Сейсмичность района строительства 6 баллов (карта «В» по ОСР 97).

	14.
	 Тип сооружения
	Автомобильная дорога общего пользования местного значения V категории протяженностью 3900 метров, в том числе автомобильные подъезды к 77 индивидуальным усадебным участкам.

	15.
	Требования
к автомобильной дороге
	В соответствии СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»

	16.
	Требования
к разработке сметной документации
	Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основе ТЕР-2001 (база 2009 г., включённая в Федеральный реестр сметных нормативов) с использованием индексов пересчёта
на момент разработки сметной документации, согласно данным КГУП «Приморский РЦЦС».

Документация подлежит экспертизе. 

	17.
	Количество экземпляров документации, выдаваемых заказчику
	Проектная и рабочая документация:

· на бумажном носителе – 3 экз.

· в электронном виде в формате *.pdf на соответствующем электронном носителе – 1 экз.

	18.
	Сроки начала и окончания проектирования и разработки сметной документации
	2014 г.  

30 дней с момента подписания контракта с учетом того, что краевые инвестиции рассчитаны на один год.


