PAGE  
2

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа
от 18.04.2017  № 594
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение подрядных работ по восстановлению 
лестничных маршей в  Лесозаводском городском округе в 2017 году 

1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по  ремонту   лестничных спусков (маршей) в г. Лесозаводске Приморского края. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный муниципальным Контрактом. 

2. Место производства работ: г. Лесозаводск, ул. Будника, сквер Моряков; ул. Пушкинская, район магазина «Фреш», район «рентген-кабинета»; ул. 9-е Января, район дома № 65; ул. Пушкинская, район магазина «Русский лес»; район ж/д переезда,   ул. им. 12-ти Матросов.

3. Сроки выполнения работ: 40 календарных дней с момента подписания Контракта.

4. Требования к организации и технологии производства работ: все выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.1.
Правила благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА.

4.2. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

4.3. СНиП 12-04-2002
 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

4.4. ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия. 

4.5. ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия

4.6. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения

4.7. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

4.8. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1).

4.9. ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

5. При выполнении работ использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие соответствующие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством Российской Федерации. При производстве работ использовать следующие материалы, изделия и конструкции:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара, технические показатели

	
	
	

	1
	Поковки из квадратных заготовок
	Готовое изделие, получаемое ковкой или горячей объёмной штамповкой с формообразующей полостью штампа в виде квадрата, массой 1,8кг

	2
	Портландцемент 
	Общестроительного назначения бездобавочный, марки не менее  400, медленносхватывающиеся – с нормируемым сроком начала схватывания более 2 ч; нормальносхватывающиеся – с нормируемым сроком начала схватывания от 45 мин до 2 ч; быстросхватывающиеся – с нормируемым сроком начала схватывания менее 45 мин

	3
	Бруски обрезные хвойных пород
	1) Влажность пиломатериалов: не более 22 %.

2) Параметр шероховатости поверхности пиломатериала:

не более 1250 мкм.

3) Длина от 4 до 6,5 м, ширина от 75 до 150 мм, толщиной от 25 до 44 мм.

 4) Сорта не ниже III

	4
	Доски необрезные хвойных пород 
	1) Влажность пиломатериалов: не нормируется.

2) Параметр шероховатости поверхности пиломатериала: не более 1600 мкм.

3) Размеры: длина от 2 до 3,75 м; ширина от 75 до 150 мм, толщина от 32 до 40 мм.

4) Сорт не ниже VI

	5
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства
	· 1) Общего назначения

· 2) Диаметр не более 24см, длина от  3 до 6,5м

3) Сорт не ниже II

	6
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка 1000, фракция не более 70 мм; марка 800, фракция  не более 40мм и для расклинки марка 800,  фракция не более 10мм

Потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии (в сухом состоянии) не более 20 %

Содержание зерен слабых пород, % по массе: не более 10

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе не более  2

Содержание глины в комках, % по массе не более  0,25

	7
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	Морозостойкость не менее F50. Водонепроницаемость не мене  W2.  

Крупность заполнителя 20мм, 10мм

Плотность бетона М200  от 1500 до 1600 кг/м3, 2500 кг/м3.

 Состав тяжелый.  Марка подвижности П1 – П5

	8
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	Морозостойкость не ниже F50.  Марка по водонепроницаемости не менее  W2;

Плотность в диапазоне от 2100 до 2300 кг/м3;

Прочность на сжатие в пределах от 131 до 164 кгс/см2 

Прочность на растяжение при изгибе не более 1 МПа. Состав тяжелый, крупность заполнителя 10мм

	9
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100  
	 Прочность раствора на сжатие: не менее 10МПа; подвижность раствора: П3; морозостойкость: не менее F100

 

	10
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:150  
	прочность раствора на сжатие : не менее 12,8 МПА; подвижность раствора: П2; морозостойкость:

не менее F150

	11
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марка:25
	Повышенная пластичность; время высыхания до 3-х часов; прочность раствора на сжатие не менее 1500 кг/м3; морозостойкость:  до -50 °C

	12
	Швеллер №10  ст3пс5
	ГОСТ 8240-97. Равнополочный;  высота 100мм, ширина полки 50мм, толщина не менее 4,8 мм

	13
	Арматурная сталь кл. А-IlI
	Диаметр от  8 до 10мм, должна иметь выступы по винтовым линиям, имеющим с одной стороны профиля правый, а с другой - левый заходы. ГОСТ 5781-82

	14
	Анкер
	 Диаметр от 8 до  10 мм, длина 80-100мм, ГОСТ 24379.1-2012,   из высокопрочной стали (09Г2С-6, 10Г2С1-6), имеет стандартные характеристики размеров (вид резьбы, её шаг).  Головка болта в виде шестигранной призмы, крепёжный конец имеет метрическую резьбу. Гайка — конической формы. Подвижная, цилиндрической формы муфта на теле болта должен иметь продольные прорези.

	15
	Проволока горячекатаная в мотках 
	Диаметр от 6,3 до 6,5 мм из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления по ГОСТ 380. На поверхности катанки не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Не допускаются отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, отдельные мелкие плены, выводящие размеры катанки за предельные отклонения по диаметру.

	16
	Гвозди
	Гвозди  с плоской головкой, диаметр стержня гвоздя  не менее 1,6 мм. Гвозди должны быть  изготовлены из стали круглого сечения из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия.

	17
	Электроды Э42, Э46
	Стержни электродов должны быть из сварочной проволоки. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин и неровностей. 

	18
	Болты с гайками и шайбами строительные
	Крепежное изделие  в виде стержня с шестигранной головкой и наружной резьбой. Болт должен быть из углеродистой оцинкованной стали. Марка стали 35ХГСА. Диаметр не менее 12 мм. Гайка должна быть из углеродистой оцинкованной шестигранной формы под гаечный ключ. Шайба должна быть плоская.

	19
	Лестничный марш 1ЛМ 30.12.15-4
	 Ступени в марше  должны быть одинаковые, удобными для ходьбы, их количество от  8 до 13.

Ширина ступеней - не менее 250 мм, высота быть в диапазоне 130-200 мм. Ширина маршей по ГОСТ — не менее 1000мм.

Высота ограждения  лестниц должна быть не менее 1,10м

	20
	Лестничный марш

ЛМ 33-14
	

	21


	Краски, готовые к применению
	Эмаль ХС-119. Однородная, гладкая,  матовая или полуматовая,  без морщин, потеков и посторонних включений. Цвет – черный.  ГОСТ 21824-76. Для наружного применения


6. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем, 
не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Сквер моряков

	1
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100
	1 м3
	0,68

	2
	Установка маршей: без сварки массой более 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	3
	Лестничные марши: 1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)
	шт.
	1

	4
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 ступеней
	0,01

	5
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,002
2/1000

	6
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	100 м2 подливки под оборудование
	0,03

	7
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,15
3*0,05*1

	8
	Устройство  плит железобетонных: плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,021

	9
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (50 мм)
	100 м2 стяжки
	0,06

	10
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,06

	11
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород
	100 м ограждения
	0,094

	12
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских
	т
	0,1965

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0495
0,099*0,5

	Раздел 2. Лестница напротив магазина "Фреш"

	14
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 ступеней
	0,04

	15
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,007956
1,2*1,5*2*2,21/1000

	16
	Заполнение бетоном отдельных мест
	1 м3
	0,9

	17
	Ремонт металлических ограждений: средний
	1 м2
	13

	18
	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок
	100 заделок в поручнях
	0,13

	19
	Укрепление стоек металлических решеток ограждений
	100 укрепленных стоек
	0,1

	20
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород
	100 м ограждения
	0,025

	21
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских
	т
	0,1045

	22
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,088
0,176*0,5

	Раздел 3. Район "Рентген-кабинета"

	23
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,35

	24
	Устройство  плит железобетонных: плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0105
3,5*1,5*0,2/100

	25
	Установка маршей: без сварки массой более 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	26
	Лестничные марши: 1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)
	шт.
	1

	27
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,04

	28
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,004
4/1000

	29
	Укладка металлических балок в перекрытиях
	1 т балок
	0,4982

	30
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород
	100 м ограждения
	0,08

	31
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских
	т
	0,6654
0,1672+0,4982

	32
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
0,08*0,5

	Раздел 4. район д. №65 по ул. 9-е Января

	33
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	1 м3
	0,05

	34
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 ступеней
	0,06

	35
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,030631
2,1*3,3*2*2,21/1000

	36
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (50 мм)
	100 м2 стяжки
	0,1386
13,86/100

	37
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,1386

	Раздел 5. Улица Пушкинская, район магазина "Русский лес"

	38
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,096
1,2*1*0,08

	39
	Устройство плит железобетонных: плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0012
1,2*1*0,10/100

	40
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,005631


	41
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (50 мм)
	100 м2 стяжки
	0,0586

	42
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,0586

	43
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02

	Раздел 6. Район ж/д переезда, ул. им. 12-ти Матросов

	44
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
	1 м3
	0,7

	45
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления
	100 м3 грунта
	0,01

	46
	Установка маршей: без сварки массой более 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	47
	Лестничные марши: ЛМ 33-14 /бетон В25 (М300), объем 0,6 м3, расход ар-ры 46,32 кг/ (серия 1.250-1 вып.1)
	шт.
	2

	48
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,8

	49
	Устройство плит железобетонных: плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0132
2,2*1,5*0,2*2/100

	50
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород
	100 м ограждения
	0,13

	51
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских
	т
	0,2508

	52
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0715
14,3*0,5/100

	Раздел 7. Прочие

	53
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	3,3

	54
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	3,3


7. Обязанности Подрядчика:

7.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

7.2. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли в соответствии с технической документацией.

7.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

7.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

7.5. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

7.6. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

7.7. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.

7.8. Предоставить к акту выполненных работ документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и конструкций

8. Подписи:
	«Подрядчик»:

 
	«Заказчик»:

Администрация 
Лесозаводского городского округа

Глава администрации
  _________________ А.С.Суханов        
                      


