3
2

                                                                                 Приложение

                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                                 от 21.05.2015  № 548
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по косметическому ремонту ограждений 
автомобильного моста через реку  Уссури 
в г. Лесозаводске Приморского края
1. Все выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ.
2. При выполнении работ использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие  соответствующие документы, удостоверяющие их качества, установлены действующим законодательством Российской Федерации. Используемые краски должны отвечать требованиям предъявляемым  к краскам для работ по бетону, металлу и деревянным покрытиям. Выполнять покрасочные работы с четким соблюдением цветовой гаммы металлического, деревянного и бетонного покрытий;  
при попадании лакокрасочного материала на асфальтобетонное покрытие произвести  очистку. После окрашивания поверхности установить предупреждающие таблички. Надпись на табличке должна иметь вид – «Окрашено».

3.Выполнить очистку от старой краски ограждений автомобильного моста, бордюрного камня, опор освещения и произвести окраску ограждений в соответствии с существующей цветовой гаммой, бордюрного камня в полоску (черный, белый цвет) и опор освещения и электроснабжения в соответствии с существующей цветовой гаммой. 

4. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности. 

5. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.
	№

пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Окраска моста с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100м 2
	15,6

	
	Материалы:
	
	

	
	Эмаль белая
	кг.
	90

	
	Эмаль черная
	кг.
	90

	
	Серебрянка
	л.
	120

	
	Олифа
	л.
	20


