3
2

                                                                                                       Приложение

                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                                 от 02.07.2015  № 818                                            
Техническое задание  
на поставку оборудования видеоконференцсвязи для нужд
 администрации Лесозаводского городского округа
1. Наименование объекта закупки: поставка оборудования комплекса видеоконференцсвязи (далее – товар).

2. Описание объекта закупки:

Видеотерминал в комплекте поставки включает: компьютер (1 шт.), камеру (1шт.), микрофоны конференциальные (2 шт.), комплект кабелей (HDMI 1 шт., аудио коннектор 14 шт., аудиокабель соединительный 49 м., микшер (2 шт.), колонки (1 шт.).

Компьютер должен удовлетворять следующим требованиям:

Системный блок (процессор не ниже Intel Core i5, ОЗУ 4 Гб, Видеокарта 2048 Mb64bit DDR3 DVI/HDMI/VGA, материнская плата со встроенной звуковой картой Realtek HD 7.1, HDD 500 Гб, привод SATA DVD + RW, Корпус ATX, Блок питания 550W, кулер,  монитор LED 21.5” (1920x1080), клавиатура USB, мышь оптическая  беспроводная, ИБП 600, Колонки (2x30w). 

Камера должна удовлетворять следующим требованиями:

1. Видеосвязь в формате Full HD 1080p (до 1920 x 1080 пикселей) в последней версии Skype для Windows*

2. Видеосвязь в формате HD 720p (до 1280 x 720 пикселей) в поддерживаемых клиентах

3. Запись видео в формате Full HD (до 1920 x 1080 пикселей) при использовании рекомендованной системы**

4. Технология Logitech Fluid Crystal™

5. Сжатие видео H.264*

6. Объектив Carl Zeiss® с 20-шаговой автофокусировкой

7. Встроенные двойные стереомикрофоны с автоматическим шумоподавлением

8. Автоматическая коррекция низкого уровня освещенности

9. Высокоскоростной сертифицированный интерфейс USB 2.0 (также с поддержкой USB 3.0)

10. Универсальное совместимое со штативом крепление для ноутбуков, ЖК- и ЭЛТ-мониторов

Микрофоны должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Диапазон звуковых частот: 50-17KHz

2. Чувствительность -45дБ/м

3. Сопротивление: 200 Ohm

4. Смещение частотного диапазона: 6 Дб на 1 Октаву

5. Макс. уровень звукового давления: при 1% искажений, 135дБ SPL

6. Срез низких частот: 125Hz, +6 Дб на 1 Октаву
7. Соотношение сигнал/шум: 66 Дб (1KHz/PA)

8. Фантомное питание: +48В

9. Внешний вид: матово-черный

10. Размеры: микрофон 34O х 50 мм

11. "гусиная шея" 13O х 360 мм

12. Размер подставки: 110х160х45 мм

Комплект кабелей должен включать в себя:

Кабель HDMI (2 феритовых конца, стандарт HDMI 1,4, тип разъёмов HDMI(mail 19pin)-HDMI(mail 19pin), позолоченные контакты, скорость передачи, Гбит/сек 10,2 (полоса пропускания до 340МГц), максимальное разрешение передаваемого видео
1080P, поддержка 3D, Ethernet есть, поддержка ARC,  Dolby HD, DTS-HD есть, материал жил бескислородная медь высокой степени очистки 99,9%, экранирование
тройное, цвет кабеля
чёрный,  длина кабеля, м 5,0, вращающиеся на 180 град. разъемы), аудио коннектор, аудиокабель соединительный, 

Микшер должен удовлетворять следующим требованиям:

Микрофонные входы :
- Тип : XLR, электронно-балансные, с дискретными входными цепями.
- Эквивалентный уровень входных шумов (Микрофонный вход, 20Hz - 20kHz).
- При сопротивлении источника 150 Ohm : -129 dB / 130.5 dB A-weighted.
- При сопротивлении источника 0 Ohm : -134 dB / 135.7 dB A-weighted.
- При сопротивлении источника 50 Ohm : -131 dB / 133.3 dB A-weighted.
- Частотный диапазон :
< 10 Hz - 150 kHz (-1 dB).
< 10 Hz - 200 kHz (-3 dB).
- Макс. входной уровень : +12 dBu (+10 dB Gain).
- Диапазон усиления входного сигнала : от +10 до +60 dB.
- Соотношение сигнал/шум : 110dB/112dB A-weighted.
- Входное сопротивление : 2.6 kOhm (балансное).
Линейные входы :
- Тип : 1/4" TRS, электронно-балансные.
- Входное сопротивление :
Балансное : 20 kOhm.
Небалансное : 10 kOhm.
- Макс. входной уровень : 30 dBu.
- Диапазон усиления входного сигнала : от -10 до +40 dB.
- Перекрестные помехи :
При закрытом фейдере Main : 90 dB.
При закрытом канальном фейдере : 89 dB.
- Частотный диапазон (микрофонный вход - основной выход) :
< 10 Hz - 90 kHz (+0dB/-1dB).
< 10 Hz - 160 kHz (+0dB/-3dB).
Стереовход :
- Входное сопротивление : 20 kOhm.
- Тип : 1/4" TRS, электронно-балансные.
- Макс. входной уровень : +22 dBu.
Эквалайзеры моноканалов :
- СЧ : +/-15 dB (100 Hz - 8 kHz).
- ВЧ : +/-15 dB (12 kHz).
- НЧ : +/-15 dB (80 Hz).
Эквалайзеры стереоканалов :
- Низкие СЧ : +/-15 dB (500 Hz).
- Высокие СЧ : +/-15 dB (3 kHz).
- НЧ : +/-15 dB (80 Hz).
- ВЧ : +/-15 dB (12 kHz).
AUX-посылы :
- Выходное сопротивление : 120 Ohm.
- Тип : 1/4" TS, небалансные.
- Макс. выходной уровень : +22 dBu.
AUX-возвраты (стерео) :
- Тип : 1/4" TRS, электронно-балансные.
- Выходное сопротивление :
Балансное : 20 kOhm.
Небалансное : 10 kOhm.
- Макс. выходной уровень : +22 dBu.
Основные выходы (Main) :
- Тип :
XLR, электронно-балансные.
1/4" TS, небалансные.
- Выходное сопротивление :
Балансное : 240 Ohm.
Небалансное : 120 Ohm.
- Макс. выходной уровень : +28 dBu.
Выходы Control Room :
- Выходное сопротивление : 120 Ohm.
- Тип : 1/4" TS, небалансные.
- Макс. выходной уровень : +22 dBu.
Выходы для наушников :
- Тип : 1/4" TRS, стерео, небалансные.
- Макс. выходной уровень : +19 dBu / 150 Ohm (+25 dBm).
Сигнал-процессинг :
- Преобразователи : 24-bit Sigma-Delta, 64/128-кратное пересэмплирование.
- Частота сэмплирования : 40 kHz.
Порт USB.
- Разъем : тип В.
- Частота сэмплирования : 48 kHz.
- Аудио : стереовход/стереовыход.
Источник питания : 100 - 240 V~, 50/60 Hz.
Потребляемая мощность : 50 W.

Микшер-усилитель должен удовлетворять следующим требованиям:
Количество каналов – 12, моно выходы – 4, стерео выходы – 4, количество микрофонных предусилителей – 6, фантомное питание, эквалайзеры моно каналов – 3-х полосный, количество компрессоров – 4, эквалайзеры стерео каналов – 3-х полос-

ный, беспроводное подключение, процессор эффектов, мощность в стерео режиме 2х250 Вт.

3. Требования к качеству, безопасности товара, упаковке, отгрузке товара:

3.1. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или у третьих лиц), с датой изготовления не ранее 2013 года. Товар не должен быть ранее подвергнут ремонту (модернизации или восстановлению), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, а также трещин, царапин, сколов, следов вскрытия и других дефектов. Подвижные элементы товара должны легко перемещаться без перекосов и заеданий.  

3.2. Товар должен иметь все необходимые документы, предусмотренные для данного вида товаров, дающие право их эксплуатации в условиях Российской Федерации. Товар должен иметь сопроводительные документы производителя, подтверждающие качество, комплектность, технические характеристики, инструкцию по эксплуатации, описание работы или руководство пользователю.

3.3. Техническая документация на товар должна быть выполнена на русском языке типографским способом, ксерокопии документов не допускаются. 

3.4. Товар должен иметь маркировку производителя в соответствие с действовавшими требованиями в Российской Федерации и быть упакован в соответствующую ему оригинальную упаковку производителя, без механических повреждений. Упаковка товара должна иметь маркировку, содержащую информацию о наименовании, производителе, дате изготовления и месте выпуска, сроки годности и иные необходимые для товаров такого рода сведения, в том числе: тип, номер (артикул). Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. 

3.5. Товар должен отгружаться, транспортироваться в соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

3.6. В комплект поставки (если это предусмотрено заводской комплектацией) должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы оборудования.

           4. Требования к гарантийному сроки, объему предоставления гарантии качества, условиям гарантийного обслуживания

4.1. Поставщик гарантирует, что товар отвечает требованиям качества и безопасности товара, установленным в Российской Федерации.

4.2. Поставщик гарантирует, что товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой их части в Российской Федерации.

4.3. Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с даты подписания акта сдачи-приемки товара. Срок действия гарантии, предоставляемой Поставщиком, должен быть не менее чем срок действия гарантии, предоставляемой производителем данного товара.

4.4. Гарантийные обязательства подтверждаются выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) на поставленный товар, заполненный надлежащим образом: с указанием модели, серийного номера, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочной ярлыке поставленного товара. Гарантийный талон предоставляется вместе с товаром.

4.5. Гарантийное обслуживание осуществляется путем ремонта или замены товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации при условии соблюдения Заказчиком правил, условий и требований по эксплуатации товара. Выполнение гарантийных обязательств Поставщика должно осуществляться в авторизированных центрах производителя поставляемого товара.
4.6. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков товара транспортировка товара для гарантийного обслуживания и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика.

4.7. В случае устранения дефектов в товаре в период гарантийного срока этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался вследствие обнаружения дефектов. При замене товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня его замены.

4.8. В составе поставляемых с товаром документов должны быть указаны условия гарантийного обслуживания и единый федеральный номер службы поддержки производителя товара. Поддержка по этому номеру должна оказываться круглосуточно.


4.9. Поставщик обязан осуществить гарантийное обслуживание товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи ему товара. В случае невозможности устранения поломки в указанные сроки Поставщик обязан заменить гарантийный товар на аналогичный.

_________________________
