3
2

                                                                                                      Приложение

                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                Лесозаводского городского округа  

                                                                               от 07.07.2015  № 842                                          
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных материалов для нужд 
муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление
 администрации Лесозаводского городского округа»
	Наименование товара и его  функциональные, технические 
и качественные характеристики
	Кол-во

	1. Шпатлевка «Террако» (для внутренних работ, 25 кг)
	4 ведра

	2. П- Праймер (18л) 

   Область применения : предназначена для обработки  стен
	1 ведро

	3. POWEP TEХ (водоимульсионная краска для внутренних работ, 18 л)  ГОСТ 28196-89

Область применения: краска водоимульсионная предназначается для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Краска образует матовое прочное паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчивое к воздействию водяного пара и конденсата. 
	4 ведра

	4.  Краска-эмаль ПФ 115  (белая, 2,7 кг) 

Область применения: предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. После высыхания должна образовывать гладкую однородную без расслаивания, оспин посторонних включений поверхность, допускается небольшая шагрень.
	2 банки

	5. Коллер (цвета разные): добавляется в краску для создания цвета.
	4 шт.

	6. Шкурка на тканевой основе (№12, 800 мм),  Применяется для шлифовки стен
	4 м

	7. Линолеум : коммерческий, может применяться в помещениях с большой проходимостью. Ширина 3 м.

Общая толщина: 2,5-3,2 мм

Устойчивость к воздействию  мебели на роликовых ножках:

высокая,

Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков: высокая

Цветоустойчивость: да

Показатели пожарной безопасности: КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1)

Истираемость, г/кв.м.: ≤ 25

Остаточная деформация, мм.: ≤ 0,1

Изменение линейных размеров, %: ≤ 0,4

Прочность на поперечный разрыв, N: >160

Жесткость, mN: 950-1250

Цвет: по согласованию с заказчиком
	12 п/м

	8. Плинтус (2,5 м), цвет по согласованию с заказчиком
	10 шт.

	9. Угол внутренний к плинтусу (цвет по согласованию с    заказчиком)
	4 шт.

	10. Соединение (цвет по согласованию с заказчиком)
	8 шт.

	11. Заглушка к плинтусу (цвет по согласованию с заказчиком)
	2 шт.

	12. Валик (шуба, пластиковая ручка)
	2 шт.

	13. Кисть плоская (ш. 5 см с деревянной ручкой)
	2 шт.

	14. Кисть радиаторная с деревянной ручкой (ш. 3 мм)  
	2 шт.


