PAGE  
109

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 21.08.2015  № 1123
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции здания 
с переоборудованием под детский сад на 120 мест по адресу: 
ул. Ленинская, 37 в г. Лесозаводске Приморского края

1. Способ определения исполнителя: аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион)

2. Код услуг (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД): указан в извещении о закупке.

3. Наименование объекта закупки: выполнение работ по реконструкции здания с переоборудованием под детский сад на 120 мест по адресу: ул. Ленинская, 37 в г. Лесозаводске Приморского края

4. Описание объекта закупки в соответствии со ст. ЗЗ Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года (далее - Федеральный закон              № 44-ФЗ):

4.1. Объем работ:

	№
 п/п
	Наименование
	Ед. нзм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	65,05

	
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	9,349

	
	Расширение проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	6,581

	
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	25,0573

	
	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (30 мм)
	100 м2 стяжки
	10,776

	
	Демнтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 1 1-01-011-01
	100 м2 стяжки
	10.776

	
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	2,208

	
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	8,2334

	
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	2.5426

	
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	8,7853

	
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 окопных переплетов
	2,26

	
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.61

	
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0.5955

	
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.411

	
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,816

	
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,53

	
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1.9813

	
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.8715

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,7

	
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,0035

	
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0.09

	
	Установка арматурных стыковых накладок
	1 т стальных элементов
	0,04

	
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	1 м3 изоляции
	39,42

	
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (80 мм)
	100 м2 стяжки
	3,567

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	3,567

	
	Армирование подстилающих слоев и иабетонок
	1 т
	0.46

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
стяжки
	3,567

	
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	3,567

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,567

	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30*30см
	100 м2 покрытия
	3,567

	
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтуса
	2,448

	
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (80 мм)
	100 м2 стяжки
	1,623

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	1,623

	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,21

	
	Устройство гидроизоляции оклеечиой рулонными материалами: на мастике Битумнноль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,623

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,623

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (40 мм)
	100 м2 стяжки
	1,623

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	1,623

	
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	1,623

	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	1,374

	
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (80 мм)
	100 м2 стяжки
	4,974

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	4,974

	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.64

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (35 мм)
	100 м2 стяжки
	4,974

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	4,974

	
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	4,974

	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	3,402

	
	Устройство покрытии из плит керамогранптных размером: 30*30см
	100 м2 покрытия
	0,304

	
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,312

	
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (80 мм)
	100 м2 стяжки
	0,308

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,308

	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,04

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,308

	
	Устройство гидроизоляции оклеечиой рулонными материалами: на мастике Битумнноль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,308

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,308

	
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	0,308

	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,332

	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-огкидпых) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,788

	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0,044

	
	Установка блоков из Г1ВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах
	100 м2 проемов
	0,0504

	
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п м
	0,432

	
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее н дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
	100 м2 поверхности
	0.3244

	
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваем он поверхности
	0.3244

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3244

	
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	1 м2 проема
	13,53

	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	14,49

	
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах плошадыо проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	1.01

	
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	I шт.
	31

	
	Установка блоков в наружных н внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0378

	
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков
	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности
	3,869

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,731

	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: поштукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,138

	
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг>по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	2,089

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности
	14,3681

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,86

	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	13,7001

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности
	2,4371

	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	2,4371

	
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков
	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности
	4,674

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,95

	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,724

	
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг>по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,757

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности
	8.9925

	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	8.9925

	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	1,7869

	
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гнпсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 7.8 мм
	100 м2 перегородок
	0,4381

	
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4381

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4381

	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	9,855

	
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением па клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	100 м2 поверхности
	14,55

	
	Установка паронзолянионного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокинсгых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	7,27

	
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ>иа металлическом каркасе
	100 м2 поверхности облицовки
	8,1627

	
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	97,68

	
	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	17,64

	
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0204

	
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 основания
	1,2

	
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0084

	
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	2,01

	
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м ограждения
	0,398

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,017

	
	Окраска металлических огруитованных поверхностей: эмалью ХВ-785
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,017

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича
	100 отверстий
	0.22

	
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0.32

	
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	1 т конструкций
	0.17

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.051

	
	Окраска металлических огрунтованпых поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.051

	
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м ограждения
	0,138

	
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,078

	
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100
	1 м3 бетона
	0,6

	
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной: до 2 м.группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,048

	
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	4

	
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечиая в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,308

	
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3 бетона, бутобетона н железобетона в деле
	0,024

	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см
	100 м2 покрытия
	0,184

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича
	100 отверстий
	0,24

	
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0,24

	
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0.18

	
	Устройство обрешетки с прозорамн из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
	100 м2
	0.0858

	
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 кровли
	0,092

	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы н т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,148

	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы н т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,036

	
	Устройство желобов: подвесных
	100 м желобов
	0.02

	
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100
	1 м3 бетона
	0,15

	
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной:до 2 м,группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,012

	
	Уплотнение грунта: щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,086

	
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 основания
	2,06

	
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0086

	
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0643

	
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0.01375

	
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0086

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,086

	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см
	100 м2 покрытия
	0,086

	
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м ограждения
	0.0922

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м
	1 м3

конструктивного объема свай
	6,4

	
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм
	100 м3 бетона, бутобетона н железобетона в деле
	0,055

	
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	1 т
	0,096

	
	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов
	1 т конструкций
	2,568

	
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	100 м2
	2,65

	
	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м
	100 м2 покрытия
	1,1

	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,271

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01 -031 -03
	1000 м3 грунта
	0,271

	
	Погрузка ранее разработанного грунта па автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3
	1000 м3 грунта
	0,271

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза
	1 т груза
	474,25

	
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	0,271

	
	Устройство подстилающих н выравнивающих слоев оснований: из песка т. 15 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,3968

	
	Устройство прослойки синтетического материала в земляном полотне: сплошной
	1000 м2 поверхности
	0.2645

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т. 15 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,648

	
	Устройство прослойки из синтетического материала в земляном полотне: сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,432

	
	Устройство подстилающих н выравнивающих слоев оснований: из песка т. 15 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,6

	
	Устройство прослойки из синтетического материала в земляном полотне: сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,4

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основании: из песка т. 15 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.54

	
	Устройство прослойки из синтетического материала в земляном полотне: сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,36

	
	Устройство подстилающих н выравнивающих слоев оснований: из песка т. 10 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.60035

	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68.6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (т.20см)
	1000 м2 основания
	0.60035

	
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	0,60035

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тина ЛБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ(т.5см)
	1000 м2 покрытия
	0,60035

	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,60035

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т. 10 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.239984

	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68.6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (т.20см)
	1000 м2 основания
	0.239984

	
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	0.239984

	
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см(т.Ю см )
	1000 м2 покрытия
	0.239984

	
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2 покрытия
	-0,239984

	
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0,239984

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т. 10 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0404

	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (т.20см)
	1000 м2 основания
	0,040375

	
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01. 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	0.040375

	
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см(т.Ю см )
	1000 м2 покрытия
	0.040375

	
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2 покрытия
	0.040375

	
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0.040375

	
	Установка столбов
	100 шт.
	0,03

	
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	1,6304

	
	Установка металлических оград по мет. столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
	100 м ограды
	1,35011

	
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	100 шт.
	0.02

	
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
	100 шт.
	2

	
	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м
	100 м2 забора
	0,322

	
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,644

	
	Устройство ограждения площадки из профлиста
	100 м
	0,09

	
	Монтаж приточной установки производительностью до 10 тыс мЗ/час
	1 компл.
	1

	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	20

	
	Установка заслонок воздушных периметром до 1600 мм
	1 шт.
	5

	
	Установка заслонок воздушных периметром до 1000 мм
	1 шт.
	4

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,048

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм. периметром от 1100 до 1600

мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,608

	
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,65

	
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	
	Установка заслонок диаметром до 250 мм
	1 шт.
	1

	
	Установка шумоглушителей вентиляционных диаметр 200 мм
	I шт.
	1

	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	8

	
	Установка заслонок воздушных периметром до 1600 мм
	1 шт.
	2

	
	Установка заслонок воздушных периметром до 1000 мм
	1 шт.
	3

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,12

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса И (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,368

	
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,428

	
	Присоединение эл.двнгателей, масса: до 0.05 т
	1 шт.
	1

	
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм
	1 зонт
	1

	
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	
	Установка заслонок диаметром до 250 мм
	1 шт.
	1

	
	Установка шумоглушителей вентиляционных диаметр 200 мм
	1 шт.
	1

	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	5

	
	Установка заслонок воздушных периметром до 1600 мм
	1 шт.
	1

	
	Установка заслонок воздушных периметром до 1000 мм
	I шт.
	4

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,08

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм. периметром от 1100 до 1600

мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1

	
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,18

	
	Присоединение эл.двигателей, масса: до 0.05 т
	I IUT.
	1

	
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1600 мм
	1 зонт
	1

	
	Монтаж приточной установки производительностью до 10 тыс мЗ/час
	1компл.
	1

	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0.5 м2
	1 решетка
	4

	
	Установка заслонок воздушных периметром до 1600 мм
	1 шт.
	1

	
	Установка заслонок воздушных периметром до 1000 мм
	1 шт.
	3

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.04

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм. периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,168

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0157

	
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм
	1 зонт
	1

	
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	
	Установка заслонок диаметром до 250 мм
	1 шт.
	1

	
	Установка шумоглушителей вентиляционных диаметр 200 мм
	1 шт.
	1

	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0.5 м2
	1 решетка
	4

	
	Установка заслонок воздушных периметром до 1600 мм
	I шт.
	1

	
	Установка заслонок воздушных периметром до 1000 мм
	1 IUT.
	4

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,056

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0.7 мм, периметром от 1100 до 1600

мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,236

	
	Присоединение эл.двигателей, масса: до 0.05 т
	I шт.
	1

	
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм
	1 зонт
	1

	
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	
	Установка фильтров диаметром: 80 мм
	10 фильтров
	0.1

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	2

	
	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	1 компл.
	1

	
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм
	1 соединение
	1

	
	Установка фасонных частей стальных сварных
	1 т фасонных частей
	0.005

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,005

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	1

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	
	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм           (наружный рукав длина -35 мм)
	1 кран
	3

	
	Установка кранов поливочных диаметром: 15 мм 
(внутренний рукав - 5 м)
	1 кран
	6

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,656

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,656

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего тина наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0.732

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,415

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего тина наружным диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.14

	
	Окраска металлических огруптоваиных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	
	Изоляция трубопроводов мм изделиями из вспененного каучука
	10 м трубопровода
	12,21

	
	Герметизация ввода водопровода диаметром: до 100 мм
	UIT
	1

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0.95

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,379

	
	Установка термосмесителей
	10 шт.
	0,6

	
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного трубками
	10 м трубопровода
	3,79

	
	Установка фильтров диаметром: 25 мм
	10 фильтров
	0,4

	
	Установка фильтров диаметром: 32 мм
	10 фильтров
	0,2

	
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубопровода
	0,56

	
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	1,38

	
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,86

	
	Герметизация выпуска диаметром: до 200 мм
	шт
	1

	
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	10 ком пл.
	0,1

	
	Установка трапов диаметром: 100 мм
	10 ком пл.
	0,9

	
	Установка клапанов вентиляционных диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	2

	
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды
	10 ком пл.
	1,4

	
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды
	10 ком пл.
	28

	
	Установка поддонов душевых: чугунных
	10 ком пл.
	0,6

	
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,6

	
	Установка ванн купальных: прямых чугунных
	10 ком пл.
	0,1

	
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.1

	
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 ком пл.
	2,3

	
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 ком пл.
	0,1

	
	Устройство футляра из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0.001

	
	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
	1 т фасонных частей
	0.4329

	
	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
	1 т фасонных частей
	0,0975

	
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука
	10 м трубопровода
	3,4

	
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	9,172

	
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволннстых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	4,5

	
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	4,5

	
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2 кровли
	4,5

	
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов
	100 м2 кровли
	4,5

	
	Разборка деревянных заполнении проемов: дверных и воротных (Фронтон)
	100 м2
	0,24

	
	Разборка покрытии кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	6,24

	
	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой (Зола)
	1 м3 изоляции
	15,6

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	65,1808

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза
	1 т груза
	65,1808

	
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	28,19

	
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	115,94

	
	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных нсармированных при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,22

	
	Установка стропильной системы
	1 м3 древесины в конструкции
	28,67

	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича
	100 отверстий
	1,36

	
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,04216

	
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	7,8

	
	Устройство обрешетки с прозорамн из досок и брусков под кровлю: из металлочерепицы (контробрешетка)
	100 м2
	7,5

	
	Устройство обрешетки с прозорамн из досок и брусков под кровлю: из металлочерепицы
	100 м2
	7,5

	
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 кровли
	7,5

	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,264

	
	Устройство: карнизов (подшивка свесов)
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,64

	
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18

	
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	6

	
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард н элементов кровли составом «АТТИК»
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,292

	
	Устройство желобов: подвесных
	100 м желобов
	1,4

	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,12

	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек
	100 м
	0.78

	
	Смена: воронок водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0,12

	
	Смена: колен водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0,36

	
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.12

	
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1,36

	
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: до 280 мм
	1 дефлектор
	10

	
	Установка металлических стоек высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 столбов
	0.56

	
	Монтаж навесов, масса оборудования:до 3 т
	1 шт.
	4

	
	Монтаж навесов, масса оборудования: до 2 т
	1 шт.
	2

	
	Установка радиаторов: чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	1,312

	
	Установка радиаторных решеток
	100 шт. изделий
	0,82

	
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	82

	
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром: 63 мм
	100 м трубопровода
	0,92

	
	Прокладка трубопроводов из труб полипропиленовых наружным диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,26

	
	Прокладка трубопроводов из труб полипропиленовых наружным диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	3,776

	
	Прокладка трубопроводов из труб полипропиленовых наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	3.776

	
	Прокладка трубопроводов из труб полипропиленовых наружным диаметром: : 25 мм
	100 м трубопровода
	1,23

	
	Устройства футляров из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,054

	
	Устройства футляров из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3288

	
	Прокладка трубопроводов из труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	8

	
	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем обогрева полов
	100 м2 пола
	1,623

	
	Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	87,32

	
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	I шт.
	1

	
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	2

	
	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля
	1 шт.
	1

	
	Приборы ПС на: 4 луча
	1 шт.
	2

	
	Устройство ультразвуковое: блок питания н контроля
	1 шт.
	2

	
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопиый, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	21

	
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопиый, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	100

	
	Извещатель Г1С автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	1

	
	Световые настенные указатели
	100 шт.
	0,33

	
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	1 шт.
	16

	
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий: до 20
	1 шт.
	1

	
	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В
	1 стойка
	1

	
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1

	
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	2

	
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	2

	
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	5,1

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	1,8

	
	Труба винипластовая но установленным конструкциям, но стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,04

	
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	12,46

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	1.84

	
	Камеры видеонаблюдення: фиксированные
	1 шт.
	10

	
	Камеры видеонаблюдення: на кронштейне
	1 шт.
	6

	
	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	1 сетевой элемент
	1

	
	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля
	1 шт.
	1

	
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	1 шт.
	3

	
	Устройство ультразвуковое: блок питания п контроля
	1 шт.
	1

	
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,6

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0.2

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,2

	
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	6,8

	
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
	1 шт.
	7

	
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
	1 шт.
	4

	
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12
	1 шт.
	8

	
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
	1 IUT.
	4

	
	Устройство ультразвуковое: блок питания п контроля
	1 шт.
	1

	
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12
	1 шт.
	2

	
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	7,5

	
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,5

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "L1EBHF-R"c ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	0.0755

	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0.01

	
	Устройство трубопроводов из хризотил цементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий
	1 капало- километр трубопровода
	0,006

	
	Засыпка траншей п котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.). группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.0755

	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,01

	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,755

	
	Установка железобетонных опор BJ1 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	1 опора
	12

	
	Развозка конструкций и материалов опор BJI 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	12

	
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	1 светильник
	18

	
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	3,39

	
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,69

	
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0.27

	
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
	100 м
	0.21

	
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0.12

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,3

	
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм
	1 шт.
	12

	
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	12

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000x1000 мм
	1 шт.
	1

	
	Рубильник па плите с приводом, устанавливаемый па металлическом основании: трехполюсный на ток до 400 Л
	I UJT.
	1

	
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	1 шт.
	1

	
	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
	I шт.
	3

	
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	12

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм
	1 шт.
	1

	
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	24

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм
	1 шт.
	1

	
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	20

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм
	1 шт.
	2

	
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	10

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм
	1 шт.
	1

	
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	16

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на по-лу, высота и ширина до 2000x1000 мм
	1 шт.
	1

	
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	9

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм
	I UJT.
	1

	
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	14

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм
	1 шт.
	1

	
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	20

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм
	1 шт.
	1

	
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	13

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм
	1 шт.
	1

	
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	13

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм
	1 шт.
	2

	
	Прибор или аппарат
	1 U1T.
	8

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм
	1 шт.
	2

	
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	8

	
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	1,25

	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0,38

	
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	0.95

	
	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,42

	
	Выключатель: двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,2

	
	Розетка штепсельная: трех полюсная
	100 шт.
	0,66

	
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	1

	
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	1,3

	
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	11.2

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,16

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, но стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	2,9

	
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0.6

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	3,66

	
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	26,94

	
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	0,2

	
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий
	100 м
	1,1

	
	Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м
	100 м

заземляющих

устройств
	0,12

	
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
	1 заземлитель
	3

	
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	1,58

	
	Максимальная токовая тепловая защита с: одним реле
	1 ком ил.
	4

	
	Максимальная токовая защита прямого действия с: одним реле
	1 ком пл.
	4

	
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	1 устройство
	4

	
	Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя
	I схема
	4

	
	Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейноконтакторной аппаратуры и бесконтактных элементов
	1 схема
	4

	
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	18

	
	Определение удельного сопротивления грунта
	1 измерение
	8

	
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	8

	
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	1 измерение
	78

	
	Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью
	1 точка

прикосновения
	79

	
	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 6
	1 система
	4

	
	Система подпора в лестничных клетках п лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 6
	1 система
	4

	
	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий
	1 устройство
	53

	
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
	1 вентиляционная сеть
	4

	
	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 6
	1 система
	4

	
	Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолмровапных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела
	1 вентиляторная установка
	19

	
	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 10
	1 устройство
	19

	
	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, релейно- контакторный
	1 лифт
	3

	
	Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок
	1 лифт
	5


4.2. Требования к гарантийному сроку: Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания актов приемки выполненных работ.

4.3. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным заказчиком требованиям:

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Таблице 1 для определения соответствия потребностям заказчика установлены следующие используемые для определения соответствия потребностям заказчика предлагаемых к использованию при оказании услуг товаров максимальные и минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться:

Таблица 1

Показатели товаров
	№ п/п
	Наименование 

товаров
	Используемые для определения соответствия 
потребностям заказчика максимальные и (или) минимальные значения показателей товаров 
и показатели товаров, значения которых 
не могут изменяться

	1.
	Краски цветные
	готовые к применению для внутренних работ МЛ-25 розовобежевая. светло-бежевая, светло-серая

	2.
	Поковки
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг. Ml, М2, М3. Должны быть изготовлены из стали с массовой долей углерода до 0 ,65 % включ. и суммарной массовой долей легирующих элементов до 5 % включительно; класс точности Т1-Т5. 0,1 -0,3 должны быть припуски в мм. Плоская, симметрично или несимметрично изогнутая поверхность разъема (П).

	3.
	Проволока
	светлая диаметром 1,1 мм

	4.
	Портландцемент
	общестроителыюго назначения бездобавочный, марки 400

	5.
	Электроды
	Тип электрода Э42; Э46; Э50; 342Л; Э50Л; 355. Механические свойства металла шва или наплавленного металла: Временное сопротивление разрыву ав кгс/мм2. Не менее 50, 55, 46, 42. Относительное удлинение 5s, % не менее чем от 16 до 22. Ударная вязкость ан кгс • м/см2 не менее чем от 7 до 15.

сварного соединения, Механические свойства сварного соединения, выполненного электродами диаметром менее 3 мм: Временное сопротивление разрыву ав кгс/мм2 42-55. Угол загиба, град., не менее 120, 150. 180.

Содержание в наплавленном металле, серы не более 0.040, фосфора не более 0.035
	Электроды диаметром 2 мм 342

	
	
	
	Электроды диаметром 4 мм 342...

	
	
	
	Электроды диаметром 4 мм 346

	
	
	
	Электроды диаметром4 мм Э50

	
	
	
	Электроды диаметром 4 мм Э50А

	
	
	
	Электроды диаметром 4 мм Э55

	
	
	
	Электроды диаметром 5 мм Э42

	
	
	
	Электроды диаметром 5 мм Э42А

	
	
	
	Электроды диаметром 6 мм Э42

	
	
	
	Электроды диаметром 8 мм Э42

	
	
	
	

	6.
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90; БНД 90/130
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90: БНД 90/130

· Глубина проникания иглы. 0,1 мм: при 25 °С 60-130.

при 0 °С, не менее 10, 15.

· Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 41, 45.

· Растяжимость, см, не менее при 25 °С 80, 70.

· Температура хрупкости, °С, не выше -6, -10.

· Температура вспышки, °С, не ниже 240.

· Изменение температуры размягчения после прогрева,°С, не более 6
	

	7.
	Мастика
	бутилкаучуковая строительная, марки МББП-65
	

	8.
	Смола
	каменноугольная для дорожного строительства
	

	9.
	Ш курка
	шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	

	10.
	Шпатлевка клеевая
	Должна быть в виде однородной пастообразной массы. Назначение для внутренних отделочных работ. Должна быть пригодна под побелку. Время сушки при + 20 градусах не более 60 минут.
	

	11.
	Болты с гайками и шайбами строительные
	Покрытия болтов с гайками должны быть однородными но всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов.
	

	12.
	Толь
	с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТТ-350
	

	13.
	Ветошь
	Ветошь должна быть по роду волокна - Хлопчато-бумажная. Хлопок в смеси с химическими волокнами. По способу выработки Тканая, трикотажная, нетканая, плетеная, стеганая на вате, крученая. Нормированная влажность в процентах 10, 12. Фактическая влажность 17, 19 %. Условное обозначение 501, 504 -511.
	

	14.
	Ткань мешочная
	Должна быть выработана из лубяной пряжи, из лубяной пряжи в смеси с химическими волокнами, в сочетании с другими видами пряжи и нитей. По виду: обыкновенная, повышенной прочности, с уплотненной кромкой.
	

	15.

	Гвозди строительные
	с плоской головкой диаметром 16 мм.

Гвозди строительные требуются с плоской головкой. Размеры строительных гвоздей должны соответствовать требованиям, мм: - Условный диаметр стержня d, нужен 1,6; - Длина гвоздя превышает 49 мм. Гвозди должны быть изготовлены круглого сечения из иизкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия нормальной или повышенной точ-
	

	
	
	ности и 1 или 11 г руппы из стали одной из марок: 08, 10, 15, 20. 25, 30, 35, 40. 45, 50. 55, 58 (55пп), 60. Предельные отклонения диаметра стержня гвоздей круглого сечения должны составлять не более минус 0.10 мм. Предельные отклонения на длину гвоздей должны быть равны ±d мм (указать конкретное значение). Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Угол заострения по граням должен быть менее 41°. Торцевая поверхность гвоздей должна быть гладкой.

	16.
	Олифа комбинированная
	должна представлять собой растворы препарированных растительных масел в уайт-спирите или нефтяном растворителе или смеси указанных растворителей с сольвентом и с добавлением различных модификаторов и сиккативов. Марка олифы требуется К-3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Цвет но йодометрнческой шкале, мг L2/100 смЗ, не темнее 800

· Отстой, % (по объему), менее 2

· Условная вязкость но вискозиметру тина ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С. с, 20-60

· Кислотное число, мг КОН, менее 1 1

· Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С , нужна полная 6.

· лиВремя высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, менее 25.

	17.
	Болты с гайками и шайбами
	Болты с гайками и шайбами строительные, оцинкованные, диаметр превышает 6 мм, длина не менее 30 мм. Прочность не ниже 5,8.

	18.
	Лесоматериалы
	круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см. длиной 3-6.5 м. Пластевые сквозные трещины, в том числе выходящие на торец допускаются общей длиной не более 1,625 м. Гнили не допускаются либо допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен н полос общей илощадыо не более 10 % площади пиломатериала. Червоточина допускается на любом однометровом участке длины пиломатериала в количестве не более 6 шт. Доски должны быть сухими. Влажность не превышает 22%.

	19.
	Бруски обрезные
	хвойных пород длиной 4-6.5 м. шириной 75-150 мм, толщиной 40- 75 мм. Сросшиеся здоровые пластевые и ребровые сучки допускаются размером не более 75 мм и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более 4 шт или допускаются. Частично сросшиеся и песросшнеся пластевые и ребровые сучки допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером не более 75 мм н в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более 4 шт. Пластевые сквозные трещины, в том числе выходящие на торец допускаются общей длиной не более 1,625 м. Гнили не допускаются либо допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен н полос общей илощадыо не более 10 % площади пиломатериала. Червоточина допускается на любом однометровом участке длины пиломатериала в количестве не более 6 шт. Доски должны быть сухими. Влажность не превышает 22%. Торцовые трещины (кроме трещин усушки) допускаются па одном торце длиной не более 75 мм или допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала. Пластевые и кромочные трещины, в том числе выходящие па торец допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала либо допускаются неглубокие и глубокие длиной не более 3,25 м.

	20.
	Бруски обрезные
	хвойных пород длиной 4-6.5 м. шириной 75-150 мм, толщиной 40- 75 мм, 111 сорта. Пластевые сквозные трещины, в том числе выходящие на торец допускаются общей длиной не более 1,625 м. Гнили не допускаются либо допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен н полос общей илощадыо не более 10 % площади пиломатериала. Червоточина допускается на любом однометровом участке длины пиломатериала в количестве не более 6 шт. Доски должны быть сухими. Влажность не превышает 22%.

	21.
	Брусья
	необрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м. все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта. Пластевые сквозные трещины, в том числе выходящие на торец допускаются общей длиной не более 1,625 м. Гнили не допускаются либо допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос общей площадью не более 10 % площади пиломатериала. Червоточина допускается на любом однометровом участке длины пиломатериала в количестве не более 6 шт. Доски должны быть сухими. Влажность не превышает 22%.

	22.
	Доски
	обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м. шириной 75-150 мм. толщиной 25 мм. Ill copra. Пластевые сквозные трещины, в том числе выходящие па торец допускаются общей длиной не более 1,625 м. Гнили не допускаются либо допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос общей площадью не более 10 % площади пиломатериала. Червоточина допускается на любом однометровом участке длины пиломатериала в количестве не более 6 шт. Доски должны быть сухими. Влажность не превышает 22%.

	23.
	Доски
	обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м. все ширины, толщиной 25. 32. 40 мм, 1 сорта. Пластевые сквозные трещины, в том числе выходящие на торец допускаются общей длиной не более 1,625 м. Гнили не допускаются либо допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос общей площадью не более 10 % площади пиломатериала. Червоточина допускается на любом однометровом участке длины пиломатериала в количестве не более 6 шт. Доски должны быть сухими. Влажность не превышает 22%.

	24.
	Паста антисептическая
	водорастворимый, 3-х компонентный, вымываемый препарат, без запаха, окрашивает древесину в серо-зеленый цвет. Создает защиту от возгорания, затрудняет воспламенение, устраняет распространение пламени по поверхности конструкции и локализует очаги огня на небольших участках возгорания.

	25.
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения
	Должны быть с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке.

	26.
	Щиты
	из досок толщиной 40 мм.

	27.
	Бетон тяжелый
	Бетон тяжелый, класс В3.5 (М50)
	Общие характеристики Бетоны плотные на цементном вяжущем и плотных крупных и мелких заполнителях. Класс бетона по прочности на сжатие, определяемый значением гарантированной прочности бетона на сжатие с символом С, контролируемой на цилиндрах 150X300 мм, в установленные сроки с обеспеченностью С 0,95:С2,8;С6;С10; С12

	
	
	Бетон тяжелый, класс В 12.5 (М150)
	

	
	
	Бетон тяжелый, класс В15 (N1200)
	

	
	
	Бетон тяжелый, класс В20 (N1250)
	

	
	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	

	
	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М 150)
	

	
	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	

	
	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм. класс В3,5 (М50)
	

	
	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (N1200)
	

	
	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)
	

	
	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм. класс В 12,5 (Ml 50)
	

	
	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (N1200)
	

	28.
	Бетон дорожный
	крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400)

	29.
	Раствор
	готовый кладочный цементный марки 25

	30.
	Раствор
	готовый кладочный цементный марки 50

	31.
	Раствор
	готовый кладочный цементный марки 100

	32.
	Кирпич
	керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100

	33.
	Щебень
	из природного камня для строительных работ марка 800. фракция 5(3)-10 мм

	34.
	Щебень
	из природного камня для строительных работ марка 800. фракция 10-20 мм

	35.
	Щебень
	из природного камня для строительных работ марка 800. фракция 20-40 мм

	36.
	Щебень
	из природного камня для строительных работ марка 800. фракция 40-70 мм

	37.
	Щебень
	из природного камня для строительных работ марка 200. фракция 5(3)-10 мм

	38.
	Песок природный для строительных работ.
	Модуль крупности песка не превышает 2,6. Масса навески (до отмучивания) должна быть не менее 1000 г. Мелкие заполнители должны иметь истинную плотность зерен: не более 2800 кг/мЗ. Содержание вредных примесей в песке не должно быть, % но массе: - слюда > 2 , - уголь > 1, - пирит в пересчете на БОЗ > 4, - сульфаты в пересчете на S03 >1, - галлоидиые соединения > 0.15. Наибольшая крупность зерен песка должна быть, мм, не более: 2,5. Зерна прошедшие через сито №: 1,25 61-89%, 2,5 90-100%, 0,63 -3160%,0,315-11 -30%, 0.16 0-10%. Группа песка не крупнее среднего. Класс песка первый или второй. Содержание глинистых и пылевидных частиц < 10 % но массе. Масса навески после отмучивания > 900 г. Масса остатка на сите №2,5 < 10 г. Содержание глины в комках не должно быть более 1 %по массе.

	39.
	Пемза
	шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600. фракция 5-10 мм

	40.
	Смеси
	асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1

	41.
	Профнастнл
	оцинкованный С10-1100-0.55

	42.
	Тканый геотекстиль
	Разрывная нагрузка должна быть

- в продольном направлении, не менее 5000/100.0/500.0 Н / кН/м / к гс в поперечном направлении, не 5000/100,0/500.0 менееН / кН/м / кгс

Поверхностная плотность не менее 500

Водопроницаемость геотканей при давлении 10 кПа. л/м*сек, не менее 24

Сырье должно быть полипропилен

	43.
	Стойки
	металлические из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т

	44.
	Панель
	сварная в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=250 см.высота: 153 см

	45.
	Панели ворот
	сетчатые из сварной сетки 100/100 S=2.3 м2,

	46.
	Полотна калиток
	сетчатые S= 1,25х 1,57= 1.96 м2

	47.
	Сетка сварная
	Должна быть с ячейкой 10 из арматурной стали Л-I п A-I1 диаметром 6 мм

	48.
	Камни бортовые
	Марка БУ300.30.29, БУП300.30.29, БУ300.30.32. Класс бетона по прочности на сжатие В30, справочная масса, т 0.40. 0,34. 0.47. Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов, для отделения проезжей части улиц, дорог от тротуаров и газонов.


	49.
	Песок природный для строительных работ средний
	Содержание вредных примесей в песке не должно быть, % по массе: - слюда > 2 , - уголь > 1, - пирит в пересчете на S03 > 4, - сульфаты в пересчете на S03 >1, - гаплоидные соединения > 0,15.

	50.
	Трос
	Трос стальной, предельное значение диаметра 9 мм, оцинкованный. Разрывная нагрузка не менее 3500 кгс

	51.
	Битумы
	В зависимости от глубины проникания иглы при 25 °С 40-300. Вязкие дорожные нефтяные битумы следующих марок: БНД 200/300, БНД 130/200. БНД 90/130, БНД 60/90. БНД 40/60, БН 200/300, БН 130/200, БН 90/130. БН 60/90.

	52.
	Картон строительный прокладочный марки Б
	строительный прокладочный марки Б. Толщина 0,30, 0,50, от 0.80 до 2,50. Плотность, г/смЗ, не менее 0,70. 0,75. Впитываемость при полном погружении, %, не более: воды 120. Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм2), не менее 20 (2,0), 16 (1,6). Линейная деформация в поперечном направлении после выдерживания в гигростате, %, не более + 0.8. Влажность, % 10 +/- 2

	53.
	Краски
	цвет коричневый, красно-коричневый и кремовый. Массовая доля пленкообразующего вещества. %, не менее 26. Массовая доля летучего вещества. %, не более 12. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с 65-140. Степень перетнра. мкм, не более 90. Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, от 50 до 210. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более 24. Условная светостойкость пленки, ч, не менее 2. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С. ч, не менее 0,5. Код ОКИ 23 1722 0214 05, 23 1722 0258 04. 23 1722 0209 02.

	54.
	Лента
	стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм

	55.
	Мастика
	герметизирующая нетвердеюшая. Должна быть предназначена для герметизации зазоров.

	56.
	Мастика
	клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50

	57.
	Очес льняной
	В зависимости от способа первичной обработки допускаются паренцовые, моченцовые и стланцовые, в зависимости от показателей качества волокна возможен сортов : 4, 6. 8, 10, 12, 14.

	58.
	Прокладки
	резиновые (пластина техническая прессованная)

	59.
	Болты анкерные
	Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, иесплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов.

	60.
	Шайбы
	оцинкованные, диаметр 10 мм. Покрытия должны быть однородными но всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, иесплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов.

	61.
	Доски
	необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более. 111 сорта

	62.
	Лак БТ-577
	1. Внешний вид пленки глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин, черпая, оттенок не нормируется

· Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре 20=0,5°С, с 18-35

· Массовая доля нелетучих веществ, % 37-41

· Время высыхания пленки до степени 3 при 20=2°С, ч, не более, при 100-110°С, мин. не более 24 - 20

· Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1

· Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора NaCl при 20±2°С, ч, не менее 3

· Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2°С, ч, не менее 48

· Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее 0,20.

	63.
	Горячекатаная арматурная сталь
	гладкая класса Л-1, диаметром 12 мм

	64.
	Сгоны
	стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм

	65.
	Раствор
	готовый кладочный цементный. Должен быть марки 100

	66.
	Шнур
	асбестовый общего назначения марки 111ЛОН диаметром 8-10 мм

	67.
	Вентилятор
	Радиальный вентилятор для круглых каналов должен быть предназначен для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Все электродвигатели должны иметь защиту от перегрева при помощи встроенного термоконтакта с автоматическим презапуском. Корпус вентилятора должен быть сделан из прочного пластика. Мощность двигателя, кВт не менее 0,11

	68.
	Шумоглушитель
	Трубчатый шумоглушитель должен быть предназаначеи для круглых каналов и предусмотрен для понижения аэродинамического шума, возникающего при работе вентиляторов и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

	69.
	Кронштейн
	Для стенового или потолочного крепления вентиляторов. Должен быть изготовлен из оцинкованного стального листа.

	70.
	Хомуты
	Должен обеспечивать удобство и простоту установки и снятия элементов круглых вентиляционных систем. Должен быть выполнен из оцинкованного стального листа и обеспечивать изоляцию слоем уплотнителя, гасящего вибрацию и гарантирующего герметичную посадку.

	71.
	Вентилятор KVR 125
	Радиальные вентиляторы для круглых каналов должен быть предназначен для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Корпус вентилятора должен быть изготовлен из прочного легкого высококачественного пластика, не подверженного коррозии и имеющего эстетичный внешний вид. Рабочие колеса с назад загнутыми лопатками должны быть выполнены из оцинкованного стального листа. В качестве привода вентилятора должны быть использованы компактные асинхронные однофазные электродвигатели с внешним ротором, не требующие дополнительного обслуживания. Класс изоляции корпуса не ниже IP 44. Потребляемая мощность не менее 0.056 кВт. Минимальное предельное значение расхода воздуха 289 мЗ/ч.

	72.
	Рулоны
	из вспененного каучука толщиной 19 мм

	73.
	Зонты вентиляционных систем
	Должны быть из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм

	74.
	Зонты вентиляционных систем
	Должны быть из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм

	75.
	Воздуховоды
	Должны быть из оцинкованной стали толщиной 0.6 мм, диаметром до 250 мм

	76.
	Воздуховоды
	Должны быть из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм. периметром до 1000 мм

	77.
	Воздуховоды
	Должны быть из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

	78.
	Решетки
	жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля размером 200x150 мм

	79.
	Заслонки воздушные
	унифицированные размером 200x200 мм

	80.
	Заслонки воздушные
	унифицированные размером 300x300 мм

	81.
	Заслонки воздушные
	унифицированные размером 400x400 мм

	82.
	Заслонки
	Должны быть дроссельные диаметром 160 мм

	83.
	Приточная установка
	Макс. расход воздуха. мЗ/час не менее 828. Тип нагревателя должен быть электрический. Мощность, кВт не менее 1,2. Уровень шума, дБ, не более 61.

	84.
	Приточно-вытяжная

установка
	Приточио - вытяжная установка должна быть с рекуперацией тепла в компактном звуко и теплоизолированном корпусе.

	85.
	Ацетилен растворенный технический.
	растворенный технический марки А, Б (первого или второго сорта). Объемная доля ацетилена, %, не менее 99,1. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов. %, не более 1.0. Объемная доля фосфористого водорода, %, не более 0.005, 0.02, 0.05. Объемная доля сероводорода, %, не более 0,002, 0,005, 0.05. Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), г/мЗ, не более 0.4 - 0.6, что соответствует температуре насыщения. °С, не выше минус 22.

	86.
	Дюбели
	с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм

	87.
	Кислород технический газообразный
	Объемная доля кислорода, %, не менее 99,5. Объемная доля водяных паров, %, не более 0,007 или 0.009. Объемная доля водорода. %, не более 0.5. Сорт первый или второй.

	88.
	Клей 88-СЛ
	показатель прочности на разрыв выше 11 кГс/см кВ; расход средства 300 г/м. Средство, способное обеспечить долговечное соединение для таких строительных материалов как металлические поверхности, поролон и другие материалы.

	89.
	Краски
	масляные земляные мумия, сурик железный. Разводится олифами натуральной или комбинированными К-3, К-5. Цвет темный. Для окрашивания по металлу.

	90.
	Мастика битум но- кукерсольная холодная
	Данные мастики должны состоять из смеси битумного вяжущего, растворителя (кукерсольного лака), полимерных добавок, пылевидного или волокнистого наполнителя, должны применяться в сочетании с рулонными кровельными материалами, имеющими покровные слои.

	91.
	Олифа
	комбинированная, марки К-2 должна представлять собой растворы препарированных растительных масел в уайт-спирите или нефтяном растворителе или смеси указанных растворителей с сольвентом и с добавлением различных модификаторов и сиккативов.

	92.
	Проволока
	сварочная легированная диаметром 4 мм

	93.
	Патроны для строительно- монтажного пистолета
	для крепления различных деталей, конструкций, подвесных систем и инженерных коммуникаций путем забивания дюбель- гвоздей.

	94.
	Пакля пропитанная
	Должна быть выработана в виде ленты из низким номеров короткого волокна льна, кенафа, пеньки, льняного луба и пропитана противогнилостными и водоотталкивающими материалами

	95.
	Краска ВТ-177 серебристая
	БТ-177 серебристая - используется для нанесения на поверхности, подверженные различным неблагоприятным погодным условиям. Должна быть повышенная износостойкость, можно окрашивать поверхности предметов, которые достаточно часто используются и быстро изнашиваются.

Краска БТ-177 обладает защитными и декоративными свойствами. Ей можно прокрашивать различные поверхности, от бетона и древесины, до металлических поверхностей установленных снаружи.

Данная краска совмещает в себе две составляющие: алюминиевую пудру и лак БТ-577, которые соединяются и формируют состав, готовый к нанесению. Эта краска имеет повышенную защиту от неблагоприятных воздействий погоды. Покрашенные поверхности используются в зоне умеренных климатических условий. Нанесение состава не требует предварительного прорабатывать поверхности грунтовкой, даже если это алюминиевое или металлическое изделие.

Краска БТ-177 имеет хорошее сцепление с любой поверхностью.

	
	
	на финише должно получаться полублестящее покрытие, термически устойчивое и эластичное. Прокрашенная поверхность должна сохранить свою первозданную структуру при 200 С. также она должна быть защищена от коррозии, повышенной влажности и воздействия растворов минеральных солей. Краску можно наносить любым удобным способом: кистью, валиком, распылителем.

	96.
	Шурупы
	С полукруглой головкой 5x35 мм.

На шурупах не допускаются:

притупление ребер шестигранника к опорной поверхности более 0.25 высоты головки;

скругленне ребер шестигранника, выводящее диаметр описанной окружности за предельные отклонения;

скругленне пояска головок шурупов, выводящее диаметры головок за предельное отклонение;

Недопрессовка не должна выводить высоту головки за предельное отклонение.

	97.
	Дюбели
	Должны быть распорные полиэтиленовые 6x30 мм

	98.
	Краска
	Краска должна быть предназначена для обработки труб трубопроводов, для защиты трубок морозильного/холодильного оборудования от выпадения конденсата, для предотвращения образования мостиков холода и защиты элементов строительных конструкций от промерзания, для теплоизоляции фасада здания, потолка, пола, кровли. Должна быть экологична, безопасна и не утяжелять конструкции. Краска не должна терять вид, не должна лопаться, не трескаться на поверхности конструкций от температурных перепадов. Рабочий эксплуатационный температурный диапазон краски должен быть - от -60 градусов до + 120.

	99.
	Лента самоклеящаяся
	Должна представлять из себя высокоэластичиый изоляционный материал с закрытояченстой структурой на основе вспененного эластомера (вспененный синтетический каучук). Цвет - чёрный. Запах - нейтральный. Рабочая температура применения = - 50°С ... + 150°С (кратковременно + 175°С).

	100.
	Болты
	Должны быть с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм.

	101.
	Фасонные стальные сварные части.
	Должны быть диаметром до 800 мм

	102.
	Грунтовка
	Марка ГФ-021. Климатический район применения умеренный, холодный, цвет - красно-коричневая.

	103.
	Ксилол
	Ксилол нефтяной должен быть марки А

	104.
	Клей
	Клей должен быть предназначен для склеивания изоляционных материалов на основе вспененного синтетического каучука. Также должен подходить для работы с материалами из вспененного полиэтилена. Рабочая температура должна быть от - 50°С до +105°С

	105.
	Очиститель для клея
	Должен быть специально разработан для очистки склеиваемых поверхностей от пыли, масел и других загрязнений с целью обеспечения лучшей адгезии при применении клея п. 105. Может использоваться как растворитель для клея. Применяется для обработки поверхностей теплоизоляции перед окрашиванием защитной. Должен представлять собой бесцветно - прозрачное жидкое средство, которое представляет собой смесь органических растворителей

	106.
	Манометр
	для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11Г118пкРу 16 с трубкой сифоном

	107.
	Головки
	для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм

	108.
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы)
	Должны быть из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм

	109.
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы)
	Должны быть из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм.

	110.
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы)
	Должны быть из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм

	111.
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы)
	Должны быть из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм

	112.
	Вентили проходные муфтовые
	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм

	113.
	Раствор
	готовый кладочный цементный марки 200

	114.
	Известь строительная
	Известь должна быть строительная негашеная хлорная, должна быть марки А

	115.
	Вода
	Пригодность воды должна быть установлена или не установлена сравнительными испытаниями по определению физико- технических свойств бетонной смеси и бетона. Вода должна быть для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций и нагнетаемого раствора, для промывки заполнителей и для поливки рабочих швов. Содержание пенообразующих ПАВ отсутствие или наличие. Содержание растворимых солей не менее 1000 мг/л. Максимальное содержание ионов S04-2, CL- должно быть > 500 мг/л каждого. Содержание взвешенных частиц должно быть > 200 мг/л. Общее содержание в воде ионов натрия и калия более 400 мг/л. Содержание в воде сульфидов, сахаров, нитратов, фосфатов, свинца п цинка должно быть <500 мг/л каждого. Окнсляемость воды должна быть более 10 мг/л. pH воды должен быть не менее 4 и не более 12,5 единиц. Вода, содержащая пенообразующие поверхиостноактивные вещества, должна быть пригодна для применения при стойкости пены не менее 30 сек.

	116.
	Листы алюминиевые
	Должны быть алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0.5 мм

	117.
	Фланцы
	стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2; ВСтЗспЗ, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм

	118.
	Прокладки
	Должны быть из паронита марки ПМБ. толщиной 1 мм, диаметром 100 мм

	119.
	Трубки
	Должны быть из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 54 мм

	120.
	Трубки
	Должны быть из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 60 мм

	121.
	Трубки
	Должны быть из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 89 мм

	122.
	Трубки
	Должны быть из вспененного каучука, толщиной 19 мм. диаметром 42 мм

	123.
	Рукава резинотканевые
	Должны быть иапорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 16 мм

	124.
	Термосмесители воды
	Должен быть предназначен для получения потока воды требуемой температуры путем смешивания подачи горячей и холодной воды. Материал корпуса должен быть прессованная латунь ОТ 58, управляющая ручка-нейлон. Максимальное рабочее давление не менее 10 атм. Максимальная разность давлений холодной и горячен не менее 3 атм. Максимальная температура горячей воды - 95°С. Диапазон регулирования - 30/70°С

	125.
	Крепления
	Предназначенные для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

	126.
	Фильтр
	магнитный фланцевый ФМФ-80

	127.
	Подводка
	гибкая армированная резиновая 500 мм

	128.
	Смеситель
	латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения

	129.
	Клапан обратный
	Должен быть HS EURO диаметром 15 мм

	130.
	Счетчик холодной воды
	Тин должен быть: крыльчатый, одноструйный, сухого типа. Присоединение: резьбовое. Температура воды: +5...+50С Диапазон расхода: 0,2...20 мЗ/час. Номинальный расход: 10,0 мЗ/ч. Монтажная длина: не менее 300 мм

	131.
	Рукава поливочные
	Рукава поливочные резиновые армированные. размер: внутренний диаметр 25мм, толщина стенок 4мм. Должны быть предназначены для подачи воды температурой до + 70°С под давлением до 10 атм.

	132.
	Хомут
	стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 25 мм

	133.
	Хомут
	стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления груб диаметром 32 мм

	134.
	Хомут
	стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 40 мм

	135.
	Хомут
	стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления груб диаметром 50 мм

	136.
	Хомут
	стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 60 мм

	137.
	Фильтры
	грубой очистки с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2"

	138.
	Фильтры
	грубой очистки с внутренней резьбой, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4"

	139.
	Вентили
	муфтовые чугунные диаметром 65 мм

	140.
	Кран
	пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 1 Об 19бк диаметром 15 мм

	141.
	Задвижки параллельные фланцевые
	Должны быть с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мна (10 кгс/см2) ЗОчббр диаметром 80 мм

	142.
	Задвижки параллельные фланцевые
	Должны быть с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ЗОчббр диаметром 65 мм

	143.
	Краны водоразборные
	Предназначены для монтажа на ванну, умывальник и раковину. Материал корпуса должна быть латунь , материал уплотнения затвора должна быть латунь, способ управления должен быть ручной; максимальная температура должна быть не менее °С 75, рукоятка должна быть пластиковая.

	144.
	Кран шаровой В-В
	Кран должен быть латунный шаровый, должен быть предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств. Материал корпуса должна быть латунь, материал уплотнения затвора должен быть: PTFE, способ управления: ручной; Максимальная температура, °С: не ниже 180; Тип рукоятки: рычаг. Размер 1/2"

	145.
	Кран шаровой В-В
	Кран должен быть латунный шаровый, должен быть предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств. Материал корпуса должна быть латунь, материал уплотнения затвора должен быть: PTFE, способ управления: ручной; Максимальная температура, °С: не ниже 180; Тип рукоятки: рычаг. Размер 3/4"

	146.
	Кран
	шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм

	147.
	Кран
	шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм

	148.
	Кран
	шаровый полипропиленовый PPRC PN20. диаметром 50 мм

	149.
	Фланцы
	стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗснЗ, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм

	150.
	Фланцы
	стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2. ВСтЗснЗ, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм

	151.
	Тройник
	стальной диаметром 57 мм, толщиной стенки 3.5 мм

	152.
	Резьба
	стальная диаметром 65 мм

	153.
	Угольник
	полипропиленовый диаметром 25 мм; 32 мм; 40 мм; 50 мм

	154.
	Тройник
	полипропиленовый соединительный диаметром 25; 32 мм

	155.
	Тройник
	полипропиленовый переходной диаметром 40x25 мм и 50x25 мм

	156.
	Т руба
	Должна быть из полипропилена PN 20/25; PN 20/32; PN 20/40; PN 20/50

	157.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм

	158.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм

	159.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм

	160.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм

	161.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x1/2”

	162.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32x1/2”

	163.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32x3/4"

	164.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм

	165.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая переходная диаметром 40x25 мм

	166.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая переходная диаметром 50x32 мм

	167.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32x3/4"

	168.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 40x1 1/2"

	169.
	Муфта
	Должна быть полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 50x1 1/2"

	170.
	Каболка
	из скрученных пряден льняного волокна, должны оыть пропитании составом Е-1 па основе битумных смол, диаметр сечения ф 10-25 мм, линейная плотность 30 - 50 ктекс. количество кручений на метр не менее 90. Разрывная нагрузка каната не менее 585 кг.

	171.
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	· Временное сопротивление (предел прочности) при сжатии половинок образцов-балочек размерами 4040160 мм, изготовленных из раствора состава 1:3 (по массе) с нормальным песком, через трое суток твердения должно быть не менее 280 кгс/см2 (28 МПа).

· Начало схватывания должно наступить не ранее 10 мин, а конец - не позднее 4 ч от начала затворсння.

Примечание. Допускается для замедления сроков схватывания введение до 1 % специальных добавок от массы цемента, не ухудшающих его свойств, в тех случаях, когда по соглашению между заводом-изготовнтелем и потребителем могут быть приняты другие сроки схватывания, а также до 1 % от массы цемента специальных добавок для облегчения процесса помола.

· Цемент при твердении образцов в воде в течение 28 суток

	
	
	должен меняться в объеме равномерно.

· Тонкость помола должна быть такой, чтобы при просеивании цемента сквозь сито с сеткой .V“ 008 проходило не менее 90 % массы пробы.

· Линейное расширение образцов размером 40'40 160 мм, изготовленных из цементного теста нормальной густоты, через 3 суток с момента изготовления должно быть не менее 0,1 % и не более 0,7 %.

· Количество ангидрида серной кислоты (S03) в цементе не должно превышать 17 %.

· Бетоны и растворы, приготовленные из гипсоглиноземистого цемента, должны обладать водонепроницаемостью. При испытании образцов-цилиндров из раствора 1:2 (по массе) с нормальным песком высотой и диаметром 150 мм и испытанных через 24 ч после изготовления на них не должно наблюдаться признаков фильтрации воды при избыточном давлении 10 ати (1,0 МПа).

	172.
	Брезент
	огнеупорный, стойкость к прожиганию: 30-50 с, Плотность: 400-700гр/м2.

	173.
	Замазка защитная
	Схватывает любые стальные, цинковые и пластиковые поверхности. Обладает высоким сопротивлением более 108 Ohm/см.

	174.
	Грунтовка битумная иод полимерное или резиновое покрытие
	Технические характеристики битумной грунтовки позволяют применять в качестве самостоятельной внешней изоляции, но и при монтаже рулонных материалов в качестве клеящей массы и в качестве раствора для герметизации швов.

Упаковка - в герметично закрытых жестяных ведрах.

	175.
	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм
	На шурупах не допускаются:

притупление ребер шестигранника к опорной поверхности более 0,25 высоты головки;

скругление ребер шестигранника, выводящее диаметр описанной окружности за предельные отклонения;

скругление пояска головок шурупов, выводящее диаметры головок за предельное отклонение;

Недопрессовка не должна выводить высоту головки за предельное отклонение.

	176.
	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм
	На шурупах не допускаются:

притупление ребер шестигранника к опорной поверхности более 0,25 высоты головки;

скругление ребер шестигранника, выводящее диаметр описанной окружности за предельные отклонения;

скругление пояска головок шурупов, выводящее диаметры головок за предельное отклонение;

Недопрессовка не должна выводить высоту головки за предельное отклонение.

	177.
	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм
	На шурупах не допускаются:

притупление ребер шестигранника к опорной поверхности более 0,25 высоты головки;

скругление ребер шестигранника, выводящее диаметр описанной окружности за предельные отклонения;

скругление пояска головок шурупов, выводящее диаметры головок за предельное отклонение;

Недопрессовка не должна выводить высоту головки за предельное отклонение.

	178.
	Дюбели
	Должны быть распорные полиэтиленовые 6x30 мм.

	179.
	Дюбели
	Должны быть распорные полиэтиленовые 8x30 мм.

	180.
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм
	Должны быть распорные полиэтиленовые 8x40 мм.

	181.
	Болты
	Должны быть с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм

	182.
	Болты
	Должны быть с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм

	183.
	Лесоматериалы
	круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см. длиной 3-6,5 м

	184.
	Трубы
	стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БС'т4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм

	185.
	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам
	Должны быть наружным диаметром 50-100 мм и 125-200 мм.

	186.
	Холсты
	Должны быть стекловолокнистые марки ВВ-Г

	187.
	Клен
	фенолполивипилацетатный марки БФ-2, сорт 1

	188.
	Ванны
	купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700. размер 1700x750x607 мм

	189.
	Трапы
	чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260x140x110 мм; а также чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355x200x142 мм. малые.

	190.
	Умывальники
	полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм

	191.
	Унитаз-компакт
	с бачком «Компакт», светлый- белый, бежевый.

	192.
	Узлы
	укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм; укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 150 мм; укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных груб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм

	193.
	Раствор
	готовый кладочный цементный марки 200

	194.
	Раствор асбоцементный
	Должен применяться в качестве асбоцементной корки при утеплении стен и других строительных поверхностей, обработанные поверхности должны удерживать тепло, быть устойчивы к воздействию влаги, волокна асбеста должны способствовать гладкости поверхности, так что при последующем оштукатуривании трещины не образуются.

	195.
	Листы алюминиевые
	марки АД1Н, толщиной 0,5 мм

	196.
	Отводы
	90 град, с радиусом кривизны R=l,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм

	197.
	Прокладки
	из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм

	198.
	Мастика битумно- полимерная
	Должна представлять собой жидкий гидроизоляционный материал. Используется для защиты от сырости всевозможных деревянных, кирпичных, газобетонных, бетонных и металлических поверхностей и конструкций, для их герметизации, а также для всех видов кровельных работ. В состав должен быть дополнительно введен полимерный модификатор. По виду: жидкая вязкая однородная масса, которая после нанесения на поверхность становится твердой и образует качественное монолитное покрытие.

	199.
	Ревизии
	Материал должен быть ПВХ. Должна быть предназначена для систем внутренней канализации. Конструкция должна предусматривать наличие откручивающейся крышки, которая даёт прямой доступ к трубе. Один конец изделия должен быть оснащён раструбом с резиновым уплотнителем для максимально плотного соединения с другим элементом трубопровода и герметичности соединения. Вторая сторона должна быть гладкая, со снятой фаской. Диаметр 50 мм

	200.
	Ревизии
	Материал должен быть ПВХ. Должна быть предназначена для систем внутренней канализации.

	
	
	Конструкция должна предусматривать наличие откручивающейся крышки, которая даёт прямой доступ к трубе. Один конец изделия должен быть оснащён раструбом с резиновым уплотнителем для максимально плотного соединения с другим элементом трубопровода и герметичности соединения. Вторая сторона должна быть гладкая, со снятой фаской. Диаметр 100 мм

	201.
	Ревизии
	Материал должен быть Г1ВХ. Должна быть предназначена для систем внутренней канализации. Конструкция должна предусматривать наличие откручивающейся крышки, которая даёт прямой доступ к трубе. Один конец изделия должен быть оснащён раструбом с резиновым уплотнителем для максимально плотного соединения с другим элементом трубопровода и герметичности соединения. Вторая сторона должна быть гладкая, со снятой фаской. Диаметр 150 мм

	202.
	Трубки
	из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 114 мм

	203.
	Поддоны
	душевые эмалированные чугунные

	204.
	Смесители
	для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге

	205.
	Умывальники
	полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450x330x150 мм

	206.
	Унитазы
	полуфарфоровые и фарфоровые УНТД п УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском

	207.
	Заглушки
	чугунные диаметром 50 мм; 100 мм, 150 мм.

	208.
	Хомут
	стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 50 мм

	209.
	Хомут
	стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм

	210.
	Клапан
	воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм

	211.
	Заглушки
	полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм

	212.
	Заглушки
	полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм

	213.
	Заглушки
	полиэтиленовые для труб диаметром 160 мм

	214.
	Г возди
	проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5x120 мм

	215.
	Г возди
	толевые круглые 3,0x40 мм

	216.
	Краски
	Должна быть предназначена для окраски поверхностей в помещениях с нормальной влажностью. Цвет должен быть белый. Оттенок; матовый. Должна быть водноднсперснонная акриловая. Применимая при температуре окружающего воздуха не ниже + 5°С и не выше +35°С. Расход: 200 г/м2/слой. Состав должен быть: акриловая дисперсия, наполнители, технологические добавки, консервант, вода. Коэффициент белизны, не менее %, 95. pH 8.0- 9.0. Укрывнстость, г/м2, более 149. Степень перетира, мкм, менее 21. Морозостойкость, циклов, не менее 5.

	217.
	Проволока
	канатная оцинкованная, диаметром 3 мм

	218.
	Проволока
	горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

	219.
	III курка
	шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	220.
	Шпатлевка масляно-клеевая
	Должна быть в виде однородной пастообразной массы. Назначение для внутренних отделочных работ. Должна быть пригодна под побелку. Время сушки при + 20 градусах не более 60 минут.

	221.
	Прокладки
	Должны быть резиновые (пластина техническая прессованная)

	222.
	Винты
	самонарезающне с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм; самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм

	223.
	Резина прессованная
	Толщина 1/60мм. назначение изделия, уплотняющие узлы, которые работают под давлением в ОЛмПА, предотвращение трения меж металлическими деталями, восприятие ударных воздействий, прокладки и настилы.

	224.
	Сталь листовая оцинкованная
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм Листовая холоднокатаная сталь оцинкованная горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования. Группа стали по назначению должна быть одной из: ХШ; ХП: ПК: ОН. Категория стали по способности к вытяжке должна быть одной из: Н; Г; ВГ (для группы ХШ). Сталь по равномерности толщины цинкового покрытия должна быть HP или УР. Оцинкованная сталь необходима КР или МТ. Класс стали в зависимости от толщины покрытия должен быть П или 1нли 2. Сталь по точности изготовления нужна высокая или повышенная или нормальная. Кромка стали НО или О. По плоскостности сталь должна быть одной из: ПО, ПВ, ПУ, ПН. Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г, от 142,5 до 855. Толщина покрытия, мкм, от 10 до 60. Ширина листа, мм. от 710 до 1500 мм. Толщина листа, мм, не менее 0,5. Длина, мм. не менее 2000. Предельные отклонения по толщине проката не должны превышать ±0,08. Предельные отклонения по ширине проката должны быть не более + 20 мм. Предельные отклонения по длине листов не должны превышать +15 мм. Предельные отклонения от плоскостности листов на 1 м длины не должны превышать 15 мм. Оцинкованная сталь должна быть изготовлена из углеродистой холоднокатаной стали одной из групп прочности: К260В, К270В. ОК300В, КЗ 10В. КЗЗОВ, К350В. ОК360В. ОК370В, К390В. ОК400В, К490В. Механические свойства стали должны соответствовать требованиям: - Временное сопротивление ов, Н/мм2 (кгс/мм2), 260-720 (27-73); - Относительное удлинение 64, %, более 12. Марка стали нужна одна из: 08кп,08пс, 08, Юкп, Юпс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, СтЗГпс, СтЗГсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Для цинкования должен быть применен цинк марок Ц0 или Ц1.

	225.
	Прокладки
	уплотнительные пенополиуретановые открытопорнстые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)

	226.
	Лента
	полиэтиленовая с липким слоем Л50

	227.
	Металлочерепица

«Монтеррей»
	Высота профиля составляет 39 мм

· Шаг волны: 350 мм

· Общая ширина листа: 1180 мм

· Максимальная длина листа: 7 м

· Рекомендуемый минимально допустимый уклон ската крыши: 10 градусов

· Толщина применяемого железа: 0,4-0.7 мм

	228.
	Лесоматериалы
	круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см. 11 сорта

	229.
	Бруски
	обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м. шириной 75-150 мм. толщиной 40-75 мм, II сорта

	230.
	Бруски
	обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм. толщиной 40-75 мм, IV сорта

	231.
	Бруски
	обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм. толщиной 100, 125 мм, 11 сорта

	232.


	Доски


	обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м. шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, 11 сорта;

обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, 111 сорта;

обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм. толщиной 44 мм и более, 1 сорта:

обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м. шириной 75-150 мм. толщиной 44 мм и более, II сорта;

обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м. шириной 75-150 мм. толщиной 44 мм и более. III сорта:

необрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м. все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта._______



	233.


	Состав огнезащитный


	предназначен для придания материалам огнезащитных свойств и увеличения стойкости к плесневым грибам. Применяется в качестве пропитки для придания древесине и материалам па ее основе способности противостоять возгоранию и распространению огня для конструкций, эксплуатируемых внутри помещения.

	234.


	Конструктивные элементы вспомогательного назначения
	с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

	235.


	Кондуктор инвентарный металлический


	Кондуктор инвентарный металлический должен быть предназначен для монтажа колонн от 400x400 мм до 600x600 мм по каждой стороне колонны.

	236.


	Звенья водосточных труб
	из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

	237.


	Колено
	

	238.


	Отливы (отметы)


	из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

	239.


	Створки


	оконные для жилых зданий площадь 0.4 м2

	240.


	Обшивка


	наружная и внутренняя из древесины тип 0-1: 0-2; 0-3 толщиной 13 мм. шириной без гребня от 70 до 90 мм

	241.


	Ликерные детали из прямых или гнутых круглых стержней
	с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно



	242.


	Воронка водосточная


	из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм

	243.


	Раствор


	готовый кладочный цементно-известковый марки 25; 50. керамический

	244.


	Кирпич


	одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100

	245.


	Щебень


	пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600

	246.


	Пемза


	шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600. фракция 5-10 мм

	247.


	Шнур


	асбестовый общего назначения марки ШЛОН диаметром 8-10 мм

	248.
	Пленка 
подкровельная антиконденсатная

(гидроизоляционная)

	Пленка подкровельная антнкондеисатная (гидроизоляционная). Должна представлять собой полипропиленовую ткань, ламинированную с одной стороны абсорбирующим нетканым текстилем, с другой - тонкой полипропиленовой плёнкой. Должна защищать подчердачное помещение от попадания влаги, копоти, и пыли извне. Водоупорность не хуже W 1 (EN 1928) мм.вод.ст. Паропроницаемость не более 0,35 гр/м2/сут Плотность не мене 130 г/м2

	249.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли:
	планка для снегозадержателя длиной 2000 мм

	250.
	Дефлекторы
	вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 100 мм

	251.
	Держатель трубы (саморез) МП.
	диаметр 150 мм, полиэстер (серый цвет)

	252.
	Кислород технический газообразный
	Объемная доля кислорода. %. не менее 99,5. Объемная доля водяных паров. %, не более 0.007 или 0.009. Объемная доля водорода. %, не более 0.5. Сорт первый или второй.

	253.
	Поковки
	простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1.6 кг

	254.
	Пропан-бутап, смесь техническая
	смссь техническая, массовая доля в % пропана 50 +/- 10. Непредельных углеродов 6. Октановое число 100-110.

	255.
	Шпалы
	непропитанные для железных дорог 1 тип

	256.
	Бруски
	деревянные 50*50 мм

	257.
	Скамья
	Скамья на металлических ножках размером не менее 1200x370x530 мм

	258.
	Стол со скамьями
	Комплект: столик детский прямоугольный 1шт, скамейка детская 2шт. Станина столика должна быть выполнена из металла, столешница из водостойкой фанеры. Станина скамейки должна быть выполнена из гнутой трубы, посадочное место (поверхность скамьи) должно быть выполнено из древесины хвойных пород. Материалы: фанера, тщательно отшлифованная и окрашенная промышленными, двухкомпонентными полиуретановыми, стойкими к истиранию н выцветанию красками, элементы жесткости конструкции из металла с полимерным покрытием, оцинкованные крепежные детали.

	259.
	Теневой навес
	Должны быть изготовлены из экологически чистых, ударопрочных, влагостойких материалов. Должны быть устойчивы к ультрафиолету (не изменять цвет), не подвержены возгоранию. Обустройство внутреннего пространства веранды должно предполагать наличие стандартных скамеек по периметру, а также скамеек-ящиков со специальной откидной крышкой (компактное место для хранения детских игрушек). Не должны иметь «закрытых» зон воспитатель должен видеть каждого ребенка находящегося внутри теневого навеса и за его пределами.

	260.
	Брусья
	Максимальная нагрузка не менее 150 кг Размеры (Д х LL1 х В): не менее 2.02 х 0,7 х 1.47 м

	261.
	Ворота для мини-футбола
	Ворота для мини-футбола должны быть металлические, в комплекте с сеткой Размеры (Д х 111 х В), не менее: 1,97 х 0.88 х 1,3 м

	262.
	Детский игровой комплекс
	Должен быть изготовлен из экологически чистых, ударопрочных, влагостойких материалов. Должен быть устойчив к ультрафиолету (не изменять цвет), не подвержен возгоранию, минимальная комплектация комплекса: Горка с длиной спуска не менее 2,3м., Рукоход с металлическими ступенями, перекладинами и ручками. Деревянная лестница с ручками. Две качели н качели "спина к синие" для двоих детей Столик со скамеечками и виниловым навесом, заборчик. Виниловая крыша, устойчивая к выгоранию. На первом этаже игровой домик со входом и окнами

	263.
	Спортивный комплекс
	Должен быть изготовлен из экологически чистых, ударопрочных, влагостойких материалов. Должен быть устойчив к ультрафиолету (не изменять цвет), не подвержен возгоранию. Минимальная комплектация комплекса: горки, одноуровневые лабиринты, песочницы, качели, канат, турник, шведская стенка, качели, брусья, веревочная лестница и кольца.

	264.
	Карусель с ограждением из труб
	Должен быть изготовлен из экологически чистых, ударопрочных, влагостойких материалов. Должен быть устойчив к ультрафиолету (не изменять цвет), не подвержен возгоранию. Карусель должна состоять из вращающейся площадки, закрепленной посредством подшипникового механизма на опорном валу (из металла). Изделие должно быть снабжено не менее чем 6-ю посадочными местами, выполненными из водостойкой фанеры или пластика н оборудованными спинками. Конструкция карусели должна иметь жесткое крепление с опорной рамой, которая представляет собой металлическую конструкцию, закрепляемую в грунте при монтаже с помощью бетона. Материалы: фанера, тщательно отшлифованная и окрашенная промышленными, двухкомпонеитными полиуретановыми, стойкими к истиранию и выцветанию красками, фанера ламинированная, элементы жесткости конструкции из металла с полимерным покрытием, оцинкованные крепежные детали, пластиковые заглушки.

	265.
	Качалка-балансир тип "Малая"
	Качалка должна включать в себя основание, крутящийся механизм, балансир, два сидения, две спинки и две демпфирующие резины, устанавливается и бетонируется в грунт. Основание должно быть выполнено из круглой трубы сечением не менее 42мм и листового металла толщиной не менее 8мм. Крутящийся механизм должен быть выполнен из горячекатаного круга сечением не менее 40мм, листового металла толщиной не менее 4мм и двух радиально упорных подшипников. Все деревянные элементы должны изготавливаться из хвойной доски влажностью 7-10%, подвергаемой склейке по длине и ширине заготовки, изгибы, радиусы и скругленные кромки должны быть тщательно отшлифованы и обработаны краской для закрытия торцов.

	266.
	Качели
	Должны быть на металлических стойках с гибкой подвеской малые. Все металлические элементы должны быть изготовлены из круглых труб, с применением горячекатаного листа. Сварные швы конструкций из металла должны быть гладкие. Все металлические элементы должны быть окрашены порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

	267.
	Лабиринт
	Должен быть изготовлен из экологически чистых, ударопрочных, влагостойких материалов. Должен быть устойчив к ультрафиолету (не изменять цвет), не подвержен возгоранию Должен представлять собой сборную конструкцию: опорная стойки из клееного бруса не менее 12шт. вход-арка не менее Зшт, вход круглый <1 не менее 0,5м не менее 4шт, вход круглый d не менее 0,6м 6шт, окно декоративное не менее Зшт. перекладина со счетами не менее 1 ш г.

	268.
	Песочница
	Должен быть изготовлен из экологически чистых, ударопрочных, влагостойких материалов. Должен быть устойчив к ультрафиолету (не изменять цвет), не подвержен возгоранию. Должен быть предусмотрен навесы от солнца. Должны быть предусмотрены игровые элементы: цветные счёгы, кубики для игры в «крестики-нолики», фигурные сооружения в виде кораблей, грузовых машин и т п.

	269.
	Стенка шведская
	Шведская стенка должна состоять из двух вертикальных опорных столбов, изготовленных из металлических труб. Несущие стойки, сверху должны быть закрыты металлическими полусферами. Шаг перекладин не боле 350 мм. Конструкция должна быть покрыта атмосферостойкой порошковой краской, нанесенной методом электростатического напыления с последующим обжигом в печи. Высота не более 1600 мм.

	270.
	Бум-бревно
	Должно представлять собой антн вандал ьную конструкцию. Материал изделия должен быть металлическая труба диаметром не менее 76 мы. Бревно должно быть изготовлено из дерева. Изделия должно быть укомплектованоя монтажным уголком для крепления его в грунте без дополнительного бетонирования. Должен быть изготовлен из экологически чистых, ударопрочных, влагостойких материалов. Должен быть устойчив к ультрафиолету (не изменять цвет), не подвержен возгоранию

	271.
	Горка
	Материал изготовления должен быть пластик. Должен быть изготовлен из экологически чистых, ударопрочных, влагостойких материалов. Должен быть устойчив к ультрафиолету (не изменять цвет), не подвержен возгоранию Температурный диапазон, при котором может эксплуатироваться пластиковая горка для улицы: от -60 до +60гр. Спуск высотой 900 мм

	272.
	Тематический игровой комплекс
	Должен представлять собой игровой лабиринт с малышковой зоной с отдельным входом. Лабиринт должен быть полностью стилизован под детскую тематику. Материал изготовления должен быть пластик. Должен быть изготовлен из экологически чистых, ударопрочных, влагостойких материалов. Должен быть устойчив к ультрафиолету (не изменять цвет), не подвержен возгоранию

	273.
	Мусоросборник
	Должен быть металлический емкостью 750 л на металлической тележке.

	274.
	Асбест
	Должен быть хризотиловый марки К-6-30.

	275.
	Битумы
	нефтяные строительные марки БН-90/10; БН-70/30.

	276.
	Гвозди
	Должны быть проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5x120 мм; 1,6x50 мм.

	277.
	Гвозди толевые
	круглые, диаметр стержня от 2,5 мм, длина гвоздя не менее 40 мм, диаметр головки не менее 7,5 мм. должны быть из иизкоуглеродной стали, диаметр стержня не более 3 мм.

	278.
	Плитки
	керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, квадратные. Отбитость со стороны лицевой поверхности не допускается или допускается длиной не более 2 мм в количестве не более 2 шт. Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности Не допускаются или допускаются шириной не более 1 мм общей длиной не более 10 мм. Плешина не допускается или допускается общей площадью не более 10 мм2. Пятно то же не допускается или допускается невидимое с расстояния 2 м. Мушки допускаются не видимые с расстояния: 1м, 2 м. Засорка не допускаетсяили допускается невидимая с расстояния 2 м. Наколы допускаются невидимые с расстояния: 1м, 2 м. Пузыри, прыщи и вскипание глазури не допускаются или допускаются вдоль ребра плитки шириной не более 2 мм. Волнистость и углубления глазури не допускаются или допускаются невидимые с расстояния 2 м. Ширина до 200. Длина от 150. Сорт первый или второй.

	279.
	Канаты пеньковые.
	Должны быть тросовой свнвки. кабельной свивки. Пропитанные или нет. Диаметр ориентировочный 10 112, 25 - 65. Фактическая влажность от 14% до 16%, диаметр не менее 9 мм. должны быть пропитаны противогнилостной антикоррозийной смазкой, канат должен быть устойчив к солнечной и тепловой радиации, не должен накапливать статическое электричество, должен быть экологически безопасен, разрывная нагрузка более 600 кгс.

	280.
	Керосин
	для технических целей марок КТ-1; КТ-2

	281.
	Мастика битумная кровельная горячая
	Мастика битумная кровельная горячая должна представлять собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя и используемую в горячем состоянии. Марка мастики требуется одна из: МБК-Г-65; МБК-Г-75; МБК-Г-85. Характеристики мастики должны быть: Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее 65; Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С, 68-92; Гибкость при температуре (18±2) °С на стержне диаметром, мм, 15-30; Содержание наполнителя одного из, % по массе: волокнистого, 12-15 -пылевидного. 25-30. По внешнему виду мастика должна быть однородной без посторонних включений и частиц наполнителя не покрытых битумом. На срезе мастики площадью 50 см не должно быть более двух иепропитаниых частиц наполнителя размером более 0.4 мм. В качестве вяжущего для приготовления мастики должен быть применен один из нефтяных кровельных битумов марки БНК-40/180, БНК-45/190. БНК-90/30.

	282.
	Мастика
	клеящая каучуковая, марки КН-2

	283.
	Поковки
	оцинкованные, масса 2,825 кг

	284.
	Проволока
	канатная оцинкованная, диаметром 3 мм

	285.
	Проволока
	горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

	286.
	Проволока светлая
	Диаметром 1.1 мм. Поверхность должна быть гладкой. Не допускаются трещины, закаты, волосовины, плены, расслоения и окалина.

	287.
	Сетка
	тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия

	288.
	Швеллеры
	№ 40 из стали марки СтО

	289.
	Уайт-спирит
	Должен вырабатываться из высокоароматизированных ставропольских, дагестанских, волгоградских и шанмскнх нефтей, массовая доля ароматических углеводородов допускается не более 17%.

Возможна выработка из казахских и туркменских нефтей, массовая доля серы допускается не более 0,04%. При выработке из казахских, туркменских, волгоградских, шаимских и мангышлакскнх нефтей, летучесть по ксилолу допускается 2,5 - 4.5.

	290.
	Портландцемент
	Должен быть общестроителыюго назначения бездобавочный, марки 400

	291.
	Цемент
	для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях

	292.
	Шпатлевка
	Должна быть в виде однородной пастообразной массы. Назначение для внутренних отделочных работ. Должна быть пригодна под побелку. Время сушки при + 20 градусах не более 60 минут.

	293.
	Шкурка
	шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	294.
	Рогожа
	Рогожа

· дыры

· пя гна

· заломы

· недосеки

· сбитый рисунок более 10 мм. на длине 1 м.

· полосы по основе и утку

· близна в одну нить

· пролёт в одну уточную нить

· утолщения нитей не более 2-кратной толщины

· петли по длине ткани

· подплетины нити основы:

· поднырки нити утка по ширине и по длине.

	295.
	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм
	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные, должны быть размером 4.2x16 мм

	296.
	Бензин
	Не должен оставлять масляной плёнки, без цвета и едкого запаха. Бензин Б-70 должен подходить обезжиривание металлов перед нанесением гальванических покрытий, для химической чистки и обезжиривания, для подготовки поверхностей к окраске. Для разбавление лакокрасочных материалов. Быстро испаряется, не должен оставлять пятен на очищаемых поверхностях.

	297.
	Клей для облицовочных работ водостойкий
	По составу должен представлять собойцЦементио-песчанную смссь, минеральные пластификаторы и добавки. Должен подходить для внутренних и наружных работ, для облицовки плиткой стен и полов в помещениях любой влажности и наружных стен зданий, для крепления плитки на основания с электро- и водоподогревом. Морозостойкость должна быть не менее 35 циклов

	298.
	Винты
	самопарезающие с уплотнительной прокладкой 4.8x35 мм; самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм.

	299.
	Резина губчатая
	Резина губчатая, пористый материал на основе твердых каучуков или латексов, обладающих тепло- и звукоизоляционными и герметизирующими свойствами. Температурный интервал эксплуатации от -50°С до +70°С. Толщина от 3 до 30 мм.

	300.
	Резина прессованная
	Резина прессованная, толщина 1/'60мм, назначение изделия, уплотняющие узлы, которые работают под давлением в 0.1 мПЛ, предотвращение грення меж металлическими деталями, восприятие ударных воздействий, прокладки и настилы.

	301.
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0.7 мм
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0.7 мм Листовая холоднокатаная сталь оцинкованная горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования. Группа стали по назначению должна быть одной из: XLIJ; ХП: ПК: ОН. Категория стали по способности к вытяжке должна быть одной из: Н; Г; ВГ (для группы ХШ). Сталь по равномерности толщины цинкового покрытия должна быть HP или У Р. Оцинкованная сталь необходима КР или МТ. Класс стали в зависимости от толщины покрытия должен быть П или 1или 2. Сталь по точности изготовления нужна высокая или повышенная или нормальная. Кромка стали НО или О. По плоскостности сталь должна быть одной из: ПО. ПВ, ПУ, ПН. Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г, от 142,5 до 855. Толщина покрытия, мкм, от 10 до 60. Ширина листа, мм. ог 710 до 1500 мм. Толщина листа, мм. 0,7. Длина, мм, не менее 2000. Предельные отклонения по толщине проката не должны превышать ±0,08. Предельные отклонения но ширине проката должны быть не более + 20 мм. Предельные отклонения по длине листов не должны превышать + 15 мм. Предельные отклонения от плоскостности листов на 1 м длины не должны превышать 15 мм. Оцинкованная сталь должна быть изготовлена из углеродистой холоднокатаной стали одной из групп прочности: К260В. К270В. ОК300В, КЗ 10В, К330В. К350В. ОК360В, ОК370В. К390В. ОК400В. К490В. Механические свойства стали должны соответствовать требованиям: Временное сопротивление ав. Н/мм2 (кгс/мм2), 260-720 (27-73); - Относительное удлинение 54, %, более 12. Марка стали нужна одна из: 08кп,08пс, 08, Юкп, Юпс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20нс, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, Ст1кп, Ст1пс. Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, СтЗГпс, СтЗГсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Для цинкования должен быть применен цинк марок Ц0 или Ц1.

	302.
	Пена монтажная
	монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

	303.
	Болты анкерные
	Покрытия должны быть однородными но всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, иесплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов.

	304.
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	Массовая доля нелетучих веществ 53-59 % Вязкость при температуре 20 С от 30 Укрывистость высушенной пленки 120 г/м Стойкость краски к воздействию воды 12 Степень перетира 30 мкм Морозостойкость не менее 5 циклов Время высыхания до степени 3 - 1 час pH краски 6.8 8,2.

	305.
	Прокладки
	уплотнительные пенополиуретановые открытопорнстые для металлочерепицы

	306.
	Лента бутиловая
	Относительное удлинение при максимально не менее, 50 прочности, %, в поперечном направлении

Водопоглашенне,% 0,12

Сопротивление текучести, мм 0

Прочность связи при отрыве, МПа, (кгс/см2)

	
	
	от бетона 0,11(1,1) отстали 0,12(1,2) Паропроницаемость, мг.'(м.ч.Па) для марок С,П,М, не более 0,01 для марки Сд, не менее 0,15 Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность), от бетона, дерева, Г1ВХ 0,3 профилей, кгс/см, не менее

Отсутствуют

Водонепроницаемость, 600 Па в течение 72 ч П^Ишаки
проникновения

воды

Предел прочности при растяжении, МПа В поперечном направлении для марки С, Сдои., 0,42 Ст

_ от -60°С до Температура эксплуатации ~100°С

Температура производства монтажных работ С бутиловым слоем от -15°С до +35°С С клеевым слоем от +5°С до +35°С Ширина лент, мм 30-200 Долговечность (срок службы) не менее 20 лет

	307.
	Лента бутиловая диффузионная
	Должна представлять собой черную паронепроницаемую ленту. Может применяться для первичной герметизации вместе с бутиловым шнуром и герметиком. Толщина бутиловой ленты не менее 0,6мм. Не требует предварительного отжима.

	308.
	Болты анкерные оцинкованные
	Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов.

	309.
	Дюбели
	Должны быть распорные полиэтиленовые 6x30 мм

	310.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	Пропан-бутан, смесь техническая, массовая доля в % пропана 50 +/- 10. Непредельных углеродов 6. Октановое число 100-1 10.

	311.
	Натрии фтористый
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт 1

	312.
	Дисперсия
	поливинилацетатная иепластифнцированная марки Д50Н

	313.
	Герметик

пенополиуретановый (пена монтажная)
	Должен представлять из себя пену монтажную должна быть в баллонах по 750 мл.

	314.
	Аквилон
	Должен быть из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	315.
	Откосная планка
	Должна быть шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	316.
	Водоотлив оконный
	Должен быть шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	317.
	Наличники
	Должны быть из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	318.
	Панели потолочные с комплектующими
	Потолочные плиты из прессованного волокна, МДФ, алюминия, ПВХ.

Панели квадратные 600x600 м Цвет серые, белые, бежевые, технические характеристики:

•Звукопоглощение. Преобразование звуковой энергии в тепловую при прохождении через материал или при резонировании воздуха.<0.45

•Звукоизоляция. Снижение уровня шума. <30 дБ. •Светоотражение. Поверхность плит отражает: <75%. •Влагостойкость.

•Возможность мытья. Можно мыть мягкой тканыо или губкой, используя не агрессивные моющие средства.

	319.
	Растворитель марки Р-4
	Для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС' и ПС'Х ЛН (в том числе эмалей ХВ-124 серой и защитной), сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других веществ. Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Массовая доля воды но Фишеру. %, не более 0,7. Летучесть по этиловому эфиру 5-15. Кислотное число, мг КОН/г, не более 0.07. Число коагуляции, %, не менее 24.

	320.
	Детали стальных трубчатых лесов.
	Должны быть укомплектованны пробками, крючками и хомутами, окрашенные

	321.
	Лента ПСУЛ
	Должна представлять собой предварительно сжатый эластичный пористый материал на основе полиуретана в виде ленты прямоугольного сечения, пропитанный специальными составами. На одну из сторон уплотнительной ленты должен быть нанесен клеевой слой, который должен быть армирован стеклонитью (или другим материалом) и защищен антиадгезиоиной пленкой.

	322.
	Краска
	Должна быть акриловая ВД-АК 2180. ВГТ

	323.
	Шпатлевка водно- днсперсионпая
	Должна иметь высокий уровень адгезии к основе, но которую наносится и хорошо с ней совмещаться.

- без проблем исправлять дефекты на поверхности;

иметь высокую прочность и придавать покрытию долговечности.

	324.
	Лента
	Должна быть полиэтиленовая с липким слоем А50

	325.
	Пена монтажная
	Должна быть противопожарная полиуретановая упакована по 0,88 л

	326.
	Металлочерепица

«Монтеррей»
	Высота профиля составляет 39 мм Шаг волны: 350 мм Общая ширина листа: 1 180 мм Максимальная длина листа: 7 м

Рекомендуемый минимально допустимый уклон ската крыши: 10 градусов

Толщина применяемого железа: 0,4-0,7 мм

	327.
	Грунтовка акриловая
	Водно-дисперсионная акриловая грунтовка. Должна защищать окрашенную поверхность от атмосферных воздействий и биологических повреждений (грибок, плесень, синева).

Должна быть предназначена для подготовки деревянных, каменных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых поверхностей, ля обработки внутренних и наружных поверхностей, обладать антисептическими свойствами. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, не менее 40-42 сек. Цвет должен быть белый

	328.
	Дюбели
	монтажные 10x130 или (10x132, 10x150) мм. Диаметр дюбеля более 9 мм, длина до 150 мм, может использоваться для пустотелых или полнотелых материалов.

	329.
	Винты
	Должны быть самонарезающие остроконечные длиной 35 мм

	330.
	Клей плиточный
	Температура работ +5...+30°С

Количество воды па 25 кг. сухой смеси 5,50-5.75 л.

Толщина слоя 3-10 мм

Расход при работе шпателем 6X6 3,1 кг/м2
Жизнеспособность раствора 180 минут

Время укладки плитки 15 минут

Время корректирования положения плитки 10 минут Время твердения 24 часа

Прочность сцепления с основанием 15 кг/см2 Удерживаемый все плитки 100 кг/м2 Морозостойкость не менее 35 циклов Температура эксплуатации от -50 до +70°С Упаковка 25 кг

	331.
	Гранит керамический
	многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм

	332.
	Уголок
	наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм

	333.
	Уголок внутренний
	Должен быть для пластикового плинтуса, высота 48 мм

	334.
	Соединитель
	Предназначен для соединения пластикового плинтуса, высота 48 мм

	335.
	Заглушка
	торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм

	336.
	Заглушки
	торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм

	337.
	Плинтуса
	Должны быть для полов пластиковые. 19x48 мм

	338.
	Бруски
	обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м. шириной 75-150 мм. толщиной 40-75 мм. 1 сорта;

обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м. шириной 75-150 мм. толщиной 40-75 мм, 11 сорта; Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм. IV' сорта

	339.
	Доски
	Должны быть обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм. 111 сорта;

обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м. шириной 75-150 мм. толщиной 44 мм и более. III сорта

	340.
	Клинья
	Монтажные клинья, максимальная нагрузка на одну опорную колодку при 100% пересечении до 2200 кг, температура эксплуатации от -40 °С до 80 °С, точность выравнивания должна обеспечиваться зубьями, расположенными по обе стороны клина, шаг между пилообразными зубьями не более 0,5 мм, материал изделия должен быть пластик.

	341.
	Трубы
	бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8,9 мм

	342.
	Шпалы
	пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные лиственничные, тип 2

	343.
	Грунтовка ГФ-021
	Климатический район применения умеренный, холодный, цвет - красно-коричневая.

	344.
	Мука
	андезитовая кислотоупорная, марка А

	345.
	Эмаль ХВ
	Должна представлять собой лакокрасочный материал на основе поливинилхлоридной смолы. Цвет должен быть белый. Технические характеристики: время высыхания при температуре (20=2) оС:- до степени 3 не более 1 часа, до степени 5 не более 24 часов. Доля нелетучих веществ по объему 14 - 18 % объема

	346.
	Эмаль Г1Ф-1 15
	цвет - серая. Должна быть предназначена для окраски загрунтованных меллалнческнх. деревянных и иных поверхностей, а такжне для окраски внутри помещений.

	347.
	Клей резиновый 88-Н
	получают растворением резиновой смеси или каучука в органических растворителях (этнлацетате, бензине и т.д.). Клей резиновый применяется для склеивания резин с резинами, металлами, в том числе и окрашенными, стеклом, деревом и другими поверхностями.

	348.
	Клей
	Должен подходить для приклеивания минеральной ваты типа

	349.
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений
	Должны быть с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т

	350.
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения
	Должны быть с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

	351.
	Профили
	стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечны ми

	352.
	Блоки дверные
	двупольные с полотном глухим ДГ 21-13. площадь 2,63 м2

	353.
	Наличники
	Должны быть из древесины типа Н-I. Н-2 размером 13x54 мм

	354.
	Щиты и щиты пастила
	Щиты должны быть из досок толщиной 25 мм; 40 мм. Щиты настила из досок.

	355.
	Горячекатаная арматурная сталь
	Горячекатаная арматурная сгаль периодического профиля класса A-1II, диаметром 20-22 мм

	356.
	Анкерные детали
	Должны быть из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно

	357.
	Детали закладные и накладные
	изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно

	358.
	Детали закладные и накладные
	изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно

	359.
	Раствор
	готовый кладочный цементный марки 25; готовый кладочный цементный марки 150; готовый кладочный цементно-известковый марки 25

	360.
	Смесь сухая (фуга)
	предназначена для заделки швов водостойкая

	361.
	Раствор
	готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6; готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5

	362.
	Кирпич
	керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100

	363.
	Гипсовые вяжущие
	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ Схватывание п твердение должно протекать в течение 10-30 мин. Предел прочности не менее: при сжатии, 3(30) МПа (кгс/с.м2), при изгибе 1,8( 18) МПа (кгс/с.м2).

	364.
	Известь
	строительная негашеная комовая, сорт 1

	365.
	Гравий
	керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800

	366.
	Щебень
	из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм

	367.
	Щебень
	из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм

	368.
	Песок природный для строительных растворов средний
	Содержание вредных примесей в песке не должно быть, % по массе: - слюда > 2 , - уголь > 1, - пирит в пересчете па S03 > 4, - сульфаты в пересчете на S03 >1, - галлоидные соединения > 0,15.

	369.
	Канат
	двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19( 1-г6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В. маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

	370.
	Фиброцементная фасадная панель
	Размер: 16 х 455 х 3030 мм S= 1.38 м2

	371.
	Фиброцементная фасадная панель
	Размер: 16 х 455 х 3030 мм S= 1.38 м2

	372.
	Фиброцемеитная фасадная панель
	Размер: 16 х 455 х 3030 мм S= 1.38 м2

	373.
	Сэндвич-панели
	с наполнителем из минераловатной плиты, толщина 100 мм

	374.
	Сэндвич-панели
	с наполнителем из минераловатной плиты, толщина 50 мм

	375.
	Сэндвич-панели
	с наполнителем из мннераловатпой плиты- кровельная, толщина 100 мм

	376.
	Скобяные изделия
	для блоков входных дверей в помещение однопольных

	377.
	Винты
	самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям

	378.
	Заклепки
	комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей

	379.
	Ручки-кнопки
	со сквозным стержнем па ланках алюминиевые или из сплава ЦАМ

	380.
	Листы гипсокартонные ГКЛО
	Представляет собой гипсовый сердечник, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицованы картоном; толщина 12,5 мм

	381.
	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм
	Материал изготовления должен быть ПВХ. Ширина не менее 600 мм. с торцевыми заглушками, высота доски подоконника 20±5 мм., кант (Капинос) 40±5 мм., защитная пленка толщиной не менее 170 мкм., устойчивость к нагрузке царапаньем: >20 сН. растяжение при разрыве: не менее 50%, толщина поверхностного слоя, мкм: 50±10, предел прочности при растяжении: не менее 15 МПа.

	382.
	сайдинг стальной с полимерным покрытием
	Стальной сайдинг должен быть изготавлен из холоднокатаной стали, толщиной не менее 0,5 мм, оцинкованной горячим способом. Для придания антикоррозийных свойств поверхность сайдинга должен быть покрытт порошковой краской или полимерным покрытием, должен быть устойчив к коррозии, защищен от воздействия ультрафиолетовых лучей, воздействия агрессивных сред (щелочной, кислотной).

	383.
	Линолеум
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ. ВК-ВТ, ЭК-ВТ. Одноцветное или мраморовидное, удовлетворяющее повышенным требованиям пожарной безопасности. Возможные цвета: серый, бежевый, зеленый (бледный).

	384.
	Гранит керамический
	многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм

	385.
	Дюбель фасадный
	марка SDF-KB 14U*80V с шестигранной головкой, с черным защитным колпачком

	386.
	Болты
	анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами

	387.
	Доводчик дверной
	усилие закрывания EN2-5

	388.
	Шурупы
	для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS ПТ 4,8x100 мм

	389.
	Доски
	необрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, Ш сорта

	390.
	Бруски
	обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм. 111 сорта

	391.
	Бруски
	обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 111 сорта

	392.
	Плиты
	теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена

	393.
	Плиты
	теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола

	394.
	Ограждения
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы

	395.
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений
	с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т

	396.
	Блоки дверные
	однопольные с полотном глухим ДГ 21-9. площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2

	397.
	Рейки
	деревянные 8x18 мм

	398.
	Блок оконный
	пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2.5 м2

	399.
	Блок оконный
	пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2

	400.
	Блок оконный
	пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2

	401.
	Блоки балконные дверные
	однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м2.

	402.
	Блоки дверные
	наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна)

	403.
	Блоки дверные
	внутренние с заполнением стеклопакетами

	404.
	Блоки дверные
	внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами)

	405.
	Дверь противопожарная
	металлическая однопольная ДПМ-01/30. размером 800x1900 мм

	406.
	Дверь противопожарная
	металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200x2100 мм

	407.
	Блок дверной
	стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2

	408.
	Горячекатаная арматурная сталь
	гладкая класса Л-1, диаметром 6 мм

	409.
	Горячекатаная арматурная сталь
	периодического профиля класса Л-III, диаметром 10 мм

	410.
	Горячекатаная арматурная сталь
	периодического профиля класса Л-Ш, диаметром 12 мм

	411.
	Горячекатаная арматурная сталь
	периодического профиля класса Л-Ш, диаметром 16-18 мм

	412.
	Арматурные сетки
	Должны быть сварные. По применяемому материалу сетки должны быть сварные с цинковым защитным покрытием, сетки без антикоррозийной обработки.

	413.
	Сетка
	сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм

	414.
	Дюбели
	с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм; с калиброванной головкой (россыпыо) 3x68,5 мм

	415.
	Кислород технический газообразный
	Объемная доля кислорода. %, не менее 99,5. Объемная доля водяных паров. %, не более 0.007 или 0.009. Объемная доля водорода, %, не более 0.5. Сорт первый или второй.

	416.
	Клей 88-СЛ
	показатель прочности на разрыв выше 11 кГс/см кВ; расход средства 300 г/м.

средство, способное обеспечить долговечное соединение для таких строительных материалов как металлические поверхности, поролон и другие материалы.

	417.
	Штапик
	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм

	418.
	Радиаторы
	отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм

	419.
	Кронштейны
	для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм

	420.
	Кронштейны
	для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм

	421.
	Трубки защитные гофрированные
	Технические характеристики:

· Материал - самозатухающая структура Г1ВХ

· Степень защиты - не менее IP55

· Прочность - свыше 350 Н на 5 см при 20 °С

· Диапазон рабочих температур - от -5 °С до +60 °С

· Электрическое сопротивление - не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мни)

· Огнестойкость - не поддается к возгоранию

	422.
	Краны для спуска воздуха
	Должен быть предназначен для установки в системах отопления для стравливания скопившегося воздуха при давлении в системе до 10 атм. и температуре от -10°С до + 100°С. Материал корпуса: должна быть сталь или латунь. Материал уплотнения затвора должен быть сталь или латунь. Тип присоединения должен быть резьбовой. Способ управления: под рожковый ключ. Класс герметичности: А. Давление Ру, кгс/см2: 10. Максимальная температура, °С: 150 латунный кран. 100 стальной кран. Тип рукоятки: под рожковый ключ.

	423.
	Трубопроводы
	из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм

	424.
	Трубопроводы
	из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм

	425.
	Листы
	алюминиевые марки АД 1Н, толщиной 0,5 мм

	426.
	Трубы
	Должны быть нержавеющие гофрированные

	427.
	Кран
	угловой полипропиленовый PPR 25x3/4 с термоголовкой

	428.
	Кран
	полипропиленовый PPR 25x3/4

	429.
	Соединение SU20
	Корпус фитинга должен быть выполнен из горячештампованной никелированной латуни. В проточках штуцера корпуса должны быть надеты два уплотнительных кольца из EPDM (этилен - пропиленового каучука).

	430.
	Фитинг SM20
	Материал: - фитинг: ЛС59 (латунь сантехническая), прокладка: силикон, стопорное кольцо: РА66 (полиамид)

	431.
	Решетка
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1.2 м

	432.
	Трубки
	теплоизоляционные из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм, диаметром 35 мм

	433.
	Трубки
	теплоизоляционные из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм, диаметром 42 мм

	434.
	Трубки
	теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа толщиной 9 мм. диаметром 54 мм

	435.
	Трубки
	теплоизоляционные из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм, диаметром 63 мм

	436.
	Хомут
	металлический с шурупом н резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм

	437.
	Хомут
	металлический с шурупом н резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм

	438.
	Хомут
	металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм

	439.
	Хомут
	металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм

	440.
	Крепления
	для труб диаметром 20-23 мм

	441.
	Кран шаровой
	В-В размером 1/2"

	442.
	Кран шаровый
	полипропиленовый PPR диаметром 63 мм

	443.
	Угольник
	прямой диаметром 32 мм

	444.
	Угольник
	90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм

	445.
	Угольник
	90 град, полипропиленовый диаметром 40 мм

	446.
	Угольник
	90 град, полипропиленовый диаметром 50 мм

	447.
	Тройник
	полипропиленовый переходной диаметром 32x32x32 мм

	448.
	Тройник
	полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм

	449.
	Тройник
	полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм

	450.
	Тройник
	полипропиленовый переходной диаметром 40x40x40 мм

	451.
	Тройник
	полипропиленовый переходной диаметром 63x40x63 мм

	452.
	Тройник
	полипропиленовый переходной диаметром 63x63x63 мм

	453.
	Труба
	из полипропилена PN 20/25

	454.
	Т руба
	из полипропилена PN 20/32

	455.
	Т руба
	из полипропилена PN 20/40

	456.
	Т руба
	из полипропилена PN 20/50

	457.
	Т руба
	из полипропилена PN 20/63

	458.
	Коллектор проходной
	с внутренней резьбой 3/4"х1/2"на 4 выхода

	459.
	Угольник
	90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм

	460.
	Муфта
	полипропиленовая соединительная диаметром 2. 32. 40, 63 мм

	461.
	Муфта
	полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32x1/2"

	462.
	Муфта
	полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 40x1/2"

	463.
	Муфта
	полипропиленовая переходная диаметром 50x32 мм

	464.
	Муфта
	полипропиленовая переходная диаметром 50x40 мм

	465.
	Муфта полипропиленовая
	переходная диаметром 63x25 мм

	466.
	Муфта полипропиленовая
	переходная диаметром 63x32 мм

	467.
	Муфта полипропиленовая
	переходная диаметром 63x40 мм

	468.
	Болты
	с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм

	469.
	Проволока
	стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм

	470.
	Шурупы
	с полукруглой головкой 4x40 мм

	471.
	Тальк
	молотый, сорт I

	472.
	Краска
	цвет коричневый, красно-коричневый и кремовый

Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 26

Массовая доля летучего вещества, %, не более 12

Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-

4) при температуре (20,0=0.5) °С, с 65-140

Степень перетира, мкм, не более 90

Укрывнстость невысушенной пленки краски, г/м2, от 50 до 210 Время высыхания до степени 3 при температуре (20=2)°С, ч, не более 24

Условная светостойкость пленки, ч, не менее 2

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при

температуре (20±2) °С, ч, не менее 0,5

Код ОКП 23 1722 0214 05.23 1722 0258 04.23 1722 0209 02

	473.
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	Дюбели должны быть распорные полиэтиленовые 6x40 мм

	474.
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	Дюбели должны быть распорные полиэтиленовые 10x40 мм

	475.
	Дюбели пластмассовые
	Дюбели должны быть пластмассовые с шурупами 12x70 мм

	476.
	Лента К226 ЛМ-5.-10.
	Предназначены для бандажнровання пучков проводов и кабелей, крепления пучков и одиночных проводов и кабелей к различным конструкциям.

Ленты поставляются в рулонах, изготовляются из пластмассы, скрепляются пластмассовыми кнопками.

Допустимая растягивающая сила на соединении лента кнопка: для ЛМ-5 - 50 Н, для ЛМ-10 -100Н.

	477.
	Лента
	липкая изоляционная на полнкаенновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0.19 мм

	478.
	Лента изоляционная
	прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0.25-0.35 мм

	479.
	Стойки
	для линий сети проводного вещания типа PC-I1-I.6

	480.
	Траверсы
	стальные 2-штырные

	481.
	Бирки
	маркировочные пластмассовые

	482.
	Эмаль
	Защитная эмаль ХВ-124 должна представлять собой смесь пигментов со средиевязким раствором поливинилхлоридной хлорированной смолы, а также алкидной смолы с примесыо органических летучих растворителей, в которую добавлен пластификатор. Цвет зеленый.

	483.
	Клей БМК-5к
	Должен представлять собой сополимер метакриловой кислоты и бутилового эфира метакриловой кислоты, полученный суспензионным методом. Должен растворятся в ацетоне, толуоле, бутилацетате.

	484.
	Провода
	неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М. сечением 4 мм2

	485.
	Провода
	силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1x1.5 мм2

	486.
	Припои
	оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61

	487.
	Припои
	оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40

	488.
	Трубка
	полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм

	489.
	Наконечники кабельные
	Должны быть медные соединительные Должны быть предназначены для окоицевания проводов н кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ. Наконечники изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки не ниже М2. Климатическое исполнение медных наконечников - УХЛЗ.

	490.
	Гильза
	кабельная медная ГМ 2,5

	491.
	Втулки В17
	Должны быть предназначены для зашиты изоляции различных проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб диаметром 15 мм или других конструктивных отверстий при прокладке в трубах, вводах в электрощиты, ящики управления.

	492.
	Источник питания ИВЭПР12/5
	Должен быть предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12В постоянного тока. Должна быть защита АКБ от глубокого разряда.

	493.
	Источник бесперебойного питания
	Габаритные размеры (длина/глубина/высота) 324/182/111мм Масса, не тяжелее - 2,3 кг Максимальная емкость АКБ 2 х 12 Ач Входное напряжение сети от 135 до 264 В

Выходное постоянное напряжение при работе от сети 13,6 ± 0,2 В Напряжение отключения АКБ не выше 10.4 ± 0.4 В Ток нагрузки при работе от сети и от АКБ 5,0А (кратковременно 5,5 А в течение 15 мни.)

Диапазон рабочих температур от -10 до +40°С

	494.
	Кабели парной скрутки
	огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделеннем, с экраном нз алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСиг-FRLS 1x2x0,5

	495.
	Кабели
	парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделеннем. с экраном нз алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСиг-FRLS 1x2x0,75

	496.
	Кабель
	(витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е

	497.
	Шнуры
	на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВЭВ, с числом жил - 5 и сечением 0,12 мм2

	498.
	Шнуры
	па напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2x0,75

	499.
	Разветвнтельная коробка
	Количество клемм подключения: не менее 4; Напряжение, В:

· постоянного тока не более 60;

· переменного тока 50 Гц не более 36; Рабочий ток. Л: не более 1;

Габаритные размеры, мм (диаметр х высота): с нодрозетником: 68x28;

	500.
	Кабель-канал (короб)
	Материал должен быть самозатухающий ПВХ. Температура монтажа: от 15°С до +60°С. Температура эксплуатации: от 32°С до +90°С. Цвет белый, серый. Размер 25x16 мм

	501.
	Кабель-канал (короб)
	Материал должен быть самозатухающий ПВХ. Температура монтажа: от 15°С до +60°С. Температура эксплуатации: от 32°С до +90°С. Цвет белый, серый. Размер 60x40 мм

	502.
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР должен выдавать тревожный сигнал в ШС при переводе кнопки во включённое состояние (положение вниз)

Срабатывание извещателя должно происходить, при прикладывании усилия от 15 до 35Н на приводной элемент чёрного цвета

Напряжение питания ИПР от 9 В до 30 В

Ток потребления ИПР в дежурном режиме при напряжении 20В, не более, мкА 25

Ток потребления ИПР в режиме «Тревога», не более. мА. 20 Средняя наработка ИПР на отказ, с учётом технологического обслуживания, не менее, ч. 60000 Средний срок службы ИПР, не менее, лет 10

Время технической готовности ИПР к работе после включения

питания, не превышает, с. 3

Масса ИПР, не более, кг 0,08

Габаритные размеры ИПР, не более, мм 64x104x33

Степень защиты IP. обеспечиваемая корпусом не менее 41

	503.
	Извещатель пожарный дымовой
	Извещатель должен быть рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от 248 К до 328 К (от -25°С до +55°С) и относительной влажности 95+3% при температуре 308 К (+35°С)

Степень защиты оболочки извещателя не ниже I.P 3.0 Чувствительность извещателя должна соответствовать задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток в пределах 0,05^0,2 дБ/м.

Инерционность срабатывания извещателя не превышает 6 с Средняя наработка на отказ не более 70 000 ч.

Электрическое питание извещателя должно осуществляться постоянным напряжением величиной от 9 В до 30 В. с возможной переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100 мс с периодом повторения не менее 0,7 с.

Извещатель должен иметь встроенный оптический индикатор срабатывания и обеспечивать возможность подключения выносного оптического сигнализатора (ВУОС)

Выходной электрический сигнал срабатывания извещателя должен формироваться скачкообразным уменьшением внутреннего сопротивления до величины не более 500 Ом при протекании тока через извещатель величиной 20 мА Сигнал "ПОЖАР" извещателя должен сохраняться после окончания воздействия на извещатель продуктов горения (дыма). Сброс сигнала срабатывания должен производиться с приемно- контрольного прибора отключением питания извещателя навремя не менее 1,5 с.

Величина сопротивления между контактами "3" и "4" не более 2 Ом.

Напряжение питания устройств согласования от 9 до 15В. Максимально допустимый ток коммутации устройства УС-02, не более 50мА.

Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии на него:

· воздушного потока со скоростью до 10 м/с;

· фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных пли естественных источников освещения.

Габаритные размеры нзвещателя с розеткой не более 93 X 60 мм. Масса нзвещателя с розеткой не более 200 гр.

Средний срок службы нзвещателя не менее 10 лет.

Средняя наработка на отказ нзвещателя должна быть не менее 60 000 ч.

Потребляемый ток при питающем напряжении 12В не более 50 мкА. По устойчивости к электрическим импульсам в цепи электрического питания, по устойчивости к электростатическим разрядам и электромагнитным полям , пожарный извещатель должен соответствовать требованиям III класса

	504.
	Источник резервного питания
	Резервированный источник питания должен быть с микропроцессорным управлением, 12 В, 8 А (10 мии-10 А), должна быть световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 А*ч и внешних до 34 А*ч, защита от переразряда. Крышка под замок.

	505.
	Трубы
	гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16- 20 мм

	506.
	Трубы
	гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм

	507.
	Т рубы
	гладкие жесткие из Г1ВХ диаметром 20 мм

	508.
	Трубы
	гладкие жесткие из Г1ВХ диаметром 32 мм

	509.
	Извещатель
	Извещатель должен быть пожарный тепловой максимально- дифференциальный адресно-аналоговый, материал - пластик.

	510.
	Радиокоммутатор
	Должен быть предназначен для использования в охранных, пожарных системах, системах телеметрии и подобных системах с протоколом производителя в одночастотном режиме или режиме «скачущей» частоты.

Должен иметь: последовательный порт; синтезированную сетку частот; программируемые производителем параметры; тестовый сигнал для контроля состояния передатчика.

	511.
	Прибор приёмно-контрольный
	· Основные функции приемно-контрольного охранного прибора:

· прием сигналов от извещателей;

· включение выносных приборов сигнализации при возникновении тревоги;

· постановка на охрану и снятие с охраны как отдельно зону, так и весь прибор;

· защита прибора от несанкционированного доступа посторонних лиц;

· звуковая сигнализация режимов работы:

· обмен данными по интерфейсу RS-485 с другими приборами и компьютером;

· Требуемые технические характеристики:

· Напряжение питания выше 10,1 В до 28 В;

· Ток потребления прибора в дежурном режиме должен быть:

· при напряжении питания 12 В. максимально 0,6 А

· при напряжении питания 24 В. максимально 0,3 А

· Количество шлейфов подключаемых к прибору не менее 20;

· Интерфейс подключаемых считывателей - Dallas Touch Memory, iButton.

Количество подключаемых внешних считывателей электронных идентификаторов - не менее 1:
· Количество реле -не менее 5:

· Готовность к работе после включения пнтання- максимально 3 сек:.

· Напряжение на каждом входе шлейфа - выше 1S . ниже 24

В.

· Масса прибора - пе более 0.5 кг.

· Габаритные размеры прибора, не более 230x135x40 мм.

Диапазон рабочих температур прибора от -30 до +50 ОС


	512.
	Устройство доступа УД-4
	Считывающее устройство УД-4 должно быть предназначено для считывания кода электронных ключей н индикации состояния охраняемой зоны приемно-контрольных приборов охранно- пожарной сигнализации.

	513.
	Релейный модуль РМ64-4
	Релейный модуль на не менее 4 реле. Должен подключаться к А6, А16-512. Должно быть управление автоматикой, замками.

	514.
	Видеорегистратор 16 канальный
	16-канальный цифровой пентаплексньш видеорегистратор с поддержкой записи видео стандарта не хуже 960Н Технические характеристики: пентаплексньш видеорегистратор с запнспо видеоматериалов, поступающие от не менее 16 камер наблюдения. Скорость передачи- не менее 25к'сек по каждому рабочему канату. Четыре канала с поддержкой разрешения D1 не менее (720x576). остальные - WCTF не менее (480x288). Виде о выходы: VGA н HDMI (для LED/LCD мониторов с высокого разрешения н телевизоры 1080р.) Архивная система на 2 SATA диска н возможность расширения внешним накопителем через интерфейс USB и сети ТСРДР. 3G. Детектор движения с настраиваемой чувствительностью. Программное обеспечение: CMS. Меню - полностью русифицирована.

	515.
	Коммутатор
	Наличие не менее чем 8 портов 10/100/1000 Мбнт/с (разъем RJ45). Должен быть оборудован не менее чем 8 портами с поддержкой РоЕ+ для передачи данных н питания по одному кабелю. Должен работать с устройствами, поддерживающими стандарт ШЕЕ S02.3af<;at. позволяя расширять домашние н рабочие сети. Ширина магистрального канала должна быть не менее 16 Гбнт/с. Размеры буфера должны быть не менее 2Mbits

	516.
	Монитор видеодомофона
	Монитор
	Не менее 4". монохромный
	

	
	
	TV Система
	PAL
	

	
	
	Подключение
	4 проводное
	

	
	
	Количество вызывных панелей
	2 вызывных панели, до 2 мониторов в системе
	

	
	
	Управление

замком
	через вызывную панель (замыканием звука на обшнй)
	

	
	
	Крепление настенное, съемный кронштейн
	

	517.
	Антнвандальная вызывная видео панель
	Антнвандальная цветная видео панель на одного, двух абонентов системы PAL. Исполнение корпуса должно быть для "накладной” установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Должна обладать дополнительной влагозащнтой н ашикорознйностью. Кнопка вызова должна быть способна выдерживать фронтальные удары. Должна быть реализована система интеллектуальной подсвегкн лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма: серебряный антик, медный антнк. Матрица не менее 1/3". Рабочий диапазон температур от - 50°С до +50°С. Разрешение не менее 600 TBJL Должна быть ИК подсветка. Степень зашиты не менее 1Р-54

	518.
	Антнвандальная вызывная видео панель
	Антнвандальная пвегная. водостойкая видео панель на трех абонентов системы PAL. Исполнение корпуса должно быгь для "накладной" установки пз прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Должна обладать дополнительной влагозащнтой н антнкорознйностью. Кнопки вызова должны быть способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней должна быть реализована система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма: серебряный антик, медный антик. Матрица не менее 1/3". Матрица не менее 1/3". Рабочий диапазон температур от -50СС до +50°С. Разрешение не менее 600 ТВЛ. Должна быть ПК подсветка. Степень защиты не менее 1Р-54

	519.
	Кнопка выхода
	Кнопка выхода металлическая,накладная

	520.
	Контроллер
	Автономный контроллер электрозащелки

	521.
	Накладной считыватель для ключей Touch Memory
	Считыватель должен быть предназначен для использования в системах контроля п управления доступом и работать с контроллерами СКУД, поддерживающими интерфейсы Touch Memory.

	522.
	Ключи Touch Memory
	Должен быть предназначен для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа. Должен быть с держателем.

	523.
	Батарея аккумуляторная
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч

	524.
	Оповещатель

комбинированный

светозвуковой
	Напряжение питания от 9 до 13,8 В;

Ток потребления - не более 40 мА;

Диапазон рабочих температур - от -30 до +55 °С;

Допустимая относительная влажность не более 90%, при +25°С;

Степень защиты оболочки - не менее IP 52;

Габаритные размеры не более 310x110x30 мм;

Масса оповещателя не более 0,45 кг.

9.4.5 Требования к защитному устройству для оповещателя: Габаритные размеры не более 157 х 70 мм;

Масса не более 360 гр.;

Цвет корпуса - Ярко-красный RAL 3000

	525.
	Оповещатель

комбинированный

светозвуковой
	Оповещатель должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Тип светового оповещателя должен быть -постоянного свечения. Цвет свечения должен быть красный. Уровень звукового давления, дБ не менее 105. Степень защиты не менее 1Р55

	526.
	Оповещатель охранно- пожарный звуковой
	Предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранно- пожарной и аварийной сигнализации. Напряжение питания DC, В 10.2-14.4. Ток потребления, мА бО.О.Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ95. Диапазон рабочих температур. °С-30...+50

	527.
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов не превышает 128.

Количество разделов не превышает 512.

Количество групп разделов до 128.

Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы до 2048.

Количество пользовательских паролей до 1023.

Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов до 256.

Количество "входных зон" до 32.

Количество пользователей - не превышает 2048.

Объем кольцевого буфера событий - не превышает 1024 сообщений.

Высота устройства не менее 110

Длина линии интерфейса RS-485 - до 4000 м.

Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером - до 20 м. Питание - от резервированного источника постоянного тока. Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В.

Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В.
Рабочий диапазон температур - выше -1, ниже +40°С. Масса - не более 0,3 кг.

Габаритные размеры не более (мм): длина - 140 высота - 114 глубина - 25 мм

	528.
	Блок контроля и индикации, марка
	Индикаторы для отображения наличия тревог и неисправностей, состояния разделов, режима работы устройства;

Количество индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей, состояний разделов не менее 67 шт.; Двухцветные индикаторы состояния разделов наличие; Количество одноцветных системных индикаторов не ниже 7; Встроенный звуковой сигнализатор - наличие;

Контроль вскрытия корпуса наличие;

Напряжение питания от 12 В до 24 В (± 15%);

Ток потребления в дежурном режиме не выше 50 мА ;

Рабочий диапазон температур - от -30 до +50°С

Допустимая относительная влажность - не более 98% при +25°С

Степень защиты корпуса не менее 1Р20;

Габаритные размеры не более 340 х 170 х 26 мм;

Масса прибора не тяжелее 0,6 кг.

Средний срок службы не менее 10 лет;

Подключение к ПК - через преобразователь сигналов интерфейса; Тип монтажа - настенный навесной.

	529.
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок).
	Релейный блок с управлением по интерфейсу. Должен иметь возможность выполнять функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами н системами па релейном уровне. В системах пожарной сигнализации блок должен быть предназначен для формирования стартового импульса на прибор пожарный управления.

Наличие: не менее 4 релейных выхода с переключаемыми контактами Максимальное коммутируемое напряжение: 100В. Не менее 5 светодиодных индикаторов на лицевой панели. Степень защиты корпуса должна быть не менее 1Р30.

	530.
	Контроллер двухпроводной линии связи
	Должна быть обеспечена возможность: подключения до 127 адресных устройств (АУ); кольцевая двухпроводная линия связи с контролем короткого замыкания и обрыва, возможность применения изоляторов короткого замыкания для локализации короткозамкнутых участков, питание подключенных адресных устройств по двухпроводной линии связи, передача извещений «Требуется обслуживание», «Внимание», «Пожар», «Неисправность». Степень защиты корпуса должна быть не менее IP30.

	531.
	Блок контрольно-пусковой, марка
	Количество выходов не менее 6;

Количество выходов с контролем исправности линии (обрыв н короткое замыкание) - превышает 5;

Коммутируемое напряжение - от 12 В до 24 В;

Максимальный коммутируемый ток устройства не более 3 Л; Максимальный коммутируемый ток выхода - не выше 2 Л Максимальный ток контроля исправности цепей не менее 1.5 мЛ;

Количество шлейфов сигнализации не менее 2 шт.;

Защита от включения исполнительных устройств при неисправности блока наличие;

Количество вводов электропитания 2 (основной и резервный источник);

Контроль напряжения питания наличие;

Напряжение питания от 12 В до 24 В (± 15%);

Ток потребления в дежурном режиме (с выключенными выходами): 45мЛ (12В), 25 мЛ (24В);

Степень защиты оболочки не менее IP30;

Диапазон рабочих температур - от -30 до +55° С;

Допустимая относительная влажность - не превышает 99% при

+25°С

Габаритные размеры не более 160x110x40 мм;

Масса не тяжелее 0.3 кг.

Средний срок службы не менее 10 лет;

Подключение к ПК - через преобразователь сигналов интерфейса

	532.
	Видеокамера
	должна быть дневного/ночного наблюдения с ПЗС формата 1/3". Должна быть не менее 15-битовая цифровая обработка видеосигнала. Должен быть расширенный динамический диапазон XF-Dynamic, ИК-фнльтр. Должна быть связь для дистанционного управления настройками видеокамер, установка выдержки по умолчанию, автоматическое определение типа объектива, автонастройка черного, детектор движения

	533.
	Монитор
	ЖК-монитор с диагональю не менее 22” , тип ЖК-матрицы TFT PVA, разрешение не ниже 1680x1050 (16:10). подключение: VGA, DV1. DisplayPort, яркость не менее 300 кд/м2, контрастность не ниже 1000:1. время отклика не более 6 мс, наличие USB-хаба.

	534.
	Облучатель
	Облучатель бактерицидный настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2хЗО В г

	535.
	Шкаф
	Шкаф сушильный, 220В, 50 Гц. 2 кВт

	536.
	Шкаф
	для детской одежды 2-секционный. Может быть с закругленными или прямыми дверками, на цоколе или с нишей. Не должен быть темного цвета. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры н ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой н ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	537.
	Шкаф
	для детской одежды 4-секционный. Может быть с закругленными или прямыми дверками, на цоколе или с нишей. Не должен быть темного цвета. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы нз пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой н ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	538.
	Кровать детская
	Кровать детская. Спинки кровати должны быть выполнены в форме медвежонка. Размер 1200x740x360 мм. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком н полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	539.
	Кровать детская
	Кровать детская. Спинки кровати должны быть выполнены в форме медвежонка. Размер 1400x740x360мм. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой н ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	540.
	Стол
	Стол детский квадратный регулируемый. Габаритные размеры: длина *ширнна*высота мм: 700*700*400-580. Ростовая группа: 0- 3. Материал должен быть Ламинированный ДСП. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	541.
	Шкаф низкий
	Может быть с закругленными или прямыми дверками, на цоколе или с нишей. Не должен быть темного цвета. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком н полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	542.
	Министенка
	Мини-стенка для пособий и игр. Размер не менее 130x30x140 Не должен быть темного цвета. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры н ДСгП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	543.
	Гимнастическая стейка
	Возможные размеры гимнастической стенки Высота от 2,4 до 3,2 м. Ширина от 0,8 до 1 м. Ширины боковины не более 120 мм. Материал боковин и перекладин - береза, сосна. В комплекте должен быть крепеж к стене.

	544.
	Стол письменный
	Размеры Высота не более 750 мм Глубина не более 600 мм Ширина не более 900 мм Материал Ламинированная ДСП 
Цвет Вишня, орех

	545.
	Монка
	Кухонная двойная для мытья столовой посуды и приборов. Материал нержавеющая сталь.

	546.
	Шкаф навесной
	Шкаф навесной для сушки посуды не менее 60 см. должен иметь не менее, чем 2 фасада (левый и правый). В комплекте должна быть сушка для сушки посуды. При высоте высоте более 92 см должен комплектоваться дополнительной полкой из ЛДСП.

	547.
	Шкаф
	Для документов со стеклянными дверцами. Габариты не менее 770x365x1975. Лицевая фурнитура: алюминий. Силовые сочленения: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки. Толщина опор н каркасов: не менее 18 мм. Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП. Материал покрытия: износоустойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами.
Защита торцевых поверхностен основных элементов: кромка ПВХ. толщина 0,8 мм. Защита торцевых поверхностей ополнительных элементов: кромка Г1ВХ, толщина 0,8 мм. Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок до 15 мм.


	548.
	Шкаф секционный
	Не должен быть темного цвета. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный пастилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	549.
	Парта двухместная регулируемая
	Каркас парты должен быть выполнен из профильной трубы (50x25x1,5 40x25x1,5 25x25x1,5) с полимерным покрытием серого цвета, укомплектован полипропиленовыми заглушками и регулировочными винтами М-6(с прессшайбой). Столешница парты (не менее 1200x500) должна изготовлена из ЛДСГ1 не менее 16мм. Не должен быть темного цвета. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры п ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	550.
	Парта одноместная регулируемая
	Каркас парты должен быть выполнен из профильной трубы (50x25x1,5 40x25x1,5 25x25x1,5) с полимерным покрытием серого цвета, укомплектован полипропиленовыми заглушками и регулировочными винтами М-6(с прессшайбой). Столешница парты (не менее 700x500) должна быть изготовлена из ЛДСП не менее 16мм. Не должен быть темного цвета. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры п ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	551.
	Шкаф для полотенец навесной 5-ти секционный
	Шкаф для полотенец навесной 5-ти секционный

	552.
	Шкаф для горшков 20-ти местный
	Шкаф для горшков 20-ти местный

	553.
	Шкаф
	Шкаф ШММ-2, Габаритные размеры: Глубина: не менее 380 мм, Ширина: не менее 800 мм. Высота: не менее 1680 мм Должен иметь четыре запираемые металлические дверцы и три полочки в верхней части. Должен быть крашен белой порошковой краской.

	554.
	Машина стиральная
	Должна обеспечивать промышленную загрузку - не менее 10 кг габариты не более 680x730x965 мм. Максимальная скорость отжима не менее 1400 об/мин. С дисплеем. Класс энергопотребления А++, цвет белый.

	555.
	Стеллаж
	Стеллаж металлический, не менее 4 полок

	556.
	Стол письменный
	Стол письменный, габариты не менее 1200x600x740 мм Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	557.
	Стол
	Стол палатный медицинский размером не менее 600*800*750 мм Должен быть предназначен для оснащения кабинетов и лабораторий медицинских учреждений.

	558.
	Стол
	методиста Зх уровневый. Не должен быть темного цвета. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	559.
	Стол
	Компьютерный стол. Столешница должна быть из ДСП не менее 22 мм., с кромкой ПВХ не менее 2 мм., остальные элементы из ДСП не менее 16 мм., с кромкой ПВХ 0.45 мм. Не должен быть темного цвета. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	560.
	Шкаф
	Угловой шкаф для одежды. Не должен быть темного цвета. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	561.
	Канат
	Канат с крепежом длинной 2,5 м

	562.
	Щкаф для спортинвентаря
	Для спортинвентаря. Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	563.
	Кольцо
	Кольцо баскетбольное со шитом

	564.
	вентиляционный отсос
	Местный вентиляционный отсос МВО-0.8

	565.
	вентиляционный отсос
	Местный вентиляционный отсос М ВО-1,6

	566.
	Стеллаж сетчатый
	Стеллаж сетчатый Мебель не должна выделять токсичных веществ. Недопустимо использование фанеры и ДСтП класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие элементы из пенополиуретана должны иметь дополнительный настилочный слой из ватина, мебель должна быть с гладкой и ровной поверхностью, без рисок, царапин, резных и других украшений, с облицовкой пластиком и полимерной пленкой или ламинированная. Должны отсутствовать острые углы: все углы должны быть скруглены или использованы пластмассовые накладки и наконечники.

	567.
	Электроводонагреватель
	накопительный вертикального исполнения напольный, объемом 150 л. мощностью 2 кВт, размерами не более 450x1450x600 мм

	568.
	Электроводонагреватели
	накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 6 кВт, размерами не более 700x1400x870 мм

	569.
	Электроводонагреватели
	накопительные вертикального исполнения, объемом 30 л, мощностью 1.5 кВт, размерами не более 520x368x390 мм

	570.
	Сушилка
	для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью не менее 1,5 кВт

	571.
	Ванна
	моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530x530x870 мм

	572.
	Ванна
	моечная двухсекционная, размером 1060x530x870 мм

	573.
	Краска
	для наружных работ черная, марок МЛ-015. ПФ-014

	574.
	Смазка
	солидол жировой марки «Ж»

	575.
	Сталь угловая
	равнополочная, марка стали ВСтЗкп2. размером 50x50x5 мм

	576.
	Сталь полосовая
	марка стали СтЗси шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

	577.
	Трубы
	хризотилцементные безнапорные БИТ, диаметр условного прохода 100 мм

	578.
	Гайки установочные заземляющие
	Должны служить для создания электрического контакта между оболочкой электротехнического изделия и стальной трубой или гибким вводом. Климатическое исполнение должно быть УЗ. Материал должен быть - сталь с металлическим покрытием

	579.
	Лак битумный БТ-123
	Битумный лак должен представлять собой специальный раствор из полимерных смол и различных битумов, которые улучшают эксплуатационные и физико химические свойства. Вязкость по ВЗ 4 при 20 °С, с. не менее 30-70. Содержание нелетучих веществ, %, не менее 38-42. Время высыхания 50 мин.

	580.
	Раствор
	готовый кладочный цементный марки 50

	581.
	Стойка
	железобетонная вибрированная для опор

	582.
	Припои
	Должны быть оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОСЗО

	583.
	Манжеты
	Должны быть стальные для стыка хризотилцементных труб М- 100

	584.
	Перемычки
	Должны быть гибкие, тип П ГС-50

	585.
	Светильник
	наружного освещения со светодиодными лампами LED 100 -SKY

	586.
	Трубы
	стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм

	587.
	Трубы
	стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм. толщина стенки 3.5 мм

	588.
	Кронштейн
	для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-2,0-02-ц

	589.
	Кабель
	силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией н оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделеннем марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2

	590.
	Кабель
	силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с низким дымо- и газовыделеннем, бронированный, марки ВБбшв- LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2

	591.
	Разветвнтельная коробка У 994
	Должна быть предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении электропроводок в трубах и прокладке кабельных линий электропередачи. Степень защиты не менее 1Р54. Должны иметь резиновое уплотнение.

	592.
	Ящик протяжной К-654
	Должен быть предназначен для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении электропроводок в трубах и прокладки кабельных линий электропередачи до 1000 В. Должен быть изготавлен из стали с лакокрасочным покрытием. Степень защиты не менее 1Р54. Должны иметь резиновое уплотнение.

	593.
	Фотореле
	Марка ФР-75А Фотореле должен быть предназначен для автоматического включения и выключения наружного освещения в зависимости от освещенности окружающей среды.

	594.
	Трубы
	гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм

	595.
	Винты
	с полукруглой головкой длиной 50 мм

	596.
	Шурупы
	с полукруглой головкой 2,5x20 мм

	597.
	Шурупы
	с полукруглой головкой 4x40 мм

	598.
	Сталь
	круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм

	599.
	Сталь
	листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм

	600.
	Лак электроизоляционный
	Лак электроизоляционный 318. должен создавать немаслостойкую пленку. Условная вязкость по ВЗ-246 при температуре (20-0,5 )°С- 25-50; Массовая доля нелетучих веществ, % - 48-53; Время высыхания до степени 3- 8 мин. (130±2)°С 1

	601.
	Сталь
	полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

	602.
	Сталь
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм

	603.
	Смеси
	сухие известково-карбонатные штукатурные

	604.
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	Трубки ХВТ должны быть изготавлены из поливинилхлоридного пластиката рецептур: 230, 251. Трубки могут иметь следующий цвет: белый, желтый, оранжевый, розовый, красный, голубой, светло-синий, зеленый, коричневый, фиолетовый, черный, серый.

	605.
	Сталь
	угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм

	606.
	Сталь
	полосовая 40x4 мм. кипящая

	607.
	Кабель
	силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделен нем марки ВВГиг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2

	608.
	Кабель
	силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газо выделе и нем марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2

	609.
	Кабель
	силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2

	610.
	Кабель
	силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2

	611.
	Кабель
	силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2

	612.
	Кабель
	силовой е медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделеннем марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2

	613.
	Кабель
	силовой е медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделеннем марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2

	614.
	Провода
	силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки Г1ВЗ. сечением 4 м.м2

	615.
	Провода
	силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки Г1ВЗ. сечением 6 мм2

	616.
	Розетка
	открытой проводки двухгнездная с заземлением

	617.
	Розетка
	штепсельная с заземляющим контактом

	618.
	Розетка
	250В/ 16Л. 1Р44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой.

	619.
	Металл ору кав
	РЗЦ20

Степень защиты не менее 1Р65 Диаметр внешний, мм 22 Диаметр внутренний, мм 18.7

	620.
	Колпачки
	изолирующие КП-3

	621.
	Переключатели
	врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-37Л

	622.
	Светильник
	Светильник марка РВО-42

	623.
	Наконечники
	кабельные медные луженные Т.МЛ-16

	624.
	Наконечники
	кабельные медные луженные ТМЛ-25

	625.
	Устройства защитного отключения
	УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА

	626.
	Устройства защитного отключения
	УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА

	627.
	Кабель-канал
	(короб) "Электропласт"25х16 мм

	628.
	Кабель-канал
	(короб) "Электройласт"60x40 мм

	629.
	Кабель-канал
	(короб) "Электропласт" 100x60 мм

	630.
	Выключатели автоматические
	ВА47-29М IP 16А, характеристика С

	631.
	Выключатели автоматические
	ВА47-29М IP 10-16А, характеристика С

	632.
	Выключатели автоматические
	ВА47-29М 1Р 10- 16А, характеристика С

	633.
	Выключатели автоматические
	ВА47-29М IP 1-16А, характеристика С

	634.
	Выключатели автоматические
	ВА47-29М 1 Р 25А, характеристика С

	635.
	Выключатели автоматические
	ВА47-29М 1 Р 20-25А. характеристика С

	636.
	Выключатели

автоматические
	ВА47-29 ЗР 16А, характеристика С

	637.
	Выключатели автоматические
	ВА47-29 ЗР20- 25А, характеристика С

	638.
	Выключатели автоматические
	ВА47-29 ЗР 20-25А, характеристика С

	639.
	Выключатели

автоматические
	ВА47-29 ЗР 32-40А, характеристика С

	640.
	Выключатели
	автоматические ВА88-37 ЗР 315- 400А; ВА88-33 ЗР I60A: ВА47- 29 ЗР 50А, характеристика С: ВА47-100 ЗР 63А, характеристика С

	641.
	Наконечники
	кабельные медные луженые под пайку ПМ 25-6 для оконцеваиия медных жил сечением 25 мм2, длиной 34 мм. наружным диаметром 11.6 мм

	642.
	Выключатель
	одноклавишный для открытой проводки, марка Л16-051, цвет белый, бежевый

	643.
	Выключатель
	двухклавишный для открытой проводки, марка Л56-029. цвет белый, бежевый

	644.
	Щиты
	распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265x310x120 мм)

	645.
	Щиты
	распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520x310x120 мм)

	646.
	Щиты
	распределительные наружной установки ЩРН-48 (620x310x120 мм)

	647.
	Щиты
	распределительные встраиваемые ЩРВ-бз, с замком.

	648.
	Щиты
	распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435x350x120 мм

	649.
	Щиты
	распределительные встраиваемые ЩРВ-18з, с замком, размером 435x350x120 мм

	650.
	Щиты
	распределительные встраиваемые ЩРВ-Збз, с замком, размером 560x350x120 мм

	651.
	Щиты
	с монтажной панелыо ЩМП-7

	652.
	Щиты
	с монтажной панелыо ЩМП-6

	653.
	Трубы
	гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм; 25 мм; 20 мм; 32 мм

	654.
	Счетчик электрической энергии
	электронный, трехфазный Меркурий 230.\R-03 CL с PLC модемом, 5(7,5)Л (одиотарнфный)

	655.
	Трансформатор тока
	Т-0,66 300/5, класс точности 0.5S


Дополнения к таблице:

В связи с тем, что предметом контракта является реконструкция дошкольного учреждения, во избежание получения травм, все указанные в Таблице 1 конструктивные элементы детских площадок, элементы благоустройства, архитектурные формы, должны быть надежно закреплены на полу, стене или потолке, мебель должна быть встроена.

Вся мебель и архитектурные формы должны быть встраиваемые и/или иметь приспособления для их крепления к поверхностям.

Заказчик не устанавливает требований к товарному знаку, знаку обслуживания, фирменному наименованию, патенту, полезной модели, промышленному образцу, наименованию страны происхождения предлагаемого к использованию при оказании услуг товара, но в соответствии с ч.З ст.66 Федерального закона № 44-ФЗ участник закупки в первой части заявки указывает конкретные показатели в отношении предлагаемого им к использованию при оказании услуг товара: товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

4.4. Обоснование необходимости использования показателей, требований, обозначений и терминологии, отличных от стандартных:

не используются.

5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (в руб.): указана в Информационной карте.
б.Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта: проектно-сметный метод в соответствии со ст. 22 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сметы прилагаются к документации отдельными файлами.

7. Информация о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): российский рубль.

8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате муниципального контракта: не применяется при заключении и исполнении муниципального контракта.

9. Условия муниципального контракта:

9.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции здания с переоборудованием под детский сад на 120 мест по адресу: ул.Ленинская, 37 в г. Лесозаводске Приморского края

9.2.Наименование и описание объекта закупки: указаны в п. 3 и 4 настоящего технического задания.

9.3.Объем работ: указан в проекте контракта и п 4.1 ТЗ.

9.4. Источник финансирования: Средства бюджета Лесозаводского ГО и бюджета Приморского края.

9.5. Место выполнения работ: - указано в информационной карте.

9.6. Сроки оказания услуг и график оказания услуг:
Срок выполнения работ: до 25 декабря 2015 года.
9.7. Форма, сроки и порядок оплаты по муниципальному контракту:

Форма расчетов между сторонами безналичная, с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Порядок оплаты: оплата по факту выполнения работ в течение 90 дней после подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), но  не позднее 15 марта 2016 года. Допускается приемка работ и оплата выполненных работ по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3)  по частям (поэтапно). Невыполненные работы оплате не подлежат. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

9.8. Требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантий качества услуг: указаны в п. 4.2 настоящего Технического задания

10. Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ:
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством
11. Сведения о возможности Заказчика изменить условия муниципального контракта в соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ:
При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению:
Исполнение муниципального контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Муниципальный контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта в срок, установленный для заключения муниципального контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

12. Условия банковской гарантии предоставляемой заказчику в качестве обеспечения муниципального контракта в случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, выбран способ обеспечения контракта в виде банковской гарантии:

Заказчик в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 96 Федерального закона № 44-ФЗ (Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федеральног о закона № 44-ФЗ;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона ”0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в)
обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

13. Информация о банковском сопровождении контракта: банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

14. Требования к участникам закупки:

В соответствии со ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие
требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки: Наличие свидетельства о допуске к выполнению
работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) с пунктом 33.3 - жилищно-гражданское строительство» на основании ст.52 ГрадКод, Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624.

2) наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на выполнение работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в настоящем аукционе. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится закупка.

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических
лиц. 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, или в соответствии с ч.21 ст.112 Федерального закона № 44-ФЗ отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ;

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки.

15. Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участнику аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ:

- по п.1 части 1 статьи 31: копия свидетельства о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) с пунктом 33.3 - жилищно-гражданское строительство» на основании ст.52 ГрадКод, Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624.

- по части 2 статьи 31 Закона: копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ; копии акта приемки объекта капитального строительства и разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство, или в случаях, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации) или копия акта о приемке выполненных работ. При этом разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должно быть выдано, а акт приемки объекта капитального строительства, акт о приемке выполненных работ должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе.

- по части 1.1 статьи 31 Закона: предоставление документов не требуется.

16. Преимущества учреждениям
и предприятиям
уголовно-сполни-тельной системы, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ: не установлены.
17. Преимущества организациям инвалидов, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ: не установлены.

18. Преимущества субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 30 Федерального закона       № 44-ФЗ: преимущества не установлены.

19. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии со ст. 27 Федерального закона № 44-ФЗ: ограничение не установлено.

20. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ): запреты и ограничения не установлены.

21. Требования к содержанию, составу, порядку подачи заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частями 3-6 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению:

а. Содержание и состав заявки на участие в электронном аукционе:

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:

1) согласие, предусмотренное подпунктом «б» п. 3 ч.З ст. 66 Федерального закона №
44-ФЗ, а также конкретные показатели

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частью 1.1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких гребований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов: Наличие свидетельства о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) с пунктом 33.3 - жилищногражданское строительство» на основании ст.52 ГрадКод, Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009           № 624;
3) копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ; копии акта приемки объекта капитального строительства и разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство, или в случаях, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации) или копия акта о приемке выполненных работ. При этом разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должно быть выдано, а акт приемки объекта капитального строительства, акт о приемке выполненных работ должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе.

4) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности но иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

б. Инструкция но заполнению заявки на участие в электронном аукционе:

в соответствии с п.п. «б» п.З ч.З ст.66 Закона, первая часть заявки должна содержать согласие участника аукциона на оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара (показатели и их значения установлены в Таблице 1 п. 4 настоящего технического задания).

В случае, если ГОСТ, ТУ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ предусматривают использование показателя в диапазоне (« - »), следует при указании конкретных показателей товара указывать заданный диапазон. Диапазон в данном случае является конкретным показателем. При упоминании в техническом задании минимальных и максимальных показателей (характеристик) товара (с использованием не более, не менее, от, до, не ниже, не выше) аналогичным образом предусматриваемых в нормативных документах, ГОСТ, ТУ, НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ, которые при этом не рассматривают указанный показатель как диапазонный, следует указать конкретный показатель.

При описании в техническом задании товаров с характеристиками, относящимися к разным маркам, следует выбрать товар с характеристиками, соответствующими только одной марке, за исключением случая, если марки перечислены через союз "и".

Запятую, разделяющую однородные показатели следует расценивать как «или». При этом исключается возможность участника предложить одновременно два или все возможные варианты исполнения данного товара.

По значениям указанным как предельное значение - крайний показатель в диапазон не входит.

Участник закупки в составе первой части заявки указывает полное наименование или принятые официальные сокращения. Информация указанная сокращенно не в соответствии с данным требование считается не поданной.

Не допускается употребление в заявке при описании показателей товаров глаголов в будущем времени «будет», «должен» и т.д.

Заказчик не устанавливает требований к оформлению и форме заявки, форма и оформление заявки может быть любой по усмотрению участника закупки.

Инструкция по заполнению второй части заявки: участник заполняет и подает вторую часть заявки в порядке, установленном ст.66 Федерального закона № 44-ФЗ и регламентом электронной площадки.

в. Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе:

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 ст.66 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в случае:

- подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона № 44-ФЗ;

- подачи одним участником электронного аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе;

- получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;

получения данной заявки от участника аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ;

- отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

22. Информация о порядке и сроках возврата заказчиком исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется исполнителем):

Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг.

В случае досрочного расторжения контракта по соглашению сторон - в течение 30 дней с момента подписания сторонами соглашения о расторжении контракта.

23. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика и информация о контрактной службе заказчика:

Указаны в информационной карте

24.Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается муниципальный контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения муниципального контракта, должен подписать муниципальный контракт:

По результатам электронного аукциона муниципальный контракт (далее - контракт) заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 69 Федерального закона № 44-ФЗ, с иным участником электронного аукциона, заявка которого на участие в электронном аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе или до даты ввода в эксплуатацию единой информационной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - единая информационная система) без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Федерального закона №
44-ФЗ, победитель электронного аукциона

размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий.

В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 70 Федерального закона № 44- ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

25. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта:

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального Закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, аукцион признается несостоявшимся.
________________________

