3
2

                                                                                                      Приложение

                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа  

                                                                                             от 15.09.2015  № 1219
Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома 
по ул. Бондарная, д. 10  в городе  Лесозаводске Приморского края

	№ п/п
	Мероприятия 
по исправлению дефекта
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Ремонт отдельными местами фундаментов бутовых
	куб.м.
	1,15

	
	Устройство подстилающих слоев гравийных 
	1 куб.м. подстилающего слоя
	0,125

	2
	Смена венцов в стенах из бру-сьев рядовых сечением 200 х 200
	100 м.п. венца
	1,31

	
	Обшивка каркасных стен досками обшивки
	100 кв.м. обшивки стен за вычетом проемов
	0,2475

	3
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 
	100 кв.м.
	0,072

	
	Установка оконных блоков с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленных площадью проема до 2 кв.м.
	100 кв.м. проемов
	0,072

	
	Улучшенная окраска  масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 
	100 кв.м. окрашиваемой поверхности
	0,072

	4
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 
	100 кв.м.
	0,0189

	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках  и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 кв.м.
	100 кв.м. проемов
	0,0189

	
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений  дверных проемов
	100 кв.м. окрашиваемой поверхности
	0,0189

	5
	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25 % 
	100 кв.м. пола
	0,55

	
	Устройство  плинтусов  деревянных
	100 п.м. плинтуса
	0,545

	
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву  полов
	100 кв.м. окрашиваемой поверхности
	0,55

	6
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 кв.м. толщиной слоя до 25 мм
	100 кв.м. отремонтированной поверхности
	2,1126

	
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке 
	100 кв.м. окрашиваемой поверхности
	1,9156


