Приложение 
к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа
                                                                                 от 26.10.2015  № 1444

к муниципальному контракт
 №         от  _________ 2015 г


ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по содержанию уличной дорожной сети 
на территории Лесозаводского городского округа ноябрь-декабрь 2015 года
1. Наименование выполняемых работ: содержание уличной дорожной сети               (в соответствии с ведомостью объемов работ).
2. Сроки выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта по 31 декабря 2015 года.
3. Порядок и место выполнения работ: территория Лесозаводского                         городского округа.
4. Объем выполненных работ: согласно ведомости объемов работ и                        локального ресурсного сметного расчета (прилагается).

4.1 Ведомость объемов работ
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем

	1
	Очистка дорог от снега средними автогрейдерами
	10 000 м2
	320

	2
	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы
	10 км вала
	3

	3
	Очистка дорог от снега плугом и щеткой
	10 000м2
	320

	4
	Распределение пескосоленной смеси механизированным способом
	10 000м2
	183,5


	5


	Россыпь противогололёдных материалов  вручную (на тротуарах, остановках общественного транспорта, лестничных сходах)
	1000м2
	80

	6
	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную
	1000 м
	2

	7
	Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдером с навесным оборудованием
	1000м
	2

	8
	Очистка тротуаров, площадок отдыха от снега и льда вручную
	1000м2
	10

	9
	Очистка тротуаров, площадок отдыха от снега и льда  механизированным способом
	1000м2
	40

	10
	Вывоз снега
	м3
	Примечание: складирование в местах установленных Заказчиком


  5. Требования к работам: работы должны быть выполнены в соответствии:

  - с Решением Думы Лесозаводского городского округа от 28 мая 2009 года № 127-НПА «О правилах внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа»;

  - с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения.
Механизированная очистка улиц и тротуаров от снега производится с момента его выпадения, но не должно превышать 4 часов после окончания снегопада. Тротуарное покрытие в местах, где производится механизированная уборка, на отдельных участках может иметь снежный накат, обработанный гранитным щебнем фракции 2-5 мм. Общая площадь таких участков не должна превышать 30% от площади тротуара. Время, установленное на ликвидацию снежных накатов, - 24 часа поле окончания снегопада, а при снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы автомобильное и пешеходное движение на них не нарушалось.

Посыпку дорог песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В период гололеда тротуары, пешеходные дорожки, сходы, перекрестки, проезжие части улиц в зоне маршрутных остановок и посадочных площадок, автомобильные парковочные стоянки, путепроводы, мосты, подъемы и спуски должны обрабатываться противогололедными материалами по мере необходимости.

Тротуары должны посыпаться песчано-гравийной смесью, фракции до 5 мм.

При механизированной уборке снега запрещается формирование снежного вала на перекрестках  дорог, в местах установленных пешеходных переходов через перекрестки, а также в местах, где его наличие создаст угрозу безопасности дорожного движения или может вынудить транспортное средство остановиться в месте, в котором остановка запрещена Правилами дорожного движения.

Снег при ручной уборке должен убираться полностью до твердого основания усовершенствованного покрытия. При отсутствии усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов допускается оставлять слой снега до 5 см для последующего его уплотнения. Полностью работы по уборке снега и скола льда на закрепленных территориях общего пользования должны быть закончены не позднее трех суток с момента окончания снегопада.

Места отвала снега устанавливает Заказчик, данные площадки  должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.
  6. Требования к качеству работ: 
- оценка качества работ проводится муниципальным заказчиком систематически в ходе совместных объездов с участием ответственного представителя подрядной организации, выполняющей работы.
- Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской    Федерации.
____________________________

