PAGE  
3

Приложение
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа
                                                                               от 10.11.2015  № 1505
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ на установку пандуса с 
поручнями-ограждениями у входа и выхода в здании МБУК 
«Культурно-досуговый центр» по адресу: г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 32
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	Демонтаж и установка дверных заполнений

	1
	Разборка дверных коробок в каменных стенах толщиной 250 мм. с отбивкой штукатурки откосов, с демонтажем горючих поверхностей
	коробка, шт.
	2

	2
	Пробивка порогов в кирпичных перегородках армированных толщиной 150 мм. из силикатного кирпича, отштукатуренных (удаление порогов)
	м³


	0,28



	3
	Установка электрического звонка с кнопкой и указателем на входной группе
	комплект
	3

	4
	Устройство бетонного основания под установку пандусов
	100 м³

бетона и железобетона
	0,6

	5
	Монтаж пандусов с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т

конструкций
	0,5

	6
	Монтаж опорных конструкций для крепления пандусов
	1 т

конструкций
	0,7

	7
	Монтаж входной группы из металлического профиля согласно ТУ 5772-00145707503,98 с заполнением двумя дверными полотнами размером 2100х1400 мм, 2100х1000 мм, замок цилиндрический типа 3В4, класс замка N2 охранные свойства нормальные ГОСТ 538-2001 
	м²
	25,2



	8
	Установка стоек металлических решеток ограждений
	100 укрепленных стоек
	0,28

	9
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100

отверстий
	0,6

	10
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	100 м² подливки под оборудование
	0,48

	11
	Устройство бетонной подготовки
	100 м³

бетона, бутобетона и железобетона
	0,05

	12
	Установка закладки деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,03

	13
	Устройство металлических ограждений и поручней
	100 м  ограждения
	0,09

	14
	Окраска бетонных грунтованных поверхностей водоэмульсионной краской нанесение яркой маркировки
	100 м² окрашиваемой поверхности
	0,5

	15
	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ХС-436 нанесение яркой маркировки. 
	100 м² окрашиваемой поверхности
	0,1

	16
	Устройство пандусов наружного и внутреннего металлического и  бетонного из бетона марки М200 с наружной стороны здания и пандуса с горизонтальной площадкой 1500х1500 мм., с уклоном, длинна пандуса не более 5 %. Пандус имеет 2-х стороннее ограждение с поручнем из нержавеющей стали высотой 0,9 м. и 0,7 м. с учётом тех.требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261. Расстояние между поручнем должно быть 0,9 м. Пандус должен иметь колесоотбойные устройства высотой 0,1 м. на горизонтальной площадке и съезде. Поверхность пандуса облицовывается покрытием препятствующим скольжению.

	м.


	8,3

	17
	Установка знаков «Доступная среда» и знак «Стоянка для инвалидов»
	шт.
	5

	18
	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную на автотранспорт и перевозку на расстояние -14 км


тн 2,1943
	т.
	49

	19
	Подвоз строительных материалов, оборудования   инструмента, спецтехники и пр.включая погрузку и разгрузку
	т.
	82


2. Место выполнения работ:
Приморский край г. Лесозаводск ул. Пушкинская, 32.

3. Условия выполнения:
Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Строительные материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.
4. Обеспечение материалами и оборудованием: подрядчиком.

5. Требование к качеству выполняемых работ:
- в соответствии с техническими регламентами;

- СанПин, СНиП, ГОСТ, ППБ и другими нормативными документами регламентирующими качество строительства;

- использование систем управления качеством строительства.
6. Требования к качеству, надёжности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемого оборудования и материалов:


- материалы и оборудование должны быть сертифицированы в соответствии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;



-  качество материалов должно быть подтверждено сертификатами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

__________________________
