Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 28.10.2022  № 2335

Расчет начальной максимальной цены

1. Площадь помещений многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина,       д. 3 – 2918,62 кв.м.

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений 1 кв.м.- 35,14 руб.

2. Площадь помещений многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина,                     д. 5 – 3507,44 кв.м.

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений 1 кв.м.- 35,14 руб.

3. Площадь помещений многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина,      д. 9 – 4137,29 кв.м.

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений 1 кв.м.- 35,14 руб.

4. Площадь помещений многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина,  д. 13 – 3768,15 кв.м.

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений 1 кв.м.- 35,14 руб.

5. Площадь помещений многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина,                  д. 14 – 4128,4 кв.м.

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений 1 кв.м.- 35,14 руб.

6. Площадь помещений многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина,                      д. 16 – 4131,94 кв.м.

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений 1 кв.м.- 35,14 руб.

7. Площадь помещений многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина,  д. 16 – 3154,45 кв.м.

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений 1 кв.м.- 35,14 руб.

| Наименование работ и услуг | Стоимость на 1м2 рублей в месяц (без НДС) |
| --- | --- |
| Раздел I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкции (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; | 0,003 |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 0,003 |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 0,003 |
| поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; | 0,000 |
| при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | 0,003 |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).; | 0,003 |
| определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов. | 0,000 |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |
| проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; | 0,003 |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | 0,003 |
| контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | 0,003 |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 0,003 |
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 0,003 |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 0,000 |
| выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; | 0,000 |
| в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 0,003 |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 0,003 |
| выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 0,003 |
| выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | 0,003 |
| выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; | 0,000 |
| выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; | 0,000 |
| проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 0,003 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | 0,003 |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  |
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 0,000 |
| контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; | 0,000 |
| выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; | 0,000 |
| выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; | 0,000 |
| контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; | 0,000 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,000 |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 0,003 |
| выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | 0,003 |
| выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; | 0,003 |
| выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; | 0,000 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | 0,003 |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; | 0,011 |
| проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 0,003 |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 0,000 |
| проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 0,000 |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 0,000 |
| контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 0,000 |
| осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | 0,000 |
| проверка и кровли и водоотводящих устройств на наличие мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 0,005 |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 0,006 |
| проверка и при необходимости очистка чердачного помещения от скопления снега и наледи; | 0,000 |
| проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов; | 0,003 |
| проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; | 0,000 |
| проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; | 0,000 |
| проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | 0,003 |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | 0,003 |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 0,003 |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 0,003 |
| выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; | 0,000 |
| выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; | 0,000 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | 0,003 |
| проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; | 0,000 |
| проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | 0,000 |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 0,003 |
| контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды, замена ламп освещения; | 0,403 |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 0,003 |
| контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 0,003 |
| контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 0,003 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | 0,003 |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 0,003 |
| проверка звукоизоляции и огнезащиты; | 0,003 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | 0,003 |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию. | 0,003 |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |
| проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | 0,003 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,003 |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 0,003 |
| при выявлении нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | 0,003 |
| Итого по разделу 1: | 0,548 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |
| проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; | 0,000 |
| при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | 0,000 |
| чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | 0,000 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,000 |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 0,000 |
| контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; | 0,000 |
| проверка плотности закрытия входов на чердак; | 0,000 |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 0,000 |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; | 0,000 |
| контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | 0,000 |
| сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; | 0,000 |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 0,003 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | 0,003 |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  |
| определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; | 0,000 |
| устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); | 0,000 |
| очистка от сажи дымоходов и труб печей; | 0,000 |
| устранение завалов в дымовых каналах. | 0,000 |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  |
| проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | 0,000 |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | 0,006 |
| гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | 0,003 |
| работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; | 0,000 |
| проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,000 |
| 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры; | 0,583 |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода); | 0,003 |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 0,003 |
| восстановление работоспособности (ремонт) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 0,250 |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | 0,250 |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; | 0,500 |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | 0,000 |
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | 0,003 |
| очистка и промывка водонапорных баков; | 0,000 |
| проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; | 0,000 |
| промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 0,500 |
| 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 0,583 |
| проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 0,417 |
| удаление воздуха из системы отопления; | 0,167 |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 0,583 |
| 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 0,490 |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 0,500 |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 0,500 |
| контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 0,000 |
| 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |
| организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 0,000 |
| организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | 0,000 |
| при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | 0,000 |
| 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  |
| организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | 0,000 |
| обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | 0,000 |
| обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | 0,000 |
| обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | 0,000 |
| Итого по разделу II: | 5,347 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 1,083 |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 0,417 |
| мытье окон; | 0,417 |
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 0,250 |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | 0,167 |
| 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 0,930 |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1,558 |
| очистка придомовой территории от наледи и льда, подсыпка пескосмесью; | 0,867 |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; | 0,083 |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 0,083 |
| 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |
| уборка придомовой территории; | 0,500 |
| очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 0,080 |
| выкашивание газонов; | 1,483 |
| прочистка ливневой канализации; | 0,080 |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 0,081 |
| 26. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |
| содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; | 0,000 |
| вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; | 0,000 |
| вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. | 0,000 |
| Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. | 0,650 |
| Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | 0,000 |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 0,000 |
| Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | 0,000 |
| Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа. | 0,000 |
| 31. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 2,721 |
| 32. выполнения заявок населения. | 1,667 |
| Итого по разделу III: | 13,117 |
| IV. Текущий ремонт общего имущества. |  |
| 33. Текущий ремонт - накопительно (использование по решению общего собрания собственников помещений, либо по решению совета многоквартирного дома) | 10,320 |
| Итого по разделу IV: | 10,320 |
| Итого затрат по содержанию и ремонту общего имущества: | 29,332 |
| Управление МКД (планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций (тепло-электроэнергия, аренда, обучение и аттестация персонала, услуги банка, услуги связи, охранные услуги, услуги аварийно диспетчерской службы, услуги по учету и регистрации граждан) в соответствии с заключенными договорами за ненадлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещений, в том числе за взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения, ведение учета жителей по месту жительства и др.) | 5,808 |
| Всего затрат по договору управления | 35,140 |

_____________________________