PAGE  
2

Приложение

к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа

от 25.03.2016  № 316
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановление светофорного объекта на перекрестке 
улиц Калининская – Пушкинская в г. Лесозаводске
1. Наименование выполняемых работ: восстановление светофорного объекта на перекрестке улиц Калининская – Пушкинская в г. Лесозаводске.

2. Место выполнения работ: перекресток улиц Калининская – Пушкинская в г. Лесозаводске.

3. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.

4. Перечень выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Светофоры

	1
	Демонтаж кабеля
	100м
	0,22

	2
	Бурение ям глубиной до 2 м, диаметром не менее 350 мм бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,01

	3
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100м3 бетона и железобетона в деле
	0,0003



	4
	Демонтаж светофора
	1 шт.
	2

	5
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100мкабеля
	0,66



	6
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2. Осуществляется в соответствии с ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,0564



	7
	Хомут на опоре
	1 шт.
	0,1

	8
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми
	1 шт. 
	4

	9
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми
	1 шт.
	2

	10
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16-0,6/1,0
	1 000м
	0,083



	11
	Светофор трехлинзовый транспортный, Т-1
	шт.
	2

	12
	Светофор двухлинзовый пешеходный,  П-1
	шт.
	1

	13
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108мм, толщина стенки 2,8мм
	м
	18

	14
	Хомуты стальные
	кг
	11,08

10*2,77*0,4

	15
	Канат двойной свивки  типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5мм
	10м
	6,6

	Раздел 2. Дорожные знаки

	16
	Демонтаж дорожных знаков
	100 знаков
	0,05

	17
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на существующих стойках
	100 знаков
	0,05

	18
	Хомуты стальные
	кг
	4


5. Подрядчик за счет собственных средств приобретает материалы и приступает к выполнению работ. Все поставляемые и используемые  для работ материалы, должны быть новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию светофорного объекта. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, СНиП, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, происхождение, срок годности, которые должны быть предоставлены Заказчику по первому требованию.
6. Работы должны выполняться с использованием технически исправного технологического оборудования, предназначенного для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием и сертифицированных материалов, соответствующих требованиям настоящего Технического задания. 

7. При выполнении работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Подрядчик обязан:

- обеспечить безопасность дорожного движения в соответствии с Правилами Дорожного движения Российской Федерации;

- соблюдать правила охраны труда;

- обеспечить пожарную и экологическую безопасность.

8. Работники Подрядчика при выполнении работ на проезжей части должны быть экипированы в специальную сигнальную одежду, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования».

9. Все дорожные ограждения, используемые при выполнении работ, должны быть оборудованы световозвращающими элементами, соответствующими ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ ДОРОЖНЫЕ. Общие технические требования. Правила применения». Световозвращающая пленка должна быть Типа В по ГОСТ Р 52290-2004. Световозвращатели должны быть установлены по всей длине ограждения с интервалом 4 м (в т.ч. на участках отгона и понижения).
10. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 78.13330.2012  «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ВСН 38-90 «Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью» и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ.
11. Предлагаемые для использования в ходе исполнения Контракта материалы должны быть новыми (материалами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
12. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему Контракту материалами, машинами и механизмами, соответствующими действующим государственным стандартам и техническим условиям, без дефектов, которые обеспечивали бы нормальную эксплуатацию светофорного объекта.

13. В срок не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, сшитую в одну книгу с описью представленных документов, в составе которых должны быть:
- письменное уведомление о готовности объекта к приемке;
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3;
- гарантийный паспорт;
- цветные фотографии с привязкой к местности и датой фотосъемки, подтверждающие факт выполнения работ, в том числе на электронном носителе;
- акты скрытых работ;
- сертификаты на применяемые материалы, технические паспорта;
- журнал производства работ. 
_______________________
