PAGE  
9

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                 от 27.04.2016  № 465
Техническое задание

на выполнение подрядных работ по ремонту питьевых колодцев

 на территории Лесозаводского городского округа Приморского края
1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы  по ремонту питьевых колодцев, расположенных по адресу:         г. Лесозаводск, ул. Кедровая, в районе дома № 19; г. Лесозаводск, ул. Ватутина, в районе дома № 7; г. Лесозаводск, пер. 1-й Барановский, в районе дома № 6-Б.

2. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок. Объект сдаётся в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, с предоставлением акта о приемке выполненных работ с результатами лабораторных исследований на предмет соответствия требованиям СанПин.

3. Работы должны быть выполнены в соответствии с санитарными правилами «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.  СанПин 2.1.4.1175-02», иной нормативно-технической документацией, действующей в отношении работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

4. Основная задача заключается в проведении работ по ремонту колодцев питьевой воды с целью приведения технического состояния объектов в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1175—02.

5. Подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ  по ремонту колодца  питьевой воды, расположенного по адресу: г. Лесозаводск, ул. Кедровая  в районе дома №19: разборку существующих деревянных конструкций колодца; очистку дна колодца от ила и грязи с углублением на 1 м; устройство подстилающего слоя из щебня к колодце (фильтр); обвязку пиломатериалом верхней части существующего оголовка: каркас из бруска 70х70мм и обшивку каркаса из обрезной строганой доски хвойных пород толщиной 25 мм выполнить  по периметру 1,2х1,2м ж/бетонного существующего кольца, стойки под крышу из обрезной строганой доски хвойных пород 70х150мм, верхнюю часть оголовка – из  обрезной строганой доски хвойных пород толщ. 40-44мм; установить колодезную систему подъема воды: барабан с цепью, ведро и крышка колодца (0,7х0,7 м), прикрепить цепь к  барабану длиной 15 м; установить скамейку для ведра длиной 0,6 м шириной 0,3м, материал хвойных пород; устройство каркаса для двухскатного  навеса  из пиломатериала  (хвойных пород) и сверху покрытие кровли из профнастила; дезинфекцию колодца.

5.1. Объемы выполняемых работ по ремонту колодца  питьевой воды, расположенного по адресу: г. Лесозаводск, ул. Кедровая  в районе дома № 19

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед-цы изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	0,024
	

	2.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2
	0,024
	

	3.
	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2
	0,0144
	

	4.
	Разработка грунта внутри здания в: колодце
	100 м3
	0,00785
	

	5.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (в колодце)
	100 м3
	0,002355
	

	6.
	Установка каркаса из брусьев для навесов 
	1 м3
	0,25
	

	7.
	Установка каркаса из брусьев для навесов : барабан под цепь, скамейка для ведра
	1 м3
	0,074
	

	8.
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	100 м2
	0,0576
	

	9.
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (откидная крышка колодца)
	100 м2
	0,049
	

	10.
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
	100 м2
	0,042
	

	11.
	Сборка и крепление  связи конструкция подъема воды: барабан, цепь, ведро
	1 т
	0,02849
	

	12.
	Откачка воды из  колодцев
	1 час
	1
	


6. Подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ  по ремонту колодца  питьевой воды, расположенного по адресу: г. Лесозаводск, ул. Ватутина   в районе дома №7: по периметру оголовка ( оголовок выполнен из ж/бетонного кольца, выступающим над уровнем земли 06-0,9м) выполнить «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины – 1,5х1,5 м (за вычетом 1,16х1,16 м) высотой 30 см. сверху глиняный замок присыпать слоем земли и щебнем;  произвести  очистку дна колодца от ила и грязи; подстилающий слой из щебня – фильтр на дно колодца;  обвязку пиломатериалом верхней части оголовка: каркас и стойки из строганой доски 70х70мм, 70х150мм, обшивку каркаса (из строганой доски толщиной 25мм) из пиломатериала хвойных пород выполнить  по периметру ж/бетонного  кольца с его монтажом; установить колодезную систему подъема воды: барабан с цепью, ведро и крышка колодца (0,7х0,7 м), прикрепить цепь к  барабану длиной 10 м; установить скамейку для ведра длиной 0,6 м шириной 0,3м из пиломатериала  хвойных пород; устройство каркаса для двухскатного  навеса  из пиломатериала  (хвойных пород) и сверху покрытие кровли из профнастила; дезинфекцию колодца.

6.1. Объемы выполняемых работ по ремонту колодца  питьевой воды, расположенного по адресу: г. Лесозаводск, ул. Ватутина в  районе дома № 7
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед-цы изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления
	100 м3
	0,0192
	


	2.
	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2
	100 м3
	0,009499
	

	3.
	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 900 мм
	1 км
	0,0009
	

	4.
	Устройство подстилающих слоев: глинобитных без добавок (устройство глиняного "замка")
	1 м3
	0,5
	

	5.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0045
	

	6.
	Установка каркаса из брусьев для навесов
	1 м3
	0,25
	

	7.
	Установка каркаса из брусьев для навесов: барабан под цепь, скамейка для ведра
	1 м3
	0,074
	

	8.
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	100 м2
	0,0576
	

	9.
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов

	100 м2
	0,056
	

	10.
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (откидная крышка колодца)
	100 м2
	0,0049
	

	11.
	Сборка и крепление  связи: конструкция подъема воды
	1 т
	0,036437
	

	12.
	Откачка воды из  колодцев
	1 час
	1
	


7. Подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ  по ремонту колодца  питьевой воды, расположенного по адресу: г. Лесозаводск, пер. 1-й Барановский    в районе дома №6-Б: произвести разборку существующих деревянных конструкций колодца, в том числе сруба, расположенного ниже уровня земли до ж/бетонных колец; установить 2 железобетонных кольца сверху существующих; по периметру оголовка выполнить «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины – 1,5х1,5 м (за вычетом 1,16х1,16 м) высотой 30 см  сверху глиняный замок присыпать слоем земли и щебнем;  произвести  очистку дна колодца от ила и грязи; подстилающий слой из щебня – фильтр на дно колодца;  обвязку пиломатериалом верхней части оголовка: каркас и стойки выполнить из обрезной строганой доски 70х70мм и 70х150мм,  обшивку каркаса из пиломатериала хвойных пород (строганая доска толщ. 25мм) выполнить  по периметру ж/бетонного  кольца, верхнюю часть оголовка обшить строганой доской толщ. 40-44мм; установить колодезную систему подъема воды: барабан с цепью, ведро и крышка колодца (0,7х0,7 м), прикрепить цепь к  барабану длиной 10 м; установить скамейку для ведра длиной 0,6 м шириной 0,3м из пиломатериала  хвойных пород; устройство каркаса для двухскатного  навеса  из пиломатериала  (хвойных пород) и сверху покрытие кровли из профнастила; дезинфекцию колодца.

7.1. Объемы выполняемых работ по ремонту колодца  питьевой воды, расположенного по адресу: г. Лесозаводск, пер.  1-й  Барановский в районе дома № 7-Б 

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед-цы изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления
	100 м3
	0,03647
	

	2.
	Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен
	100 м2
	0,0616
	

	3.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2
	0,0507
	

	4.
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 2
	0,0507
	

	5.
	Разборка оснований покрытия: обшивки
	100 м2
	0,00468
	

	6.
	Откачка воды из  колодцев
	1 час
	1
	

	7.
	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2
	100 м3
	0,003925
	

	8.
	Укладка железобетонных напорных труб диаметром: 900 мм
	1 км
	0,0018
	

	9.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (в колодце)
	100 м3
	0,00942
	

	10.
	Устройство подстилающих слоев: глинобитных без добавок (устройство глиняного "замка")
	1 м3
	0,5
	

	11.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,03
	

	12.
	Установка каркаса из брусьев для навесов
	1 м3
	0,21
	

	13.
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	100 м2
	0,0576
	

	14.
	Установка каркаса из брусьев для навесов: скамейка для ведра барабан для цепи
	1 м3
	0,25
	

	15.
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов

	100 м2
	0,056
	

	16.
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (откидная крышка колодца)
	100 м2
	0,049
	

	17.
	Сборка и крепление  связи: конструкция подъема воды
	1 т
	0,018332
	

	18.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т
	0,6995
	


8. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, условиями Контракта,  законодательства Российской Федерации, нормативно – правовыми документами в сфере строительства,  действующими на территории РФ,  как в отношении работ,  так и в отношении материалов,  комплектующих, оборудования и других руководящих документов,  в соответствии с санитарными правилами «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.  СанПин 2.1.4.1175-02», Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. Работы должны проводиться с соблюдением требований системы стандартов безопасности труда и правил техники безопасности: СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Свод правил»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

10. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному контракту материалами, изделиями соответствующими действующим государственным стандартам. Материалы и изделия  должны быть новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному Заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.  

11. Наименование и показатели материалов, используемых при выполнении работ  по ремонту колодца питьевой воды расположенного по адресу: 

11.1. г. Лесозаводск, ул. Кедровая  в районе дома № 19:

	№ п/п
	Наименование применяемых материалов
	Техническая характеристика материалов
	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара

	1
	2
	3
	4

	1.
	Щебень
	Из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	

	2.
	Поковки 
	Из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	

	3.
	Бруски 
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	

	4.
	Бруски 
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	

	5.
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	

	6.
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	

	7.
	Доски 
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	

	8.
	Лесоматериалы
	Круглые хвойных пород толщиной 20-24 см, II сорта (для барабана)
	

	9.
	Гвозди строительные
	ГОСТ3282-74. Гвозди изготавливаются из термически необработанной низкоуглеродистой стальной проволоки
	

	10.
	Профнастил НС35-1000-0,5
	Оцинкованный с покрытием полиэстер. ГОСТ 24045-94

Для производства профнастила используют серийный оцинкованный прокат, окрашенный цветным полимерным или порошковым смесями, Жесткость конструкциям обеспечивают глубокие полки
	

	11.
	Шурупы
	С полукруглой головкой 5х70 мм
	

	12.
	Люк (дверца)
	Выполнен из досок обрезных хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм, II сорта
	

	13.
	Ручка для дверцы
	Из оцинкованной стали
	

	14.
	Навесы дверные
	Врезные
	

	15.
	Электроды 
	С основным покрытием диаметром 3 мм Э42
	

	16.
	Ворот
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	

	17.
	Ведро
	Оцинкованное емкость, 10 л
	

	18.
	Обечайка ведра
	Лента стальная  толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки Ст0
	

	19.
	Цепь
	Стальная сварная, изготовлена из углеродистой оцинкованной стали
	


11.2.  г. Лесозаводск, ул. Ватутина в районе дома № 7:

	№

п/п
	Наименование применяемых

материалов
	Техническая характеристика материалов
	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара

	1
	2
	3
	4

	1.
	Щебень
	Из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	

	2.
	Кольца для колодца
	Железобетонные, КС-10-9 ГОСТ 8020-90
	

	3.
	Глина 
	Мякго- и тугопластичная с примесью до 10%
	

	4.
	Поковки 
	Из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	

	5.
	Бруски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	

	6.
	Бруски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	

	7.
	Гвозди строительные
	ГОСТ3282-74. Гвозди изготавливаются из термически необработанной низкоуглеродистой стальной проволоки
	

	8.
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	

	9.
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	

	10.
	Лесоматериал
	Круглый хвойных  толщиной 20-24 см, II сорта (для барабана)
	

	11.
	Профнастил НС35-1000-0,5
	Оцинкованный с покрытием полиэстер. ГОСТ 24045-94
	

	12.
	Люк (дверца)
	Выполнен из досок обрезных хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм, II сорта
	

	13.
	Ручка для дверцы
	Из оцинкованной стали
	

	14.
	Навесы дверные
	Врезные
	

	15.
	Электроды 
	С основным покрытием диаметром 3 мм Э42
	

	16.
	Ворот
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	

	17.
	Ведро
	Оцинкованное емкость, 10 л
	

	18.
	Обечайка ведра
	Лента стальная  толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки Ст0
	

	19.
	Цепь
	Цепь стальная сварная, изготовлена из углеродистой оцинкованной стали Ø 8мм
	

	20.
	Шурупы

	С полукруглой головкой 5х70 мм
	


11.3. г. Лесозаводск,  пер. 1-й Барановский в районе дома № 7-Б: 
	№

п/п
	Наименование применяемых

материалов
	Техническая характеристика материалов
	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара

	1
	2
	3
	4

	1.
	Щебень
	Из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	

	2.
	Кольца для колодца
	Железобетонные, КС-10-9 ГОСТ 8020-90
	

	3.
	Глина 
	Мякго- и тугопластичная с примесью до 10%
	

	4.
	Поковки 
	Из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	

	5.
	Бруски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	

	6.
	Бруски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	

	7.
	Гвозди строительные
	ГОСТ3282-74. Гвозди изготавливаются из термически необработанной низкоуглеродистой стальной проволоки
	

	8.
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	

	9.
	Доски
	Обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	

	10.
	Лесоматериалы
	Круглые хвойных  толщиной 20-24 см, II сорта (для барабана)
	

	11.
	Профнастил НС35-1000-0,5
	Оцинкованный с покрытием полиэстер. ГОСТ 24045-94
	

	12.
	Люк (дверца)
	Выполнен из досок обрезных хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм, II сорта
	

	13.
	Ручка для дверцы
	Из оцинкованной стали
	

	14.
	Навесы дверные
	Врезные
	

	15.
	Электроды 
	С основным покрытием диаметром 3 мм Э42
	

	16.
	Ворот
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	

	17.
	Ведро
	Оцинкованное емкость, 10 л
	

	18.
	Обечайка ведра
	Лента стальная  толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки Ст0
	

	19.
	Цепь
	Стальная сварная, изготовлена из углеродистой оцинкованной стали Ø8 мм
	

	20.
	Шурупы
	С полукруглой головкой 5х70 мм
	


12. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения работ материалов, изделий предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, до подписания акта о приемке выполненных работ.  

13. Срок выполнения работ в течение 14 календарных  дней со дня подписания контракта.

14. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

15. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ устанавливается 1 год со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ. 

16. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

17. Подписи:
_________________________
