Приложение
к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа

                                                                                от 04.07.2016  № 894
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуги по выполнению межевых работ
(контурная съемка) с подготовкой межевых планов земельных участков
и постановкой на государственный кадастровый учет в отношении 30
(тридцати) земельных участков под пастбища, общей площадью 1551,0 га

1. Наименование услуги  выполнение  межевых работ (контурная съемка) с подготовкой межевых планов земельных участков и постановкой на государственный кадастровый учет в отношении 30 (тридцати) земельных участков под пастбища, общей площадью 1551,0 га.:

	№
п/п
	Местоположение 
земельного участка
	площадь 
земельного 
участка (га)
	количество земельных участков

	1
	Лесозаводский район, с. Иннокентьевка
	150,0
	2

	2
	Лесозаводский район, с. Урожайное
	200,0
	2

	3
	Лесозаводский район, с. Лесное
	50,0
	2

	4
	Лесозаводский район, с. Тамга
	30,0
	1

	5
	Лесозаводский район, с. Ружино
	50,0
	1

	6
	Лесозаводский район, с. Тургенево
	30,0
	1

	7
	Лесозаводский района, с. Елизаветовка
	30,0
	1

	8
	Лесозаводский район, с. Пантелеймоновка
	90,0
	2

	9
	Лесозаводский район, с. Марково
	200
	1

	10
	Лесозаводский район, с. Филаретовка
	30,0
	1

	11
	Лесозаводский район, с. Донское
	40,0
	2

	12
	Лесозаводский район, с. Полевое
	80,0
	2

	13
	Лесозаводский район, с. Тихменево
	250,0
	3

	14
	Лесозаводский район, с. Курское
	186,0
	3

	15
	Лесозаводский район, с. Глазовка
	75,0
	1

	16
	Лесозаводский район, с. Орловка
	40,0
	2

	17
	Лесозаводский район, с. Невское
	20,0
	3

	Итого
	1551,0
	30


2. Исполнитель проводит межевые  работы  в отношении земельных участков, включающие в себя:
2.1. проведение  подготовительных работ по сбору информации о земельном участке:
- получение сведений о смежных землепользователях;

- получение сведений о наличии и расположении близлежащих пунктах ОМС и их координаты;
- получение сведений государственного кадастра недвижимости;

- получение информации по красным линиям и охранным зонам на земельный участок;

- подбор планово-картографического материала;

- рекогносцировка местности с целью определения достоверности собранной информации.
2.2. полевое обследование земельного участка;
2.3. подготовка схемы расположения земельного участка работы  производятся на топографической основе М 1:500 соответствующей сроку давности нормативным требованиям отображаются: местоположение, размеры и границы участка, красные линии, инженерные коммуникации с указанием охранной зоны и ограничений в использовании);
2.4. согласование схемы расположения со всеми заинтересованными лицами в соответствии с действующим законодательством;

2.5. определение местоположения границ земельного участка (межевание) с использованием инструментальных методов;
2.6. уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при проведении  кадастровых  работ;

2.7. согласование местоположения границ земельного участка со смежными землепользователями и всеми заинтересованными лицами;

2.8. отражение границ частей земельного участка, ограниченных в использовании и обременённых сервитутами в межевом плане на основе имеющихся документов;

2.9. вычисление площади земельных участков и ограниченных в использовании частей земельного участка.
2.10. при выполнении кадастровых  работ, в случае отсутствия утвержденных красных линий, осуществить разработку и утверждение в установленном законом порядке проекта красных линий земельных участков.

3. Оформление межевого плана. 

В результате межевых  работ  подготавливается межевой план. 

Межевой план составляется на основе сведений ГКН о земельном участке с использованием материалов подготовительных работ. Оформлению межевого плана осуществляется в соответствие с действующим законодательством

Межевой план изготовляется на каждый земельный участок на бумажном носителе в двух экземплярах:

один экземпляр для представления в орган кадастрового  учета вместе с соответствующим заявлением, второй экземпляр - заказчику. Межевой план на бумажном носителе прошить и скрепить подписью и печатью кадастрового  инженера (исполнителя работ). 

4. Постановка земельных участков на  учет кадастровый 
 учет осуществляется в соответствии с законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ.
Кадастровый 
Исполнитель  учета экземпляр межевого плана вместе с соответствующим заявлением. 
 кадастрового  представляет в орган  работ   межевых 
Получение кадастровых паспортов земельных участков (В1-В4) в количестве 2-х экз.

5. Требования к выполнению и результатам работ 

 5.1. Работы выполняются с учетом требований, предъявляемых к выполнению работ, в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ "О геодезии и картографии";

- Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» от 24 ноября 2008 года № 412

- СНиП 11-02-96 - Инженерные изыскания для строительства;

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими проведение землеустройства на дату сдачи работ.

5.2. Установленная система координат - МСК 25.

5.3. В случае отсутствия или слабого развития пунктов ОМС геодезическая съемка выполняется спутниковым оборудованием (GPS-приемниками).

5.4. Результаты работ должны соответствовать требованиям земельного законодательства и нормативных правовых актов по землеустройству, установленными на дату сдачи работ.

5.5. Межевание земельных участков проводится с наиболее высокой точностью.

6. Результатом работ являются:
6.1. Межевой план земельного участка в электронном виде и на бумажном носителе в одном экземпляре; 

6.2 Кадастровый паспорт земельных участков в 2-х экземплярах.

7. Особые требования:
7.1. Лицо, в штате которого находятся не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность и имеющие аттестат кадастрового инженера;

7.2. Исходные материалы для выполнения работ  Исполнитель находит самостоятельно.

7.3. Вынос в натуру и закрепление на местности границ земельных участков.
________________________
