3
6

                                                                                                     Приложение
                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                    Лесозаводского городского округа  

                                                                                               от 16.11.2016  № 1768
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по содержанию улично-дорожной сети 

в г. Лесозаводске Приморского края на 1-4 кв. 2017 года
1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ  по  содержанию улично-дорожной сети в г. Лесозаводске Приморского края на 1-4 кв. 2017 г. собственной автотехникой, с использованием собственных материалов, в соответствии с ведомостью объемов работ,  технологическими требованиями, нормами и правилами производства работ. Основные  виды работ включают в себя комплекс работ по содержанию и текущему ремонту дорог и улиц г. Лесозаводска,  в том числе работы по содержанию дорожного полотна, придорожной полосы, элементов обустройства дорог, организации  безопасности движения.  

2. Сроки выполнения работ: с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Место выполнения работ: г. Лесозаводск, в местах, указанных в письменной заявке Заказчика.  С 01 января 2017 года  по 31 декабря 2017г., в любой момент действия муниципального Контракта Заказчик подает Подрядчику в письменном виде заявку, в которой указывает конкретное место выполнения работ, конкретные объемы выполнения работ и устанавливает конкретный срок выполнения работ. Без письменной заявки Заказчика выполнение работ не возможно.

4. Работы должны производиться с соблюдением требований настоящего Технического задания, требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, безопасной эксплуатации  машин и механизмов, в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических норм, в соответствии с Решением Думы Лесозаводского городского округа от 28 мая 2009 года № 127-НПА «О правилах внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа» в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения», и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы 

5.1. По содержанию дорог:

	№
 п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1. Зимнее содержание дорог

	Очистка дорог от снега

	1
	Очистка дороги от снега автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм
	10000 м2
	309,92


	2
	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины 
	10000 м2
	309,92


	3
	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы
	10 км вала
	15


	4
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машиной
	10000 м2
	116,22


	5
	Распределение песка: комбинированной дорожной машиной
	10000 м2
	77,48


	6
	Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машиной
	10 км расстояния доставки
	5


	Очистка от снега ограждения дорог

	7
	Механизированная уборка снега за барьерным ограждением 
	1000 м
	0,4


	Очистка от снега автопавильонов, мест стоянок автомобилей, 
тротуаров

	8
	Механизированная очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда (щеткой)
	1000 м2
	170,7

	9
	Ручная очистка  лестничных сходов от снега и льда: Пушкинская, 54- 2шт, Пушкинская 50 - 2шт, переезд Набережная - 1 шт
	1000 м2
	0,375


	10
	Россыпь песка смеси вручную: на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха
	1000 м2
	172,2


	11
	Россыпь песка вручную: на лестничных сходах
	1000 м2
	0,375

	2. Летнее содержание

	12
	Восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных дорог
	1000 м2
	54,432


	13
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	816,5

	14
	Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала
	1000 м2
	54,432


	15
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	5


	16
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0,1

	17
	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную
	100 м трещин
	27


	18
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением
	10000 м2
	41,16


	19
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами без увлажнения
	10000 м2
	97,62


	20
	Уборка различных предметов и мусора с обочин  автомобильной дороги
	1 км прохода
	262,4


	21
	Уборка наносного грунта из-под бордюр дорог и моста через реку Уссури вручную
	100 м
	130,5


	22
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	100 шт.
	2


5.2. По замене дорожных знаков

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	Раздел 1. Дорожные знаки

	1
	Замена дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 знаков
	0,1

	2
	Замена щитков дорожных знаков на стойках:
	100 шт.
	0,1

	3
	Дор. знак "Уступи дорогу"
	шт
	4

	4
	Дор. знак "главная дорога"
	шт
	4

	5
	Дор. знак " Ограничение масс"
	шт
	2

	6
	Замена стоек дорожных знаков
	100 шт.
	0,1


5.3. По расчистке кюветов

	№
 п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	1000 м3 грунта
	1

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	1,4



5.4. По окраске бордюрного камня

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	Окраска бордюрного камня: ул. Калининская

	1
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных: бордюрного камня
	100 м2 окрашиваемой поверхности 
	8,415

	Окраска бордюрного камня в районе  площадь СОШ № 5

	2
	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную
	100 м
	6,29


	3
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных: бордюрного камня
	100 м2 окрашиваемой поверхности 
	2,28327


	Окраска бордюрного камня: ул. 9 Января

	4

	Окраска известковыми составами ранее окрашенных: бордюрного камня
	100 м2 окрашиваемой поверхности  
	8,415


	Окраска бордюрного камня: ул. Пушкинская

	5
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных: бордюрного камня
	100 м2 окрашиваемой поверхности 
	12,375


	Окраска бордюрного камня: площадь Славы

	6
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных: бордюрного камня
	100 м2 окрашиваемой поверхности 
	0,625


 5.5. По ремонту въездных стелл

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Выкашивание травы газонокосилкой
	100 м2 газона
	12


	2
	Очистка прилегающей территории от  мусора вручную
	1000 м2
	0,6

	3
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	100 шт.
	0,1

	4
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36487


	5
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23

	6
	Ремонт штукатурки пьедесталов стелл по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,025

	7
	Доставка материалов к месту работы автомобилями
	10 км расстояния доставки
	3


5.6.  По ремонту автобусных остановок

	№
 п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1. Ремонт автобусных остановок: Сплавщик, Первомайская,
 Элко, Промкомбинат, Виадук, Октябрьская, 143, 
перекресток Дзержинская-Украинская

	1
	Мойка остановок
	100 м2
	32,8


	2
	Покраска стен  автобусных остановок краскопультом эмалью
	100 м2
	6,4

	3
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля
	100 м2 покрытия
	0,64

	4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0,96

	5
	Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали
	100 м2
	0,44

	6
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	1,6

	7
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 

кровли
	0,44

	8
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0,55

	9
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	0,44

	10
	Ремонт скамеек
	100 м досок
	2,2

	11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2,4

	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	2,4


5.7. По содержанию моста через реку Уссури

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	 1. Летнее содержание

	1
	Очистка от грязи: покрытия под барьерным ограждением
	100 м
	9,06


	2
	Окраска железобетонных пролетных строений мостов (ограждение)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5,61


	3
	Окраска сигнальных столбиков
	100 шт.
	2,45


	4
	Простая масляная окраска ранее окрашенного с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% бортового камня
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,53

	5
	Эмаль ПФ-115 черная
	т
	0,02875

	6
	Эмаль ПФ-115 белая
	кг
	28,75

	7
	Ремонт столбиков наращиванием бетоном
	1 м3
	0,6


	8
	Ремонт  ограждений моста
	100 м2
	0,0675

	9
	Ручная уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
	1 км прохода
	6,4


	10
	Очистка тротуаров от мусора
	1000 м2
	9,6


	11
	Уборка наносного грунта из-под бортового камня вручную
	100 м
	16


	12
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	100 шт.
	0,1

	13
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами без увлажнения
	10000 м2
	0,8


	14
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением
	10000 м2
	0,32


	2. Зимнее содержание

	15
	Очистка тротуаров от снега и льда: вручную
	1000 м2
	2,4


	16
	Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд
	100 м2
	744

	17
	Россыпь песка  на тротуарах
	1000 м2
	2,4



6. Механизированная очистка улиц и тротуаров от снега производится с момента его выпадения, но не должно превышать 4 часов после окончания снегопада. Тротуарное покрытие в местах, где производится механизированная уборка, на отдельных участках может иметь снежный накат, обработанный гранитным щебнем фракции 2-5 мм. Общая площадь таких участков не должна превышать 30% от площади тротуара. Время, установленное на ликвидацию снежных накатов, - 24 часа поле окончания снегопада, а при снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы автомобильное и пешеходное движение на них не нарушалось.

Посыпку дорог песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В период гололеда тротуары, пешеходные дорожки, сходы, перекрестки, проезжие части улиц в зоне маршрутных остановок и посадочных площадок, автомобильные парковочные стоянки, путепроводы, мосты, подъемы и спуски должны обрабатываться противогололедными материалами по мере необходимости.

Тротуары должны посыпаться песчано-гравийной смесью, фракции до 5 мм.

При механизированной уборке снега запрещается формирование снежного вала на перекрестках  дорог, в местах установленных пешеходных переходов через перекрестки, а также в местах, где его наличие создаст угрозу безопасности дорожного движения или может вынудить транспортное средство остановиться в месте, в котором остановка запрещена Правилами дорожного движения.

Снег при ручной уборке должен убираться полностью до твердого основания усовершенствованного покрытия. При отсутствии усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов допускается оставлять слой снега до 5 см для последующего его уплотнения. Полностью работы по уборке снега и скола льда на закрепленных территориях общего пользования должны быть закончены не позднее трех суток с момента окончания снегопада.

Места отвала снега устанавливает Заказчик, данные площадки  должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

7. Производство работ на проезжей части автомобильных дорог и улиц производится согласно установленным нормам, обеспечивающим безопасность дорожного движения. 

8. Обязанности Подрядчика:

8.1. Выставлять ограждения и предупреждающие знаки в местах, провалившихся или не имеющих крышки люков смотровых колодцев или решеток колодцев
дождевой канализации, мест просадок и разрушений дорожного покрытия на время до их устранения или восстановления;

8.2. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации;

8.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ;

8.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

8.5. При необходимости, собственными силами получить разрешение на производство земляных работ в комиссии по согласованию производства земляных работ при администрации Лесозаводского городского округа;

8.6. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

8.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения;

8.8. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ;

8.9. Принимать все необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности объектов улично-дорожной сети, в том числе вызванных несанкционированными действиями юридических и физических лиц (включая противоправные действия, проведение земляных работ, загрязнение, проезд негабаритного транспорта), в том числе их немедленную документальную фиксацию, а также меры направленные на возмещение ущерба нанесенного объектам улично-дорожной сети. Немедленно информировать Заказчика по телефону обо всех случаях повреждения объектов улично-дорожной сети, их причинах, последствиях и принятых мерах. Подрядчик обязан незамедлительно приступить к работам по устранению вышеуказанных аварийных ситуаций и их последствий и обеспечить выполнение таких работ в минимально возможные сроки по заданию Заказчика.

9. Подрядчик не допускает разрушения покрытия и элементов благоустройства прилегающей территории при производстве работ. В случае повреждения покрытия и элементов благоустройства обеспечить их восстановление за счет собственных средств до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

10. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному контракту материалами, изделиями соответствующими действующим государственным стандартам. Материалы и изделия  должны быть новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ,
должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.  

Материалы, применяемые при производстве работ по содержанию улично-дорожной сети, должны соответствовать утвержденным Заказчиком локальным  сметным расчетам или быть аналогичными.

11. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

12. Срок предоставления гарантии качества выполненных общестроительных работ устанавливается 1 год со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ, прочих работ – 6 месяцев.

13. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

14. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне. 

_______________________________

