ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# РЕШЕНИЕ

12.12.2013 года                                г. Лесозаводск                                         № 57-НПА

- Об утверждении генерального плана

- Лесозаводского городского округа

Рассмотрев проект генерального плана Лесозаводского городского округа, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского  городского округа, с учетом результатов публичных слушаний

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

- 1. Утвердить генеральный план Лесозаводского городского округа  на период до 2032  года в составе:

- 1.1 Положения о территориальном планировании (Приложение1);

- 1.2 Карта границ населенных пунктов (Приложение 2);

- 1.3 Карта функциональных зон (Приложение 3);

- 1.4 Карт  планируемого размещения объектов местного значения:

- 1.4.1 Карта объектов инженерного благоустройства территории, инженерной подготовки и защиты территории (Приложение 4);

- 1.4.2 Карта объектов социальной инфраструктуры. Объекты капитального строительства физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения (Приложение 5);

- 1.4.3 Карта объектов инженерной  инфраструктуры. Электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение. Объекты утилизации  и переработки бытовых и промышленных отходов (Приложение 6);

- 1.4.4 Карта объектов транспортной инфраструктуры (Приложение 7).

- 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по благоустройству, градостроительству и коммунальному хозяйству (Безух).

- Глава Лесозаводского городского округа                                                    О.Н. Павкин

- Приложение 1

- к решению Думы

- Лесозаводского городского округа

- от 12.12.2013 года № 57-НПА

- ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план Лесозаводского городского округа - документ территориального планирования является пространственным отображением программ (стратегий) социально-экономического развития, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, программных документов развития городских округов и муниципальных районов и определяет стратегию градостроительного развития Лесозаводского городского округа. Генеральный план Лесозаводского городского округа является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории округа, установление и изменение границ населенных пунктов в составе округа, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

В проекте генерального плана учтены положения стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, положения утвержденной градостроительной документации Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Генеральный план выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и содержит утверждаемую часть проекта (положения о территориальном планировании), пояснительную записку и соответствующие карты.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации следует включать в положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах (в текстовой форме):

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Целью территориального планирования развития городского округа является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, а также другие требования к развитию территории на расчетный срок утверждения генерального плана.

Задачи генерального плана:

1) Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значений по утвержденным документам территориального планирования:

- Схема территориального планирования Приморского края;

2) Установление границ функциональных зон: жилых зон, производственных зон, рекреационных зон,  иных зон;

3) Установление границ населенных пунктов и границ земель иных категорий;

4) Установление границ зон с особыми условиями использования территории.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Лесозаводского городского округа  объектах федерального, регионального и местного значений

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Лесозаводского городского округа, объектов федерального значения, объектов регионального и местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования представлены в таблице 2.1

Сведения о планируемых для размещения на территории  Лесозаводского городского округа  объектах федерального, регионального и местного значений, утвержденные документами территориального планирования

Таблица 2.1

| Вид, наименование объекта, основные характеристики | Значение (федеральное, региональное, местное) | Назначение (функции) | Основание для размещения | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ-220кВ п/ст 500кВ Дальневосточная – Спасск – Лесозаводск (протяженность - 190 км) | федеральное | Электроснабжение | СТП Приморского края | Тихменево-Лесозаводск-Невское |
| Строительство газораспределительной станций | региональное | Газоснабжение | Схема газификации Приморского края | Лесозаводск |
| Строительство водоочистных сооружений (ВОС) | региональное | Водоснабжение и водоотведение | СТП Приморского края | Лесозаводск |
| Реконструкция очистных сооружений канализации | региональное | Водоснабжение и водоотведение | Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года | Лесозаводск |
| Строительство ливневой канализации | региональное | Организации поверхностного стока | СТП Приморского края | Лесозаводск |
| Создание крупного логистического узла | региональное | транспорт | СТП Приморского края | Лесозаводск |
| Модернизация пограничных переходов Лесозаводск - Хулинь | федеральное | транспорт | СТП Приморского края | Марково |
| Центр формирования кластера деревообработки | региональное | промышленность | СТП Приморского края | Лесозаводск |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов | местное | Санитарная очистка территории | СТП Приморского края | Лесозаводск |
| Строительство модульных промежуточных перегрузочно-сортировочных станций | местное | Санитарная очистка территории | СТП Приморского края | Лесозаводск |
| Строительство заводов по переработке ТБО | местное | Санитарная очистка территории | СТП Приморского края | Лесозаводск |
| Природный парк «Синий хребет» | региональное | Территории с особыми условиями использования | СТП Приморского края | Восточная часть Лесозаводского городского округа |

3. Параметры функциональных зон

| Населенные пункты | Функциональная зона | Площадь зон, га |  | Планируемые объекты капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  |
| г. Лесозаводск | жилая | 1 637,97 | 2707,37 | 5 ДОУ |
|  | общественно-деловая | 5,82 | 376,93 | - Киноконцертный комплекс, - физкультурно-спортивный комплекс (краевого значения), - детский дом -интернат, - гостиница |
|  | производственная | 465,7 | 1169,85 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. | 59,23 | 397,88 |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  | 397,88 |  |
|  | специального назначения | 23,83 | 71,76 |  |
|  | рекреационная, в т.ч. | 0,8 | 3035,80 |  |
|  | лесопарковая |  | 2686,99 |  |
|  | парков и скверов |  | 348,81 |  |
|  | с/х использования |  | 290,44 |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов | 170,84 | 407,68 |  |
|  | средозащитная |  | 1768,03 |  |
| с. Буссе | жилая | 29,53 | 42,29 |  |
|  | общественно-деловая |  | 8,45 |  |
|  | производственная | 3,09 | 19,52 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. | 0,70 | 7,30 |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  | 7,30 |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения |  |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 8,15 |  |
|  | лесопарковая |  | 8,15 |  |
|  | парков и скверов |  |  |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 33,38 |  |
| с. Глазовка | жилая | 77,19 | 110,81 | - 1 ДОУ |
|  | общественно-деловая | 1,96 | 1,06 |  |
|  | производственная | 12,64 | 34,57 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. | 0,72 |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения |  |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 54,45 |  |
|  | лесопарковая |  | 48,72 |  |
|  | парков и скверов |  | 5,73 |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 62,08 |  |
| с. Донское | жилая | 21,53 | 66,49 |  |
|  | общественно-деловая |  | 2,47 | - ФАП |
|  | производственная | 4,08 | 42,17 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  | 10,16 |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  | 10,16 |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 0,43 |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 2,04 |  |
|  | лесопарковая |  |  |  |
|  | парков и скверов |  | 2,04 |  |
|  | с/х использования | 50,13 |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 57,41 |  |
| с. Елизаветовка | жилая | 64,38 | 72,93 | - 1 ДОУ, - 1школа |
|  | общественно-деловая | 2,23 | 6,78 |  |
|  | производственная | 9,08 | 64,71 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 0,81 | 0,86 |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 15,22 |  |
|  | лесопарковая |  | 15,22 |  |
|  | парков и скверов |  |  |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 73,87 |  |
| с. Ильмовка | жилая | 61,44 | 131,43 | - 1 ДОУ, - 1 школа |
|  | общественно-деловая | 1,13 | 4,63 | - СДК |
|  | производственная | 1,64 | 12,40 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 0,95 | 4,37 |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 47,78 |  |
|  | лесопарковая |  | 31,58 |  |
|  | парков и скверов |  | 16,20 |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 37,92 |  |
| с. Иннокентьевка | жилая | 112,17 | 209,82 | - 1ДОУ |
|  | общественно-деловая | 3,04 | 6,30 |  |
|  | производственная | 14,09 | 27,89 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 1,32 |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 51,67 |  |
|  | лесопарковая |  | 35,94 |  |
|  | парков и скверов |  | 15,73 |  |
|  | с/х использования |  | 75,54 |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 80,61 |  |
| с. Курское | жилая | 96,40 | 207,71 | - 2 ДОУ |
|  | общественно-деловая | 1,08 | 5,00 |  |
|  | производственная | 14,09 | 73,30 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения |  |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 45,89 |  |
|  | лесопарковая |  | 36,99 |  |
|  | парков и скверов |  | 8,90 |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 130,36 |  |
| с. Лесное | жилая | 55,68 | 57,02 | - 1 ДОУ, - 1 школа |
|  | общественно-деловая | 3,13 | 2,96 |  |
|  | производственная | 22,81 | 97,76 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 0,77 | 13,39 |  |
|  | рекреационная, в т.ч. | 0,53 | 34,17 |  |
|  | лесопарковая |  | 32,80 |  |
|  | парков и скверов |  | 1,37 |  |
|  | с/х использования |  | 13,00 |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 155,54 |  |
| с. Марково | жилая | 66,11 | 110,54 | - 2 ДОУ |
|  | общественно-деловая | 3,38 | 4,33 |  |
|  | производственная | 9,96 | 88,83 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 0,77 |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. | 6,57 | 32,88 |  |
|  | лесопарковая |  | 31,02 |  |
|  | парков и скверов |  | 1,86 |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 98,09 |  |
| с. Невское | жилая | 126,33 | 195,19 | - 2 ДОУ |
|  | общественно-деловая | 2,12 | 18,06 | - СДК, - ФАП |
|  | производственная | 51,25 | 206,82 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения |  |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 283,37 |  |
|  | лесопарковая |  | 273,03 |  |
|  | парков и скверов |  | 10,34 |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 68,18 |  |
| с. Орловка | жилая | 12,82 | 212,51 |  |
|  | общественно-деловая |  |  |  |
|  | производственная |  | 10,99 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 0,87 | 37,65 |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  |  |  |
|  | лесопарковая |  |  |  |
|  | парков и скверов |  |  |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 108,31 |  |
| с. Пантелеймоновка | жилая | 164,00 | 194,89 | - 2 ДОУ |
|  | общественно-деловая | 5,65 | 61,02 |  |
|  | производственная | 12,79 | 49,06 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 4,36 |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 386,52 |  |
|  | лесопарковая |  | 246,76 |  |
|  | парков и скверов |  | 39,76 |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов | 113,93 |  |  |
|  | средозащитная |  | 39,77 |  |
| с. Полевое | жилая | 78,34 | 242,89 | - 2 ДОУ, - 2 школы |
|  | общественно-деловая | 1,39 |  | - СДК |
|  | производственная | 13,64 | 107,92 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 0,86 |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  |  |  |
|  | лесопарковая |  |  |  |
|  | парков и скверов |  |  |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 82,06 |  |
|  |  | 296,71 | 622,31 |  |
| с. Ружино | жилая | 122,34 | 155,81 | - 2 ДОУ |
|  | общественно-деловая | 5,62 | 63,00 | - Поликлиника, - кинотеатр, - гостиница |
|  | производственная | 16,18 | 29,25 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 2,55 | 10,34 |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 457,15 |  |
|  | лесопарковая |  | 457,15 |  |
|  | парков и скверов |  |  |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 32,12 |  |
| с. Тамга | жилая | 91,35 | 109,69 | - 1 ДОУ, - 1 школа |
|  | общественно-деловая | 1,95 | 15,28 | - ФАП |
|  | производственная | 19,74 | 82,52 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. | 0,46 |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 0,89 |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 66,99 |  |
|  | лесопарковая |  | 66,99 |  |
|  | парков и скверов |  |  |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 32,42 |  |
| с. Тихменево | жилая | 175,09 | 307,69 | - 2 ДОУ |
|  | общественно-деловая | 4,69 | 16,55 | - ФАП |
|  | производственная | 34,90 | 190,55 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения |  |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 143,21 |  |
|  | лесопарковая |  | 115,23 |  |
|  | парков и скверов |  | 27,98 |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 40,77 |  |
| с. Тургенево | жилая | 55,84 | 75,48 |  |
|  | общественно-деловая | 0,67 | 6,35 |  |
|  | производственная | 15,28 | 60,46 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 0,67 |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 50,60 |  |
|  | лесопарковая |  | 43,90 |  |
|  | парков и скверов |  | 6,70 |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 66,73 |  |
| с. Урожайное | жилая | 3,33 | 263,67 | - 2 ДОУ, - 2 школы |
|  | общественно-деловая |  |  |  |
|  | производственная | 4,98 | 85,01 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения |  | 133,80 |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  |  |  |
|  | лесопарковая |  |  |  |
|  | парков и скверов |  |  |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 25,26 |  |
| с. Филаретовка | жилая | 79,42 | 241,92 | - 2 ДОУ , - 2 школы |
|  | общественно-деловая |  | 12,70 | - Дом-интернат для престарелых |
|  | производственная | 9,26 | 33,18 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. | 0,98 |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | специального назначения | 0,78 | 13,33 |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 141,49 |  |
|  | лесопарковая |  | 135,64 |  |
|  | парков и скверов |  | 5,85 |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 95,51 |  |
| ж-д. ст. Кабарга | жилая | 5,64 | 33,86 |  |
|  | общественно-деловая | 1,20 |  |  |
|  | производственная | 0,20 | 40,92 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. | 0,41 | 9,55 |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  | 9,55 |  |
|  | специального назначения |  |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 84,77 |  |
|  | лесопарковая |  | 84,77 |  |
|  | парков и скверов |  |  |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 17,95 |  |
| ж-д. ст. Прохаско | жилая | 2,02 | 4,95 |  |
|  | общественно-деловая |  |  |  |
|  | производственная |  | 16,57 |  |
|  | инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. | 2,37 | 11,01 |  |
|  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | транспортной инфраструктуры |  | 11,01 |  |
|  | специального назначения |  |  |  |
|  | рекреационная, в т.ч. |  | 4,49 |  |
|  | лесопарковая |  |  |  |
|  | парков и скверов |  | 4,49 |  |
|  | с/х использования |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества и огороды |  |  |  |
|  | военных объектов |  |  |  |
|  | средозащитная |  | 27,95 |  |

4. Перечень мероприятий по территориальному планированию

4.1 Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура Лесозаводского городского округа представлена объектами и сооружениями внутреннего и внешнего транспорта.

Внешний транспорт:

1) железнодорожный транспорт;

2) автомобильный транспорт;

3) трубопроводный транспорт.

Внутренний транспорт (автомобильный транспорт):

1) автодороги, соединяющие населенные пункты округа;

2) автодороги в границах населенных пунктов округа (улицы и дороги).

4.1.1 Автомобильный транспорт

Современное состояние

Внешний автомобильный транспорт

Существующие объекты внешнего автомобильного транспорта:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток (федеральная собственность). Ширина каждой придорожной полосы – 75,0 м.

Внутренний автомобильный транспорт

Существующие объекты внутреннего автомобильного транспорта:

1) Автодороги общего пользования местного значения в границах округа, соединяющие населенные пункты:

а) Находящиеся в краевой собственности:

- Пантелеймоновка – Прохаско – Буссе;

- Прохаско – Верхнемихайловка;

- с. Ружино – ст. Ружино;

- Лесозаводск – Марково;

- Лесозаводск – Черная речка;

- подъезд к ст. Кабарга;

- Лесное – Лесозаводск – Горные Ключи.

б) Находящиеся в краевой собственности, подготовленные к передаче в муниципальную собственность:

- Хабаровск – Владивосток – Елизаветовка;

- Хабаровск – Владивосток – Ильмовка;

- подъезд к с. Невское;

- Курское – Лесозаводск;

- Тамга – Филаретовка;

- Хабаровск – Владивосток – Тургенево;

- Хабаровск – Владивосток – Орловка;

- Хабаровск – Владивосток – Иннокентьевка;

- Лесозаводск – Донское;

- подъезд к с. Тихменево.

2) Автодороги в границах населенных пунктов округа (улицы и дороги).

Сложившаяся система улиц и дорог населенных пунктов является основой для дальнейшего развития транспортного каркаса территории населенных пунктов. Строительство новых автодорог, мостов, путепроводов, развязок, объектов хранения и обслуживания автотранспортных средств направлено на создание комфортной среды обитания как для жителей населенных пунктов, так и для создания рациональной схемы движения легкового, пассажирского и грузового транспорта.

Мероприятия на расчетный срок.

Планируемые объекты внешнего автомобильного транспорта:

1) Частичная реконструкция автодороги федерального значения А-370 на участках, не соответствующих параметрам дорог I и II категории. В том числе на участках км 399 – км 405, км 422 – км 427 и реконструкция на участках км 376 – км 381, км 385 – км 399;

2) Строительство объектов дорожного хозяйства;

3) Установление придорожных полос;

4) Организация и благоустройство санитарно-защитных разрывов (полос) от автодороги А-370.

Планируемые объекты внутреннего автомобильного транспорта:

1) Автодороги общего пользования местного значения в границах округа, соединяющие населенные пункты:

а) строительство дороги с. Филаретовка – ст. Прохаско как завершающего звена в строительстве большого автодорожного кольца Лесозаводского городского округа;

б) установление придорожных полос межпоселковых дорог (25 – 50 м);

в) организация и благоустройство санитарно-защитных разрывов.

2) Автодороги в границах населенных пунктов округа (улицы и дороги):

а) строительство дорог для грузового автотранспорта для объезда селитебных территорий населенных пунктов;

б) строительство дорог-дамб для защиты населенных пунктов от затопления;

в) строительство путепроводов через железнодорожную магистраль «Владивосток – Москва» в г. Лесозаводске, с Полевом, с. Урожайном;

г) строительство объездной дороги с. Полевое – пограничный переход «Марково».

4.1.2 Железнодорожный транспорт

Современное состояние

Железнодорожный транспорт представлен объектами и сооружениями Дальневосточной железной дороги ОАО «Российские железные дороги» с установленной полосой отвода (отчуждения) земельного участка.

Основные объекты:

1) железнодорожные пути железнодорожной магистрали Владивосток – Москва электрифицированные, двухпутные;

2) локомотивное депо «Ружино»;

3) ст. Ружино – узловая станция второго класса;

4) дистанция пути: Ружинская ПЧ-8;

5) грузовая станция Лесозаводск-1;

6) грузовая станция Лесозаводск-2;

7) остановочная платформа Филаретовка;

8) остановочная платформа Кабарга;

9) остановочная платформа Прохаско;

10) ДВЖД Ружинская дистанция гражданских сооружений;

11) ДВЖД Ружинская дистанция энергоснабжения;

Мероприятия на расчетный срок:

1) Строительство железнодорожных путей от железнодорожной магистрали Владивосток – Москва до пограничного перехода «Марково» (согласно Схеме территориального планирования Приморского края). Первый вариант планируемого прохождения железнодорожных путей – район с. Полевое – «Марково».  Второй вариант – район бывшей сплавной конторы (г. Лесозаводск) – «Марково». Финансирование строительства – внебюджетное;

2) Организация и благоустройство территории санитарно-защитного разрыва железной дороги;

3) Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры;

4) Организация скоростного движения (140–160 км/час) железнодорожного транспорта по направлению Владивосток – Хабаровск.

4.1.3 Внутренний водный транспорт

В границах городского округа расположены внутренние водные пути р. Уссури с общей протяженностью 55 км. Кроме того, в границах городского округа находится нижняя часть судоходной пограничной реки Сунгач. Общая протяженность р. Сунгач – 202 км.

В связи с тем, что эти участки внутренних водных путей расположены в пограничной зоне Российской Федерации, навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов по ним осуществляется в соответствии с международным договором: Соглашением о порядке плавания по пограничным рекам Амур, Уссури, Аргунь, Сунгач и оз. Ханка и об установлении судоходной обстановки на этих водных путях от 1951 года между СССР (РФ) и КНР. Регулирование судоходства и выполнение путевых работ на этих участках внутренних водных путей осуществляется в соответствии с решениями Смешанной российско-китайской комиссии по судоходству на пограничных реках.

Содержание и обслуживание внутренних водных путей р. Уссури, а так же их правобережных средств навигационного оборудования на территории муниципального округа осуществляется за счет средств федерального бюджета ФБУ «Администрация Амурводпуть».

Проектом генерального плана развиваются основные направления развития транспортной инфраструктуры, заложенные Схемой территориального планирования Приморского края. Запланированы следующие мероприятия:

1) модернизация пограничного перехода в Марково;

2) строительство газопровода;

3) модернизация и строительство дополнительных веток железной дороги;

4) развитие речного транспорта;

5) создание логистического центра.

Основными принципами совершенствования улично-дорожной сети приняты:

1) рассредоточение транспортных потоков по улично -дорожной сети с целью снижения нагрузки на её отдельные элементы и повышения устойчивости её функционирования;

2) разделение основных потоков грузового и пассажирского транспорта по улично-дорожной сети;

3) создание автодорог-дублёров основных магистралей;

4) полное использование пропускной способности улично-дорожной сети;

5) рациональная организация и управление уличным движением и повышение дисциплины участников улично-дорожного движения;

6) создание инфраструктуры для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья;

7) создание комфортных условий для передвижения пешком и на велосипеде.

4.2 Развитие инженерной инфраструктуры

4.2.1 Водоснабжение

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» нормы водопотребления принимаются по степени благоустройства застройки.

Нормы водопотребления

Таблица 4.2.1.1

| №№ п/п | Этажность и степень благоустройства застройки | Расход воды, л/сут. на 1 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в среднем в год | в сутки максимального водопотребления |
| 1 | Застройка среднеэтажными жилыми домами, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 | 300 |
| 2 | Застройка малоэтажными жилыми домами с ванными и местными водоподогревателями | 200 | 230 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок и из шахтных колодцев | 50 | 50 |

Расход воды на поливку зеленых насаждений принят согласно СНиП 2.04.02-84 п. 2.3 50 л/чел. в сутки. По данным о жилищном фонде администрации городского округа количество населения города, проживающего в среднеэтажных домах составляет 57%; количество населения, проживающего в малоэтажных домах составляет 21,5%; количество населения, пользующегося водоразборными колонками и шахтными колодцами составляет 21,5%.

По данным о жилищном фонде администрации городского округа количество населения в сельских населенных пунктах, проживающего  в малоэтажных домах -50%; количество населения, пользующегося водоразборными колонками и шахтными колодцами составляет 50%.

Расход воды на водоснабжение предприятий местной промышленности, обслуживающих население, принят в размере 20% от расхода воды на нужды населения.

Суммарный расход воды по жилым территориям Лесозаводского городского округа на расчетный срок

Таблица 4.2.1.2

| Наименование районов и потребителей воды | расход воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | в среднем в год | в сутки максимального водопотребления |
| 1 | 2 | 3 |
| город Лесозаводск |  |  |
| Население 42000 чел. | 8213,94 | 9676,76 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 2100,00 | 2100,00 |
| Нужды местной промышленности | 1642,79 | 1935,53 |
| Всего | 11956,73 | 13712,29 |
| село Буссе |  |  |
| Население 40 чел. | 2,00 | 2,00 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 2,00 | 2,00 |
| Нужды местной промышленности | 0,40 | 0,40 |
| Всего | 4,40 | 4,40 |
| село Глазовка |  |  |
| Население 1000чел. | 125,00 | 140,00 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 50,00 | 50,00 |
| Нужды местной промышленности | 25,00 | 28,00 |
| Всего | 200,00 | 218,00 |
| село Донское |  |  |
| Население 280 чел. | 34,99 | 39,19 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 14,0 | 14,0 |
| Нужды местной промышленности | 7,5 | 7,4 |
| Всего | 56,50 | 60,60 |
| село Елизоветовка |  |  |
| Население 1000 чел. | 125,00 | 140,00 |
| Полив зеленых насаждений | 50,00 | 50,00 |
| Нужды местной промышленности | 25,00 | 28,00 |
| Всего | 200,00 | 218,00 |
| село Ильмовка |  |  |
| Население 1000 чел. | 125,00 | 140,00 |
| Полив зеленых насаждений | 50,00 | 50,00 |
| Нужды местной промышленности | 25,00 | 28,00 |
| Всего | 200,00 | 218,00 |
| село Иннокентьевка |  |  |
| Население 1000 чел. | 125,00 | 140,00 |
| Полив зеленых насаждений | 50,00 | 50,00 |
| Нужды местной промышленности | 25,00 | 28,00 |
| Всего | 200,00 | 218,00 |
| село Курское |  |  |
| Население 3000 чел. | 375,00 | 420,00 |
| Полив зеленых насаждений | 150,00 | 150,00 |
| Нужды местной промышленности | 75,00 | 84,00 |
| Всего | 600,00 | 654,00 |
| село Лесное |  |  |
| Население 1000 чел. | 125,00 | 140,00 |
| Полив зеленых насаждений | 50,00 | 50,00 |
| Нужды местной промышленности | 25,00 | 28,00 |
| Всего | 200,00 | 218,00 |
| село Марково |  |  |
| Население 3000 чел. | 375,00 | 420,00 |
| Полив зеленых насаждений | 150,00 | 150,00 |
| Нужды местной промышленности | 75,00 | 84,00 |
| Всего | 600,00 | 654,00 |
| село Невское |  |  |
| Население 3000 чел. | 375,00 | 420,00 |
| Полив зеленых насаждений | 150,00 | 150,00 |
| Нужды местной промышленности | 75,00 | 84,00 |
| Всего | 600,00 | 654,00 |
| село Орловка |  |  |
| Население 40 чел. | 2,00 | 2,00 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 2,00 | 2,00 |
| Нужды местной промышленности | 0,40 | 0,40 |
| Всего | 4,40 | 4,40 |
| село Пантелеймоновка |  |  |
| Население 3000 чел. | 375,00 | 420,00 |
| Полив зеленых насаждений | 150,00 | 150,00 |
| Нужды местной промышленности | 75,00 | 84,00 |
| Всего | 600,00 | 654,00 |
| село Полевое |  |  |
| Население 3000 чел. | 375,00 | 420,00 |
| Полив зеленых насаждений | 150,00 | 150,00 |
| Нужды местной промышленности | 75,00 | 84,00 |
| Всего | 600,00 | 654,00 |
| село Ружино |  |  |
| Население 3000 чел. | 375,00 | 420,00 |
| Полив зеленых насаждений | 150,00 | 150,00 |
| Нужды местной промышленности | 75,00 | 84,00 |
| Всего | 600,00 | 654,00 |
| село Тамга |  |  |
| Население 1000 чел. | 125,00 | 140,00 |
| Полив зеленых насаждений | 50,00 | 50,00 |
| Нужды местной промышленности | 25,00 | 28,00 |
| Всего | 200,00 | 218,00 |
| село Тихменево |  |  |
| Население 3000чел. | 375,00 | 420,00 |
| Полив зеленых насаждений | 150,00 | 150,00 |
| Нужды местной промышленности | 75,00 | 84,00 |
| Всего | 600,00 | 654,00 |
| село Тургенево |  |  |
| Население 110 чел. | 13,73 | 15,37 |
| Полив зеленых насаждений | 5,50 | 5,50 |
| Нужды местной промышленности | 2,75 | 3,07 |
| Всего | 21,98 | 23,94 |
| село Урожайное |  |  |
| Население 3000 чел. | 375,00 | 420,00 |
| Полив зеленых насаждений | 150,00 | 150,00 |
| Нужды местной промышленности | 75,00 | 84,00 |
| Всего | 600,00 | 654,00 |
| село Филаретовка |  |  |
| Население 3000 чел. | 375,00 | 420,00 |
| Полив зеленых насаждений | 150,00 | 150,00 |
| Нужды местной промышленности | 75,00 | 84,00 |
| Всего | 600,00 | 654,00 |
| Железнодорожная станция Кабарга |  |  |
| Население 40 чел. | 2,00 | 2,00 |
| Полив зеленых насаждений | 2,00 | 2,00 |
| Нужды местной промышленности | 0,4 | 0,4 |
| Всего | 4,4 | 4,4 |
| Железнодорожная станция Прохаско |  |  |
| Население 20 чел. | 1,00 | 1,00 |
| Полив зеленых насаждений | 1,00 | 1,00 |
| Нужды местной промышленности | 0,2 | 0,2 |
| Всего | 2,2 | 2,2 |
| Итого на нужды населения | 18673,60 | 21004,22 |
| в том числе: |  |  |
| Население | 12419,66 | 14358,32 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 3774,50 | 3774,50 |
| Нужды местной промышленности | 2479,44 | 2871,40 |

Расходы воды на нужды промышленных предприятий приняты по анкетным данным предприятий. Для предприятий, по которым нет данных в паспорте, расходы воды приняты по укрупненным нормам водопотребления для различных отраслей промышленности, разработанным ВНИИ ВОДГЕО, и по НТП АПК 1.10.07.001-02 «Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих и птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств».

В связи с тем, что по отдельным предприятиям данные не предоставлены, их расходы приняты в главе «неучтенные расходы в размере 25%» от общего расхода всех предприятий.

Водопотребление предприятиями

Таблица 4.2.1.3

| № п/п | Наименование предприятий - потребителей воды | Вид деятельности | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в среднем в год | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бывший Уссурийский ДОК |  | 2500 | Анкета предприятия |
| 2 | Мебельный комбинат |  | 1550 | Анкета предприятия |
| 3 | Бывший Завод ЖБИ-200 |  | 240 | Анкета предприятия |
| 4 | Бывший Завод керамических стеновых материалов |  | 330 | Анкета предприятия |
| 5 | Бывший Ремонтно-механический завод |  | 200 | Анкета предприятия |
| 6 | Бывший Горпромкомбинат |  | 170 | Анкета предприятия |
| 7 | Бывший Хлебокомбинат |  | 400 | Анкета предприятия |
| 8 | Бывший Хлебозавод |  | 50 | Анкета предприятия |
| 9 | Бывший Горпищекомбинат |  | 350 | Анкета предприятия |
| 10 | Мясокомбинат, комбикормовый завод, мелькомбинат с элеватором |  | 1200 | Анкета предприятия |
| 11 | Бывший Молокозавод |  | 230 | Анкета предприятия |
| 12 | Бывший Биохимзавод |  | 27700 | Анкета предприятия |
| 13 | Автоколонна |  | 117 | Укр. нормы |
| 14 | Вагонное депо ст. Ружино РЖД |  | 104 | Анкета предприятия |
| 15 | Дистанция гражданских сооружений РЖД |  | 467 | Анкета предприятия |
| 16 | Локомотивное депо РЖД |  | 100 | Анкета предприятия |
| 17 | Ружинская дистанция пути РЖД |  | 25 | Анкета предприятия |
| 18 | Бывшая Ферма КРС на 500 голов в с. Буссе |  | 50 | Анкета предприятия |
| 19 | Бывшая Ферма КРС на 200 голов в с. Глазовка |  | 21 | Анкета предприятия |
| 20 | Бывшая Ферма КРС на 400 голов в с. Донское |  | 40 | Анкета предприятия |
| 21 | Бывшая Свиноферма на 365 голов в с. Елизаветовка |  | 67 | Анкета предприятия |
| 22 | Бывшая Ферма КРС на 710 голов в с. Иннокентьевка |  | 36 | Анкета предприятия |
| 23 | Бывшая Ферма КРС на 1000 голов в с. Курское |  | 100 | Анкета предприятия |
| 24 | Бывшая Ферма КРС на 370 голов в с. Лесное |  | 37 | Анкета предприятия |
| 25 | Бывшая Ферма КРС на 1400 голов в с. Марково |  | 81,8 | Анкета предприятия |
| 26 | Бывшая Ферма КРС на 2700 голов в с.Невское |  | 404 | Анкета предприятия |
| 27 | Бывшая Ферма КРС на 2000 голов в с. Пантелеймоновка |  | 96 | Анкета предприятия |
| 28 | Бывшая Свиноферма на 3000 голов в с. Пантелеймоновка |  | 58,2 | Анкета предприятия |
| 29 | Бывшая Ферма КРС на 1600 голов в с.Тихменево |  | 160 | Анкета предприятия |
| 30 | Бывшая Свиноферма на 3200 голов в с. Тихменево |  | 80 | Анкета предприятия |
|  | Итого |  | 36964 |  |
|  | Неучтенные расходы в размере 25% |  | 9241 |  |
|  | Всего |  | 46205 |  |

Общая потребность в воде с учетом потребности промышленных предприятий

Таблица 4.2.1.4

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в среднем за год | в сутки максимального водопотребления |
| 1 | Население | 18673,06 | 21004,22 |
| 2 | Промышленность | 46205 | 46205 |
| 3 | Итого в целом по Лесозаводскому городскому округу | 64878,60 | 67209,22 |

Расход воды на тушение пожаров  определен по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» при расчетной продолжительности пожара 3 часа и составит по отдельным районам см. таблицу:

Расход воды на пожаротушение

Таблица 4.2.1.5

| № п/п | Наименование районов | Население тыс. чел. | Норма расхода воды на тушение пожара, л/сек | Число пожаров | Расход воды на тушение пожара, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Лесозаводск | 42,00 | 25+5 | 2 | 324 |
| 2 | Села Иннокентьевка, Курское, Марково, Невское, Пантелеймоновка, Полевое, Тихменево, Урожайное | 22,00 | 10+5 | 1 | 162 |
| 3 | Села Буссе, Глазовка, Донское, Елизаветовка, Ильмовка, Иннокентьевка, Лесное, Орловка, Ружино, Тамга, Тургенево, Орловка, Филаретовка, железнодорожная станция Кабарга, железнодорожная станция Прохаско | 11,53 | 10+5 | 1 | 162 |
|  | В целом по городскому округу | 54,000 | 25+5 | 1 | 324 |

Схема водоснабжения.

Таким образом, потребность в воде по Лесозаводскому городскому округу составляет 67209,22 м3/сутки в сутки максимального потребления.

Лесозаводский городской округ обеспечен водой как за счет водозабора поверхностных вод на реке Уссури производительностью 40тыс.м3/сутки, так и за счет подземных источников. Лицензированные скважины могут обеспечить 4780 м3/сутки. 	Необходимо на расчетный срок устройство дополнительных источников водоснабжения не менее 3000 м3/сутки. Застройка города размещается на территории с отметками 65 и 100 метров. Этажность застройки, в основном, 5 этажей. Проектируется однозонная кольцевая сеть. Новые резервуары размещаются на площадке существующих резервуаров. Рекомендуется широкое использование систем оборотного водоснабжения.

В целях увеличения водоотдачи существующей станции водоподготовки в городе Лесозаводке и для исключения сброса промывных вод от станции водоподготовки в реку предлагается предусмотреть сооружения оборота промывных вод.

Взамен хлораторной предлагается применить простой и современный метод обеззараживания – УФО (ультрафиолетовое обеззараживание).

УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:

- исключается необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

исключается опасность передозировки;

2) исключаются емкости для контакта с водой;

3) токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов.

Существующих источников водоснабжения для Лесозаводского городского округа по фактическому водопотреблению достаточно, но согласно расчетным нормам требуются дополнительные источники.

Для полного и устойчивого водоснабжения населения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий Лесозаводского городского округа требуются дополнительные источники водоснабжения общей производительностью не менее 10000 м3/сут. В качестве источника водоснабжения рекомендуются запасы подземных вод, разведанных на правом берегу реки Уссури в 9 километрах юго-восточнее города Лесозаводска.

На расчетный срок для сел Лесозаводского городского округа потребуется дополнительное строительство водохранилищ, подземных водозаборов, насосных станций первого подъема водопроводных сетей и станций водоподготовки производительностью от 100 м3/сутки до 650 м3/сутки. Настоящим проектом в селах намечается централизованное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение жилой застройки, зданий культурно-бытового назначения и производственных зон. Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в резервуарах запаса воды и водонапорных башнях.

Существующие скважины, имеющие малую дебитность  следует отключить от сети и зарезервировать.

Распределительные сети должны быть кольцевыми в соответствии с проектной застройкой и проложены вдоль автомобильных проездов.

Для сел Буссе, Орловка, железнодорожной станции Кабарга и железнодорожной станции Прохаско водоснабжение решается частично от скважинных водозаборов и частично от шахтных колодцев.

Зоны санитарной охраны

В соответствии со СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зона санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должна состоять из трех поясов. В каждом поясе устанавливается особый режим.

В первый пояс санитарной охраны включается территория в радиусе не менее 50 метров вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается.

В зону второго пояса включается территория в радиусе около 2 километров, но не менее радиуса воронки депрессии.

Во втором и третьем поясе зоны санитарной охраны проводятся мероприятия ликвидации недействующих скважин. При этом тампонаж ликвидируемых скважин обязательно должен производиться с восстановлением первоначальной запрещенности горизонта.

На территории второго и третьего пояса запрещается располагать животноводческие фермы ближе 300 метров от границ первого пояса, стойбища и выпас скота – ближе 100 метров от границ первого пояса.

Зона санитарной охраны станции водоподготовки и резервуаров состоит из первого пояса. Территория первого пояса зоны санитарной охраны ограждается глухим забором высотой 2,5 метра. На расстоянии 30 метров от ограждающих конструкций сооружений предусматриваются технические средства охраны согласно п.14.5 СНиПа 2.04.02-84*.

Согласно СНиПа 2.04.02-84* зона санитарной охраны для водоводов шириной 10 метров по обе стороны от водовода.

4.2.2 Водоотведение

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод для канализуемых районов принимаются равным нормам водопотребления. Расходы сточных вод предприятий местной промышленности, обслуживающей население, приняты в размере 20 % от расходов сточных вод населения. В связи с отсутствием данных по водоотведению существующих предприятий количество сточных вод принято равным водопотреблению.

Расход сточных вод населения

Таблица 4.2.2.1

|  | Наименование районов | Расход сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | город Лесозаводск, в том числе: | 11612,29 |
|  | Жилая и общественная застройка | 9676,76 |
|  | Местная промышленность | 1935,53 |
| 2 | село Буссе, в том числе: | 2,40 |
|  | Жилая и общественная застройка | 2,00 |
|  | Местная промышленность | 0,40 |
| 3 | село Глазовка, в том числе: | 168,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 140,00 |
|  | Местная промышленность | 28,00 |
| 4 | село Донское, в том числе: | 46,59 |
|  | Жилая и общественная застройка | 39,19 |
|  | Местная промышленность | 7,4 |
| 5 | село Елизоветовка, в том числе: | 168,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 140,00 |
|  | Местная промышленность | 28,00 |
| 6 | село Ильмовка, в том числе: | 168,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 140,00 |
|  | Местная промышленность | 28,00 |
| 7 | село Иннокентьевка, в том числе: | 168,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 140,00 |
|  | Местная промышленность | 28,00 |
| 8 | село Курское, в том числе: | 504,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 420,00 |
|  | Местная промышленность | 84,00 |
| 9 | село Лесное, в том числе: | 168,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 140,00 |
|  | Местная промышленность | 28,00 |
| 10 | село Марково, в том числе: | 504,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 420,00 |
|  | Местная промышленность | 84,00 |
| 11 | село Невское, в том числе: | 504,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 420,00 |
|  | Местная промышленность | 84,00 |
| 12 | село Орловка, в том числе: | 2,40 |
|  | Жилая и общественная застройка | 2,00 |
|  | Местная промышленность | 0,40 |
| 13 | село Пантелеймоновка, в том числе: | 504,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 420,00 |
|  | Местная промышленность | 84,00 |
| 14 | село Полевое, в том числе: | 504,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 420,00 |
|  | Местная промышленность | 84,00 |
| 15 | село Ружино, в том числе: | 504,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 420,00 |
|  | Местная промышленность | 84,00 |
| 16 | село Тамга, в том числе: | 168,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 140,00 |
|  | Местная промышленность | 28,00 |
| 17 | село Тихменево, в том числе: | 504,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 420,00 |
|  | Местная промышленность | 84,00 |
| 18 | село Тургенево, в том числе: | 18,44 |
|  | Жилая и общественная застройка | 15,37 |
|  | Местная промышленность | 3,7 |
| 19 | село Урожайное, в том числе: | 504,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 420,00 |
|  | Местная промышленность | 84,00 |
| 20 | село Филаретовка, в том числе: | 504,00 |
|  | Жилая и общественная застройка | 420,00 |
|  | Местная промышленность | 84,00 |
| 21 | железнодорожная станция Кабарга, в том числе: | 2,40 |
|  | Жилая и общественная застройка | 2,00 |
|  | Местная промышленность | 0,40 |
| 22 | железнодорожная станция Прохаско, в том числе: | 1,2 |
|  | Жилая и общественная застройка | 1,00 |
|  | Местная промышленность | 0,2 |
|  | Всего | 17229,72 |

Расходы сточных вод промышленных предприятий

Таблица 4.2.2.2

| № п/п | Наименование предприятия | Расход сточных вод, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бывший Уссурийский ДОК | 2000 |  |
| 2 | Мебельный комбинат | 1240 |  |
| 3 | Бывший Завод ЖБИ-200 | 192 |  |
| 4 | Бывший Завод керамических стеновых материалов | 264 |  |
| 5 | Бывший Ремонтно-механический завод | 160 |  |
| 6 | Бывший Горпромкомбинат | 136 |  |
| 7 | Бывший Хлебокомбинат | 320 |  |
| 8 | Бывший Хлебозавод | 40 |  |
| 9 | Бывший Горпищекомбинат | 280 |  |
| 10 | Мясокомбинат, комбикормовый завод, мелькомбинат с элеватором | 960 |  |
| 11 | Бывший Молокозавод | 184 |  |
| 12 | Бывший Биохимзавод | 22160 |  |
| 13 | Автоколонна | 94 |  |
| 14 | Вагонное депо ст. Ружино РЖД | 83 |  |
| 15 | Дистанция гражданских сооружений РЖД | 374 |  |
| 16 | Локомотивное депо РЖД | 80 |  |
| 17 | Ружинская дистанция пути РЖД | 20 |  |
| 18 | Бывшая Ферма КРС на 500 голов в с. Буссе | 4 |  |
| 19 | Бывшая Ферма КРС на 200 голов в с. Гласовка | 2 |  |
| 20 | Бывшая Ферма КРС на 200 голов в с. Донское | 4 |  |
| 21 | Бывшая Свиноферма на 365 голов в с. Елизаветовка | 5,5 |  |
| 22 | Бывшая Ферма КРС на 710 голов в с. Иннокентьевка | 9 |  |
| 23 | Бывшая Ферма КРС на 1000 голов в с.Курское | 8 |  |
| 24 | Бывшая Ферма КРС на 370 голов в с.Лесное | 10 |  |
| 25 | Бывшая Ферма КРС на 1400 голов в с.Марково | 18,5 |  |
| 26 | Бывшая Ферма КРС на 2700 голов в с.Невское | 80 |  |
| 27 | Бывшая Бывшая Ферма КРС на 2000 голов в с.Пантелеймоновка | 27,6 |  |
| 28 | Бывшая Свиноферма на 3000 голов в с.Пантелеймоновка | 15,2 |  |
| 29 | Бывшая Ферма КРС на 1600 голов в с.Тихменево | 12,8 |  |
| 30 | Бывшая Свиноферма на 80 голов в с.Тихменево | 6,4 |  |
|  | Итого | 28790 |  |
|  | Неучтенные расходы 25% | 7197,5 |  |
|  | Всего | 35987,5 |  |

Общий расход сточных вод с учетом стоков от населения и промышленных предприятий представлен в таблице:

Таблица 4.2.2.3

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 17229,72 |  |
| 2 | Промышленность | 35987,5 |  |
| 3 | Итого в целом по Лесозаводскому городскому округу | 53217,22 |  |

Схема водоотведения.

Система канализации города Лесозаводска принята полная раздельная.

Предусматривается сохранить действующую систему канализации с необходимым ее расширением.

На первую очередь строительства необходимо дополнительно проложить самотечные коллекторы, построить две канализационные насосные станции подкачки и напорные коллекторы,  выполнить реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений  мощностью 11000 м3/сутки с увеличением производительности до 12000 м3/сутки. Очистные сооружения хозяйственно - бытовых сточных вод от жилой застройки рекомендуется выполнить в виде полной биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, что позволит сократить санитарно-защитную зону, и обеззараживанием очищенной сточной воды на установках УФО.

Самотечный выпуск очищенных сточных вод города Лесозаводска достаточен для пропуска первоочередных и расчетных расходов.

Для очистки производственных сточных вод города Лесозаводска следует построить локальные очистные сооружения с доведением качественных показателей для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, с самостоятельными выпусками очищенных сточных вод и обеззараживанием очищенной сточной воды на установках УФО.

В селе Тихменево подлежащие канализованию объекты размещены в жилой и производственной зонах. Для жилой застройки и объектов культурно-бытового назначения намечается централизованная система канализации с полной биологической очистки стоков. В качестве очистных сооружений приняты существующие очистные сооружения для курорта «Горные Ключи». Сброс очищенных сточных вод предусматривается в р. Уссури.

В сельских поселениях на расчетный срок предусматривается строительство  очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа мощностью 200м3/сутки и 600м3/сутки,  дополнительные прокладки поселковых канализационных сетей. В частных подворьях необходимо организовать септики с выпусками в поселковые канализационные сети. Сброс очищенных сточных вод в реку Уссури рекомендуется после обеззараживания на установках УФО. На крупных животноводческих фермах необходимо устройство локальных очистных сооружений биохимической очистки производительностью от 5м3/сутки до 80м3/сутки.

В селах Буссе, Орловка, железнодорожной станции Кабарга и железнодорожной станции Прохаско необходимо организовать в каждом подворье водонепроницаемые выгребы с вывозом жидких отходов в места согласованные с ФГУЗ.

Санитарно-защитная зона.

Канализационные очистные сооружения г. Лесозаводска  производительностью 11000м3/сутки запроектированы с учетом санитарной зоны от жилой застройки.

Они расположены на расстоянии 400 метров от жилой застройки, что отвечает требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

4.2.3 Электроснабжение

Электрические нагрузки.

Электроснабжение потребителей Лесозаводского городского округа осуществляется от  подстанций, расположенных на территории Лесозаводского городского округа.

Передача электроэнергии осуществляется по линиям 35кВ и от электрических подстанций: ПС 220/35/10кВ «Лесозаводск», ПС 35/10кВ «Шмаковка», «Пантелеймоновка», «БХЗ», «Комбикормовый завод»

Системообразующая электрическая сеть в Лесозаводском городском округе сформирована на напряжение 35-10кВ, распределенная - на напряжение 35-10кВ. Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Лесозаводского городского округа определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей , микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети, утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года № 213 и учитывающих изменения и дополнения Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94. В соответствии с нормативами укрупненные удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приведены в Приложении 1.

Потребность в электроэнергии на уровне 2032 года оценивается с учетом изменения количества населения и текущим ростом потребления электроэнергии на бытовые нужды. Численную зависимость потребности в увеличении электроэнергии можно увидеть в Приложении 1.

Увеличение электрической нагрузки в рассматриваемый период за счет новых потребителей принято по разработанному  плану развития округа с прогнозируемым спросом на дополнительную мощность в зонах существующей и будущей застройки.

В соответствии с динамикой численности населения городского округа, намечаемым уровнем коммунально-бытового электропотребления, развитием промышленного производства, сельского хозяйства и других отраслей хозяйства округа суммарная электрическая нагрузка потребителей может увеличиться к расчетному сроку (к 2032 году) до 159,5%.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов электроснабжения.

При выборе и согласовании трасс ВЛ возражения со стороны землепользователей базируются в основном на помехах, создаваемых ВЛ, для использования сельхозугодий в отношении земельных участков.

Поэтому, нормативными документами рекомендуется оперировать понятием земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии:

Для ВЛ до 20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15м, 110т кВ-20м.

С учетом этих расстояний и применяемых конструкций ВЛ охранные зоны характеризуются данными таблицы.

Ширина и площади охранной зоны ВЛ

Таблица 4.2.3.1

| Напряжение ВЛ, кВ | Ширина Охранной зоны, м | Площадь охранной зоны, ВЛ га/км |
| --- | --- | --- |
| До 20 | 26 | 2,6 |
| 35 | 38 | 3,8 |
| 110 | 50 | 5,0 |

Входящие в охранные зоны земельные участки не изымаются у землепользователей, а используются ими для сельскохозяйственных и иных работ с соблюдением установленных требований.

При выборе трассы ВЛ в городских условиях ширина коридора для ВЛ 110кВ составляет 20м.

Для прохождения ВЛ по лесным массивам должны быть прорублены просеки, ширина которых регламентирована в зависимости от напряжения и назначения ВЛ, ценности лесов и высоты основного лесного массива. Для большинства ВЛ напряжением 220кВ и ниже ширина просеки регламентируется расстоянием 3-5 метра от крайнего провода  (при его максимальном отклонении) до кроны деревьев.

Ориентировочные размеры площадок открытых ПС 35-110 кВ

Таблица 4.2.3.2

| Сочетания напряжений, кВ | Количество и мощность трансформаторов, шт.хМВ.А | Ориентировочные размеры площадки, м |
| --- | --- | --- |
| 35/10(6) | 2х16-2х40 | 90х100 |

Сооружение открытых ПС 35-110кВ в городах ограничивается как стесненностью территории, уровнем шума, создаваемого трансформаторами, так и другими градостроительными требованиями.

Допустимое расстояние от открытых ПС 35-110 кВ (без проведения мероприятий по борьбе с шумом) до различных зданий при мощности 40-60 МВА соответственно:

- жилые здания, детские учреждения, поликлиники - 300-700 метров;

- учебные заведения, гостиницы, общежития - 250-500 метров;

- площадки отдыха в микрорайонах – 150-350 метров;

- предприятия торговли, коммунально-бытовые - 50-100 метров.

Для закрытых ПС минимальные расстояния до жилых и коммунально-бытовых зданий по условиям шума могут приниматься равными для ПС с трансформаторами до 60 МВА – 30 метров, до 125 МВА – 50 метров.

Инженерно-технические решения схемы электроснабжения.

Развитие электроэнергетики  Лесозаводского городского округа  намечается в следующих направлениях:

- реконструкция существующих П/С за счет установки нового современного оборудования;

- перевод потребителей округа на энергосберегающий путь развития, использование нетрадиционных источников энергии (энергия  ветра, солнца);

- строительство новых сетей и подстанций для выдачи новых электрических мощностей  и усиления надежности электроснабжения потребителей.

Потребление электроэнергии на коммунально - бытовые нужды

Таблица 4.2.3.3

| Населенный пункт | На 2012 год Тыс.кВт.ч | На 2017 год Тыс.кВт.ч | На 2032 год Тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- |
| город Лесозаводск | 118144 | 119680 | 134400 |
| село Буссе | 110 | 110 | 110 |
| село Глазовка | 1045 | 1100 | 2750 |
| село Донское | 770 | 770 | 770 |
| село Елизаветовка | 302,5 | 550 | 2750 |
| село Ильмовка | 330 | 550 | 2750 |
| село Иннокентьевка | 1952,5 | 2200 | 2750 |
| село Курское | 1815 | 1925 | 8250 |
| село Лесное | 852,5 | 1100 | 2750 |
| село Марково | 1595 | 1925 | 8250 |
| село Невское | 1127,5 | 1375 | 8250 |
| село Орловка | 110 | 110 | 110 |
| село Пантелеймоновка | 2310 | 2475 | 8250 |
| село Полевое | 2612,5 | 3025 | 8250 |
| село Ружино | 1567,5 | 1650 | 8250 |
| село Тамга | 687,5 | 825 | 2750 |
| село Тихменево | 2750 | 3025 | 8250 |
| село Тургенево | 302,5 | 302,5 | 302,5 |
| село Урожайное | 2557,5 | 2750 | 8250 |
| село Филаретовка | 962,5 | 1100 | 8250 |
| железнодорожная станция Кабарга | 110 | 110 | 110 |
| железнодорожная станция Прохаско | 55 | 55 | 55 |
| Всего | 142069 | 146712,5 | 226607,5 |

4.2.4 Теплоснабжение, газоснабжение.

В программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разработанной в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» входит разработка мероприятий для понижения среднего физического износа источников и систем теплоснабжения до 40-45%. В настоящее время состояние источников тепла составляет 65% износа, систем теплоснабжения 77,5% износа, включая ЦТП. Газоснабжение на нужды пищеприготовления, включающее газонаполнительные установки в городе Лесозаводске, в настоящее время изношено на 82%. Газовое хозяйство не нормативно обслуживается неукомплектованным составом специалистов ОАО «Газпрома промгаз» и имеет предписание о прохождении госэкспертизы с целью получения акта об аварийном состоянии. Все поселения Лесозаводского городского округа используют привозные газовые баллоны на нужды пищеприготовления. Данный вид квартирных газовых хозяйств в настоящее время не подлежит освидетельствованиям со стороны ОАО «Газпрома промгаз»,  и степень аварийности определяется частными владельцами, не имеющими специального образования.

Существующие котельные в количестве 37 штук, в том числе ведомственные, снабжают теплом на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения промышленные объекты, объекты соцкультбыта, 178 многоквартирных домов, 43 многоквартирных жилых дома старого образца, а также частные дома имеют на настоящий момент печное отопление и горячее водоснабжение от электроводонагревателей, устанавливаемых силами жильцов.

Покрытие существующими тепловыми источниками дополнительных тепловых нагрузок с 2012 года по 2032 год невозможно, в частности, по причине аварийного состояния оборудования, а также их недостаточностью. В результате обследования котельных выявлено отсутствие устройств очистки дымовых газов от золы, что отрицательно сказывается на к.п.д.  На большинстве котельных не организованы места для складирования угля и золы, территории захламлены.

Тепловые сети в городе Лесозаводске и селах двухтрубные и четырехтрубные фактически имеют пятидесятипроцентную степень износа. Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к значительному увеличению объема подпитки и перерасходу электроэнергии.

Кроме этого на отдельных участках тепловых сетей тепловая изоляция разрушена или совсем отсутствует. Плохое состояние тепловой изоляции и ее отсутствие приводит к большим потерям тепла и перерасходу топлива.

Для улучшения теплоснабжения необходимо выполнить перекладку участков теплосетей с увеличением диаметров трубопроводов, замену трубопроводов, находящихся в аварийном состоянии, восстановление изоляции.

Согласно таблице 28 «Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае» удельный показатель расхода тепловой энергии на отопление в Лесозаводском городском округе с расчетной температурой наружного

Согласно Постановления администрации Приморского края от 07.12.2013 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы» в сельской местности на одного человека расчетная площадь составляет 28,5 м2/чел.

Согласно приложению М СНиП 41-01-2003 минимальный расход наружного воздуха на одного человека составляет 60 м3/час. Эмпирическим путем определен процент населения для расчета тепловой нагрузки на вентиляцию, а именно 20%.

В селе Тургенево для строительства новой котельной требуется электрическая мощность 2,4 МВт. В селе Урожайное для строительства новой котельной требуется электрическая мощность 1,75 МВт. В городе Лесозаводске после консервации котельной требуется ввод четырех новых котельных на твердом топливе и реконструкция существующей котельной на жидком топливе. Кроме этого надлежит выполнить реконструкцию ЦТП и тепловых сетей для повышения надежности и эффективности работы теплоэнергетического комплекса. В селе Глазовка требуется ввод новой котельной на твердом топливе и реконструкция существующей котельной на твердом топливе. В селе Донское  требуется реконструкция существующей котельной на твердом топливе. В селе Елизаветовка  требуется реконструкция существующей котельной на твердом топливе. В селе Иннокентьевка после консервации трех котельных требуется ввод одной новой котельной на твердом топливе и реконструкция существующей котельной на жидком топливе. В селе Лесное  требуется реконструкция  двух существующих котельных на твердом топливе. В селе Марково после консервации трех котельных требуется ввод одной новой котельной на твердом топливе и реконструкция существующей котельной на жидком топливе. В селе Невское  требуется реконструкция  шести существующих котельных на твердом топливе. В селе Пантелеймоновка после консервации двух котельных требуется ввод четырех новых котельных на твердом топливе. В селе Ружино  требуется ввод новой котельной на твердом топливе. В селе Тихменево после консервации двух котельных требуется ввод одной новой котельной на твердом топливе. В селе Тургенево для строительства новой котельной требуется электрическая мощность 2,4 МВт. В селе Урожайное для строительства новой котельной требуется электрическая мощность 1,75 МВт. Кроме этого требуется ввод новой котельной на твердом топливе. В селах надлежит выполнить реконструкцию или строительство тепловых сетей в энергосберегающей теплоизоляции для повышения надежности и эффективности работы теплоэнергетических комплексов.

Развитие теплоснабжения целесообразно решить от вновь вводимых, реконструируемых  экологически безопасных источников, работающих на твердом, жидком, газовом топливе или от электрических сетей. Реализация проектов приведет к повышению качества и надежности теплоснабжения, благоприятно отразится на защите окружающей среды.

Перечень котельных

Таблица 4.2.4.1

| № п/п | Наименование | Марка и количество котлов, % износа |  | % износа сооружения котельной | Вид топлива | Производи тельность, Гкал/час | Тепловые нагрузки на котельные, тыс. Гкал/год | Предло- жения, меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Лесозаводск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ж/д Ружино |  | УВКа-2,5 3 котлов * 2 Гкал/час 62,5% износа | 50% износа | мазут | 6,0 | 6,8 | Рекон- струкция |
| 2 | Котельная свинокомплекса |  | КВ-110 2 котла*0,5 Гкал/час 100% износа | 100% износа | уголь | 1,0 | 1,134 | Вывод из строя. Новая |
| 3 | Котельная ЖКХ |  | Братск | - | уголь | 44 | 58,8 | Новая |
| 4 | Котельная Восточная |  | Братск | - | уголь | 22 | 29,4 | Новая |
| 5 | Котельная промкомплекса |  | КВ-110 3 котла*0,5 Гкал/час | 62,5% износа | уголь | 1,1 | 1,25 | Новая |
| село Буссе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | КТ-500 2 котла * 0,5 Гкал/час; 62,5% износа Замена на КВМ-0,63м |  | 50% износа | уголь | 1,08 | 1,23 | Рекон- струкция |
| село Глазовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Универсал-6 1котел*0,3Гкал/час 62,5% износа |  | 62,5% износа | уголь | 0,3 | 0,34 | Рекон- струкция |
| 2 | Котельная № 2 | Братск-1 6 котлов*0,75 Гкал/час |  | - | уголь | 2,82 | 3,2 | Новая |
| село Донское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | ДКВР-6,5 2котел*3Гкал/час 62,5% износа Добавить 2 котла |  | 62,5% износа | уголь | 10,8 | 12,23 | Рекон- струкция |
| село Елизаветовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | КТ-500 2котла*0,5Гкал/час 62,5% износа |  | 62,5% износа | уголь | 1 | 1,134 | Рекон- струкция |
| село Иннокентьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Универсал 1котел*0,3Гкал/час 100% износа |  | 100% износа | уголь | 0,3 | 0,34 | Вывод из строя |
| 2 | Котельная № 2 | КВ-300 1котел*0,3Гкал/час 100% износа |  | 100% износа | уголь | 0,3 | 0,34 | Вывод из строя |
| 3 | Котельная № 3 | КВ-300 1котел*0,3Гкал/час 100% износа |  | 100% износа | уголь | 0,3 | 0,34 | Вывод из строя |
| 4 | Котельная № 4 | Е-1/9 2котла*5Гкал/час 30% износа |  | 30% износа | мазут | 5 | 5,67 | Рекон- струкция |
| 5 | Котельная № 5 | Братск 6котлов |  | - | уголь | 0,8 | 0,91 | Новая |
| село Лесное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | КТ-500, КТ300 1котел*0,5Гкал/час, 1котел*0,3Гкал/час 62,5% износа |  | 62,5% износа | уголь | 0,8 | 0,91 | Рекон- струкция |
| 2 | Котельная № 2 | КТ-300 3котел*0,3Гкал/час 62,5% износа |  | 62,5% износа | уголь | 0,9 | 1,02 | Рекон- струкция |
| село Марково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Универсал 1котел*0,3Гкал/час 100% износа |  | 100% износа | уголь | 0,3 | 0,34 | Вывод из строя |
| 2 | Котельная № 2 | Д-721 2котла*0,3Гкал/час 100% износа |  | 100% износа | уголь | 0,6 | 0,68 | Вывод из строя |
| 3 | Котельная № 3 | КВ-300 2котла*0,3Гкал/час, 100% износа |  | 100% износа | уголь | 0,6 | 0,68 | Вывод из строя |
| 4 | Котельная № 4 | Братск 6котлов |  | - | уголь | 4,7 | 5,33 | Новая |
| село Невское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | КТ-300 2котла*0,3Гкал/час, 62,5% износа |  | 62,5% износа | уголь | 0,6 | 0,68 | Рекон- струкция |
| 2 | Котельная № 2 | КТ-300 2котла*0,3Гкал/час, 62,5% износа |  | 62,5% износа | уголь | 0,6 | 0,68 | Рекон- струкция |
| 3 | Котельная № 3 | Универсал-6 5котлов*0,3Гкал/час 100% износа |  | 62,5% износа | уголь | 1,5 | 1,7 | Рекон- струкция |
| 4 | Котельная № 4 | КТ-300 2котла*0,3Гкал/час, 62,5% износа |  | 62,5% износа | уголь | 0,6 | 0,68 | Рекон- струкция |
| 5 | Котельная № 5 | КТ-300 2котла*0,3Гкал/час, 62,5% износа |  | 62,5% износа | уголь | 0,6 | 0,68 | Рекон- струкция |
| 6 | Котельная № 6 | КТ-300 котел*0,3Гкал/час, 62,5% износа |  | 62,5% износа | уголь | 0,3 | 0,34 | Рекон- струкция |
| село Пантелеймоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Универсал 1котел*0,3Гкал/час 100% износа |  | 100% износа | уголь | 0,3 | 0,34 | Вывод из строя |
| 2 | Котельная № 2 | КТ-500 1котел*0,5Гкал/час 100% износа |  | 100% износа | уголь | 1 | 1,134 | Вывод из строя |
| 3 | Котельная № 3 | Братск 4котла |  | - | уголь | 1,5 | 1,7 | Новая |
| 4 | Котельная № 4 | КВМ-0,63 4котла |  | - | уголь | 1,5 | 1,7 | Новая |
| 5 | Котельная № 5 | Е 1/9 4котла |  | - | уголь | 2,15 | 2,44 | Новая |
| 6 | Котельная № 6 | Е 1/9 4котла |  | - | уголь | 2,15 | 2,44 | Новая |
| село Ружино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Е-1/9 2котла*5Гкал/час |  | - | мазут | 5 | 5,67 | Новая |
| село Тихменево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Универсал 1котел*0,3Гкал/час 100% износа |  | 100% износа | уголь | 0,3 | 0,34 | Вывод из строя |
| 2 | Котельная № 2 | КВ-300м 2котла*0,3Гкал/час 100% износа |  | 100% износа | уголь | 0,6 | 0,68 | Вывод из строя |
| 3 | Котельная № 3 | КЕ-6,5-14С 3котла*5,5Гкал/час |  | - | уголь | 10,93 | 12,39 | Новая |
| село Тургенево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Энергия-3м 2котла*2Гкал/час |  | - | электро- энергия | 2 | 2,267 | Новая |
| село Урожайное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | КЭВ-1 2котла*1,5Гкал/час |  | - | электро- энергия | 1,5 | 1,7 | Новая |
| 2 | Котельная № 2 | Братск 4котла |  | - | уголь | 2 | 2,267 | Новая |

Тепловые потоки жилищно-коммунального сектора по каждому населенному пункту от котельных и печей

Таблица 4.2.4.2

| Наименование населенного пункта | Расчетное потребление тепла, в том числе от котельных, МВт | Источники тепла |
| --- | --- | --- |
| город Лесозаводск | 380 / 132,946 | Котельные, печи |
| село Буссе | 0,47 / 1,89 | Котельные, печи |
| село Глазовка | 3,49 / 3,65 | Котельные, печи |
| село Донское | 12,55 / 15 | Котельные, печи |
| село Елизаветовка | 1,05 / 1 | Котельные, печи |
| село Ильмовка | 1,36 / - | Печи |
| село Иннокентьевка | 6,9/5,8 | Котельные, печи |
| село Курское | 12,75/- | Печи |
| село Лесное | 2,81 / 1,98 | Котельные, печи |
| село Марково | 6 / 5,47 | Котельные, печи |
| село Невское | 6 / 3,9 | Котельные, печи |
| село Орловка | - | Печи |
| село Пантелеймоновка | 8,1 / 8,5 | Котельные, печи |
| село Полевое | 17,56 / - | Печи |
| село Ружино | 5,87 / 5 | Котельные, печи |
| село Тамга | 2,21 / - | Печи |
| село Тихменево | 27,4 / 12,7 | Котельные, печи |
| село Тургенево + село Орловка | 2,55 / 2,33 | Котельные, печи |
| село Урожайное | 8,5 / 4,07 | Котельные, печи |
| село Филаретовка | 3,15 / - | Печи |
| железнодорожная станция Кабарга | 0,34 / - | Нет |
| железнодорожная станция Прохаско | 0,14 / - | Печи |

Тепловые сети

Таблица 4.2.4.3

| Наименование поселения | Протяженность, км/шт | % износа | Предложения, мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| город Лесозаводск и села | 29,3 | 77,5 | Реконструкция |
| Лесозаводск ЦТП | 1 | 77,5 | Реконструкция |

4.2.5 Связь.

Анализ современного состояния телекоммуникационной инфраструктуры Лесозаводского городского округа.

- Фиксированная телефонная связь

На территории городского округа оказывают услуги связи:

- местной связи: ОАО «Ростелеком»;

- зоновой связи: ОАО «Ростелеком», ОАО «Новая телефонная компания» («НТК»).

Состав и номерная емкость оператора ОАО «Ростелеком» представлена в Таблице 4.2.5.1

Состав и номерная емкость оператора ОАО «Ростелеком»

Таблица 4.2.5.1

| Населенный пункт | Численность населения тыс.чел. | Монтированная емкость | Использованная емкость | Тип оборудования АТС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| город Лесозаводск | 36,92 | 4928 1184 288 | 4925 1155 277 | SI 2000 ВОЛС |
| село Буссе | 0,04 | 0 | 0 |  |
| село Глазовка | 0,38 | 50 | 49 | СИЭТ |
| село Донское | 0,28 | 50 | 29 | СИЭТ |
| село Елизаветовка | 0,11 | 1 | 1 | Радиоудли нитель |
| село Ильмовка | 0,12 | 2 | 2 | Ст.2-4 |
| село Иннокентьевка | 0,71 | 100 | 87 | СИЭТ |
| село Курское | 0,66 | 100 | 87 | СИЭТ |
| село Лесное | 0,31 | 17 | 17 |  |
| село Марково | 0,58 | 66 | 54 | СИЭТ |
| село Невское | 0,41 | 100 | 42 | СИЭТ ВОЛС |
| село Орловка | 0,04 | 1 | 1 |  |
| село Пантелеймоновка | 0,84 | 166 | 140 | СИЭТ ВОЛС |
| село Полевое | 0,95 | 192 | 177 |  |
| село Ружино | 0,57 | 132 2512 | 118 1864 | СИЭТ ВОЛС MD100 |
| село Тамга | 0,25 | 9 | 9 |  |
| село Тихменево | 1,0 | 66 | 47 | СИЭТ ВОЛС |
| село Тургенево | 0,11 | 50 | 21 | СИЭТ |
| село Урожайное | 0,93 | 1344 | 1340 | SI 2000 ВОЛС |
| село Филаретовка | 0,35 | 50 | 36 | СИЭТ ВОЛС |
| железнодорожная станция Кабарга | 0,04 | 0 | 0 |  |
| железнодорожная станция Прохаско | 0,02 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 45,61 | 11408 | 10478 |  |

Монтированная емкость АТС полостью используется, расширение абонентской базы ограничивается недостаточно развитой распределительной сетью. Плотность телефонизации составляет 23 телефонных аппарата на 100 жителей при средней по Приморскому краю – 27 телефонных аппаратов на 100 жителей. Менее всего обеспечено село Буссе, село Елизаветовка, село Ильмовка, село Орловка,  село Тамга, село Лесное, железнодорожная станция Кабарга,  железнодорожная станция Прохаско, узлы сети связи отсутствуют. Во всех населенных пунктах поселения установлен таксофон универсальной услуги связи. Межстанционные линии связи в шести населенных пунктах выполнены медным кабелем и не могут обеспечить оказание всего комплекса услуг связи, включая интерактивное телевидение. Широкополосный доступ в Интернет ограничен по количеству подключений и скорости канала. Подключение к зоновому кабелю ВОЛС имеют восемь населенных пунктов. Население имеет возможность получить весь комплекс услуг современной связи. Сдерживающим фактором является не развитая распределительная абонентская сеть.

2. Подвижная радиотелефонная связь

На территории Лесозаводского городского округа оказывают услуги подвижной радиотелефонной связи следующие операторы:

- ОАО "НТК" в стандарте GSM-900/1800;

- ОАО "МТС" в стандарте GSM-900/1800, UMTS;

- ЗАО "АКОС" в стандарте GSM-1800;

- ЗАО "Мегафон" в стандарте GSM-900/1800, UMTS;

- ОАО «Вымпел Коммуникации» в стандарте UMTS.

- Телевизионное и радиовещание.

На территории Лесозаводского городского округа вещает радиотелевизионная передающая станция, расположенная в селе Чкаловское Спасского муниципального района, которая обеспечивает население населённых пунктов эфирным телевизионным вещанием. Радиус охвата вещания составляет 66 км. Радиовещание программ «Маяк», «Р.России+ПТР» на средних частотах ведется передающей станцией, расположенной в селе Раздольное Надеждинского муниципального района в таблице 4.2.5.2 приведены технические данные.

Технические данные телевидения и радиовещания

Таблица 4.2.5.2

| Программа | Мощность Вт | Охват населения % |
| --- | --- | --- |
| Россия 1+ПТР | 5000 | 100 |
| Первый канал | 4000 | 100 |
| ОТВ-ПРИМ | 100 | 97 |
| Маяк | 4000 | 100 |
| Р.России+ПТР | 4000 | 100 |

Прием общероссийских ТВ программ в Лесозаводском городском округе осуществляется во всех населенных пунктах. Прием телевизионных программ осуществляется посредством спутниковых антенн индивидуального приема. В конце 2011 года на территории городского округа запущено в тестовом режиме вещание цифрового телевидения (DVB-T) Первого мультиплекса. В состав пакета программ включены 8 телевизионных программ и три радиопрограммы.

- Почтовая связь

Основным оператором на территории Лесозаводского городского округа является ФГУП «Почта России». В таблице 4.2.5.3 приведены адреса Отделений почтовой связи.

Адреса отделений почтовой связи

Таблица 4.2.5.3

| № п/п | Населенный пункт | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | город Лесозаводск | ул. Калининская, д.34 |
| 2 | город Лесозаводск | ул. Имени 12-ти, д.24 |
| 3 | город Лесозаводск | ул. Щорса, д.3 |
| 4 | город Лесозаводск | пер. Высотный, д.20 |
| 5 | город Лесозаводск | ул. Гагарина, д.13 |
| 6 | город Лесозаводск | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.31 |
| 7 | город Лесозаводск | ул. Л.Чайкиной, д.51 |
| 8 | город Лесозаводск | ул. Будника, д.68 а ПКД |
| 9 | село Филаретовка | ул.Почтовая, д.10 |
| 10 | село Ружино | ул.Советская, д.39 |
| 11 | село Тамга | ул.Центральная, д.43 |
| 12 | село Пантелеймоновка | ул. Центральная, д.29 |
| 13 | село Курское | ул.Заречная, д.4 |
| 14 | село Марково | ул.Волкова, д.22 |
| 15 | село Тихменево | ул.Советская, д.35 |
| 16 | село Иннокентьевка | ул.Ленина, д.12 |
| 17 | село Глазовка | ул.Центральная, д.30 |

Остальные населенные пункты обслуживаются передвижными почтовыми отделениями по маршруту и в соответствии с графиком.

- Предложения по развитию сетей связи и телекоммуникаций

Генеральным планом предусматривается развитие сетей связи и телекоммуникаций, включающих в себя:

- фиксированную телефонную связь;

- подвижную (сотовую) радиотелефонную связь;

- телевизионное и радиовещание;

- почтовая связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем.

Фиксированная телефонная связь.

Развитие телефонной сети планируется исходя из условия - 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и потребности организаций. Коэффициент семейности равен 3,2. При численности населения 75,53 тысяч жителей на расчетный срок телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 28,4 тысяч квартирных телефонов и 4,8 тысяч телефонных номеров предприятий. Прогнозируемая численность телефонной сети в разрезе населенных пунктов приведена в таблице 4.2.5.4.

Прогнозируемая численность телефонной сети в разрезе населенных пунктов

Таблица 4.2.5.4

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения тыс.чел. | Количество №№ абонентов | Количество №№ организаций | Всего №№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Лесозаводск | 42,0 | 13125 | 2625 | 15750 |
| 2 | село Буссе | 0,04 | 12 | 3 | 15 |
| 3 | село Глазовка | 1,0 | 313 | 62 | 375 |
| 4 | село Донское | 0,28 | 88 | 17 | 105 |
| 5 | село Елизаветовка | 1,0 | 313 | 63 | 375 |
| 6 | село Ильмовка | 1,0 | 313 | 62 | 375 |
| 7 | село Иннокентьевка | 1,0 | 313 | 62 | 375 |
| 8 | село Курское | 3,00 | 938 | 187 | 1125 |
| 9 | село Лесное | 1,0 | 313 | 64 | 375 |
| 10 | село Марково | 3,00 | 938 | 187 | 1125 |
| 11 | село Невское | 3,00 | 938 | 187 | 1125 |
| 12 | село Орловка | 0,04 | 12 | 3 | 15 |
| 13 | село Пантелеймоновка | 3,00 | 938 | 187 | 1125 |
| 14 | село Полевое | 3,00 | 938 | 187 | 1125 |
| 15 | село Ружино | 3,00 | 938 | 187 | 1125 |
| 16 | село Тамга | 1,00 | 313 | 62 | 375 |
| 17 | село Тихменево | 3,00 | 938 | 187 | 1125 |
| 18 | село Тургенево | 0,11 | 34 | 7 | 41 |
| 19 | село Урожайное | 3,00 | 938 | 187 | 1125 |
| 20 | село Филаретовка | 3,00 | 938 | 187 | 1125 |
| 21 | железнодорожная стация Кабарга | 0,04 | 12 | 3 | 15 |
| 22 | железнодорожная стация Прохаско | 0,02 | 7 | 1 | 8 |
| 23 | ИТОГО | 75,53 | 23603 | 4721 | 28324 |

Межстанционную сеть на территории городского округа рекомендуется проектировать на основе волоконно-оптических линий (ВОЛС). В селе Буссе, селе Елизаветовка, селе Ильмовка, селе Орловка,  селе Тамга, селе Лесное, ж железнодорожная стация,  железнодорожная стация Прохаско необходимо предусмотреть выделение земельных участков площадью 0,1 га под строительство модулей узлов мультисервисной сети с обеспечением электроснабжения. Линии связи и другие линейные сооружения местного значения в городской местности следует размещать на территории населенных пунктов – вдоль красных линий в кабельной канализации либо в грунте вдоль улиц. Вне населенных пунктов - по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями. Размещение элементов кабельной канализации определяется после разработки проекта распределительной сети связи. Увеличение количества абонентов предполагается за счет замены существующих АТС и внедрение новых технологий. Для обеспечения населения и организаций необходимо произвести расширение распределительной абонентской сети. Расширение абонентской сети должно идти как по пути подключения с использованием ВОЛС, так на основе беспроводных технологий. При строительстве телекоммуникационных сетей на территории населенных пунктов следует размещать в общих коридорах инженерных сетей. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 16 пункта 12.36. свода правил по планировки и застройки территорий СП 42.13330.2011.

Подвижная радиотелефония.

Необходимо создать в Лесозаводском городском округе благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Для обеспечения потребностей населения в сотовой связи необходимо строительство базовых станций в населенных пунктах: село Тургенево, село Невское, село Ильмовка. Услуги сотовой связи, по мере внедрения новых технологий, будут составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должны идти по пути увеличения площади покрытия территории зонами устойчивого доступа, повышения скорости передачи данных и обеспечения качества связи. Развитие услуг сотовой связи для телефонии и по передаче данных высокоскоростным каналом будет строиться с использованием технологии стандартов UMTS, LTE.

Почтовая связь.

Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министерства связи СССР № 178 от 27.04.1981 года) определяет количество жителей на одно городское отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тысяч человек. Исходя из прогнозируемой численности населения на расчетный срок необходимо предусмотреть открытие ОПС в селе Невское, селе Полевое площадью 90-35 кв.м.

Телевизионное и радиовещание.

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Российской Федерации от 25.05.2004 года № 706-р «О внедрении в Российской Федерации европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB»  количество телевизионных программ возрастет до 48-70 в составе не менее 4-х пакетов. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт ТВ на старые телевизионные приемники в количестве 5,15 тысяч штук. Строительство сети цифрового эфирного вещания ведет Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр. В соответствии с проектом в каждом населенном пункте Лесозаводского городского округа будет обеспечена возможность эфирного приема цифрового телевидения.

Переход на цифровое телевизионное вещание включает в себя и радиовещание. В состав пакета  первого мультиплекса входят три радиопрограммы: «Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк».

Взамен сетей проводного вещания необходимо внедрение сетей по оповещению населения об угрозе ЧС в рамках «Общероссийской комплексной системы информационного оповещения населения» (ОКСИОН).

Для обеспечения оповещения населения необходимо установить 51 внешнее акустическое устройство (ВАУ). Из расчета одно устройство не менее чем на 2000 человек населения.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем.

Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем: по передаче ТВ программ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, информационно-справочного обеспечения позволит предоставить населению основной набор современных услуг связи.

Создание узлов доступа абонентов к сети передачи данных в городской местности рекомендуется проектировать на основе беспроводной технологии Wi-Fi, Wi-Max, CDMA, LTE.

Количество узлов связи мультисервисной сети определяется на основе существующих АТС и проектируемых. Для обеспечения всего комплекса услуг мультисервисной сети необходима модернизация существующих узлов связи, переход на архитектуру FTTB (Metro-ethernet). Примерный набор услуг мультисервисной сети:

- телефония и видеотелефония;

- подключение к сети интернет;

- интерактивное телевидение;

- справочные службы;

- оплата услуг и товаров;

- реализация прав и возможностей граждан в системе «Информационного общества».

Краткие Выводы.

Развитие сетей связи проектируется на основе ВОЛС с переходом на цифровые технологии. Для развития распределительной сети связи в населенных пунктах предлагается использовать наряду с традиционными - технологии беспроводного подключения абонентов. При переходе на использование цифровых технологий в сетях связи, стираются различия между разными видами услуг связи – фиксированной телефонии, кабельного телевидения, сети передачи данных, мобильной связи. Подключение абонента к сети связи общего пользования позволит предоставить весь спектр услуг связи.

4.3 Система социального обслуживания.

4.3.1 Прогноз численности населения.

При анализе  ресурсов и  потенциальных возможностей развития  территории  с регулированием миграционных процессов принят оптимальный  вариант  прогнозируемой численности населения Лесозаводского городского округа, который в первую очередь составит 47,23 тысяч человек, из них:

- городское население (город Лесозаводск) 37,4 тысяч человек;

- сельское - 9,83 тысяч человек.

На расчетный срок (до 2032 года)  75,53 тысяч человек, из них:

- городское население 42,0 тысяч человек;

- сельское 33,53 тысяч человек.

При этом села Буссе, Донское, Орловка, Тургенево и железнодорожные станции Кабарга, Прохаско  подлежат сохранению.

Следовательно, для достижения расчетной численности населения на уровне 75,53 тысячи человек, миграционный прирост должен составить:

- в период 2012-2017 годы – 1,62 тысячи человек;

- в период 2018-2032 годы – 28,3 тысячи человек.

Суммарный миграционный прирост за весь прогнозный период  должен составить порядка 30 тысяч человек, или 1,5 тысяч человек в среднем в год.

Прогнозируемая численность населения Лесозаводского

городского округа

Таблица  4.3.1.1	                                                                                        тыс.чел.

| Населенный пункт | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2017 г. | 2032 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| город Лесозаводск | 36,92 | 37,4 | 42,0 | 5,08 |
| село Буссе | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
| село Глазовка | 0,38 | 0,40 | 1,0 | 0,62 |
| село Донское | 0,28 | 0,28 | 0,28 | - |
| село Елизаветовка | 0,11 | 0,20 | 1,0 | 0,89 |
| село Ильмовка | 0,12 | 0,20 | 1,0 | 0,88 |
| село Иннокентьевка | 0,71 | 0,80 | 1,0 | 0,29 |
| село Курское | 0,66 | 0,70 | 3,00 | 2,34 |
| село Лесное | 0,31 | 0,40 | 1,0 | 0,69 |
| село Марково | 0,58 | 0,70 | 3,00 | 2,42 |
| село Невское | 0,41 | 0,50 | 3,00 | 2,59 |
| село Орловка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
| село Пантелеймоновка | 0,84 | 0,9 | 3,00 | 2,16 |
| село Полевое | 0,95 | 1,1 | 3,00 | 2,05 |
| село Ружино | 0,57 | 0,6 | 3,00 | 2,43 |
| село Тамга | 0,25 | 0,3 | 1,00 | 0,75 |
| село Тихменево | 1,0 | 1,1 | 3,00 | 2,0 |
| село Тургенево | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - |
| село Урожайное | 0,93 | 1,0 | 3,00 | 2,07 |
| село Филаретовка | 0,35 | 0,4 | 3,00 | 2,65 |
| железнодорожная станция Кабарга | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
| железнодорожная станция Прохаско | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Всего | 45,61 | 47,23 | 75,53 | 30,0 |

4.3.2 Жилищное строительство

В связи с активизацией внутрирайонной и межкраевой миграции и необходимостью достижения высоких темпов экономического развития ставится задача концентрации нового жилищного строительства на наиболее перспективных территориях.

Объемы нового строительства зависят от вариантов развития (по численности населения), инвестиций в жилищное строительство и денежных доходов населения. 	Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности по Лесозаводскому городскому округу принят в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденными постановлением Администрации Приморского края 21.05.2010 года № 185-па.

Потребность в новом жилищном строительстве для Лесозаводского городского округа (при максимальном варианте развития) приводится в таблице 4.3.2.1.

Потребность в новом жилищном фонде

Таблица 4.3.2.1

| Наименование | Единица измерения | I очередь 47,23 тыс. чел. | Расчетный срок 75,53 тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прирост численности населения | тысяч человек | 1,6 | 30,0 |
| 2. Численность проживающих в ветхом и аварийном жилфонде расселяемого населения | тысяч человек | 1,32 | 1,32 |
| 3. Потребность в новом жилищном фонде | тысяч кв.м. | 288,7 | 1229,6 |
| на прирост населения (1 очередь: 25 кв. м на 1 человека; расчетный срок: 28 кв. м на 1 человека) | тысяч кв.м. | 32 | 840 |
| на переселение граждан из ветхого жилого фонда (20 кв.м. на 1 человека) | тысяч кв.м. | 26,4 | 26,4 |
| на улучшение жилищных условий существующего населения (население – 44,29 тыс. человек (45,61-1,32), на расчетный срок: обеспеченность – 28 кв. м на 1 человека, прирост жилищного фонда - 8,2 кв. м на 1 человека; на первую очередь: обеспеченность 25 кв. м на 1 человека, прирост жилищного фонда – 5,2 кв. м. на 1 человека) | тысяч кв.м. | 230,3 | 363,2 |

Ожидаемый объем жилищного фонда

Таблица 4.3.2.2

| Наименование | Единица измерения | I очередь 47,23 тыс. чел. | Расчетный срок 75,53 тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м | 903,1 | 903,1 |
| 2. Объем нового жилищного строительства | тыс.кв. м | 288,7 | 1229,6 |
| 3. Ожидаемый жилищный фонд | тыс.кв. м | 1191,8 | 2132,7 |
| 4. Средняя обеспеченность жилищным фондом | кв. м общей площади/чел | 25 | 28 |

Потребность в жилищном жилом фонде  в разрезе населенных пунктов

Таблица 4.3.2.3

| № пп | Населенные пункты | Жилищный фонд |  |  |  | Объем нового жилищного строительства, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.2012 года |  | 1 очередь 2017 год | Расчетный срок 2032 год |  |
|  |  | тыс. кв. м | кв. м на 1 чел. | тыс. кв. м | тыс. кв. м |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | город Лесозаводск | 762 | 20,6 | 943,8 | 1185,9 | 423,9 |
| 2 | село Буссе | 0,477 | 10,8 | 1,0 | 1,1 | 0,7 |
| 3 | село Глазовка | 6,704 | 17,8 | 10,1 | 28,2 | 21,5 |
| 4 | село Донское | 2,68 | 9,5 | 7,1 | 7,9 | 5,2 |
| 5 | село Елизаветовка | 3,03 | 26,8 | 5,0 | 28,2 | 25,2 |
| 6 | село Ильмовка | 2,069 | 17,4 | 5,0 | 28,2 | 26,2 |
| 7 | село Иннокентьевка | 10,310 | 14,4 | 20,2 | 28,2 | 17,9 |
| 8 | село Курское | 8,878 | 13,5 | 17,7 | 84,7 | 75,8 |
| 9 | село Лесное | 4,429 | 14,3 | 10,1 | 28,2 | 23,8 |
| 10 | село Марково | 7,4 | 12,8 | 17,7 | 84,7 | 77,3 |
| 11 | село Невское | 7,8 | 19,2 | 12,6 | 84,7 | 76,9 |
| 12 | село Орловка | 0,677 | 19,3 | 1,0 | 1,1 | 0,5 |
| 13 | с. Пантелеймоновка | 18,601 | 22 | 22,7 | 84,7 | 66,1 |
| 14 | село Полевое | 11,004 | 11,6 | 27,8 | 84,7 | 73,7 |
| 15 | село Ружино | 11,45 | 20,3 | 15,1 | 84,7 | 73,3 |
| 16 | село Тамга | 4,81 | 19,6 | 7,6 | 28,2 | 23,4 |
| 17 | село Тихменево | 15,607 | 15,6 | 27,8 | 84,7 | 69,1 |
| 18 | село Тургенево | 2,82 | 25 | 2,8 | 3,1 | 0,3 |
| 19 | село Урожайное | 12,064 | 13 | 25,2 | 84,7 | 72,6 |
| 20 | село Филаретовка | 8,579 | 24,6 | 10,1 | 84,7 | 76,1 |
| 21 | железнодорожная станция Кабарга | 0,8 | 20,5 | 1,0 | 1,1 | 0,3 |
| 22 | железнодорожная станция Прохаско | 0,868 | 54,3 | 0,5 | 0,6 | -0,3 |
| 23 | ВСЕГО по ЛГО | 903,057 | 21,5 | 1191,8 | 2132,7 | 1229,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | городское | 762 | 20,6 | 943,8 | 1185,9 | 423,9 |
|  | сельское | 141,057 | 18 | 248 | 946,8 | 805,7 |

Ориентировочная структура нового жилищного строительства по этажности в Лесозаводском городском округе

Таблица 4.3.2.4                                                                                         тыс.кв. м

| Наименование | город Лесозаводск |  | Сельская местность |  | Всего по Лесозаводскому городскому округу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка | 20% | 84,8 | 90% | 725,1 | 809,9 |
| 1-3 - этажная блокированная застройка | 30% | 127,2 | 10% | 80,6 | 207,8 |
| 5 - этажные | 50% | 211,9 | - | - | 211,9 |
| Всего | 100% | 423,9 | 100% | 805,7 | 1229,6 |

Потребность в жилых территориях.

Потребность в жилых территориях определена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного  проектирования Приморского  края. Исходя из средней жилищной обеспеченности, среднего размера семьи и преобладающего типа жилой застройки:

- для 1-3 этажной блокированной застройки плотность - 130 чел/га;

- для усадебной застройки – 21 чел./га в городе Лесозаводске,  12 чел./га в селах;

- для 5 этажной застройки – 160 чел./га.

Потребность в новых территориях на расчетный срок для жилищного строительства составит 2800-3000 га, из них усадебная застройка  -  2800 га, 1-3 этажная блокированная – 60-70 га, 5 этажная  застройка –50-60 га.

Перечень мероприятий

На первую очередь (до 2017 года):

Доведение общего количества жилищного фонда городского округа до 1191,8 тыс. квадратных метров. Улучшение жилищных условий населения за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2015 году до 25 м2/чел.

Создание и развитие предприятий стройиндустрии, освоение новых видов строительных материалов.

На расчетный срок (до 2032 года):

Доведение общего количества жилищного фонда области до 2132,7 тыс. квадратных метров. Улучшение жилищных условий населения за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2030 году не менее чем до 28 м2/чел.

К 2030 году в городском округе  необходимо достичь устойчивого ввода 1229,6  тыс. квадратных метров  нового жилищного фонда.

4.3.3 Система социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Развитие комплекса обслуживания населения должно определяться прогнозируемыми потребностями жителей Лесозаводского городского округа и соседних районов. Планируется, что часть услуг будет оказываться частными предприятиями, а нерентабельные, но социально-значимые услуги должны предоставляться муниципальными и государственными учреждениями. Таким образом, деятельность местных властей должна способствовать более активному участию бизнеса в обслуживании населения путем:

- упрощения процедур организации деятельности предприятий; активной информационной политики, направленной на ориентацию предпринимательской деятельности в наиболее значимую для населения сферу;

- сохранения прозрачных и справедливых условий получения в аренду муниципальной недвижимости;

- устранение монополизации в предоставлении услуг;

- поэтапное разгосударствление учреждений.

Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития.

Современный уровень развития культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Необходим новый, более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышения качества ее функционирования.

Невозможно поместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания по экономическим причинам в каждом населенном пункте, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования.

Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется 3 ступени:

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного и первичного обслуживания, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения.

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также, обслуживать за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки). В условиях рыночной экономии таких учреждений (например, торговых точек) будет столько, сколько будет оправдано условиями сбыта и спроса, что определит экономическую целесообразность их функционирования;

2 ступень – учреждения периодического обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, обслуживающие население, проживающее в пределах 1-часовой транспортной доступности от него;

3 ступень – учреждения эпизодического обслуживания, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.), размещение которых целесообразно в городе Лесозаводске.

Размещение учреждений ступенчатой системы обслуживания определяется транспортной доступностью центров обслуживания, обусловленной расстояниями между населенными пунктами:

- Учреждения и предприятия эпизодического обслуживания и уникального обслуживания намечается сконцентрировать в межрайонном центре г. Лесозаводске, который бы распространял свое влияние на население, проживающее в пределах 2-2,5 часовой транспортной доступности от него;

- Большую часть учреждений периодического обслуживания планируется разместить в городе Лесозаводске;

- Учреждения повседневного обслуживания размещаются во всех населенных пунктах.

В течение всего срока необходимо проведение следующих мероприятий:

- Достижения уровня обслуживания, соответствующего нормативному;

- Обеспечение равных условий доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для всего населения Лесозаводского городского округа;

- Оптимизация размещения сети организаций социального и культурно-бытового обслуживания с учетом специфики планировочной и функциональной структуры;

- Модернизация существующей сети организаций социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества;

- Сохранение и развитие существующей системы учреждений дополнительного образования;

- Сохранение существующей сети учреждений профессионального образования. Достижение соответствия между структурой, количеством и качеством выпускаемых ими рабочих и специалистов и потребностями расположенных в области организаций, предприятий и учреждений;

- Капитальный ремонт и модернизация нуждающихся в этом зданий больниц, замена новыми зданиями пришедших в негодность;

- Сохранение и развитие сети учреждений социальной защиты населения, своевременный ремонт зданий, замена аварийных зданий, повышение технической оснащенности учреждений.

Необходимо укрепление материальной базы учреждений культурно-досугового типа и общедоступных библиотек, своевременный ремонт и модернизация зданий, замена зданий, непригодных для использования.

На первую очередь (2017 год).

В ближайшие годы необходимо открытие новых дошкольных образовательных учреждений. К 2017 году общая емкость дошкольных образовательных учреждений должна составить  4015 мест (в том числе 3570 мест в городе Лесозаводске).

Сохранение системы существующих в настоящее время общеобразовательных учреждений городского округа, частичное использование освобождающихся зданий и помещений для нужд дошкольного образования. На 2017 год необходимо иметь в общеобразовательных учреждениях не менее  44345 мест (в том числе 3864 в городе Лесозаводске). Необходимы мероприятия:

- капитальный ремонт или замена школьных зданий, находящихся в плохом техническом состоянии, их техническое переоснащение;

- организация доставки школьников из периферийных сел  в школы и обратно;

- реконструкция городской поликлиники, амбулатории села Пантелеймоновка, фельдшерско – акушерских пунктов в селах Донское,  Ружино, Тихменево, Невское, Тамга.

- доведение общей площади спортивных залов до 4423 квадратных метров;

- формирование оптимального размещения сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, с целью обеспечения территориальной доступности товаров и услуг во всех районах городского округа;

- строительство магазина продовольственных товаров в селе Невское.

На расчетный срок (до 2032 года).

Строительство недостающих  детских дошкольных учреждений:

- в городе Лесозаводск – 2100 мест или частичное использование зданий школ (излишек 2050 мест), в селах Тихменево, Полевое, Урожайное, Марково, Курское, Невское, Филаретовка - на 255 мест, в селах Глазовка, Елизаветовка, Ильмовка, Иннокентьевка, Лесное, Тамга  - на 85 мест, в с. Пантелеймоновка, Ружино – на 145 мест.

- строительство школ в селах Елизаветовка, Ильмовка, Лесное, Тамга -  на 81 место. В селах Полевое, Урожайное, Филаретовка – на 243 места.

- Строительство  сельских домов  культуры  в селах  Филаретовка, Ильмовка, Невское, Полевое;

- доведение общей мощности до 2680 мест;

- Строительство спортивных залов – площадью 4,4 тыс. кв.м и спортивных площадок – 107 тыс. кв.м.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания на первую очередь и расчетный срок в целом по Лесозаводскому городскому округу выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае» и СНиП 2.07.01.-01. 89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приводится в таблице 4.3.3.1.

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания  населения Лесозаводского городского округа

Таблица 4.3.3.1         (Население:  расчетный срок – 47,23 тыс. чел., 1 очередь – 75,53 тыс. чел.)

| № пп | Наименование | Един. измер. |  |  | Норматив на 1000 чел. | Требуется по норме на расчетный срок | Из них на первую очередь строительства | Существующие сохраняемые | Недостающие мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок | В том числе: на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  | место | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Лесозаводск |  |  | -//- |  | 3570 | 3179 | 1470 | 2100 |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Буссе |  |  | -//- |  | 3 | 3 | - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Глазовка |  |  | -//- |  | 85 | 34 | - | 85 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Донское |  |  | -//- |  | 24 | 24 | - | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Елизаветовка |  |  | -//- |  | 85 | 17 | 20 | 65 |  | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Ильмовка |  |  | -//- |  | 85 | 17 | - | 85 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Иннокентьевка |  |  | -//- |  | 85 | 68 | - | 85 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Курское |  |  | -//- |  | 255 | 60 | 35 | 220 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Лесное |  |  | -//- |  | 85 | 34 | - | 85 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Марково |  |  | -//- |  | 255 | 60 | 15 | 240 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Невское |  |  | -//- |  | 255 | 43 | - | 255 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Орловка |  |  | -//- |  | 3 | 3 | - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Пантелеймоновка |  |  | -//- |  | 255 | 77 | 110 | 145 |  | -34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Полевое |  |  | -//- |  | 255 | 94 | - | 255 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Ружино |  |  | -//- |  | 255 | 51 | 110 | 145 |  | -59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Тамга |  |  | -//- |  | 85 | 26 | 10 | 75 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Тихменево |  |  | -//- |  | 255 | 94 | - | 255 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Тургенево |  |  | -//- |  | 9 | 9 | - | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Урожайное |  |  | -//- |  | 255 | 85 | - | 255 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Филаретовка |  |  | -//- |  | 255 | 34 | - | 255 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железнодорожная станция Кабарга |  |  | -//- |  | 3 | 3 | - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железнодорожная станция Прохаско |  |  | -//- |  | 2 | 2 | - | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Лесозаводскому городскому округу |  |  | -//- |  | 6420 | 4015 | 1770 | 4650 |  | 2245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  | место | 92/81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Лесозаводск |  |  | -//- |  | 3864 | 3441 | 5914 | -2050 |  | -2473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Буссе |  |  | -//- |  | 3 | 3 | - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Глазовка |  |  | -//- |  | 81 | 32 | 192 | -111 |  | -160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Донское |  |  | -//- |  | 23 | 23 | - | 23 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Елизаветовка |  |  | -//- |  | 81 | 16 | - | 81 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Ильмовка |  |  | -//- |  | 81 | 16 | - | 81 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Иннокентьевка |  |  | -//- |  | 81 | 65 | 120 | -39 |  | -55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Курское |  |  | -//- |  | 243 | 57 | 192 | 51 |  | -135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Лесное |  |  | -//- |  | 81 | 32 | - | 81 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Марково |  |  | -//- |  | 243 | 57 | 192 | 51 |  | -135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Невское |  |  | -//- |  | 243 | 41 | 192 | 51 |  | -152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Орловка |  |  | -//- |  | 3 | 3 | - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Пантелеймоновка |  |  | -//- |  | 243 | 73 | 240 | 3 |  | -167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Полевое |  |  | -// |  | 243 | 89 | - | 243 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Ружино |  |  | -//- |  | 243 | 49 | 240 | 3 |  | -191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Тамга |  |  | -//- |  | 81 | 24 | -- | 81 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Тихменево |  |  | -//- |  | 243 | 89 | 192 | 51 |  | -103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Тургенево |  |  | -//- |  | 9 | 9 | - | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Урожайное |  |  | -//- |  | 243 | 81 | - | 243 |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Филаретовка |  |  | -//- |  | 243 | 32 | - | 243 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железнодорожная станция Кабарга |  |  | -//- |  | 3 | 3 | - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железнодорожная станция Прохаско |  |  | -//- |  | 2 | 2 | - | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Лесозаводскому городскому округу |  |  | -//- |  | 6580 | 4237 | 7474 | -894 |  | -3237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) |  |  | место | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Лесозаводскому городскому округу |  |  | -//- |  | 786 | 491 | 716 | 70 |  | -225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Лесозаводск |  |  | -//- |  | 436,8 | 388,96 | 716 | -279,2 |  | -327,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования |  |  | место | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Лесозаводскому городскому округу (город Лесозаводск) |  |  | -//- |  | 2039 | 1275 | 1514 | 525 |  | -239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Высшие учебные заведения |  |  | место | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Лесозаводскому городскому округу (город Лесозаводск) |  |  | -//- |  | 1284 | 803 | 401 | 883 |  | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1284 | 803 | 401 | 883 | 402 |
| 6 | Стационары всех типов для взрослых со вспомогательными зданиями и сооружениями | койка |  |  | 8,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Лесозаводскому городскому округу (город Лесозаводск) | -//- |  |  |  | 652 | 408 | 390 | 262 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещение в смену |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Лесозаводскому городскому округу | -//- |  |  |  | 1367 | 855 | 1025 | 342 |  |  |  | -170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | объект |  |  | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 16 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Детские дома-интернаты | место |  |  | 3 | 227 | 142 | 60 | 167 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны (с 60 лет) | место |  |  | 28 | 2114 | 1322 | 30 | 2084 |  |  |  | 1292 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Аптеки | объект |  |  | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 14 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) |  | место |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Лесозаводск |  | -//- |  |  | 3360 | 2992 | 1375 | 368 |  |  | 1617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельские населенные пункты |  | -//- |  |  | 2680 | 784 | 1790 | 890 |  |  | -1006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Клубные помещения |  | кв. м общей площади |  | 50-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Лесозаводск |  | -//- |  |  | 2100 | 1870 | 3357 | -1257 |  |  | -1487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Буссе |  | -//- |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Глазовка |  | -//- |  |  | 50 | 20 | 208 | -158 |  |  | -188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Донское |  | -//- |  |  | 14 | 14 | 145 | -131 |  |  | -131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Елизаветовка |  | -//- |  |  | 50 | 10 | 82 | -32 |  |  | -72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Ильмовка |  | -//- |  |  | 50 | 10 | 34 | 16 |  |  | -24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Иннокентьевка |  | -//- |  |  | 50 | 40 | 103 | -53 |  |  | -63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Курское |  | -//- |  |  | 150 | 35 | 200 | -50 |  |  | -165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Лесное |  | -//- |  |  | 50 | 20 | 204 | -154 |  |  | -184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Марково |  | -//- |  |  | 150 | 35 | 269 | -119 |  |  | -234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Невское |  | -//- |  |  | 150 | 25 | 42 | 108 |  |  | -17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Орловка |  | -//- |  |  | 2 | 2 | - | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Пантелеймоновка |  | -//- |  |  | 150 | 45 | 219 | -69 |  |  | -174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Полевое |  | -//- |  |  | 150 | 55 | 97 | 53 |  |  | -42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Ружино |  | -//- |  |  | 150 | 30 | 254 | -104 |  |  | -224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Тамга |  | -//- |  |  | 50 | 15 | 309 | -259 |  |  | -294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Тихменево |  | -//- |  |  | 150 | 55 | 300 | -150 |  |  | -245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Тургенево |  | -//- |  |  | 5,5 | 5,5 | 218 | -213 |  |  | -213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Урожайное |  | -//- |  |  | 150 | 50 | 500 | -350 |  |  | -450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Филаретовка |  | -//- |  |  | 150 | 20 | - | 150 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железнодорожная станция Кабарга |  | -//- |  |  | 2 | 2 | - | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железнодорожная станция Прохаско |  | -//- |  |  | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Лесозаводскому городскому округу |  | -//- |  |  | 3776,5 | 2361,5 | 6541 | -2764 |  |  | -4179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кинотеатры |  | место |  | 25-35 | 1888 | 1181 | 500 | 1388 |  |  | 681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Музеи |  | единиц |  | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 1 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Библиотеки* |  | тыс. ед. хранения |  | 7 | 528,7 | 330,6 | 236,4 | 292,3 |  |  | 330,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Магазины | кв. м торг. площади |  |  | 300 | 22659 | 14169 | 21220 | 1439 |  |  |  | -7051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Предприятия общественного питания | пос. мест |  |  | 40 | 3021 | 1889 | 2890 | 131 |  |  |  | -1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  |  | 2 | 151 | 94 | 113 | 38 |  |  |  | -19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бани | место |  |  | 5 | 378 | 236 | 284 | 94 |  |  |  | -48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Прачечные | кг белья в смену |  |  | 120 | 9064 | 5668 | 1500 | 7564 |  |  |  | 4168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Плоскостные сооружения | кв. м |  |  | 1950 | 147284 | 92099 | 40329 | 106955 |  |  |  | 51770 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Спортивные залы | кв. м площади пола |  |  | 100 | 7553 | 4723 | 3161,1 | 4391,9 |  |  |  | 1561,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Отделения связи | объект |  |  | по нормам министерств связи | по нормам министерств связи | по нормам министерств связи | 18 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Гостиница | место |  |  | 6 | 453 | 283 | 130 | 323 |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кладбище | га |  |  | 0,24 | 18,1 | 11,3 | 41,3 | -23,2 |  |  |  | -30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Методика определения нормативной потребности объема библиотечного фонда и его пополнения, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (в редакции распоряжения  Правительства РФ от 23 ноября 2009 года № 1767-р)

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице.

Радиус обслуживания населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 4.3.3.2

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 750 (500 для начальных классов) |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1000 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1000 |
| Амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты | 30 мин. (с использованием транспорта). |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Аптеки | 800 (2000 для сельской местности) |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: | 800 (2000 для сельской местности) |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |

Ориентировочные размеры земельных участков учреждений культурно-бытового обслуживания населения городов и сельских поселений

Таблица 4.3.3.3

| Учреждения и предприятия обслуживания | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Дошкольные учреждения | не менее 35 кв. м на 1 место |
| Общеобразовательные школы | не менее 16 кв. м на 1 место |
| Спортивно - досуговый комплекс | 0,2 - 0,5 га на объект |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект |
| Аптеки | 0,2 - 0,3 га на объект |
| Предприятия повседневной торговли | 0,2 га на объект |
| Предприятия бытового обслуживания | 0,1 - 0,02 га на объект |
| Отделение связи | 0,05 - 0,5 га на объект |
| Отделение банка |  |
| Опорный пункт охраны порядка |  |
| Центр территориального общественного самоуправления |  |

4.4 Санитарная очистка территории

Коммунально-бытовые отходы собираются в придомовые мусорные контейнеры, откуда раз в неделю вывозятся на площадки для временного складирования (мусоро-перегрузочные станции). Данные площадки размещаются во всех населенных пунктах в производственных зонах. По мере заполнения площадок отходы с них перевозятся  на постоянное хранение на полигон твердых бытовых отходов.

Схемой территориального планирования Приморского края в Лесозаводском городском округе предусмотрены, в первую очередь:

- организация системы селективного сбора ТБО и строительство полигона ТБО;

- строительство модульных промежуточных перегрузочно-сортировочных станций.

Согласно Схемы территориального планирования Приморского края запланирован полигон ТБО в районе «Ружино-Филаретовка», на территории которого выделен участок для организации захоронения биологических отходов (скотомогильника) и утилизации медицинских отходов (стеклотары).

Мониторинг:

– мониторинг состояния пригородных рекреаций с целью своевременного выявления несанкционированных свалок.

Организационно-технические мероприятия:

- разработка схем санитарной очистки для всех населенных пунктов Лесозаводского городского округа с учётом современного законодательства (на основании МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», утв. Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 года № 152);

- ликвидация несанкционированных свалок ТБО и проведение последующей рекультивации их территории;

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов на территориях промышленных площадок в процессе  экореконструкции;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- улучшение системы санитарной очистки территорий населенных пунктов (оборудование контейнерных площадок,  площадок для крупногабаритных отходов  и т.д.);

- разработка специальной программы по утилизации биоорганических, медицинских отходов и лекарственных препаратов (в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»);

- разработка специальной программы по сбору энергосберегающих ламп от населения (в соответствии с требованиями «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп...», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 года № 681);

- реализация комплексной программы утилизации золошлаковых отходов (ЗШО), включающей мероприятия, предусмотренные схемой территориального планирования Приморского края;

- утилизация сельскохозяйственных отходов на местах их образования – компостирование, сушка с получением сухого удобрения, анаэробное сбраживание с целью получения биогаза и другое;

- утилизация транспортных отходов, в том числе – организация на предприятиях технологических линий по переработке транспортных отходов (по переработке и использованию отходов в виде отработанных автопокрышек, отработанных масел, отработанных аккумуляторов, пластика);

- утилизация отходов садово-дачных кооперативов, в т.ч. выделение мест для устройства контейнерных площадок и установки контейнеров для сбора отходов и организация централизованного сбора и вывоза отходов с территории садово-дачных кооперативов.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- Карта границ населенных пунктов – 1 карта

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

- Карта функциональных зон - 1 карта

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

- Карта объектов инженерного благоустройства территории, инженерной подготовки и защиты территории  - 1 карта

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5

- Карта объектов социальной инфраструктуры. Объекты капитального строительства физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения - 1 карта

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6

- Карта объектов инженерной  инфраструктуры. Электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведение. Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов - 1 карта

- ПРИЛОЖЕНИЕ 7

- Карта объектов транспортной инфраструктуры  - 1 карта

- Образцы вышеперечисленных карт не приводятся. Данное приложение можно посмотреть на официальном сайте Лесозаводского городского округа «Лесозаводск- ПК.РФ» в разделе генплан Лесозаводского городского округа.